# КИЇВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

## БУДІВНИЦТВА  І  АРХІТЕКТУРИ

### ЗАДАЧІ З ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОДЕЗІЇ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

#### Укл. І.В. Лапицький

## Під редакцією доктора технічних наук, професора

Войтенко Степана Петровича

КИЇВ   2004

### ЗАВДАННЯ  № 1

## Задачі на топографічній карті

Студент на першому занятті отримує індивідуальне завдання на карті, тобто точки  А, В, С, D.

- Визначити масштаб карт

1M=dD=

D – відома відстань на місцевості відповідна відрізку d , виміряному в мм на карті (бік квадрату координатної сітки D = 1 км).

- Побудувати на ватмані поперечний масштаб для отриманої карти (основа масштабу 2 см), наприклад

##### Рис. 1.1

Щоб визначити віддаль на карті необхідно  вимірником  перенести відповідний відрізок з карти на поперечний масштаб так,  щоб голки вимірника були на одній горизонтальній лінії, права голка на вертикальній лінії, а ліва на перетині з похилою лінією. Таким чином, на прикладі для масштабу 1:10000 відстань буде  аb = 468 м,  kl = 356 м.

- За допомогою побудованого поперечного  масштабу  виміряти індивідуальні отримані лінії  AB, CD, AC та BD.

- Прорахувати точність масштабу  карти:  t = 0,1 мм х М =

- Визначити, чи можна відобразити в масштабі на отриманій карті об’єкт розмірами 0,8м х 0,8м.

- Вивчити ситуацію на отриманій карті та перелічити  на її рамках 10 будь-яких об’єктів з карти в умовних позначках.

- Визначити висоту  перерізу рельєфу: ho=Hc−Hмn=

де Нс, Нм – відмітки відповідно старшої та молодшої підписаних горизонталей, що розміщені на одному схилі; n – кількість проміжок між ними.

- Обчислити зональні прямокутні координати точок  А, B, C, D

XA = Xk.л. + x  М =                               xВ =      xС =      xD =

YA = Yk.л. + y  М =                               yВ =      yС =      yD =

де  Xk.л; Yk.л – кординати координатних ліній; x та y  - відстані виміряні на карті  між  точкою, що визначається  та  координатною лінією.

9. Визначити відмітки точок А і В: HA=HM+hoaminl=              НВ =

де НМ – відмітка найближчої  до точки, що визначається, молодшої горизонталі;  amin – найменша відстань між сусідніми горизонталями, що вимірюється по лінії, яка проходить через точку, що визначається; l – найменша відстань  від точки до молодшої горизонталі.

- Пряма геодезична задача: маємо координату точки А, маємо дирекційний кут  = 130 лінії від точки А до точки F, маємо відстань AF = d = 140 м. Треба обчислити координати точки F  та нанести за  координатами точку F  на карту. Формули для обчислення:

ΔxAF=dcosα=                   ΔyAF=dsinα=

XF=XA+ΔxAF=YF=YA+ΔyAF=

- Обернена геодезична задача: за координатами точок А і В, С і D  визначити дирекційний кут  і довжину лінії  АВ і CD (до четвертого  знака після коми). Формули для обчислення:

tgrAB,CD=yB−yAxB−xA=        rAB,CD =           AB,CD =

dAB,CD=xB−xAcosαAB=yB−yAsinαAB =

- Визначити загальний ухил місцевості між точками  А і В, А і С, В і С,    В і D.

Формула для обчислення  iAB=hidi=HB−HAdABhi= перевищення між  точками,   di = горизонтальна відстань між точками.

iAB =            iAC =             iBC =               iBD =

- Побудувати графік закладень

Формула для обчислень    di=hoi,  di -  відкладати в см в масштабі карти.

0,01

0,03

0,02

0,04

0,05

0,07

0,06

dсм

і

- За допомогою побудованого графіка закладень обчислити середній ухил вздовж лінії АВ, тобто значення кожного проміжка між горизонталями вздовж  лінії АВ треба брати в розхил вимірника та відкладати вертикально, визначати за графіком відповідно ухили і.

icep=Σin,   де n – кількість проміжків між горизонталями;  і- сума ухилів.

- Прокласти трасу між точками А і В, а також А і С, з ухилом, що не перевищує ісер. з попередньої задачі. (Для цього треба визначити за графіком закладень відповідне закладення dcep, взяти його в розхил вимірника та прокласти ламану лінію між А та В (а також між А і С), кожна чарунка якої  між горизонталями буде не менше ніж  dcep.).

- Знайти та підписати на карті відповідні форми рельєфу та їх основні елементи за допомогою рисунка.

Рис. 1.2

- Побудувати водозбірну площу для створу СD. Пояснення:  об’єкт побудований на лінії СD може грати роль греблі, що перекриває шлях  природній воді. Для вирішення питань водовідведення треба знайти, з якої площі збирається вода. По-перше, визначаємо з якого боку від лінії СD збирається вода, і з цього боку малюємо лінії водорозділів. Ретельно вивчаючи рельєф на напрямки води, що може стікати до греблі CD,  (здебільшого перпендикулярно до горизонталей) визначаємо площу водозбору, що обмежується водорозділами.

- Побудувати профіль місцевості по лінії АВ на мілімітровці:

пояснення: спочатку як на прикладі треба скопіювати смужку плана  місцевості вздовж лінії АВ (можна наклеїти ксерокопію). Потім точки перетину горизонталей з лінією АВ спроектувати штриховими лініями вниз та вгору. Внизу на смужці “відстані” утворюються чарунки, довжину яких треба виміряти за попереднім масштабом та записати в масштабі карти. В смужчі “відмітки землі” треба записати відмітки відповідних горизонталей на відповідних штрихових лініях.

Шкалу висот в лівій верхній частині профіля треба проградуювати в вертикальному масштабі, що в 10 разів крупніше за горизонтальний, та почати знизу з найменшої відмітки землі, заокругленої в менший бік до будь-якої зручної цифри. Потім треба будувати та з’єднувати точки існуючого (чорного) профілю, так як будують звичайний графік, маючи на горизонтальній осі відмітки землі, а на вертикальній шкалу висот.

Проекту (червону) лінію профіля будують  плавною лінією, утворюючи зрізку і насип приблизно однаковими. Проектні відмітки початку, кінця проектної лінії  та її  переламів профілю беруть зі шкали висот графічно. Далі в смужці “проектні нахили” визначають  довжину та нахил кожної ланки проектної лінії. Наприклад, довжина першої ланки по поперечному масштабу 415 м, а її нахил і = (173,9 – 171,0)/415 = 0,007 = 7‰ = 7проміль. Нарешті визначають робочі відмітки hроб. = Нпроект. – Нгор. На прикладі на початку профіля hроб. = - 2,6 м, тому її надписують під проектною лінією, як зрізку, а на прикінцевій точці hроб.  = 2,2 м, тому її підписують над проектною лінією, як насип.

Рис.1.3

- Побудувати зони видимості та невидимості з точки А в секторі огляду праворуч 30о та ліворуч 30о від лінії АВ.

Пояснення: на межах сектору огляду, що креслять на карті, будують профілі. На всіх профілях з точки А проводять проміні зору, дотичні до пагорбів та отримані таким чином точки меж невидимості переносять  на карту та з’єднують їх. Наприклад:

Рис.1.4

- Визначити  площу в гектарах водозбірного басейну, що побудований в 17-й задачі за допомогою палетки – прозорої міліметрівки. Для цього спочатку треба визначити площу кожного квадратного міліметра в масштабі карти та  перелічити їх кількість в межах шуканої площі.

- Біля лінії АВ як лінії державної геодезичної мережі, будувати точку R полярним способом. Пояснення: від точки А транспортиром відносно лінії АВ відкласти № за годинниковою стрілкою та в цьому напрямку відкласти в масштабі 40  № м  лінію АR та поставити точку R, де № - остання значаща цифра номера вашого студентського квитка.

- Від лінії АВ способом перпендикулярів будувати точку Р. Пояснення: в напрямку від А  до В відкласти 50№ м та праворуч під прямим кутом 40  № м та  поставити точку R.

- Зняти способом кутових засічок від лінії АВ точку C та побудувати   симетрично точку С. Пояснення: Виміряти транспортиром кут АВС та кут ВАС та записати. В інший бік виміряти тіж самі кути та нанести на перетину променів симетрично точку  С.

- Найближчий до лінії СD  будь який об’єкт Z  зняти способом лінійних засічок та нанести симетричну йому точку Z з другого боку лінії СD. Пояснення: виміряти лінії CZ та DZ. Відкласти тіж лінії циркулем з другого боку та на перетині дужок нанести симетричну точку Z.

- В створі між точками А та С знайти точку К на відстані 50 м від точки А та зняти її  лінійними засічками від лінії АВ.

2. ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ НІВЕЛЮВАННЯ

Журнал технічного нівелювання замкненого ходу

Таблиця 2.1

Дата «___»________ 20    р.                                            Погода  ясно

| Станція | Точки, що нівелю ються | Відліки по рейці |  |  | Перевищення |  | Горизонт інструмена | Відмітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задні | проміжні | передні | із відліків  | середні  |  |  |
| 1 | 11 12 | 2348 7031 (4683) |  | (4681) 1514 6195 | +0834 +0836 | +1 +0835 |  | 55.737 56.573 |
| 2 | 12 13 | 0449 5131 (4682) |  | (4682) 2789 7471 | -2340 -2340 | +1+1 -2340 |  | 66.573 64.235 |
| 3 | 13 14 | 1763 6448 (4685) |  | (4683) 1135 | +0628 +0630 | +1 0629 |  | 64.235 64.865 |
| 4 | 14 т11 | 1818 6500 (4682) |  | 0946 5630 (4684) | +0872 +0870 | +1 0871 |  | 64.865 65.737 |

Посторінковий    з          -            п       = Σh  = Σhcp  2.                   (2.1)

контроль:        31488          -	      31498   = -0010 = (-00052)

Закінчивши посторінковий контроль, роблять контроль по ходу, тобто знаходять суми задніх відліків ходу Σз', перевищень Σ'h і середніх перевищень

Σ'hcp⋅Σз−Σп2=Σ'h2=Σ'hcp.                                  (2.2)

Нев’язка замкненого ходу fh=Σhcp. В таблиці 2.1 fh= - 5 мм     (2.3)

Допустима нев’язка fhдоп=±50ммL  або fhдоп=±10ммn, (2.4),(2.5)

де L – довжина ходу, км;  n -  кількість станцій у ході.

У наведеному прикладі    fhдоп=±10мм4=±20мм . Отже, нев’язка fh = - 5 мм.

Переконавшись у допустимості невязки, її розподіляють по ходу в вигляді поправок:  vi=−fhn,  які вводять у середні перевищення.          (2.6)

Контролюють розподіл поправок їх сумою, яка повинна дорівнювати нев’язці  за абсолютним значенням.

У розглянутому прикладі нев’язка дорівнює 5 мм. У нівелірному ході чотири станції. Отже, поправки, які попередньо вводяться в чотири середні перевищення, будуть по  +1 мм,  а в одне довільно вибране, наприклад, на станції 2, додатково вводять ще +1 мм.

Таблиця 2.2

Дата «___»________ 20    р.                                            Погода

| №№ стан- цій | №№ пунктів реперів проміж точок | Відліки по рейці |  |  | Перевищення |  | Горизонт інструмена | Відмітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задні | проміжні | передні | із відліків  | середні  |  |  |
|  | Rp | 1132 |  | 1316 |  |  |  |  |
|  | т.2 | 5815 |  | 6001 |  |  |  |  |
|  |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |
|  | т.2 | 2112 |  | 0429 |  |  |  |  |
|  | т.6 | 6796 |  | 5117 |  |  |  |  |
|  |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |
|  | т.6 | 0647 |  | 2364 |  |  |  |  |
|  | Х1 | 6330 |  | 7047 |  |  |  |  |
|  |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |
|  | Х1 | 1243 |  | 2233 |  |  |  |  |
|  | т.3 | 5927 |  | 6915 |  |  |  |  |
|  |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |
|  | т.3 | 1336 |  | 1700 |  |  |  |  |
|  | т.4 | 6016 |  | 6384 |  |  |  |  |
|  |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |
|  | т.4 | 1243 |  | 0988 |  |  |  |  |
|  | т.5 | 5927 |  | 5671 |  |  |  |  |
|  |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |
|  | т.5 | 0719 |  | 1768 |  |  |  |  |
|  | т.1 | 5401 |  | 6452 |  |  |  |  |
|  |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |
|  | т.1 | 2517 |  | 0825 |  |  |  |  |
|  | Х2 | 7201 |  | 5513 |  |  |  |  |
|  |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |
|  | Х2 | 1956 |  | 1249 |  |  |  |  |
|  | Rp25 | 6641 |  | 5984 |  |  |  |  |
|  |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |
| Посторінковий контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |

Потім послідовно обчислюють відмітки зв’язуючи точок:

Hi = Hi-1 + hi + vi,

де і – номер точки, для якої обчислюється відмітка; і – 1 – номер попередньої точки; hi -  середнє перевищення між   точками.

Контролем правильності обчислень є така умова: відмітка кінцевої точки, отримана з обчислень, повинна  дорівнювати відмітці цієї самої точки, яка відома до обчислень.

2.1. Польові матеріали нівелювання поверхні по квадратах та їх обчислювальна обробка

У результаті нівелювання поверхні по квадратах отримано польові дані у вигляді абрису-журналу (рис. 2.1).

Розглянемо послідовність обробки отриманих даних.

- На кожній станції  обчислюють горизонт інструменту:

Гі = Нк + ак,                                                    (2.7)

де  Нк – відома відмітка точки К;  ак – відлік по чорному боку рейки, яку встановлено в точці К.

Наприклад, на станціях 1 і 2 (рис.2.2) горизонти інструменту

Гі = 151.743 + 1.815 = +153.558 м;

Гі = 150.179 + 1.748 = +151.927 м.

- Через горизонт інструменту кожної станції обчислюють відмітки всіх точок, про нівельованих в даної станції:

Н = Гін - Ві,                                                    (2.8)

де Ві – відлік по чорному боку рейки, яку встановлено в точці і.

Згідно з результатами нівелювання зі станції 1 через ГІ, знаходять відмітки всіх вершин від ІБ до ЗГ, а також відмітку зв’язуючої точки 4В, наприклад:

Н1Б = 153.558 – 1.172 = 152.336 м;

Н4Б = 151.927 – 2.152 = 151.406 м.

За результатами нівелювання зі станції 2 через ГІ2 аналогічно знаходять  відмітки  характерних точок рельєфу  а, б, в, г,  наприклад:

Н4А = 151.927 – 0.522 = 151.405 м;

На = 151.927 – 2.520 = 149.407 м.

Обчислені відмітки всіх точок виписують до абрису-журналу проти відповідної точки, наприклад, так, як виписані відмітка точки ІБ (див.рис.2.2).

- Будують сітку квадратів у заданому масштабі. Наносять ситуацію й додаткові точки, отримані в характерних місцях рельєфу. Із абрису-журналу виписують значення відміток, заокруглені до двох знаків після коми, та, інтерполюючи (аналітичним або графічним способом, див. підрозділ 2.2), проводять горизонталі із заданою висотою перетину рельєфу (рис. 2.3).

151.74

152.74

151.81

152.29

152.39

151.92

151.86

152.34

152.14

152.18

151.73

151.37

151.41

151.38

151.41

151.61

150.18

150.50

150.71

150.73

150.50

150.30

150.26

150.37

150

151

152

-150.21

-149.72

-149.56

-149.41

1815 (6500)

1172 (6500)

Б152.386

1271 (6500)

1749 (6500)

1215 (6500)

0818 (6500)

1640 (6500)

1418 (6500)

1377 (6500)

1824 (6500)

1607 (6500)

1426 (6500)

1951

0554 (6500)

2176 (6500)

0322 (6500)

2152 (6835)

0522 (5206)

1748(6433) (6500)

1423 (6500)

1216 (6500)

1199

1629 (6500)

1660 (6500)

1560 (6500)

1А

В

Г

6

4

5

3

2

ст.1

а

б

в

г

2520

2205

2366

9.85

10.28

10.205

10.36

т    а    л      ь    в     е        г      а

Рис.2.1. План нівелювання поверхні        Рис.2.2. Схема нівелювання поверхні

по квадратах

162

162.55

152.39

152.74

151.74

151.92

а1

а2

а4

а3

Б

1А

2

S4

S3

S1= 8мм

S2

S5

S6

а6

а5

Б

а1

152.0

152.50

153.0

150.50

151.0

151.50

149.50

150.0

149.0

151.74

152.39

1А

Рис.2.3 Побудова горизонталей        Рис.2.4 До визначення виходу

горизонталей  за допомогою палетки

2.2. Побудова горизонталей

Горизонталі відображають рельєф місцевості та являють собою плавні криві лінії. що проходять через точки з однаковими відмітками.

Інтерполяцією називається визначення  на плані положення точок, висоти яких кратні прийнятій висоті перетину рельєфу.

Інтерполюють тільки ті лінії, точки яких   знаходяться на однорідному схилі.

Покажемо на прикладі сутність аналітичного і графічного способів.

Сутність аналітичного способу полягає в тому, що визначають відстані  до точок, відмітки яких кратні прийнятій висоті перетину рельєфу

Si=hiHII−HIS,                                                    (2.9)

де     hi – різниця між відмітками горизонталі й однієї з кінцевих точок;

НІ, НІІ – відмітки кінцевих точок відрізка І – ІІ довжиною S, по якому виконується інтерполяція.

Наприклад, при інтерполяції сторони ІА – ІБ (рис.2.3) видно, що дану лінію повинна перетинати горизонталь із відміткою 152.0 м.  Відстань до неї повинна бути     S1=152.0−151.74152.39−151.74⋅20= 8 м, або 8 мм на плані.

Отриману відстань відкладають  від точки 1А і намічають точки  а1, а2, а3, а4,  відмітки яких  кратні 0,5 м.  Для уточнення положення горизонталей у квадраті виконують інтерполяцію по відповідних діагоналях.

За формулою 2.9 знаходять відстані по діагоналі від точки 1А до точки а5  з  відміткою 152.0 м:

S5=152.0−151.74152.74−151.74⋅28.28=7.4м, або 7,4 мм на плані;

S6=152.74−152.50152.74−151.74⋅28.28=6.8 м, або 6,8 мм на плані.

З’єднавши  точки  а1, а5, а3, а також  а2, а6, а4, з однаковими відмітками плавними лініями, отримують горизонталі з відліками відповідно 152.0 і 152.5 м.

Для застосування графічного способу виготовляють палетку. На кальці (або на іншому прозорому матеріалі) тушшю проводять тонкі паралельні лінії, які лежать на довільній, але на однаковій відстані. Відмітки лінії повинні   бути кратні висоті перетину рельєфу.

Лінії палетки показані на рис.2.4, підписані через 0,5 м починаючи з відмітки 149.0 і закінчуючи 153.0, для того щоб схопити відмітки всіх про нівельованих точок (див.рис.2.3).

Для інтерполяції по лінії, наприклад ІА – ІБ , палетку накладають на план так, щоб одна з точок, наприклад ІА, яку видно через кальку, зайняла положення відповідно своїй відмітці 151.74 (див. рис.2.2) між лініями 151.5 і 152.0. Проколовши обережно кальку в цій точці і утримуючи голку, повертають навколо неї палетку так, щоб друга точка ІБ розмістилася між лініями 152.0 і 152.50 і зайняла положення відповідно своїй відмітці 152.39. Закріпивши в цьому положенні кальку, переколюють голкою вимірника на план точку а1 – перетин лінії 152.0 палетки з лінією ІА – ІБ плану. Через дану точку і пройде горизонталь з відміткою 152.0 м. Аналогічно виконують інтерполяцію по інших лініях.

Завдання № 3

На основі наведених даних виконати обчислювальну обробку замкненого нівелірного ходу (бланк журналу технічного нівелювання замкненого нівелірного ходу див. табл.2.2). Відмітки репера 25:

HRp25 = HA.

Побудувати горизонталі на ділянці плану в масштабі 1:1000 з висотою перетину рельєфу 0,5 м, використовуючи дані абрису-журналу нівелювання поверхні по квадратах (рис.2.5).

1А

0159

0763

1273

1982

1859

1693

1911

0574

0847

0588

1735

0940

1601

1661

1982

2849

1203

1748

2391

1675

0747

0159

0959

0637

0916

1353

1586

1284

т 5

4.46м

на т.1

Н5 =  див. табл.2.2

а5 = 0.155

Г1 = Н5 + а5 =

Б

Е

Д

Г

В

Ж

4

3

2

Сторона квадрата 20 м

Рис.2.5  Абрис-журнал нівелювання поверхні по квадратах