МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури

КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Збалансоване природокористування»

для магістрів спеціальності

101 Екологія

Спеціалізація: Екологія та збалансоване природокористування

Київ 2018 р.

УДК

ББК

Укладачі:

О.С. Волошкіна, д.т.н., проф.,

Л.О.Василенко, к.т.н., доц.,

О.Г. Жукова, к.т.н.,доц..,

Д.В. Варавін.

Рецензент:

Відповідальний за випуск О.С.Волошкіна, зав.каф., д. т. н., професор.

Затверджено на засіданні кафедри охорони праці і навколишнього середовища, протокол №___, від „___”____________ 2018 р.

Контрольне завдання з дисципліни «Збалансоване природокористування» для магістрів спеціальності 101 „Екологія” , спеціалізація: Екологія та охорона навколишнього середовища.

Укладачі:О.С. Волошкіна, д.т.н., проф., Л.О.Василенко, к.т.н., доц., О.Г. Жукова, к.т.н.,доц.., Д.В. Варавін.–К.: КНУБА, 2018. –с.

ВАРІАНТ 1

Задача 1

На балансовій схемі водокористування ППР для різних категорій води і СВ подано у вигляді дробу :

а)	норму витрати води і СВ на одиницю продукції (м3/од) - в чисельниках,

б)	фактичні витрати води і СВ (л/с) - в знаменниках

Деякі із значень норм або витрат є невідомими і показані у вигляді (?)

Необхідно: розрахувати невідомі величини (?) з наведенням відповідних обчислень,

- подати балансову схему в правильно завершеному вигляді (без ?),

- визначити величину добової продуктивності ППР (од/доб).

126

?

?

?

72

?

18

?

14

?

56

?

58

?

?

7

?

12

?

8

?

56

Рис.А. Балансова схема водокористування

Задача 2

- В таблиці водокористування ППР наведені:

- у верхньому рядку правильні значення деяких із питомих нормативів витрат води (СВ) на випуск одиниці продукції (м3/од);

- у нижньому рядку 3 значення фактичних витрат (л/с) води (СВ) для відповідних нормативів, але (!!!) 1 із цих трьох значень є помилковим

- Необхідно:

- визначити, яке саме значення фактичної витрати (л/с) є помилковим і чому та подати її правильну величину;

- розрахувати нормативи і фактичні витрати (л/с) по всіх інших позиціях для поданих (?) і завершити повне оформлення таблиці в правильному вигляді.

| вода |  |  |  |  | стічні води |  |  |  |  | втрати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборотна | технічна | питна |  | разом | разом | з очисткою |  | Без очистки | фільтраційні |  |
|  |  | виробнича | побутова |  |  | виробнича | побутова |  |  |  |
| 420 | 100 | ? | 10 | 140 | 110 | 90 | 10 | ? | 5 | ? |
| ? | ? | 220,5 | ? | 1029 | 804,5 | ? | ? | ? | ? | ? |

Задача З

За поданими в таблиці деякими нормативами витрат (м3/од) води (СВ) та заданою добовою продуктивністю ( А, од/доб) ППР побудувати повністю завершену кількісно визначену балансову схему водокористування ППР (л/с).

| вода |  |  |  |  | стічні води |  |  |  |  | втрати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборотна | технічна | питна |  | разом | разом | з очисткою |  | Без очистки | фільтраційні |  |
|  |  | виробнича | побутова |  |  | виробнича | побутова |  |  |  |
| 11 | 72 | ? | 8 | 106 | ? | 30 | 6 | 20 | ? | 23 |

М'ясокомбінат. А = 28,8 т/доб

ВАРІАНТ 2

Задача 1.

Для заданих витратних характеристик річки «Р» необхідно:

- побудувати схему балансу витрат для забезпечення водою міста з категорією водокористування «К» при загальній розрахунковій витраті міста Qзаг, л/с;

- визначити величину витрати (л/с), яка залишиться в річці після водовідбору:

- визначити (в разі необхідності) різновид типу можливого регулювання річкового стоку (сезонне, багаторічне).

| Річка | Багаторічна витрата, Q0, м3/с | Середні витрати, м3/с (при забезпеченості,%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Річна, Qср |  | Місячна, Qсм |  |
|  |  | 95% | 90% | 95% | 90% |
| «Р» | 12,0 | 6,5 | 7,8 | 3,2 | 4,4 |

«К» - ІІ; Qзаг = 3800 л/с

Задача 2

Місто з категорією водокористування «К» споживає воду із річки «Р» за умов регулювання річкового стоку за типом «А». Необхідно:

-	визначити, яким може бути максимальний загальний водовідбір із річки Qзаг, л/с, щоб в річці залишилась витрата, більша ніж мінімальна санітарна

на «В»%.

-	побудувати схему балансу витрат для забезпечення міста водою.

| Річка | Багаторічна витрата, Q0, м3/с | Середні витрати, м3/с (при забезпеченості,%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Річна, Qср |  | Місячна, Qсм |  |
|  |  | 95% | 90% | 95% | 90% |
| «Р» | 19,0 | 12,0 | 14,5 | 8,2 | 10,4 |

«К» - І: «А» - БРРС; «В» = 40%.

Задача 3.

За графіком 50-ти річних спостережень за середньорічними витратами води річки (м3/с), представленим на рисунку, необхідно визначити:

а) максимальну можливу витрату річкової води (м3/с) Qмах1, яку можна гарантовано отримати від даної річки при заданому ступені забезпеченості S1 %;

б) найбільший можливий ступінь забезпеченості S2,%, при якому можна гарантовано отримати від даної річки максимальну витрату Омах2, м3/с.

Дано S1 = 64%; знайти Омах1 м3/с ;

Дано О мах2 =7,25 м3/с; знайти S2, %.

Згідно із наведеним графіком 100% забезпеченість (тобто протягом всіх 50 років спостережень) відповідає гарантованій витраті 3,5 м3/с. Витрата, наприклад, 5,25м3/с гарантовано спостерігалась 37 років із 50 років спостереження, тобто відповідає 74% забезпеченості.

ВАРІАНТ 3

Задача 1

В таблиці1 наведені витрати (л/с) різних категорій СВ міста та 3-х ППР і концентрації в цих СВ завислих речовин (ЗР) і БСК2о (г/м3).

В таблиці 2 подано орієнтовні діапазони ефективності (%) вилучення ЗР та БСК20 для 5 варіантів схем ЛОС ППР.

Необхідно:

а)	обґрунтувати вибір оптимальних схем ЛОС для кожного ППР;

б)	розрахувати вміст (г/м3) ЗР і БСК20 в суміші всіх СВ міста перед МКОС.

Таблиця 1

| Категорії СВ | Витрати, л/с | Сзав, г/м3 | L20, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Від населення | 420 | 210 | 320 |
| Від ППР1 - побутові - виробничі | 18 24 | 540 | 480 |
| Від ППР 2 - побутові - виробничі | 25 38 | 710 | 620 |
| Від ППР 3 - побутові - виробничі | 14 28 | 360 | 550 |

Таблиця 2

| Схеми очистки ЛОС | Езав, % | Езав, % |
| --- | --- | --- |
| - механічна | 30…38 | 15…25 |
| - механічна інтенс. | 35…55 | 20…30 |
| - фізико-хімічна | 50…78 | 35…55 |
| - комплексна фіз./хім.. | 75…90 | 50…60 |
| - неповна біолог. | 85…95 | 55…75 |

Задача 2

В річковій воді знаходяться забруднюючі речовини, віднесені до 3-х різних груп лімітуючої ознаки шкідливості (ЛОШ) (див. табл).

Відомі фактичні концентрації Сф, г/м3 більшості із цих речовин у річковій воді та максимальні дозволені нормативи Смакс> г/м3 їх вмісту в річковій воді.

Необхідно: Визначити, яким може бути найбільший фактичний вміст в річковій воді тих речовин, для яких Сф в таблиці не подано (х).

Таблиця 8

| Групи ЛОШ | Заг. санітарна |  |  |  | Органолептична |  |  |  | Токсикологічна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сф, г/м3 | X | 0,15 | 0,6 | 0,48 | 2,9 | X | 0,07 | 0,35 | 1,55 | 0,28 | Х | 1,18 |
| Смакс, г/м3 | 5,2 | 0,9 | 1,24 | 2,12 | 6,3 | 2,25 | 0,28 | 1,12 | 5,4 | 0,92 | 1,86 | 3,7 |

Рекомендації до розв'язання задачі:Для кожної окремої групи ЛОШ повинен виконуватись принцип «АДИТИВНОСТІ» тобто - підсумовування індивідуального шкідливого впливу на природне водне середовище кожної окремої речовини цієї групи. Математично цей принцип ілюструється таким виразом:

Σ(Сф/Смах) ≤ 1

Задача 3

В розрахунку коефіцієнта змішування СВ з річковою водою (у) використовуються такі параметри:

- витрата річкової води QР , витрата стічних вод Qсв, коефіцієнт гідродинамічних факторів (а), відстань по фарватеру річки від місця випуску до контрольного створу (S).

Необхідно за наведеними чисельними даними знайти величину невідомого параметра.

QР = 17000 л/с; Qсв = 4600 л/с; у = 0,79; а = 0,19.  S -?

ВАРІАНТ 4

Задача 1

В таблиці наведено вміст завислих речовин (г/м3) по деяким пунктам системи водокористування міста.

Необхідно побудувати графік динаміки завислих речовин від водозабору (ВДЗ) до контрольного створу (КС) в тій самій річці.

| Пункти системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВДЗ | МВОС | населення | ППР1 | ППР2 | ППРЗ | Кан. мережа | МКОС | КС |
| катег. (КС) | вхід |  | до ЛКОС | до ЛКОС | до ЛКОС |  | вхід |  |
|  | вихід |  | після ЛКОС | після ЛКОС | після ЛКОС |  | вихід |  |
| 22 | ? | 340 | 480 | 710 | 560 | 315 | ? | ? |
|  | ? |  | 290 | 260 | 210 |  | 28 |  |

Задача 2

В таблиці водокористування ППР наведені:

- у верхньому рядку правильні значення деяких із питомих нормативів витрат води (СВ) на випуск одиниці продукції (м3/од);

- у нижньому рядку 3 значення фактичних витрат (л/с) води (СВ) для відповідних нормативів, але (!!!) 1 із цих трьох значень є помилковим

Необхідно:

- визначити, яке саме значення фактичної витрати (л/с) є помилковим і чому та подати її правильну величину;

- розрахувати нормативи і фактичні витрати (л/с) по всіх інших позиціях для поданих (?) і завершити повне оформлення таблиці в правильному вигляді.

| вода |  |  |  |  | стічні води |  |  |  |  | втрати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборотна | технічна | питна |  | разом | разом | з очисткою |  | Без очистки | фільтраційні |  |
|  |  | виробнича | побутова |  |  | виробнича | побутова |  |  |  |
| 430 | 110 | ? | 10 | 150 | 120 | 80 | 15 | ? | 4 | ? |
| ? | ? | 220,5 | ? | 1029 | 804,5 | ? | ? | ? | ? | ? |

Задача 3

На балансовій схемі водокористування ППР для різних категорій води і СВ подано у вигляді дробу :

а)	норму витрати води і СВ на одиницю продукції (м3/од) - в чисельниках,

б)	фактичні витрати води і СВ (л/с) - в знаменниках

Деякі із значень норм або витрат є невідомими і показані у вигляді (?)

Необхідно: розрахувати невідомі величини (?) з наведенням відповідних обчислень,

- подати балансову схему в правильно завершеному вигляді (без ?),

- визначити величину добової продуктивності ППР (од/доб).

100

?

?

?

82

?

20

?

18

?

46

?

50

?

?

9

?

21

?

9

?

44

Рис.А. Балансова схема водокористування

ВАРІАНТ 5

Задача 1

За поданими в таблиці деякими нормативами витрат (м3/од) води (СВ) та заданою добовою продуктивністю ( А, од/доб) ППР побудувати повністю завершену кількісно визначену балансову схему водокористування ППР (л/с).

| вода |  |  |  |  | стічні води |  |  |  |  | втрати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборотна | технічна | питна |  | разом | разом | з очисткою |  | Без очистки | фільтраційні |  |
|  |  | виробнича | побутова |  |  | виробнича | побутова |  |  |  |
| 10 | 72 | 8 | ? | 106 | ? | 35 | 11 | 20 | ? | 13 |

Молочний завод А = 40,8 т/доб

Задача 2.

Для заданих витратних характеристик річки «Р» необхідно:

- побудувати схему балансу витрат для забезпечення водою міста з категорією водокористування «К» при загальній розрахунковій витраті міста Qзаг, л/с;

- визначити величину витрати (л/с), яка залишиться в річці після водовідбору:

- визначити (в разі необхідності) різновид типу можливого регулювання річкового стоку (сезонне, багаторічне).

| Річка | Багаторічна витрата, Q0, м3/с | Середні витрати, м3/с (при забезпеченості,%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Річна, Qср |  | Місячна, Qсм |  |
|  |  | 95% | 90% | 95% | 90% |
| «Р» | 11,0 | 6,0 | 7,5 | 5,5 | 3,5 |

«К» - ІІ; Qзаг = 800 л/с

Задача 3

Місто з категорією водокористування «К» споживає воду із річки «Р» за умов регулювання річкового стоку за типом «А». Необхідно:

-	визначити, яким може бути максимальний загальний водовідбір із річки Qзаг, л/с, щоб в річці залишилась витрата, більша ніж мінімальна санітарна

на «В»%.

-	побудувати схему балансу витрат для забезпечення міста водою.

| Річка | Багаторічна витрата, Q0, м3/с | Середні витрати, м3/с (при забезпеченості,%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Річна, Qср |  | Місячна, Qсм |  |
|  |  | 95% | 90% | 95% | 90% |
| «Р» | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 4,0 | 6,0 |

«К» - ІІ: «А» - БРРС; «В» = 20%.

ВАРІАНТ 6

Задача 1.

За графіком 50-ти річних спостережень за середньорічними витратами води річки (м3/с), представленим на рисунку, необхідно визначити:

а) максимальну можливу витрату річкової води (м3/с) Qмах1, яку можна гарантовано отримати від даної річки при заданому ступені забезпеченості S1 %;

б) найбільший можливий ступінь забезпеченості S2,%, при якому можна гарантовано отримати від даної річки максимальну витрату Омах2, м3/с.

Дано S1 = 54%; знайти Омах1 м3/с ;

Дано О мах2 =8,9 м3/с; знайти S2, %.

Згідно із наведеним графіком 100% забезпеченість (тобто протягом всіх 50 років спостережень) відповідає гарантованій витраті 3,5 м3/с. Витрата, наприклад, 5,25м3/с гарантовано спостерігалась 37 років із 50 років спостереження, тобто відповідає 74% забезпеченості.

Задача 2

В таблиці1 наведені витрати (л/с) різних категорій СВ міста та 3-х ППР і концентрації в цих СВ завислих речовин (ЗР) і БСК2о (г/м3).

В таблиці 2 подано орієнтовні діапазони ефективності (%) вилучення ЗР та БСК20 для 5 варіантів схем ЛОС ППР.

Необхідно:

а)	обґрунтувати вибір оптимальних схем ЛОС для кожного ППР;

б)	розрахувати вміст (г/м3) ЗР і БСК20 в суміші всіх СВ міста перед МКОС.

Таблиця 1

| Категорії СВ | Витрати,л/с | Сзав, г/м3 | L20, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Від населення | 400 | 300 | 320 |
| Від ППР1 - побутові - виробничі | 20 30 | 540 | 470 |
| Від ППР 2 - побутові - виробничі | 25 40 | 610 | 520 |
| Від ППР 3 - побутові - виробничі | 14 28 | 360 | 550 |

Таблиця 2

| Схеми очистки ЛОС | Езав, % | Езав, % |
| --- | --- | --- |
| - механічна | 30…38 | 15…25 |
| - механічна інтенс. | 35…55 | 20…30 |
| - фізико-хімічна | 50…78 | 35…55 |
| - комплексна фіз./хім.. | 75…90 | 50…60 |
| - неповна біолог. | 85…95 | 55…75 |

Задача 3

В річковій воді знаходяться забруднюючі речовини, віднесені до 3-х різних груп лімітуючої ознаки шкідливості (ЛОШ) (див. табл).

Відомі фактичні концентрації Сф, г/м3 більшості із цих речовин у річковій воді та максимальні дозволені нормативи Смакс> г/м3 їх вмісту в річковій воді.

Необхідно: Визначити, яким може бути найбільший фактичний вміст в річковій воді тих речовин, для яких Сф в таблиці не подано (х).

Таблиця 8

| Групи ЛОШ | Заг. санітарна |  |  |  | Органолептична |  |  |  | Токсикологічна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сф, г/м3 | X | 0,1 | 0,6 | 0,48 | 3,0 | X | 0,07 | 0,35 | 1,55 | 0,28 | Х | 1,2 |
| Смакс, г/м3 | 4,2 | 0,9 | 1,24 | 2,12 | 6,3 | 2,25 | 0,28 | 1, 2 | 5,4 | 0,92 | 1,86 | 3,7 |

Рекомендації до розв'язання задачі: Для кожної окремої групи ЛОШ повинен виконуватись принцип «АДИТИВНОСТІ» тобто - підсумовування індивідуального шкідливого впливу на природне водне середовище кожної окремої речовини цієї групи. Математично цей принцип ілюструється таким виразом: 				Σ(Сф/Смах) ≤ 1

ВАРІАНТ 7

Задача 1

В розрахунку коефіцієнта змішування СВ з річковою водою (у) використовуються такі параметри:

- витрата річкової води QР , витрата стічних вод Qсв, коефіцієнт гідродинамічних факторів (а), відстань по фарватеру річки від місця випуску до контрольного створу (S).

Необхідно за наведеними чисельними даними знайти величину невідомого параметра.

QР = 7000 л/с; Qсв = 600 л/с; у = 0,79; а = 0,29.

S -?

Задача 2

В таблиці наведено вміст завислих речовин (г/м3) по деяким пунктам системи водокористування міста.

Необхідно побудувати графік динаміки завислих речовин від водозабору (ВДЗ) до контрольного створу (КС) в тій самій річці.

| Пункти системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВДЗ | МВОС | населення | ППР1 | ППР2 | ППРЗ | Кан. мережа | МКОС | КС |
| катег. (КС) | вхід |  | до ЛКОС | до ЛКОС | до ЛКОС |  | вхід |  |
|  | вихід |  | після ЛКОС | після ЛКОС | після ЛКОС |  | вихід |  |
| 22 | ? | 440 | 400 | 710 | 560 | 325 | ? | ? |
|  | ? |  | 200 | 260 | 210 |  | 28 |  |

Задача 3

На балансовій схемі водокористування ППР для різних категорій води і СВ подано у вигляді дробу :

а)	норму витрати води і СВ на одиницю продукції (м3/од) - в чисельниках,

б)	фактичні витрати води і СВ (л/с) - в знаменниках

Деякі із значень норм або витрат є невідомими і показані у вигляді (?)

Необхідно: розрахувати невідомі величини (?) з наведенням відповідних обчислень,

- подати балансову схему в правильно завершеному вигляді (без ?),

- визначити величину добової продуктивності ППР (од/доб).

200

?

?

?

68

?

?

18

14

?

60

?

58

?

?

7

?

14

?

9

?

66

Рис.А. Балансова схема водокористування

ВАРІАНТ 8

Задача 1

В таблиці водокористування ППР наведені:

- у верхньому рядку правильні значення деяких із питомих нормативів витрат води (СВ) на випуск одиниці продукції (м3/од);

- у нижньому рядку 3 значення фактичних витрат (л/с) води (СВ) для відповідних нормативів, але (!!!) 1 із цих трьох значень є помилковим

Необхідно:

- визначити, яке саме значення фактичної витрати (л/с) є помилковим і чому та подати її правильну величину;

- розрахувати нормативи і фактичні витрати (л/с) по всіх інших позиціях для поданих (?) і завершити повне оформлення таблиці в правильному вигляді.

| вода |  |  |  |  | стічні води |  |  |  |  | витрати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборотна | технічна | питна |  | разом | разом | з очисткою |  | Без очистки | фільтраційні |  |
|  |  | виробнича | побутова |  |  | виробнича | побутова |  |  |  |
| 520 | 200 | ? | 10 | 340 | 310 | 90 | 10 | ? | 5 | ? |
| ? | ? | 220,5 | ? | 1029 | 804,5 | ? | ? | ? | ? | ? |

Задача 2

За поданими в таблиці деякими нормативами витрат (м3/од) води (СВ) та заданою добовою продуктивністю ( А, од/доб) ППР побудувати повністю завершену кількісно визначену балансову схему водокористування ППР (л/с).

| вода |  |  |  |  | стічні води |  |  |  |  | витрати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборотна | технічна | питна |  | разом | разом | з очисткою |  | Без очистки | фільтраційні |  |
|  |  | виробнича | побутова |  |  | виробнича | побутова |  |  |  |
| 38 | 12 | ? | 2 | 15 | ? | 7 | 2 | 2 | ? | 3 |

Ливарний завод А = 1 т/доб

Задача 3.

Для заданих витратних характеристик річки «Р» необхідно:

- побудувати схему балансу витрат для забезпечення водою міста з категорією водокористування «К» при загальній розрахунковій витраті міста Qзаг, л/с;

- визначити величину витрати (л/с), яка залишиться в річці після водовідбору:

- визначити (в разі необхідності) різновид типу можливого регулювання річкового стоку (сезонне, багаторічне).

| Річка | Багаторічна витрата, Q0, м3/с | Середні витрати, м3/с (при забезпеченості,%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Річна, Qср |  | Місячна, Qсм |  |
|  |  | 95% | 90% | 95% | 90% |
| «Р» | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 |

«К» - ІІ; Qзаг = 1500 л/с

ВАРІАНТ 9

Задача 1

Місто з категорією водокористування «К» споживає воду із річки «Р» за умов регулювання річкового стоку за типом «А». Необхідно:

-	визначити, яким може бути максимальний загальний водовідбір із річки Qзаг, л/с, щоб в річці залишилась витрата, більша ніж мінімальна санітарна

на «В»%.

-	побудувати схему балансу витрат для забезпечення міста водою.

| Річка | Багаторічна витрата, Q0, м3/с | Середні витрати, м3/с (при забезпеченості,%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Річна, Qср |  | Місячна, Qсм |  |
|  |  | 95% | 90% | 95% | 90% |
| «Р» | 19,0 | 12,0 | 14,5 | 8,2 | 10,4 |

«К» - ІІ: «А» - БРРС; «В» = 45%.

Задача 2.

За графіком 50-ти річних спостережень за середньорічними витратами води річки (м3/с), представленим на рисунку, необхідно визначити:

а) максимальну можливу витрату річкової води (м3/с) Qмах1, яку можна гарантовано отримати від даної річки при заданому ступені забезпеченості S1 %;

б) найбільший можливий ступінь забезпеченості S2,%, при якому можна гарантовано отримати від даної річки максимальну витрату Омах2, м3/с.

Дано S1 = 70%; знайти Омах1 м3/с ;

Дано О мах2 =9,25 м3/с; знайти S2, %.

Згідно із наведеним графіком 100% забезпеченість (тобто протягом всіх 50 років спостережень) відповідає гарантованій витраті 3,5 м3/с. Витрата, наприклад, 5,25м3/с гарантовано спостерігалась 37 років із 50 років спостереження, тобто відповідає 74% забезпеченості.

Задача 3

В таблиці1 наведені витрати (л/с) різних категорій СВ міста та 3-х ППР і концентрації в цих СВ завислих речовин (ЗР) і БСК2о (г/м3).

В таблиці 2 подано орієнтовні діапазони ефективності (%) вилучення ЗР та БСК20 для 5 варіантів схем ЛОС ППР.

Необхідно:

а)	обґрунтувати вибір оптимальних схем ЛОС для кожного ППР;

б)	розрахувати вміст (г/м3) ЗР і БСК20 в суміші всіх СВ міста перед МКОС.

Таблиця 1

| Категорії СВ | Витрати, л/с | Сзав, г/м3 | L20, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Від населення | 320 | 110 | 120 |
| Від ППР1 - побутові - виробничі | 18 28 | 440 | 480 |
| Від ППР 2 - побутові - виробничі | 15 28 | 510 | 420 |
| Від ППР 3 - побутові - виробничі | 14 28 | 360 | 550 |

Таблиця 2

| Схеми очистки ЛОС | Езав, % | Езав, % |
| --- | --- | --- |
| - механічна | 30…38 | 15…25 |
| - механічна інтенс. | 35…55 | 20…30 |
| - фізико-хімічна | 50…78 | 35…55 |
| - комплексна фіз./хім.. | 75…90 | 50…60 |
| - неповна біолог. | 85…95 | 55…75 |

ВАРІАНТ 10

Задача 1

В річковій воді знаходяться забруднюючі речовини, віднесені до 3-х різних груп лімітуючої ознаки шкідливості (ЛОШ) (див. табл).

Відомі фактичні концентрації Сф, г/м3 більшості із цих речовин у річковій воді та максимальні дозволені нормативи Смакс> г/м3 їх вмісту в річковій воді.

Необхідно: Визначити, яким може бути найбільший фактичний вміст в річковій воді тих речовин, для яких Сф в таблиці не подано (х).

Таблиця 8

| Групи ЛОШ | Заг. санітарна |  |  |  | Органолептична |  |  |  | Токсикологічна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сф, г/м3 | X | 0,12 | 0,6 | 0,48 | 1,9 | X | 0,07 | 0,35 | 1,55 | 0,28 | Х | 1,18 |
| Смакс, г/м3 | 4,2 | 1,0 | 1,14 | 2,02 | 5,3 | 2,15 | 0,18 | 1,15 | 3,4 | 0,9 | 1,8 | 3,0 |

Рекомендації до розв'язання задачі: Для кожної окремої групи ЛОШ повинен виконуватись принцип «АДИТИВНОСТІ» тобто - підсумовування індивідуального шкідливого впливу на природне водне середовище кожної окремої речовини цієї групи. Математично цей принцип ілюструється таким виразом:				Σ(Сф/Смах) ≤ 1

Задача 2

В розрахунку коефіцієнта змішування СВ з річковою водою (у) використовуються такі параметри:

- витрата річкової води QР , витрата стічних вод Qсв, коефіцієнт гідродинамічних факторів (а), відстань по фарватеру річки від місця випуску до контрольного створу (S).

Необхідно за наведеними чисельними даними знайти величину невідомого параметра.

QР = 12000 л/с; Qсв = 5600 л/с; у = 0,7; а = 0,32.

S -?

Задача 3

В таблиці наведено вміст завислих речовин (г/м3) по деяким пунктам системи водокористування міста.

Необхідно побудувати графік динаміки завислих речовин від водозабору (ВДЗ) до контрольного створу (КС) в тій самій річці.

| Пункти системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВДЗ | МВОС | населення | ППР1 | ППР2 | ППРЗ | Кан. мережа | МКОС | КС |
| катег. (КС) | вхід |  | до ЛКОС | до ЛКОС | до ЛКОС |  | вхід |  |
|  | вихід |  | після ЛКОС | після ЛКОС | після ЛКОС |  | вихід |  |
| 22 | ? | 440 | 440 | 610 | 540 | 415 | ? | ? |
|  | ? |  | 300 | 250 | 210 |  | 28 |  |

Рекомендована література

- ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Основні положення проектування

- ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.

- Василенко О.А., Литвиненко Л.Л., Квартенко О.М.. Раціональне використання та охорона водних ресурсів: Навчальний посібник.-Рівне:НУВГП, 2007.-246с.

- Василенко А.А. Водоотведение. Курсовое проектирование. – К.: В. школа., 1988.

- О.С. Волошкіна, д.т.н., проф.., О.А. Василенко,к.т.н, проф., Л.О.Василенко, к.т.н., доц, О.Г. Жукова,к.т.н., доц. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Збалансоване природокористування» для магістрів спеціальності 101 „Екологія” , спеціалізація: Екологія та охорона навколишнього середовища.- К.: КНУБА, 2018. –с

- Петренко О.С. Охорона водних ресурсів. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів, що навчаються за напрямком підготовки 6.060101 «Будівництво». Київ 2010.

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами /Минводхоз, Минздрав, Минрыбхоз/. – М.: Стройиздат.

- Василенко А.А. Методические указания к выполнению курсового проекта «Рациональное использование и охрана водных ресурсов». Киев, КИСИ. 1991