# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет

будівництва і архітектури

### Електротехніка 
та електромеханіка

Завдання до розрахунково-графічних робіт

для студентів спеціальності 7.092501

«Автоматизоване управління технологічними процесами»

Київ 2009

ББК  31.21

Е50

Укладачі: Л.І. Мазуренко, д-р техн. наук, професор

В.І. Ярас, канд. техн. наук, доцент

Л.Я. Цілик, асистент

С.О. Ловєйкін, мол. наук. співробітник

Рецензент В.С Шикалов, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск Л.І. Мазуренко, д-р техн. наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри електротехніки та електроприводу, протокол №13 від 23 березня 2009 року.

Видається в авторській редакції.

Електротехніка та електромеханіка: завдання до розрахунково-

Е 50 		графічних робіт / уклад.: Л.І. Мазуренко, В.І. Ярас, Л.Я. Цілик, С.О. Ловєйкін. – К.: КНУБА, 2009. – 36 с.

Наведено завдання до розрахунково-графічної роботи №1 – задачі з розділів "Кола постійного струму", "Кола змінного однофазного струму", " Кола змінного трифазного струму" і розрахунково-графічної роботи №2 – задачі з розділів "Трансформатори" та "Асинхронні машини".

Призначено для студентів спеціальності 7.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами».

© КНУБА, 2009

Загальні положення

Дане видання містить завдання до двох розрахунково-графічних робіт (РГР), що передбачено програмою курсу “Електротехніка та електромеханіка”. Першу РГР (задачі № 1…3) виконують паралельно вивченню теоретичної частини "Електричні кола"; задачі № 4 та 5 – частини "Електричні машини".

Задача №1

Розрахунок електричного лінійного кола постійного струму

Згідно заданого викладачем варіанту завдання  (табл. 1.1, …, 1.4) виконати розрахунок параметрів електричного кола, а саме:

1.Задатися довільно вибраними позитивними напрямками струмів у вітках між вузлами, позначити їх стрілками і підписати.

2. Розрахувати значення струмів у вітках та значення електрорушійної сили, якщо їх величини не задані у висхідних даних.

3. Розрахувати потужність енергії, що генерується джерелом напруги.

4. Розрахувати потужності, які споживаються  кожним приймачем енергії.

5. Перевірити баланс потужностей.

6. Позначити усі вузли кола літерами і визначити їх потенціали відносно одного з вузлів кола, величину потенціалу якого прийняти рівною нулю.

Таблиця 1.1

| Номер варіанта | Номер рисунку | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | Додаткові дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | Е = 140 В |
| 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | 8 | 4 | 12 | Іджерела = 1 А |
| 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 4 | 16 | 24 | U4 = 12 В |
| 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 12 | 28 | 24 | U5 = 40,32 В |
| 5 | 5 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | U1 = 96 В |
| 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1,5 | 3 | І3 = 4 А |
| 7 | 7 | 12 | 6 | 9 | 24 | 36 | 13,6 | І6 = 3 А |
| 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 12 | 6 | 14 | І1 = 4,5 А |
| 9 | 9 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 | І4 = 2,5 А |
| 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | U2 = 8 В |
| 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1,5 | 6 | Е = 90 В |
| 12 | 12 | 3,5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 8 | Р6 = 24 Вт |
| 13 | 13 | 8 | 24 | 4,4 | 7 | 3 | 6,9 | Р6 = 24 Вт |
| 14 | 14 | 13 | 22 | 60 | 11,6 | 28 | 12 | І4 = 3 А |
| 15 | 15 | 7 | 3 | 5,9 | 4 | 16 | 24 | Р5 = 144 Вт |
| 16 | 16 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | І4 = 0,5 А |
| 17 | 17 | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | Р6 = 200 Вт |
| 18 | 18 | 4 | 20 | 48 | 48 | 12 | 8 | Е = 100 В |
| 19 | 19 | 8 | 18 | 18 | 12 | 28 | 6,6 | Р1 = 660 Вт |
| 20 | 20 | 6 | 2 | 3 | 2,9 | 1,5 | 2,25 | Е = 27,3 В |
| 21 | 21 | 6,9 | 7 | 3 | 24 | 8 | 4,4 | Е = 20 В |
| 22 | 22 | 4 | 6,2 | 12 | 5,6 | 4 | 6 | І6 = 0,72А |
| 23 | 23 | 12 | 18 | 12 | 1,8 | 14 | 6 | U3 = 40 В |
| 24 | 24 | 12 | 28 | 8 | 24 | 4,5 | 3 | І5 = 1,5 А |
| 25 | 1 | 12 | 5,6 | 4 | 6 | 3 | 5 | І1 = 5 А |
| 26 | 2 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | Р1 = 1200 Вт |
| 27 | 3 | 6 | 8 | 1,5 | 3 | 3 | 6 | U1 = 18 В |
| 28 | 4 | 2 | 6 | 3,5 | 4 | 12 | 8 | Е = 16 В |
| 29 | 5 | 2 | 12 | 24 | 16 | 18 | 2,8 | І3 = 3 А |
| 30 | 6 | 12 | 6,2 | 4 | 5,6 | 4 | 6 | Р3 = 36 Вт |

Таблиця 1.2

| Номер варіанта | Номер рисунку | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | Додаткові дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 7 | 12 | 12 | 18 | 6 | 14 | 1,8 | Р6 = 80 Вт |
| 32 | 8 | 8 | 24 | 3 | 4,5 | 12 | 28 | Е = 36 В |
| 33 | 9 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 4 | U2 = 30 В |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 4 | 8 | Р1 = 1200 Вт |
| 35 | 11 | 6,6 | 18 | 12 | 18 | 8 | 28 | Е = 150 В |
| 36 | 12 | 8 | 12 | 28 | 6 | 9 | 24 | І5 = 1,92 А |
| 37 | 13 | 16 | 48 | 2,8 | 24 | 12 | 2 | U2 = 36 В |
| 38 | 14 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1,5 | 3 | Р2 = 32 Вт |
| 39 | 15 | 9 | 6 | 13,6 | 12 | 36 | 24 | Е = 120 В |
| 40 | 16 | 12 | 24 | 8 | 8 | 6 | 14 | Е = 36 В |
| 41 | 17 | 6 | 12 | 4 | 8 | 16 | 16 | Рджерела = 350 Вт |
| 42 | 18 | 11 | 20 | 12 | 12 | 12 | 10 | І2 = 5 А |
| 43 | 19 | 24 | 16 | 4 | 6 | 12 | 4 | U4 = 12 В |
| 44 | 20 | 8 | 12 | 4 | 3,5 | 2 | 6 | U2 = 6 В |
| 45 | 21 | 2 | 6 | 12 | 4 | 12 | 8 | Р3 = 32 Вт |
| 46 | 22 | 13 | 60 | 11,6 | 22 | 28 | 12 | Р4 = 352 Вт |
| 47 | 23 | 24 | 16 | 4 | 5,9 | 7 | 3 | І2 = 3 А |
| 48 | 24 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | Е = 7,5 В |
| 49 | 1 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | І3 = 2,5 А |
| 50 | 2 | 20 | 6 | 12 | 12 | 4 | 1,6 | Е = 120 В |
| 51 | 3 | 12 | 4 | 4 | 6 | 16 | 24 | U4 = 12 В |
| 52 | 4 | 1.5 | 2,25 | 2,9 | 2 | 3 | 6 | Рджерела = 273 Вт |
| 53 | 5 | 4,4 | 8 | 6,9 | 24 | 3 | 7 | І3 = 1 А |
| 54 | 6 | 60 | 22 | 13 | 11,6 | 12 | 28 | Е = 200 В |
| 55 | 7 | 4 | 16 | 24 | 3 | 7 | 5,9 | Е = 60 В |
| 56 | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | Р6 = 1,5 Вт |
| 57 | 9 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 | Р3 = 250 Вт |
| 58 | 10 | 5 | 3 | 4 | 12 | 8 | 8 | І2 = 1 А |
| 59 | 11 | 4 | 6 | 4 | 24 | 16 | 12 | U1 = 40 В |
| 60 | 12 | 2,9 | 2 | 3 | 1,5 | 2,25 | 6 | І1 = 5,46 А |

Таблиця 1.3

| Номер варіанта | Номер рисунку | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | Додаткові дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 13 | 8 | 24 | 4,4 | 7 | 3 | 6,9 | Р5 = 1,47 Вт |
| 62 | 14 | 6,2 | 12 | 12 | 5,6 | 6 | 4 | U3 = 14,4 В |
| 63 | 15 | 14 | 6 | 1,8 | 12 | 6 | 14 | Іджерела = 10 А |
| 64 | 16 | 3 | 24 | 8 | 4,5 | 28 | 12 | Р4 = 11,52 Вт |
| 65 | 17 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | Е = 270 В |
| 66 | 18 | 10 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | І6 = 48 А |
| 67 | 19 | 3 | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 6 | U6 = 54 В |
| 68 | 20 | 24 | 6 | 9 | 8 | 12 | 28 | Р1 = 384 Вт |
| 69 | 21 | 2 | 6 | 12 | 4 | 12 | 8 | Р3 = 320 Вт |
| 70 | 22 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | U3 = 8 В |
| 71 | 23 | 6 | 9 | 12 | 13,6 | 36 | 24 | Р6 = 122,4 Вт |
| 72 | 24 | 8 | 12 | 24 | 8 | 14 | 6 | Р4 = 162 Вт |
| 73 | 1 | 12 | 6,8 | 3 | 1,2 | 3 | 5 | Рджерела = 400 Вт |
| 74 | 2 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | Е = 60 В |
| 75 | 3 | 28 | 6,6 | 18 | 12 | 8 | 12 | Іджерела = 10 А |
| 76 | 4 | 6 | 9 | 8 | 28 | 12 | 24 | Е = 96 В |
| 77 | 5 | 2,8 | 16 | 2 | 48 | 12 | 24 | Р1 = 70 Вт |
| 78 | 6 | 12 | 6,2 | 4 | 5,6 | 6 | 4 | Іджерела = 3 А |
| 79 | 7 | 12 | 9 | 6 | 36 | 24 | 13,6 | U1 = 84 В |
| 80 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | І1 = 1,25 А |
| 81 | 9 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 | U3 = 50 В |
| 82 | 10 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 12 | Е = 100 В |
| 83 | 11 | 1,4 | 8 | 12 | 6 | 14 | 6 | І5 = 2 А |
| 84 | 12 | 3,5 | 4 | 12 | 6 | 2 | 8 | Р1 = 14 Вт |
| 85 | 13 | 4 | 12 | 8 | 6 | 12 | 2 | Е = 120 В |
| 86 | 14 | 13 | 22 | 60 | 11,6 | 28 | 12 | І1 = 4 А |
| 87 | 15 | 3 | 7 | 5,9 | 4 | 24 | 16 | Іджерела = 5 А |
| 88 | 16 | 8 | 12 | 14 | 6 | 8 | 24 | U4 = 16,8 В |
| 89 | 17 | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | Е = 70 В |
| 90 | 18 | 123 | 12 | 12 | 8 | 5 | 10 | U3 = 12 В |

Таблиця 1.4

| Номер варіанта | Номер рисунку | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | Додаткові дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 13 | 6,9 | 24 | 4 | 7 | 3 | 4,4 | Р5 = 1,47 Вт |
| 92 | 14 | 4 | 12 | 10 | 5,6 | 6 | 12 | U3 = 14,4 В |
| 93 | 15 | 14 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,8 | Іджерела = 10 А |
| 94 | 16 | 12 | 24 | 9 | 4,5 | 28 | 8 | Р4 = 11,52 Вт |
| 95 | 17 | 8 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2 | Е = 270 В |
| 96 | 18 | 12 | 12 | 1 | 4 | 8 | 8 | І6 = 48 А |
| 97 | 19 | 6 | 1,5 | 6 | 4 | 6 | 3 | U6 = 54 В |
| 98 | 20 | 28 | 6 | 24 | 8 | 12 | 9 | Р1 = 384 Вт |
| 99 | 21 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | 12 | Р3 = 320 Вт |
| 100 | 22 | 1,5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | U3 = 8 В |
| 101 | 23 | 24 | 9 | 6 | 13,6 | 36 | 12 | Р6 = 122,4 Вт |
| 102 | 24 | 6 | 12 | 4 | 8 | 14 | 24 | Р4 = 162 Вт |
| 103 | 1 | 5 | 6,8 | 24 | 1,2 | 3 | 3 | Рджерела = 400 Вт |
| 104 | 2 | 10 | 11 | 22 | 9 | 9 | 9 | Е = 60 В |
| 105 | 3 | 12 | 6,6 | 3 | 12 | 8 | 18 | Іджерела = 10 А |
| 106 | 4 | 24 | 9 | 3 | 28 | 12 | 8 | Е = 96 В |
| 107 | 5 | 24 | 16 | 6 | 48 | 12 | 2 | Р1 = 70 Вт |
| 108 | 6 | 4 | 6,2 | 20 | 5,6 | 6 | 4 | Іджерела = 3 А |
| 109 | 7 | 13,6 | 9 | 18 | 36 | 24 | 6 | U1 = 84 В |
| 110 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | І1 = 1,25 А |
| 111 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | U3 = 50 В |
| 112 | 10 | 12 | 4 | 6,2 | 8 | 8 | 3 | Е = 100 В |
| 113 | 11 | 6 | 8 | 18 | 6 | 14 | 12 | І5 = 2 А |
| 114 | 12 | 8 | 4 | 28 | 6 | 2 | 12 | Р1 = 14 Вт |
| 115 | 13 | 2 | 12 | 5,6 | 6 | 12 | 8 | Е = 120 В |
| 116 | 14 | 12 | 22 | 10 | 11,6 | 28 | 60 | І1 = 4 А |
| 117 | 15 | 16 | 7 | 8 | 4 | 24 | 5,9 | Іджерела = 5 А |
| 118 | 16 | 24 | 12 | 6 | 6 | 8 | 14 | U4 = 16,8 В |
| 119 | 17 | 16 | 8 | 12 | 8 | 16 | 8 | Е = 70 В |
| 120 | 18 | 10 | 12 | 6,2 | 8 | 5 | 12 | U3 = 12 В |

Рис. 1                                                      Рис. 2

Рис. 3                                                         Рис. 4

Рис. 5                                                           Рис. 6

Рис. 7                                                        Рис. 8

Рис. 9                                                               Рис. 10

Рис. 11                                                         Рис. 12

Рис. 13                                                       Рис. 14

Рис. 15                                                       Рис. 16

Рис. 17                                                   Рис. 18

Рис. 19                                                         Рис.20

Рис.21                                                         Рис. 22

Рис.23                                                      Рис. 24

Задача №2

Розрахунок електричного лінійного кола однофазного синусоїдного струму

Для електричного кола, схема якого зображена на рис. 25, виконати:

- Накреслити схему електричного кола, що містить у собі лише ті елементи, дані для яких наведені у варіанті розрахунку (табл. 2.1, …, 2.8).

- Скласти систему рівнянь за І та ІІ законами Кірхгофа для миттєвих значень струмів і напруг.

- В рівняннях Кірхгофа синусоїдні функції часу замінити їх зображеннями і записати вище написану систему рівнянь в комплексних діючих значеннях струмів та напруг ( в символічній формі).

- Визначити комплекси діючих значень струмів у всіх вітках будь яким методом розрахунку складних електричних кіл і записати їх значення у вигляді синусоїдних функцій часу.

- Побудувати графіки залежностей від часу для електрорушійної сили та струму однієї із віток.

- Перевірити баланс повної потужності в електричному колі.

- Побудувати векторну діаграму струмів та топографічну діаграму напруг для всього електричного кола.

R4

R1

C1

L1

e1

R2

C2

L2

e2

R3

L3

C3

e3

Рис. 25

Таблиця 2.1

Вирази миттєвих значень електрорушійних сил

| Номер варіанта | e1, B | e2, B | e3, B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 283·sin314t | - | 311· sin(314·t+60°) |
| 2 | 141sin(2513·t+45°) | 170· sin2513·t | - |
| 3 | 311·sin(377·t+120°) | - | 98· sin377·t |
| 4 | 141·sin(346·t-30°) | - | 141· sin346·t |
| 5 | - | 283· sin(628·t+90°) | 283· sin628·t |
| 6 | 339· sin2513·t | - | 283· sin(2513·t-120°) |
| 7 | 396· sin(628·t+30°) | - | 339· sin628·t |
| 8 | - | 141· sin377·t | 141· sin(377·t+45°) |
| 9 | 56.6· sin(314·t-120°) | - | 212· sin314·t |
| 10 | 71· sin(628·t+90°) | 354· sin628·t | - |
| 11 | 396· sin2513·t | - | 339· sin(2513·t-60°) |
| 12 | - | 141· sin377·t | 170· sin(377·t+30°) |
| 13 | 170· sin314·t | - | 170· sin(314·t-45°) |
| 14 | 283· sin(346·t-90°) | - | 311· sin346·t |
| 15 | 396· sin(628·t-120°) | - | 566· sin628·t |
| 16 | - | 566· sin2513·t | 707· sin(2513·t-60°) |
| 17 | 170· sin377·t | - | 283· sin(377·t+30°) |
| 18 | 141· sin(314·t-45°) | 170· sin314·t | - |
| 19 | 311· sin628·t | - | 339· sin(628·t+120°) |
| 20 | 707· sin(2513·t-90°) | 567· sin2513·t | - |
| 21 | 396· sin(377·t+60°) | - | 283· sin377·t |
| 22 | 170· sin(314·t+120°) | - | 141· sin314·t |
| 23 | 170· sin346·t | - | 170· sin(346·t-30°) |
| 24 | - | 141· sin(628·t+45°) | 141· sin628·t |
| 25 | 339· sin628·t | - | 311· sin(628·t-120°) |
| 26 | 226· sin(377·t-90°) | 254· sin377·t | - |
| 27 | 141· sin314·t | - | 156· sin(314·t - 60°) |
| 28 | 283· sin(2513·t+45°) | 340· sin2513·t | - |
| 29 | 622 sin(377t - 120°) | - | 396·sin377·t |
| 30 | 70.5 sin(346t-30°) | - | 70.5·sin346·t |

Таблиця 2.2

Вирази миттєвих значень електрорушійних сил

| Номер варіанта | e1, B | e2, B | e3, B |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 283·sin314t | - | 311· sin(314·t+60°) |
| 32 | 141sin(2513·t - 45°) | 170· sin2513·t | - |
| 33 | 198·sin(377·t+45°) | - | 283· sin377·t |
| 34 | 99·sin346·t | - | 99· sin(346·t+30°) |
| 35 | - | 72· sin(628·t+90°) | 99 sin628·t |
| 36 | 87,7· sin2513·t | - | 72· sin(2513·t-30°) |
| 37 | 76· sin(628·t+45°) | - | 99· sin628·t |
| 38 | - | 141· sin377·t | 141· sin(377·t+90°) |
| 39 | 226· sin(314·t-120°) | - | 212· sin314·t |
| 40 | 76· sin(628·t - 30°) | 76· sin628·t | - |
| 41 | - | 141· sin(628t-45°) | 141· sin628·t |
| 42 | 170· sin314·t | - | 126· sin(314·t-60°) |
| 43 | 126· sin(346·t+60°) | - | 198· sin346·t |
| 44 | 39,6· sin(628·t-135°) | - | 56,6· sin628·t |
| 45 | - | 286· sin2513·t | 340· sin(2513·t+30°) |
| 46 | 170· sin377·t | - | 283· sin(377·t+30°) |
| 47 | 141· sin(314·t + 45°) | 170· sin314·t | - |
| 48 | 311· sin628·t | - | 339· sin(628·t+120°) |
| 49 | 707· sin(2513·t-90°) | 567· sin2513·t | - |
| 50 | 396· sin(377·t+60°) | - | 283· sin377·t |
| 51 | 170· sin(314·t - 60°) | - | 141· sin314·t |
| 52 | 170· sin346·t | - | 170· sin(346·t-30°) |
| 53 | - | 141· sin(628·t+45°) | 141· sin628·t |
| 54 | 339· sin628·t | - | 311· sin(628·t-120°) |
| 55 | 226· sin(377·t-90°) | 254· sin377·t | - |
| 56 | 141· sin314·t | - | 156· sin(314·t+60°) |
| 57 | 283· sin(2513·t+45°) | 340· sin2513·t |  |
| 58 | 622 sin(377t+120°) | - | 396·sin377·t |
| 59 | 70.5 sin (346t-30°) | - | 70.5·sin346·t |
| 60 | - | 141· sin377·t | 170· sin(377·t+30°) |

Таблиця 2.3

Вирази миттєвих значень електрорушійних сил

| Номер варіанта | e1, B |  | e2, B | e3, B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 170· sin 314·t |  | - | 170· sin(314·t-45°) |
| 62 | 283· sin (346·t-90°) |  | - | 311· sin346·t |
| 63 | 396· sin (628·t-120°) |  | - | 566· sin628·t |
| 64 | - |  | 566· sin2513·t | 707· sin(2513·t-60°) |
| 65 | 170· sin 377·t |  | - | 283· sin(377·t+30°) |
| 66 | 170· sin (314·t-45°) |  | 170· sin314·t | - |
| 67 | 311· sin 628·t |  | - | 339· sin(628·t+120°) |
| 68 | 707· sin (2513·t-90°) |  | 567· sin2513·t | - |
| 69 | 396· sin (377·t+60°) |  | - | 283· sin377·t |
| 70 | 170· sin (314·t - 120°) |  | - | 141· sin314·t |
| 71 | 170· sin 346·t |  | - | 170· sin(346·t-30°) |
| 72 | - |  | 72· sin(628·t+ 90°) | 141· sin628·t |
| 73 | 311· sin 628·t |  | - | 311· sin(628·t-120°) |
| 74 | 226· sin (377·t-90°) |  | 254· sin377·t | - |
| 75 | 141· sin314·t |  | - | 156· sin(314·t+60°) |
| 76 | 340· sin (2513·t - 45°) |  | 340· sin2513·t | - |
| 77 | 622 sin (377t+120°) |  | - | 396·sin377·t |
| 78 | 141 sin (346t-30°) |  | - | 70.5·sin346·t |
| 79 | 283· sin 314t |  | - | 311· sin(314·t+60°) |
| 80 | 141 sin (2513·t+45°) |  | 141· sin2513·t | - |
| 81 | 198· sin (377·t - 45°) |  | - | 283· sin377·t |
| 82 | 141· sin 346·t |  | - | 99· sin(346·t - 30°) |
| 83 | - |  | 72· sin(628·t +120°) | 99 sin628·t |
| 84 | 87,7· sin 2513·t |  | - | 72· sin(2513·t + 30°) |
| 85 | 76· sin (628·t - 45°) |  | - | 99· sin628·t |
| 86 | - |  | 141· sin377·t | 141· sin(377·t - 90°) |
| 87 | 226· sin (314·t-120°) |  | - | 212· sin314·t |
| 88 | 71· sin (628·t + 60°) |  | 76· sin628·t | - |
| 89 | 76· sin (628·t - 45°) |  | - | 99· sin628·t |
| 90 |  | - | 141· sin377·t | 141· sin(377·t + 120°) |

Таблиця 2.4

Вирази миттєвих значень електрорушійних сил

| Номер варіанта | e1, B | e2, B | e3, B |
| --- | --- | --- | --- |
| 91 | 226· sin (314·t + 120°) | - | 212· sin314·t |
| 92 | 71· sin (628·t+30°) | 76· sin628·t | - |
| 93 | - | 141· sin(628t + 45°) | 141· sin628·t |
| 94 | 170· sin 314·t | - | 170· sin(314·t-60°) |
| 95 | 126· sin (346·t - 60°) | - | 198· sin346·t |
| 96 | 170· sin 346·t | - | 170· sin(346·t-30°) |
| 97 | - | 226· sin(628·t+45°) | 141· sin628·t |
| 98 | 339· sin 628·t | - | 311· sin(628·t + 120°) |
| 99 | 226· sin (377·t-90°) | 226· sin377·t | - |
| 100 | 141· sin314·t | - | 156· sin(314·t - 60°) |
| 101 | - | 283·sin314t | 311· sin(314·t+60°) |
| 102 | 170· sin2513·t | 141sin(2513·t+45°) | - |
| 103 | - | 311·sin(377·t+120°) | 98· sin377·t |
| 104 | - | 141·sin(346·t-30°) | 141· sin346·t |
| 105 | 283· sin(628·t+90°) | - | 283· sin628·t |
| 106 | - | 339· sin2513·t | 283· sin(2513·t-120°) |
| 107 | - | 396· sin(628·t+30°) | 339· sin628·t |
| 108 | 141· sin377·t | - | 141· sin(377·t+45°) |
| 109 | - | 56.6· sin(314·t-120°) | 212· sin314·t |
| 110 | 354· sin628·t | 71· sin(628·t+90°) | - |
| 111 | - | 396· sin2513·t | 339· sin(2513·t-60°) |
| 112 | 141· sin377·t | - | 170· sin(377·t+30°) |
| 113 | - | 170· sin314·t | 170· sin(314·t-45°) |
| 114 | - | 283· sin(346·t-90°) | 311· sin346·t |
| 115 | - | 396· sin(628·t-120°) | 566· sin628·t |
| 116 | 566· sin2513·t | - | 707· sin(2513·t-60°) |
| 117 | - | 170· sin377·t | 283· sin(377·t+30°) |
| 118 | 170· sin314·t | 141· sin(314·t-45°) | - |
| 119 | - | 311· sin628·t | 339· sin(628·t+120°) |
| 120 | 567· sin2513·t | 707· sin(2513·t-90°) | - |

Таблиця 2.5

Значення параметрів елементів електричного кола

| Номер варіанта | L1, мГн | L2, мГн | L3, мГн | C1, мкФ | C2, мкФ | C5, мкФ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 127,5 | - | 95,2 | 32 | - | 53 | 100 | 130 | - | 50 |
| 2 | 79,4 | 79,4 | 80 | 4 | - | 2 | 200 | 100 | - | 150 |
| 3 | - | 10,6 | 19,9 | - | 265,2 | 151,6 | 12 | 8 | 18 | 14 |
| 4 | 63,75 | 127 | - | - | 300 | 57,8 | - | 50 | 32 | 47 |
| 5 | 34,7 | - | 17,35 | 281,8 | 160,6 | 79,5 | - | 6 | 7 | 39 |
| 6 | 4 | 11,9 | 11,9 | - | 63,6 | 31,8 | 50 | 25 | - | 30 |
| 7 | - | 25,6 | 95,6 | - | 15,9 | 26,5 | 65 | 50 | 40 | 28 |
| 8 | 318 | - | 584 | 44,5 | - | 33,4 | 35 | 50 | - | 12 |
| 9 | - | 191,4 | 477 | 23,2 | - | 15,9 | 150 | - | 100 | 180 |
| 10 | - | 64 | 127,5 | 15,9 | 106 | 80 | 64 | 32 | - | 50 |
| 11 | 11,9 | - | 4 | 63,6 | - | 31,8 | - | 25 | 15 | 6 |
| 12 | 80 | - | 120 | 1 | - | 4 | 120 | 200 | - | 80 |
| 13 | 212 | 79,6 | 79,6 | 37,8 | - | 44,5 | 50 | 100 | - | 48 |
| 14 | - | 510 | 510 | 28,9 | - | 15,9 | 132 | - | 100 | 60 |
| 15 | 138,8 | 69,4 | - | - | 40,15 | 31,8 | - | 45 | 30 | 48 |
| 16 | 16 | - | 47,6 | 7,95 | 23,25 | 19,8 | 15 | - | 20 | 16 |
| 17 | 120 | 80 | 53 | - | 24 | 21,2 | 20 | 80 | 100 | 60 |
| 18 | - | 10,6 | 10,6 | - | 265 | 177 | - | 12 | 48 | 10 |
| 19 | 318 | - | 210 | 13,17 | - | 2,65 | - | 200 | 170 | 118 |
| 20 | - | 64 | 79,4 | - | 3,98 | 7,95 | 64 | 32 | - | 18 |
| 21 | - | 21,2 | 39,8 | 70 | 63,7 | 26,5 | 25 | - | 40 | 30 |
| 22 | 127,5 | 255 | - | - | 218 | 300 | 30 | - | 65 | 33 |
| 23 | 69,4 | - | 34,7 | 24,09 | 80,3 | 15,9 | - | 28 | 15 | 49 |
| 24 | 28 | 23,8 | - | - | 31,8 | 53 | 60 | - | 45 | 48 |
| 25 | - | 12,8 | 47,8 | - | 31,8 | 66,8 | 15 | 25 | 18 | 20 |
| 26 | 159 | - | 292 | 89 | 150 | 31,8 | - | 25 | 40 | 43 |
| 27 | - | 63,8 | 159 | 63,6 | - | 200 | 50 | 30 | - | 16 |
| 28 | 12 | - | 8 | 4 | - | 19,8 | 150 | 200 | 40 |  |
| 29 | 42,4 | 200 | 79,6 | 37,8 |  | 44,5 | 100 | 120 |  | 150 |
| 30 | - | 17,4 | 34,7 | 160,6 | 57,8 | 482 | - | 15 | 15 | 20 |

Таблиця 2.6

Значення параметрів елементів електричного кола

| Номер варіанта | L1, мГн | L2, мГн | L3, мГн | C1, мкФ | C2, мкФ | C5, мкФ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | - | 382,5 | 382,5 | - | 31,8 | 21,2 | 100 | 60 | - | 72 |
| 32 | 39,7 | 52 | - | - | 2,65 | 3,98 | - | 100 | 22 | 58 |
| 33 | 22 | - | 50,7 | 159,2 | 17,7 | 26,5 | 100 | - | 50 | 29 |
| 34 | 90 | 60 | - |  | 53 | 27 | 50 | 70 | 80 | 39 |
| 35 | - | 31,8 | 31,8 | 15,9 | 88,3 | 59 | - | 37 | 30 | 16 |
| 36 | 13,85 | - | 38,25 | 4,2 | - | 3,5 | 80 | 150 | - | 70 |
| 37 | 95,3 | - | 71,4 | 79,57 | - | 71 | - | 97 | 100 | 15 |
| 38 | 90 | 90 | 60 | 15,9 | - | 27 | 150 | 120 | - | 40 |
| 39 | - | 31,8 | 59,7 | 159,2 | - | 50,4 | 37 | - | 70 | 42 |
| 40 | 191,3 | 302,5 | - | - | 21,2 | 31,8 | 108 | 48 | 97 | 16 |
| 41 | 104 | - | 52 | 161 | 53,5 | 16 | 70 | 67 | 22 | 34 |
| 42 | 12 | 35,7 | 11,9 | - | 212 | 600 | 15 | 2 | - | 8 |
| 43 | - | 19,2 | 71,7 | - | 21,2 | 35,3 | - | 37 | 60 | 47 |
| 44 | 283,5 | - | 43,8 | 15,9 | - | 10,5 | 25 | 37 | - | 41 |
| 45 | - | 65 | 21,2 | 7,95 | - | 23,8 | 66 | - | 60 | 32 |
| 46 | 40 | - | 26,7 | 26,5 | 63,7 | 60 | 14 | 66 | 20 | 11 |
| 47 | 15,9 | - | 26,5 | 113,4 | - | 636,9 | - | 4 | 12 | 10 |
| 48 | - | 23,1 | 46,2 | 120,4 | 318 | 79,4 | 20 | 10 | 16 | 42 |
| 49 | 42,3 | 31,7 | 15,9 | 47,7 | - | 47,7 | 66 | 100 | - | 45 |
| 50 | 26,5 | 39,8 | 132 | - | 298 | 63,7 | 18 | 10 | 66 | 18 |
| 51 | 42,3 | - | 15,9 | - | 139,7 | 300 | 30 | - | 24 | 14 |
| 52 | 70,4 | 106 | - | 47,4 | 113,4 | 132,7 | 16 | - | 20 | 49 |
| 53 | - | 58,3 | 170 | 3 | 79,5 | 159 | 25 | 43 | - | 39 |
| 54 | 15,9 | - | 5,3 | 113,4 | - | 23,8 | - | 66 | 80 | 40 |
| 55 | 26,7 | - | 40 | 80 | 26,5 | 12 | 100 | 66 | - | 26 |
| 56 | 70,6 | 26,5 | 26,5 | 200 | - | 133,5 | 16 | 24 | - | 21 |
| 57 | - | 17 | 17 | 23,8 | - | 4,77 | 44 | - | 20 | 28 |
| 58 | 46,3 | 23,1 | - | - | 153,5 | 160 | - | 15 | 10 | 34 |
| 59 | 53 | 28,9 | 15,9 | - | 39,7 | 19,2 | 100 | - | 66 | 32 |
| 60 | 40 | 26,7 | 53 | - | 120 | 26,5 | 66 | 30 | 25 | 28 |

Таблиця 2.7

Значення параметрів елементів електричного кола

| Номер варіанта | L1, мГн | L2, мГн | L3, мГн | C1, мкФ | C2, мкФ | C5, мкФ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | - | 64 | 127,5 | - | 106 | 212 | 18 | 32 | - | 12 |
| 62 | 28,9 | - | 144,4 | 63,6 | 150 | 31,8 | - | 50 | 100 | 16 |
| 63 | 80 | - | 120 | 10,6 | - | 34 | 120 | 200 | - | 46 |
| 64 | 21,2 | 79,6 | 79,6 | 37,8 | - | 4,45 | 50 | 100 | - | 45 |
| 65 | - | 510 | 510 | 18 | 30 | 15,9 | 132 | - | 100 | 50 |
| 66 | 138,8 | 169,4 | - | - | 40,15 | 30 | - | 45 | 30 | 14 |
| 67 | 16 | - | 47,6 | 15,9 | 23,25 | 79,5 | 15 | - | 200 | 36 |
| 68 | 12 | 50 | - | - | 4 | 19,8 | 20 | 80 | 100 | 30 |
| 69 | 53 | 20,6 | 16,6 | - | 265 | 177 | - | 12 | 48 | 21 |
| 70 | 318 | - | 510 | 31,7 | - | 26,5 | - | 100 | 170 | 80 |
| 71 | 127 | - | 95,2 | 234,25 | - | 53 | 100 | 130 | - | 45 |
| 72 | 120 | 120 | 80 | 14 | - | 2 | 50 | 100 | - | 25 |
| 73 | - | 10,6 | 19,9 | - | 31,8 | 151,6 | 12 | - | 18 | 14 |
| 74 | 63,75 | 127 | 53 | - | 236 | 21,2 | 100 | 50 | 32 | 47 |
| 75 | 34,7 | - | 17,35 | 481,8 | 160,6 | 170 | - | 6 | 7 | 20 |
| 76 | 4 | 11,9 | 11,9 | - | 63,6 | 21,8 | 50 | 25 | - | 30 |
| 77 | 132 | 25,6 | 95,6 | - | 59 | 26,5 | 80 | 50 | 40 | 24 |
| 78 | 318 | - | 384 | 44,5 | 144,5 | 33,4 | 35 | 50 | - | 28 |
| 79 | - | 191,4 | 477 | 23,2 | - | 10,6 | 150 | - | 100 | 18 |
| 80 | 90 | - | 60 | 3,98 | - | 2,67 | - | 150 | 100 | 30 |
| 81 | 31,8 | - | 59,7 | 50,4 | 26 | 59,33 | 50 | 90 | - | 37 |
| 82 | - | 52 | 104 | 53,5 | 53,5 | 160,6 | - | 22 | 60 | 50 |
| 83 | 93,25 | 71,4 | 35,7 | 159 | - | 21,2 | 15 | 60 | - | 44 |
| 84 | 59,7 | 39,7 | - | - | 19,8 | 4,5 | 80 | - | 150 | 42 |
| 85 | 95,25 | - | 35,7 | 42,4 | 17,7 | 31,8 | - | 100 | 97 | 24 |
| 86 | 159 | 238,5 | - | - | 50,4 | 159 | 37,4 | - | 40 | 16 |
| 87 | - | 192 | 382,5 | - | 35,3 | 70,7 | - | 97 | 50 | 14 |
| 88 | 35,7 | - | 31,96 | 21,2 | - | 10,6 | 50 | 150 | - | 45 |
| 89 | 60 | 31,96 | 90 | 10,6 | - | 15,9 | - | 150 | 120 | 44 |
| 90 | 159 | 59,7 | 59,7 | 159,4 | - | 59,33 | 37,4 | 24 | - | 30 |

Таблиця 2.8

Значення параметрів елементів електричного кола

| Номер варіанта | L1, мГн | L2, мГн | L3, мГн | C1, мкФ | C2, мкФ | C5, мкФ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | - | 31,84 | 31,84 | - | 199 | 132,7 | - | 16 | 24 | 23 |
| 92 | 106 | - | 170 | 9,5 | - | 8 | 16 | 66 | - | 50 |
| 93 | 42,3 | - | 31,7 | 80,7 | 15,9 | 159 | - | 43 | 20 | 36 |
| 94 | 40 | 40 | 26,7 | 312 | - | 63,7 | 20 | - | 40 | 12 |
| 95 | 60 | 14,1 | 26,5 | - | 57,8 | 113,4 | 16 | 20 | - | 21 |
| 96 | 85 | 170 | - | - | 77,7 | 28,9 | 80 | - | 43 | 28 |
| 97 | 46,3 | - | 23,1 | 16,1 | 120 | 24 | - | 15 | 10 | 11 |
| 98 | 15,3 | 25,9 | - | 79,6 | 47,7 | 23,8 | 66 | - | 44 | 50 |
| 99 | - | 85 | 31,9 | - | 47,7 | 79,5 | 28 | 16 | 25 | 12 |
| 100 | 106 | - | 195 | 133,5 | - | 100 | - | 16 | 10 | 10 |
| 101 | - | 382,5 | 382,5 | 21,2 | 31,85 | - | - | 72 | 100 | 60 |
| 102 | 39,7 | - | 52 | 3,98 | 2,65 | - | 22 | 58 | - | 100 |
| 103 | 22 | 50,7 | - | 26,5 | 17,7 | 159,2 | 50 | 29 | 100 | - |
| 104 | 90 | - | 60 | 27 | 53 |  | 80 | 39 | 50 | 70 |
| 105 | - | 31,8 | 31,8 | 59 | 88,3 | 15,9 | 30 | 16 | - | 37 |
| 106 | 13,85 | 38,25 | - | 3,5 | - | 4,2 | - | 70 | 80 | 150 |
| 107 | 95,3 | 71,4 | - | 71 | - | 79,57 | 100 | 15 | - | 97 |
| 108 | 90 | 60 | 90 | 27 | - | 15,9 | - | 40 | 150 | 120 |
| 109 | - | 59,7 | 31,8 | 50,4 | - | 159,2 | 70 | 42 | 37 | - |
| 110 | 191,3 | - | 302,5 | 31,8 | 21,2 | - | 97 | 16 | 108 | 48 |
| 111 | 104 | 52 | - | 16 | 53,5 | 161 | 22 | 34 | 70 | 67 |
| 112 | 12 | 11,9 | 35,7 | 600 | 212 | - | - | 8 | 15 | 2 |
| 113 | - | 71,7 | 19,2 | 35,3 | 21,2 | - | 60 | 47 | - | 37 |
| 114 | 283,5 | 43,8 | - | 10,5 | - | 15,9 | - | 41 | 25 | 37 |
| 115 | - | 21,2 | 65 | 23,8 | - | 7,95 | 60 | 32 | 66 | - |
| 116 | 40 | 26,7 | - | 60 | 63,7 | 26,5 | 20 | 11 | 14 | 66 |
| 117 | 15,9 | 26,5 | - | 636,9 | - | 113,4 | 12 | 10 | - | 4 |
| 118 | - | 46,2 | 23,1 | 79,4 | 318 | 120,4 | 16 | 42 | 20 | 10 |
| 119 | 42,3 | 15,9 | 31,7 | 47,7 | - | 47,7 | - | 45 | 66 | 100 |
| 120 | 26,5 | 132 | 39,8 | 63,7 | 298 | - | 66 | 18 | 18 | 10 |

Задача №3

До симетричного трифазного джерела енергії з лінійною напругою Uл= 380 В підключено два споживача, один з яких з’єднаний зіркою, а інший трикутником (рис.26). Параметри елементів фаз споживачів в комплексній формі запису задані в таблиці даних (табл. 3.1…3.4).

Виконати:

- Накреслити принципову електричну схему згідно варіанту даних.

- Розрахувати лінійні та фазні струми споживачів та лінійні струми джерела напруг.

- Розрахувати загальні потужності споживачів та джерела енергії.

- Побудувати загальну векторну діаграму струмів і напруг для споживачів, з’єднаних «трикутником» та «зіркою». Графічно знайти лінійні струми джерела ІА , ІВ , ІС.

Рис.26

Таблиця  3.1

| Номер варіанта | ZA | ZВ | ZС | ZАВ | ZВС | ZСА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36+j36 | 36+j36 | 36+j36 | 8+j14-j44 | -j56 | 28 |
| 2 | 40 | 80+j64-j10 | 64+j25 | 62+j62 | 62+j62 | 62+j62 |
| 3 | 18-j24 | 18-j24 | 18-j24 | j26 | 18-j24-+j74 | 45 |
| 4 | 16-j26 | 65 | 8-j54-j34 | j16 | j16 | j16 |
| 5 | 50 | 50 | 50 | 44-j65 | j35 | 8+j34-j14 |
| 6 | 8+j44-j28 | -j52 | 54 | 30+j36 | 30+j36 | 30+j36 |
| 7 | -j64 | -j64 | -j64 | 8+j10-j64 | 16+j42 | 50 |
| 8 | 20 | 65+j15-j105 | -j38 | 44+j22 | 44+j22 | 44+j22 |
| 9 | 16-j36 | 16-j36 | 16-j36 | j20 | 68+j24-j84 | 45 |
| 10 | 50+j14-j34 | 28+j26 | j80 | -j60 | -j60 | -j60 |
| 11 | 65+j28 | 65+j28 | 65+j28 | 43 | -j54 | 71+j33-j94 |
| 12 | j96 | 48+j15-j74 | 42 | 80 | 80 | 80 |
| 13 | j40 | j40 | j40 | 72+j10-j44 | 64+j18 | 54 |
| 14 | 45 | -j68 | 70+j94-j34 | 75-j18 | 75-j18 | 75-j18 |
| 15 | 45-j25 | 45-j25 | 45-j25 | 40 | 58+j46-j74 | j62 |
| 16 | 38+j10-j94 | 48 | j60 | 20-j65 | 20-j65 | 20-j65 |
| 17 | 60+j60 | 60+j60 | 60+j60 | -j47 | 50 | 38+j94-j14 |
| 18 | j56 | 82+j114-j24 | 50 | 40+j40 | 40+j40 | 40+j40 |
| 19 | 38 | 38 | 38 | 48+j14-j44 | -j16 | 16+j36 |
| 20 | 34+j75 | j66 | 52+j54-j84 | -j30 | -j30 | -j30 |
| 21 | -j60 | -j60 | -j60 | 50 | 80+j120-j80 | 60+j38 |
| 22 | 60+j14-j64 | -j45 | j34 | 48+j90 | 48+j90 | 48+j90 |
| 23 | 60-j60 | 60-j60 | 60-j60 | j86 | -j76 | 38+j64-j140 |
| 24 | -j70 | 55+j13-j84 | 40 | 75-j30 | 75-j30 | 75-j30 |
| 25 | j30 | j30 | j30 | 18+j24-j74 | 34 | 62+j16 |
| 26 | 25+j35 | -j72 | 18+j74-j13 | 45 | 45 | 45 |
| 27 | 30-j60 | 30-j60 | 30-j60 | 20 | 28+j94-j40 | 15+j58 |
| 28 | 36+j14-j54 | 30 | j86 | 28-j28 | 28-j28 | 28-j28 |
| 29 | 80-j24 | 80-j24 | 80-j24 | j36 | 50 | 72+j40-j24 |
| 30 | -j75 | 38+j54-j14 | 44-j60 | j56 | j56 | j56 |

Таблиця  3.2

| Номер варіанта | ZA | ZВ | ZС | ZАВ | ZВС | ZСА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 45+j80 | 45+j80 | 45+j80 | 65+j14-j79 | -j75 | 60 |
| 32 | 40 | j96 | 88+j124-j44 | 58+j22 | 58+j22 | 58+j22 |
| 33 | 100+j60 | 100+j60 | 100+j60 | 40 | 90+j110-j40 | -j86 |
| 34 | 58+j74-j10 | 45 | - j29 | 26-j87 | 26-j87 | 26-j87 |
| 35 | 22-j22 | 22-j22 | 22-j22 | j64 | 45 | 48+j70-j34 |
| 36 | j16 | 12+j14-j34 | 20 | 10-j10 | 10-j10 | 10-j10 |
| 37 | 45+j45 | 45+j45 | 45+j45 | 12+j84-j44 | 24-j76 | j58 |
| 38 | 38-j76 | j60 | 64+j74-j55 | 22 | 22 | 22 |
| 39 | 38 | 38 | 38 | -j54 | 37+j74-j34 | 40 |
| 40 | 126+j94-j34 | 80+j56 | 60 | -j80 | -j80 | -j80 |
| 41 | -j120 | -j120 | -j120 | 100 | 40+ j36 | 48+j140-j74 |
| 42 | -j76 | 80+j140-j70 | 48+j48 | j100 | j100 | j100 |
| 43 | j74 | j74 | j74 | 85+j84-j44 | 50 | -j48 |
| 44 | 68 | -j32 | 8+j14-j44 | 14-j75 | 14-j75 | 14-j75 |
| 45 | 42-j76 | 42-j76 | 42-j76 | 50 | 98+j94-j54 | j64 |
| 46 | 86+j10-j144 | 88 | -j75 | 96-j28 | 96-j28 | 96-j28 |
| 47 | 48+j12 | 48+j12 | 48+j12 | j44 | -j38 | 28+j34-j40 |
| 48 | 8+j14-j44 | -j56 | 28 | 36+j36 | 36+j36 | 36+j36 |
| 49 | 62+j62 | 62+j62 | 62+j62 | 40 | 80+j64-j10 | 64+j25 |
| 50 | j26 | 18-j24-+j74 | 45 | 18-j24 | 18-j24 | 18-j24 |
| 51 | j16 | j16 | j16 | 16-j26 | 65 | 8-j54-j34 |
| 52 | 44-j65 | j35 | 8+j34-j14 | 50 | 50 | 50 |
| 53 | 30+j36 | 30+j36 | 30+j36 | 8+j44-j28 | -j52 | 54 |
| 54 | 8+j10-j64 | 16+j42 | 50 | -j64 | -j64 | -j64 |
| 55 | 44+j22 | 44+j22 | 44+j22 | 20 | 65+j15-j105 | -j38 |
| 56 | j20 | 68+j24-j84 | 45 | 16-j36 | 16-j36 | 16-j36 |
| 57 | -j60 | -j60 | -j60 | 50+j14-j34 | 28+j26 | j80 |
| 58 | 43 | -j54 | 71+j33-j94 | 65+j28 | 65+j28 | 65+j28 |
| 59 | 80 | 80 | 80 | j96 | 48+j15-j74 | 42 |
| 60 | 72+j10-j44 | 64+j18 | 54 | j40 | j40 | j40 |

Таблиця  3.3

| Номер варіанта | ZA | ZВ | ZС | ZАВ | ZВС | ZСА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | -j30 | -j30 | -j30 | 20 | 40+j100-j80 | 25+j38 |
| 62 | 30+j10-j84 | -j40 | j24 | 38+j95 | 38+j95 | 38+j95 |
| 63 | 25-j60 | 25-j60 | 25-j60 | j80 | -j46 | 38+j64-j64 |
| 64 | -j50 | 55+j63-j24 | 40 | 25-j30 | 25-j30 | 25-j30 |
| 65 | j50 | j50 | j50 | 48+j24-j74 | 40 | 32+j16 |
| 66 | 25+j25 | -j42 | 18+j74-j28 | 45 | 45 | 45 |
| 67 | 20-j60 | 20-j60 | 20-j60 | 16 | 28+j84-j40 | 25+j58 |
| 68 | 26+j14-j54 | 40 | j86 | 44-j28 | 44-j28 | 44-j28 |
| 69 | 40-j24 | 40-j24 | 40-j24 | j36 | 65 | 72+j40-j24 |
| 70 | -j75 | 38+j54-j14 | 44-j60 | j56 | j56 | j56 |
| 71 | 45+j40 | 45+j40 | 45+j40 | 65+j14-j79 | -j75 | 60 |
| 72 | 24 | j36 | 48+j64-j44 | 58+j32 | 58+j32 | 58+j32 |
| 73 | 80+j60 | 80+j60 | 80+j60 | 40 | 90+j70-j40 | -j66 |
| 74 | 58+j74-j90 | 54 | - j29 | 26-j40 | 26-j40 | 26-j40 |
| 75 | 42-j22 | 42-j22 | 42-j22 | j60 | 44 | 48+j70-j34 |
| 76 | j16 | 20+j14-j34 | 40 | 10-j15 | 10-j15 | 10-j15 |
| 77 | 25+j45 | 25+j45 | 25+j45 | 12+j84-j64 | 48-j76 | j54 |
| 78 | 48-j76 | j40 | 34+j74-j55 | 28 | 28 | 28 |
| 79 | 45 | 45 | 45 | -j58 | 20+j74-j34 | 40 |
| 80 | 126+j94-j34 | 80+j56 | 60 | -j80 | -j80 | -j80 |
| 81 | -j70 | -j70 | -j70 | 40 | 40+ j24 | 48+j140-j74 |
| 82 | -j66 | 80+j100-j70 | 48+j45 | j100 | j100 | j100 |
| 83 | j34 | j34 | j34 | 25+j84-j44 | 40 | -j48 |
| 84 | 80 | -j52 | 18+j14-j44 | 24-j75 | 24-j75 | 24-j75 |
| 85 | 42-j26 | 42-j26 | 42-j26 | 30 | 28+j94-j54 | j34 |
| 86 | 86+j40-j144 | 68 | -j70 | 26-j28 | 26-j28 | 26-j28 |
| 87 | 18+j12 | 18+j12 | 18+j12 | j24 | -j38 | 47+j74-j40 |
| 88 | 38+j64-j44 | -j26 | 18 | 30+j26 | 30+j26 | 30+j26 |
| 89 | 22+j28 | 22+j28 | 22+j28 | 40 | 38+j64-j10 | 14+j45 |
| 90 | j50 | 68-j24-+j74 | 40 | 58-j44 | 58-j44 | 58-j44 |

Таблиця  3.4

| Номер варіанта | ZA | ZВ | ZС | ZАВ | ZВС | ZСА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | j30 | j30 | j30 | 16-j26 | 38 | 18-j54-j34 |
| 92 | 24-j35 | j26 | 38+j34-j44 | 40 | 40 | 40 |
| 93 | 10+j36 | 10+j36 | 10+j36 | 40+j44-j28 | -j25 | 30 |
| 94 | 16+j20-j64 | 16+j42 | 40 | -j34 | -j34 | j34 |
| 95 | 14+j42 | 14+j42 | 14+j42 | 62 | 60+j15-j85 | -j48 |
| 96 | j45 | 38+j24-j84 | 50 | 10-j36 | 10-j36 | 10-j36 |
| 97 | -j48 | -j48 | -j48 | 10+j14-j34 | 18+j26 | j48 |
| 98 | 15 | -j54 | 21+j33-j94 | 35+j28 | 35+j28 | 35+j28 |
| 99 | 50 | 50 | 50 | j96 | 48+j15-j74 | -j48 |
| 100 | 22+j10-j44 | 34+j18 | 54 | j20 | j20 | j20 |
| 101 | 18-j24 | 36+j36 | j80 | j16 | 16+j42 | 80 |
| 102 | 65 | 40 | 65+j28 | 44-j65 | 44+j22 | 54 |
| 103 | 50 | 18-j24 | 42 | 30+j36 | 68+j24-j84 | 75-j18 |
| 104 | -j52 | 16-j26 | j40 | 8+j10-j64 | -j60 | j62 |
| 105 | -j64 | 50 | 70+j94-j34 | 44+j22 | -j54 | 20-j65 |
| 106 | 65+j15-j105 | 8+j44-j28 | 45-j25 | j20 | 80 | 38+j94-j14 |
| 107 | 16-j36 | -j64 | j60 | -j60 | 64+j18 | 40+j40 |
| 108 | 28+j26 | 20 | 60+j60 | 43 | 75-j18 | 16+j36 |
| 109 | 65+j28 | 16-j36 | 50 | 80 | 58+j46-j74 | -j30 |
| 110 | 48+j15-j74 | 50+j14-j34 | 38 | 72+j10-j44 | 20-j65 | 28 |
| 111 | j40 | 65+j28 | 52+j54-j84 | 75-j18 | 50 | 62+j62 |
| 112 | -j68 | j96 | 36+j36 | 40 | 40+j40 | 45 |
| 113 | 45-j25 | j40 | 64+j25 | 20-j65 | -j16 | j16 |
| 114 | 48 | 45 | 18-j24 | -j47 | -j30 | 8+j34-j14 |
| 115 | 60+j60 | 45-j25 | 8-j54-j34 | 40+j40 | -j56 | 30+j36 |
| 116 | 82+j114-j24 | 38+j10-j94 | 50 | 48+j14-j44 | 62+j62 | 50 |
| 117 | 38 | 60+j60 | 54 | -j30 | 18-j24-+j74 | 44+j22 |
| 118 | j66 | j56 | -j64 | 8+j14-j44 | j16 | 45 |
| 119 | 36+j36 | 38 | -j38 | 62+j62 | j35 | -j60 |
| 120 | 80+j64-j10 | 34+j75 | 16-j36 | j26 | 30+j36 | 71+j33-j94 |

Задача №4

Однофазні трансформатори

Згідно заданого викладачем варіанту завдання (табл. 4.1…4.4) виконати розрахунок наступних параметрів однофазного трансформатора:

1. Коефіцієнт трансформації k.

2. Номінальні струми обмоток І1н та І2н.

3. Кут магнітних втрат δ.

4. Параметри схеми заміщення.

5. Навантаження при якому трансформатор має максимальний ККД; максимальне значення ККД.

Побудувати

1. Зовнішню характеристику трансформатора U2=f1(β).

2. Залежність ККД від навантаження η=f2(β).

3. Векторну діаграму трансформатора для номінального навантаження.

Задача №5

Асинхронні двигуни

Для асинхронного двигуна з фазним ротором відомі наступні дані (табл. 5.1…5.4): номінальна лінійна напруга – Uнл; номінальна потужність – Pн; номінальна швидкість обертання – nн; номінальний струм обмотки ротора – I2н; перевантажувальна здатність – λ; ККД – н; кратність пускового струму – Iп/ Iн; кратність пускового моменту – δ.

Згідно заданого викладачем варіанту визначити:

- потужність, що споживається від мережі P1;

- номінальний Iн та пусковий Iп струми.

Побудувати:

- природну механічну характеристику електродвигуна;

- механічну характеристику для роботи при зниженій напрузі живлення U’л;

- штучну механічну характеристику при наявності у колі ротора додаткового опора R2.

Таблиця 4.1

|  | Варіант |  | Sн, ВА |  | U1н, В |  | U2.0, В |  | I0, % |  | P0, Вт |  | Pк, Вт |  | Uк, % |  | cosϕ2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 100 |  | 127 |  | 12 |  | 29 |  | 5,2 |  | 11,0 |  | 18 |  | 0,78 |
|  |  | 2 |  | 100 |  | 220 |  | 14 |  | 25 |  | 5,1 |  | 10,2 |  | 16 |  | 0,8 |
|  |  | 3 |  | 100 |  | 380 |  | 24 |  | 21 |  | 5,0 |  | 12,1 |  | 15 |  | 0,86 |
|  |  | 4 |  | 100 |  | 650 |  | 36 |  | 28 |  | 5,9 |  | 11,5 |  | 19 |  | 0,74 |
|  |  | 5 |  | 100 |  | 127 |  | 48 |  | 26 |  | 5,3 |  | 12,4 |  | 20 |  | 0,71 |
|  |  | 6 |  | 150 |  | 220 |  | 12 |  | 29 |  | 7,9 |  | 15,5 |  | 18 |  | 0,76 |
|  |  | 7 |  | 150 |  | 380 |  | 14 |  | 25 |  | 7,5 |  | 15,0 |  | 16 |  | 0,85 |
|  |  | 8 |  | 150 |  | 650 |  | 24 |  | 21 |  | 7,6 |  | 16,4 |  | 15 |  | 0,78 |
|  |  | 9 |  | 150 |  | 127 |  | 36 |  | 28 |  | 7,8 |  | 17,7 |  | 19 |  | 0,8 |
|  |  | 10 |  | 150 |  | 220 |  | 48 |  | 26 |  | 7,7 |  | 16,8 |  | 20 |  | 0,86 |
|  |  | 11 |  | 200 |  | 380 |  | 12 |  | 29 |  | 12,2 |  | 21,0 |  | 18 |  | 0,74 |
|  |  | 12 |  | 200 |  | 650 |  | 14 |  | 25 |  | 12,1 |  | 20,2 |  | 16 |  | 0,71 |
|  |  | 13 |  | 200 |  | 127 |  | 24 |  | 21 |  | 12,0 |  | 22,1 |  | 15 |  | 0,76 |
|  |  | 14 |  | 200 |  | 220 |  | 36 |  | 28 |  | 12,9 |  | 21,5 |  | 19 |  | 0,85 |
|  |  | 15 |  | 200 |  | 380 |  | 48 |  | 26 |  | 12,3 |  | 22,4 |  | 20 |  | 0,78 |
|  |  | 16 |  | 250 |  | 650 |  | 12 |  | 29 |  | 14,9 |  | 25,5 |  | 18 |  | 0,8 |
|  |  | 17 |  | 250 |  | 127 |  | 14 |  | 25 |  | 14,5 |  | 25,0 |  | 16 |  | 0,86 |
|  |  | 18 |  | 250 |  | 220 |  | 24 |  | 21 |  | 14,6 |  | 26,4 |  | 15 |  | 0,74 |
|  |  | 19 |  | 250 |  | 380 |  | 36 |  | 28 |  | 14,8 |  | 27,7 |  | 19 |  | 0,71 |
|  |  | 20 |  | 250 |  | 650 |  | 48 |  | 26 |  | 14,7 |  | 26,8 |  | 20 |  | 0,76 |
|  |  | 21 |  | 300 |  | 127 |  | 12 |  | 29 |  | 16,2 |  | 31,0 |  | 18 |  | 0,85 |
|  |  | 22 |  | 300 |  | 220 |  | 14 |  | 25 |  | 17,1 |  | 30,2 |  | 16 |  | 0,78 |
|  |  | 23 |  | 300 |  | 380 |  | 24 |  | 21 |  | 16,0 |  | 32,1 |  | 15 |  | 0,8 |
|  |  | 24 |  | 300 |  | 650 |  | 36 |  | 28 |  | 17,9 |  | 31,5 |  | 19 |  | 0,86 |
|  |  | 25 |  | 300 |  | 127 |  | 48 |  | 26 |  | 16,3 |  | 32,4 |  | 20 |  | 0,74 |
|  |  | 26 |  | 350 |  | 220 |  | 12 |  | 29 |  | 19,9 |  | 35,5 |  | 18 |  | 0,71 |
|  |  | 27 |  | 350 |  | 380 |  | 14 |  | 25 |  | 20,5 |  | 35,0 |  | 16 |  | 0,76 |
|  |  | 28 |  | 350 |  | 650 |  | 24 |  | 21 |  | 19,6 |  | 36,4 |  | 15 |  | 0,78 |
|  |  | 29 |  | 350 |  | 127 |  | 36 |  | 28 |  | 20,8 |  | 37,7 |  | 19 |  | 0,8 |
|  |  | 30 |  | 350 |  | 220 |  | 48 |  | 26 |  | 19,7 |  | 36,8 |  | 20 |  | 0,86 |

Таблиця 4.2

|  | Варіант | Sн, ВА | U1н, В | U2.0, В | I0, % | P0, Вт | Pк, Вт | Uк, % | cosϕ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 | 100 | 127 | 12 | 29 | 5,2 | 11,0 | 18 | 0,78 |
|  | 32 | 110 | 220 | 14 | 25 | 5,1 | 10,2 | 16 | 0,8 |
|  | 33 | 120 | 380 | 24 | 21 | 5,0 | 11,1 | 15 | 0,86 |
|  | 34 | 130 | 650 | 36 | 28 | 5,9 | 12,5 | 19 | 0,74 |
|  | 35 | 140 | 127 | 48 | 26 | 5,3 | 14,4 | 20 | 0,71 |
|  | 36 | 150 | 220 | 12 | 29 | 7,9 | 15,5 | 18 | 0,76 |
|  | 37 | 160 | 380 | 14 | 25 | 7,5 | 15,0 | 16 | 0,85 |
|  | 38 | 170 | 650 | 24 | 21 | 7,6 | 16,4 | 15 | 0,78 |
|  | 39 | 180 | 127 | 36 | 28 | 7,8 | 17,7 | 19 | 0,8 |
|  | 40 | 190 | 220 | 48 | 26 | 7,7 | 18,8 | 20 | 0,86 |
|  | 41 | 210 | 380 | 12 | 29 | 12,2 | 21,0 | 18 | 0,74 |
|  | 42 | 220 | 650 | 14 | 25 | 12,1 | 21,2 | 16 | 0,71 |
|  | 43 | 230 | 127 | 24 | 21 | 12,0 | 24,1 | 15 | 0,76 |
|  | 44 | 240 | 220 | 36 | 28 | 12,9 | 24,5 | 19 | 0,78 |
|  | 45 | 250 | 380 | 48 | 26 | 12,3 | 25,4 | 20 | 0,8 |
|  | 46 | 260 | 650 | 12 | 29 | 14,9 | 25,5 | 18 | 0,78 |
|  | 47 | 270 | 127 | 14 | 25 | 14,5 | 26,0 | 16 | 0,8 |
|  | 48 | 280 | 220 | 24 | 21 | 14,6 | 29,4 | 15 | 0,86 |
|  | 49 | 290 | 380 | 36 | 28 | 14,8 | 29,7 | 19 | 0,74 |
|  | 50 | 300 | 650 | 48 | 26 | 14,7 | 29,8 | 20 | 0,71 |
|  | 51 | 310 | 127 | 12 | 29 | 16,2 | 30,0 | 18 | 0,76 |
|  | 52 | 320 | 220 | 14 | 25 | 17,1 | 30,2 | 16 | 0,85 |
|  | 53 | 330 | 380 | 24 | 21 | 16,0 | 32,1 | 15 | 0,78 |
|  | 54 | 340 | 650 | 36 | 28 | 17,9 | 33,5 | 19 | 0,8 |
|  | 55 | 350 | 127 | 48 | 26 | 16,3 | 34,4 | 20 | 0,86 |
|  | 56 | 360 | 220 | 12 | 29 | 19,9 | 35,5 | 18 | 0,74 |
|  | 57 | 370 | 380 | 14 | 25 | 20,5 | 35,0 | 16 | 0,71 |
|  | 58 | 380 | 650 | 24 | 21 | 19,6 | 35,4 | 15 | 0,76 |
|  | 59 | 390 | 127 | 36 | 28 | 20,8 | 39,7 | 19 | 0,85 |
|  | 60 | 400 | 220 | 48 | 26 | 19,7 | 39,8 | 20 | 0,78 |

Таблиця 4.3

| Варіант | Sн, ВА | U1н, В | U2.0, В | I0, % | P0, Вт | Pк, Вт | Uк, % | cosϕ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 100 | 650 | 12 | 25 | 5,1 | 11,0 | 18 | 0,74 |
| 62 | 100 | 380 | 14 | 21 | 5,2 | 10,2 | 16 | 0,71 |
| 63 | 100 | 220 | 24 | 28 | 5,1 | 12,1 | 15 | 0,76 |
| 64 | 100 | 127 | 36 | 26 | 5,0 | 11,5 | 19 | 0,85 |
| 65 | 100 | 650 | 48 | 29 | 5,9 | 12,4 | 20 | 0,78 |
| 66 | 150 | 380 | 12 | 25 | 5,3 | 15,5 | 18 | 0,8 |
| 67 | 150 | 220 | 14 | 21 | 7,9 | 15,0 | 16 | 0,86 |
| 68 | 150 | 127 | 24 | 28 | 7,5 | 16,4 | 15 | 0,74 |
| 69 | 150 | 650 | 36 | 26 | 7,6 | 17,7 | 19 | 0,71 |
| 70 | 150 | 380 | 48 | 29 | 7,8 | 16,8 | 20 | 0,76 |
| 71 | 200 | 220 | 12 | 25 | 7,7 | 21,0 | 18 | 0,85 |
| 72 | 200 | 127 | 14 | 21 | 12,2 | 20,2 | 16 | 0,78 |
| 73 | 200 | 650 | 24 | 28 | 12,1 | 22,1 | 15 | 0,8 |
| 74 | 200 | 380 | 36 | 26 | 12,0 | 21,5 | 19 | 0,86 |
| 75 | 200 | 220 | 48 | 29 | 12,9 | 22,4 | 20 | 0,74 |
| 76 | 250 | 127 | 12 | 25 | 12,3 | 25,5 | 18 | 0,71 |
| 77 | 250 | 650 | 14 | 21 | 14,9 | 25,0 | 16 | 0,76 |
| 78 | 250 | 380 | 24 | 28 | 14,5 | 26,4 | 15 | 0,85 |
| 79 | 250 | 220 | 36 | 26 | 14,6 | 27,7 | 19 | 0,78 |
| 80 | 250 | 127 | 48 | 29 | 14,8 | 26,8 | 20 | 0,8 |
| 81 | 300 | 650 | 12 | 25 | 14,7 | 31,0 | 18 | 0,86 |
| 82 | 300 | 380 | 14 | 21 | 16,2 | 30,2 | 16 | 0,74 |
| 83 | 300 | 220 | 24 | 28 | 17,1 | 32,1 | 15 | 0,71 |
| 84 | 300 | 127 | 36 | 26 | 16,0 | 31,5 | 19 | 0,76 |
| 85 | 300 | 650 | 48 | 29 | 17,9 | 32,4 | 20 | 0,78 |
| 86 | 350 | 380 | 12 | 25 | 16,3 | 35,5 | 18 | 0,8 |
| 87 | 350 | 220 | 14 | 21 | 19,9 | 35,0 | 16 | 0,86 |
| 88 | 350 | 127 | 24 | 28 | 20,5 | 36,4 | 15 | 0,85 |
| 89 | 350 | 650 | 36 | 26 | 19,6 | 37,7 | 19 | 0,76 |
| 90 | 350 | 380 | 48 | 28 | 20,8 | 36,8 | 20 | 0,78 |

Таблиця 4.4

| Варіант | Sн, ВА | U1н, В | U2.0, В | I0, % | P0, Вт | Pк, Вт | Uк, % | cosϕ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 100 | 127 | 48 | 28 | 5,2 | 11,0 | 18 | 0,76 |
| 92 | 110 | 220 | 36 | 26 | 5,1 | 10,2 | 16 | 0,78 |
| 93 | 120 | 380 | 24 | 29 | 5,0 | 11,1 | 15 | 0,76 |
| 94 | 130 | 650 | 14 | 25 | 5,9 | 12,5 | 19 | 0,78 |
| 95 | 140 | 127 | 12 | 21 | 5,3 | 14,4 | 20 | 0,76 |
| 96 | 150 | 220 | 48 | 28 | 7,9 | 15,5 | 18 | 0,78 |
| 97 | 160 | 380 | 36 | 26 | 7,5 | 15,0 | 16 | 0,76 |
| 98 | 170 | 650 | 24 | 29 | 7,6 | 16,4 | 15 | 0,78 |
| 99 | 180 | 127 | 14 | 25 | 7,8 | 17,7 | 19 | 0,76 |
| 110 | 190 | 220 | 12 | 21 | 7,7 | 18,8 | 20 | 0,78 |
| 101 | 200 | 380 | 48 | 28 | 12,2 | 21,0 | 18 | 0,76 |
| 102 | 210 | 650 | 36 | 26 | 12,1 | 21,2 | 16 | 0,78 |
| 103 | 220 | 127 | 24 | 29 | 12,0 | 24,1 | 15 | 0,76 |
| 104 | 230 | 220 | 14 | 25 | 12,9 | 24,5 | 19 | 0,78 |
| 105 | 240 | 380 | 12 | 21 | 12,3 | 25,4 | 20 | 0,76 |
| 106 | 250 | 650 | 48 | 28 | 14,9 | 25,5 | 18 | 0,78 |
| 107 | 260 | 127 | 36 | 26 | 14,5 | 26,0 | 16 | 0,76 |
| 108 | 270 | 220 | 24 | 29 | 14,6 | 29,4 | 15 | 0,78 |
| 109 | 280 | 380 | 14 | 25 | 14,8 | 29,7 | 19 | 0,76 |
| 110 | 290 | 650 | 12 | 21 | 14,7 | 29,8 | 20 | 0,78 |
| 111 | 300 | 127 | 48 | 28 | 16,2 | 30,0 | 18 | 0,76 |
| 112 | 310 | 220 | 36 | 26 | 17,1 | 30,2 | 16 | 0,78 |
| 113 | 320 | 380 | 24 | 29 | 16,0 | 32,1 | 15 | 0,76 |
| 114 | 330 | 650 | 14 | 25 | 17,9 | 33,5 | 19 | 0,78 |
| 115 | 340 | 127 | 12 | 21 | 16,3 | 34,4 | 20 | 0,76 |
| 116 | 350 | 220 | 48 | 28 | 19,9 | 35,5 | 18 | 0,78 |
| 117 | 360 | 380 | 36 | 26 | 20,5 | 35,0 | 16 | 0,76 |
| 118 | 370 | 650 | 24 | 29 | 19,6 | 35,4 | 15 | 0,78 |
| 119 | 380 | 127 | 14 | 25 | 20,8 | 39,7 | 19 | 0,76 |
| 120 | 390 | 220 | 12 | 21 | 19,7 | 39,8 | 20 | 0,78 |

Таблиця 5.1

| Варіант | Uнл, В | Pн, кВт | nн | I2н | λ | н | Iп/ Iн | cos ϕн | R2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 | 1 | 2866 | 5,2 | 2,1 | 0,81 | 7,8 | 0,88 |  |
| 2 | 220 | 1,2 | 2857 | 4,8 | 2,4 | 0,81 | 7,5 | 0,87 |  |
| 3 | 220 | 1,4 | 2867 | 6,4 | 2,0 | 0,81 | 7,2 | 0,90 |  |
| 4 | 220 | 1,6 | 2816 | 8,6 | 2,3 | 0,84 | 8,1 | 0,89 |  |
| 5 | 220 | 1,8 | 2833 | 8,0 | 2,4 | 0,84 | 7,7 | 0,89 |  |
| 6 | 380 | 2 | 2837 | 6,0 | 2,4 | 0,88 | 8,5 | 0,86 |  |
| 7 | 380 | 2,2 | 2841 | 5,9 | 2,3 | 0,84 | 6,8 | 0,88 |  |
| 8 | 380 | 2,4 | 2839 | 6,5 | 2,0 | 0,83 | 7,3 | 0,86 |  |
| 9 | 380 | 2,6 | 2817 | 7,7 | 2,4 | 0,90 | 7,7 | 0,87 |  |
| 10 | 380 | 2,8 | 2882 | 8,0 | 2,2 | 0,81 | 7,0 | 0,86 |  |
| 11 | 220 | 3 | 2874 | 11,2 | 2,0 | 0,85 | 7,1 | 0,87 |  |
| 12 | 220 | 3,2 | 2812 | 12,8 | 2,1 | 0,83 | 7,1 | 0,85 |  |
| 13 | 220 | 3,4 | 2807 | 13,7 | 2,4 | 0,81 | 7,8 | 0,88 |  |
| 14 | 220 | 3,6 | 2838 | 15,1 | 2,2 | 0,82 | 7,4 | 0,87 |  |
| 15 | 220 | 3,8 | 2810 | 18,7 | 1,9 | 0,86 | 6,9 | 0,87 |  |
| 16 | 380 | 4 | 1429 | 8,7 | 2,0 | 0,85 | 7,3 | 0,89 |  |
| 17 | 380 | 4,2 | 1407 | 10,5 | 2,1 | 0,91 | 7,1 | 0,87 |  |
| 18 | 380 | 4,4 | 1418 | 11,1 | 1,8 | 0,88 | 6,8 | 0,90 |  |
| 19 | 380 | 4,6 | 1430 | 11,8 | 1,7 | 0,85 | 7,9 | 0,88 |  |
| 20 | 380 | 4,8 | 1399 | 10,2 | 2,3 | 0,84 | 6,6 | 0,86 |  |
| 21 | 220 | 5 | 1428 | 22 | 1,9 | 0,87 | 7,2 | 0,84 |  |
| 22 | 220 | 5,2 | 1429 | 28 | 2,4 | 0,88 | 7,2 | 0,85 |  |
| 23 | 220 | 5,4 | 1401 | 26 | 2,3 | 0,89 | 7,0 | 0,86 |  |
| 24 | 220 | 5,6 | 1407 | 23 | 2,0 | 0,80 | 6,8 | 0,88 |  |
| 25 | 220 | 5,8 | 1427 | 31 | 2,3 | 0,83 | 7,1 | 0,84 |  |
| 26 | 380 | 6 | 1427 | 15 | 2,2 | 0,88 | 7,4 | 0,85 |  |
| 27 | 380 | 6,2 | 1423 | 14 | 2,5 | 0,87 | 8,0 | 0,87 |  |
| 28 | 380 | 6,4 | 1401 | 18 | 2,1 | 0,81 | 8,1 | 0,89 |  |
| 29 | 380 | 6,6 | 1398 | 20 | 1,7 | 0,86 | 8,3 | 0,85 |  |
| 30 | 380 | 6,8 | 1427 | 14 | 1,8 | 0,82 | 7,6 | 0,84 |  |

Таблиця 5.2

| Варіант | Uнл, В | Pн, кВт | nн | I2н | λ | н | Iп/ Iн | cos ϕн | R2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 220 | 7 | 933 | 29 | 2,0 | 0,91 | 7,6 | 0,87 |  |
| 32 | 220 | 7,2 | 920 | 32 | 2,5 | 0,82 | 7,9 | 0,87 |  |
| 33 | 220 | 7,4 | 922 | 32 | 2,3 | 0,80 | 7,3 | 0,90 |  |
| 34 | 220 | 7,6 | 929 | 40 | 2,0 | 0,84 | 6,9 | 0,84 |  |
| 35 | 220 | 7,8 | 933 | 40 | 2,2 | 0,89 | 7,4 | 0,87 |  |
| 36 | 380 | 8 | 934 | 20 | 1,9 | 0,81 | 8,0 | 0,90 |  |
| 37 | 380 | 8,2 | 931 | 24 | 2,5 | 0,86 | 7,5 | 0,87 |  |
| 38 | 380 | 8,4 | 937 | 18 | 2,0 | 0,86 | 8,1 | 0,86 |  |
| 39 | 380 | 8,6 | 934 | 25 | 2,3 | 0,85 | 6,8 | 0,86 |  |
| 40 | 380 | 8,8 | 938 | 21 | 2,3 | 0,89 | 7,9 | 0,87 |  |
| 41 | 220 | 9 | 936 | 37 | 2,2 | 0,90 | 7,4 | 0,90 |  |
| 42 | 220 | 9,2 | 924 | 36 | 1,9 | 0,83 | 7,3 | 0,90 |  |
| 43 | 220 | 9,4 | 928 | 41 | 1,9 | 0,87 | 7,5 | 0,86 |  |
| 44 | 220 | 9,6 | 921 | 50 | 2,3 | 0,85 | 6,7 | 0,89 |  |
| 45 | 220 | 9,8 | 931 | 41 | 2,0 | 0,82 | 6,7 | 0,87 |  |
| 46 | 380 | 10 | 2829 | 26 | 2,3 | 0,90 | 7,6 | 0,89 |  |
| 47 | 380 | 12 | 2854 | 33 | 2,3 | 0,87 | 7,1 | 0,87 |  |
| 48 | 380 | 14 | 2806 | 38 | 1,8 | 0,88 | 8,1 | 0,86 |  |
| 49 | 380 | 16 | 2838 | 46 | 1,7 | 0,88 | 7,3 | 0,87 |  |
| 50 | 380 | 18 | 2884 | 44 | 1,8 | 0,82 | 7,2 | 0,87 |  |
| 51 | 220 | 20 | 2814 | 92 | 2,0 | 0,87 | 7,0 | 0,90 |  |
| 52 | 220 | 22 | 2843 | 119 | 1,8 | 0,86 | 7,6 | 0,87 |  |
| 53 | 220 | 24 | 2841 | 128 | 2,2 | 0,87 | 7,7 | 0,85 |  |
| 54 | 220 | 26 | 2841 | 141 | 2,3 | 0,85 | 6,6 | 0,87 |  |
| 55 | 220 | 28 | 2887 | 131 | 1,8 | 0,84 | 7,8 | 0,89 |  |
| 56 | 380 | 30 | 2866 | 78 | 2,2 | 0,87 | 7,4 | 0,85 |  |
| 57 | 380 | 32 | 2872 | 73 | 1,9 | 0,83 | 7,5 | 0,87 |  |
| 58 | 380 | 34 | 2846 | 100 | 1,8 | 0,84 | 7,7 | 0,86 |  |
| 59 | 380 | 36 | 2868 | 106 | 2,3 | 0,90 | 6,5 | 0,87 |  |
| 60 | 380 | 38 | 2821 | 89 | 1,9 | 0,83 | 8,4 | 0,89 |  |

Таблиця 5.3

| Варіант | Uнл, В | Pн, кВт | nн | I2н | λ | н | Iп/ Iн | cos ϕн | R2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 220 | 40 | 1399 | 212 | 2,5 | 0,87 | 8,2 | 0,86 |  |
| 62 | 220 | 42 | 1416 | 187 | 2,2 | 0,84 | 8,3 | 0,89 |  |
| 63 | 220 | 44 | 1424 | 183 | 2,2 | 0,84 | 8,4 | 0,86 |  |
| 64 | 220 | 46 | 1430 | 242 | 2,3 | 0,82 | 7,2 | 0,88 |  |
| 65 | 220 | 48 | 1399 | 196 | 2,0 | 0,86 | 8,4 | 0,85 |  |
| 66 | 380 | 50 | 1406 | 119 | 2,0 | 0,88 | 8,2 | 0,89 |  |
| 67 | 380 | 52 | 1408 | 150 | 2,5 | 0,89 | 8,1 | 0,84 |  |
| 68 | 380 | 54 | 1414 | 166 | 2,2 | 0,80 | 7,5 | 0,87 |  |
| 69 | 380 | 56 | 1409 | 162 | 2,1 | 0,88 | 6,8 | 0,89 |  |
| 70 | 380 | 58 | 1394 | 165 | 1,8 | 0,81 | 7,6 | 0,88 |  |
| 71 | 220 | 60 | 1401 | 313 | 2,2 | 0,82 | 8,2 | 0,88 |  |
| 72 | 220 | 5 | 1418 | 27 | 2,5 | 0,84 | 8,2 | 0,88 |  |
| 73 | 220 | 5,2 | 1407 | 20 | 2,2 | 0,90 | 8,2 | 0,85 |  |
| 74 | 220 | 5,4 | 1398 | 26 | 2,2 | 0,83 | 6,6 | 0,88 |  |
| 75 | 220 | 5,6 | 1413 | 23 | 2,2 | 0,90 | 7,7 | 0,86 |  |
| 76 | 380 | 5,8 | 925 | 12 | 2,1 | 0,83 | 7,5 | 0,87 |  |
| 77 | 380 | 6 | 938 | 17 | 2,3 | 0,85 | 7,3 | 0,86 |  |
| 78 | 380 | 6,2 | 926 | 17 | 2,0 | 0,88 | 7,4 | 0,88 |  |
| 79 | 380 | 6,4 | 923 | 15 | 2,3 | 0,89 | 8,0 | 0,88 |  |
| 80 | 380 | 6,6 | 921 | 18 | 2,2 | 0,83 | 8,4 | 0,85 |  |
| 81 | 220 | 6,8 | 938 | 31 | 2,3 | 0,86 | 6,9 | 0,88 |  |
| 82 | 220 | 7 | 926 | 32 | 2,3 | 0,83 | 7,1 | 0,89 |  |
| 83 | 220 | 7,2 | 922 | 37 | 2,4 | 0,83 | 6,6 | 0,90 |  |
| 84 | 220 | 7,4 | 935 | 33 | 2,2 | 0,83 | 8,5 | 0,84 |  |
| 85 | 220 | 7,6 | 926 | 32 | 2,1 | 0,86 | 7,2 | 0,87 |  |
| 86 | 380 | 7,8 | 940 | 21 | 1,8 | 0,87 | 6,5 | 0,86 |  |
| 87 | 380 | 8 | 929 | 17 | 2,0 | 0,82 | 8,5 | 0,86 |  |
| 88 | 380 | 8,2 | 920 | 20 | 1,8 | 0,85 | 7,8 | 0,86 |  |
| 89 | 380 | 8,4 | 933 | 23 | 2,2 | 0,80 | 6,7 | 0,84 |  |
| 90 | 380 | 8,6 | 925 | 23 | 2,1 | 0,84 | 6,9 | 0,84 |  |

Таблиця 5.4

| Варіант | Uнл, В | Pн, кВт | nн | I2н | λ | н | Iп/ Iн | cos ϕн | R2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 220 | 8,8 | 2859 | 34 | 2,0 | 0,88 | 7,7 | 0,88 |  |
| 92 | 220 | 9 | 2875 | 41 | 2,2 | 0,83 | 6,8 | 0,89 |  |
| 93 | 220 | 9,2 | 2834 | 36 | 2,5 | 0,87 | 7,3 | 0,89 |  |
| 94 | 220 | 9,4 | 2877 | 41 | 2,4 | 0,84 | 7,5 | 0,86 |  |
| 95 | 220 | 9,6 | 2838 | 38 | 1,7 | 0,91 | 6,8 | 0,84 |  |
| 96 | 380 | 9,8 | 2870 | 25 | 2,0 | 0,88 | 6,8 | 0,85 |  |
| 97 | 380 | 10 | 2852 | 24 | 2,3 | 0,82 | 7,0 | 0,84 |  |
| 98 | 380 | 12 | 2833 | 31 | 2,5 | 0,82 | 6,8 | 0,87 |  |
| 99 | 380 | 14 | 2825 | 38 | 1,8 | 0,82 | 6,9 | 0,86 |  |
| 100 | 380 | 16 | 2820 | 34 | 2,4 | 0,81 | 6,6 | 0,90 |  |
| 101 | 220 | 18 | 2817 | 70 | 2,2 | 0,91 | 7,7 | 0,87 |  |
| 102 | 220 | 20 | 2833 | 86 | 1,7 | 0,88 | 8,2 | 0,87 |  |
| 103 | 220 | 22 | 2878 | 102 | 2,2 | 0,89 | 7,8 | 0,85 |  |
| 104 | 220 | 24 | 2823 | 102 | 2,5 | 0,81 | 7,7 | 0,85 |  |
| 105 | 220 | 26 | 2877 | 141 | 2,3 | 0,91 | 7,7 | 0,87 |  |
| 106 | 380 | 28 | 1395 | 60 | 2,3 | 0,85 | 8,1 | 0,87 |  |
| 107 | 380 | 30 | 1415 | 64 | 2,2 | 0,84 | 8,3 | 0,85 |  |
| 108 | 380 | 32 | 1410 | 81 | 1,8 | 0,83 | 6,9 | 0,87 |  |
| 109 | 380 | 34 | 1400 | 97 | 1,9 | 0,91 | 7,6 | 0,89 |  |
| 110 | 380 | 36 | 1400 | 111 | 1,9 | 0,83 | 7,8 | 0,84 |  |
| 111 | 220 | 38 | 1430 | 155 | 1,9 | 0,84 | 8,0 | 0,89 |  |
| 112 | 220 | 40 | 1402 | 199 | 2,3 | 0,85 | 7,7 | 0,89 |  |
| 113 | 220 | 42 | 1412 | 188 | 1,9 | 0,85 | 7,9 | 0,87 |  |
| 114 | 220 | 44 | 1420 | 185 | 1,8 | 0,81 | 7,5 | 0,89 |  |
| 115 | 220 | 46 | 1406 | 181 | 2,1 | 0,89 | 8,4 | 0,88 |  |
| 116 | 380 | 48 | 1396 | 139 | 2,2 | 0,85 | 6,7 | 0,86 |  |
| 117 | 380 | 50 | 1404 | 150 | 2,1 | 0,91 | 7,9 | 0,87 |  |
| 118 | 380 | 52 | 1405 | 154 | 1,9 | 0,87 | 7,3 | 0,85 |  |
| 119 | 380 | 54 | 1429 | 133 | 2,0 | 0,86 | 6,6 | 0,87 |  |
| 120 | 380 | 56 | 1428 | 150 | 2,3 | 0,82 | 7,4 | 0,86 |  |

для нотаток

Навчально-методичне видання

### Електротехніка 
та електромеханіка

Завдання до розрахунково-графічних робіт

для студентів спеціальності 7.092501

«Автоматизоване управління технологічними процесами»

Укладачі: МАЗУРЕНКО Леонід Іванович

ЯРАС Володимир Ігорович

ЦІЛИК Ліна Яківна

ЛОВЕЙКІН Сергій Олександрович

Комп’ютерне верстання Т.І. Кукарєвої

Підписано до друку                   2009.  Формат 60  84 1/ 16

Ум. друк. арк.  2,09.  Обл.-вид. арк.  2,25.

Тираж 50 прим. Вид. №  27/ІІІ-09. Зам. №

КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03680

E-mail: red-isdat@knuba.edu.ua

Віддруковано в редакційно-видавничому відділі

Київського національного університету будівництва і архітектури

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру субєктів

Видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2002 р.