Задачі до практичних занять

- Визначити витрату матеріалів на заміс бетонозмішувача з геометричною
місткістю 500 л, якщо витрата на 1,0 м3 бетону сухих матеріалів складає:
цемент - 330 кг, пісок - 600 кг, щебінь - 1270 кг, вода - 175 л, вологість
піску - 3%, щебеню - 1.0%. Насипна щільність цементу  1300 кг/м3, піску – 1600 кг/м3, щебеню 1500 кг/м3.

- Визначити капілярну пористість цементного каменю в бетоні з В/Ц=0,52,
водопотреба бетонної суміші В=200 л/м3, об'єм втягнутого повітря Vn=3%,
кількість хімічно зв'язаної води з цементом Взв=16% від маси цементу.

- Витрата матеріалів на 1,0 м3 бетонної суміші: Ц-330 кг, П-600 кг, Щ-1300 кг,
вода - 190 л. Щільність цементу  3 кг/л, піску  2,6 кг/л. Розрахувати зміни у витраті матеріалів при введенні в суміш 1,0% суперпластифікатора. Рухливість бетонної суміші не змінюється.

- Визначити коефіцієнт ущільнення бетонної суміші при витратах матеріалів на 1 м куб бетону:  Ц  285 кг, П  650 кг, Щ  1220 кг, Вода  175 л. Щільність цементу  3000 кг/м3, піску  2600 кг/м3,  щебеню  2700 кг/м3 .

- Бетонна суміш з ОК=10 см при витраті води 200 л на 1 м3 бетону після
віброущільнення має об'ємну масу бс=2300 кг/м3. Визначити об'ємну масу цієї
бетонної суміші після вакуумування, якщо при цьому буде вилучено 25% води.

- Склад бетонної суміші: Ц - 480 кг П-640 кг, Щ-1000 кг і води 220 л. При
ущільненні центрифугуванням суміш втрачає 25% води. Визначити об'ємну
масу бетонної суміші після центрифугування і фактичну витрату компонентів
бетону на 1.0 м3 .

- Склад бетону за масою 1:2:4 (цемент:пісок:щебінь) при В/Ц=0.5. Виразити
цей склад за об'ємом, приймаючи насипні об'ємні маси цементу, піску й
щебеню відповідно 1200, 1600, 1400 кг/м3.

- Склад бетону за масою 1:1.5:4  при В/Ц = 0,5 і об'ємній масі бетонної суміші
2450 кг/м3.  Визначити витрату компонентів в кг/м3.

- Склад   бетонної суміші в кг/м : Ц - 350, П - 525, Щ - 1400 (середня   щільність відповідно 3.0, 2.6, 2.7 кг/л) і води 175 л. Визначити зміни у витраті
компонентів, якщо для економії цементу і підвищення морозостійкості
бетону в бетонну суміш введена пластифікуюче-повітрявтягуюча добавка,
яка зменшує водопотребу суміші на 10% і втягує в суміш 5% повітря за
об'ємом. Рухливість суміші не змінюється.

10.	Витрата сухих матеріалів на 1,0 м бетону в кг: Ц  280, П  540, Щ  1310, вода  175 л. Визначити витрату матеріалів для виробничих умов з урахуванням вологості: піску  5%, щебеню  2%.

11.	Визначити умови та особливості складу для одержання важкого бетону марки 500 на цементі марки 400, марка бетонної суміші П-2, марка бетону за водонепроникністю W=6.

12.	На завод прибула товарна СДБ (ЛСТ) в цистернах у вигляді розчину
густиною р=1,17 кг/л і концентрацією К = 34,5%. Розчин розбавляють в проміжному баку водою до 10%-ної концентрації (густина 1,044 кг/л). Витрата цементу на 1,0 м3 бетону 300 кг/м3, кількість добавки (сухої речовини) – 0,2% від маси цементу в бетоні. Об'єм одного замісу бетонної суміші 0,8 м3. Визначити витрату на один заміс добавки СДБ:

а/   у вигляді сухої речовини;

б/  товарного концентрату;

в/  10%-го концентрату.

- Витрата матеріалів на 1,0 м3 бетонної суміші: Ц-330 кг, П-600 кг, Щ-1300 кг,
вода - 190 л. Щільність цементу  3 кг/л, піску  2,6 кг/л. Розрахувати зміни у витраті матеріалів при введенні в суміш 1,0% суперпластифікатора. Рухливість бетонної суміші не змінюється.

14. При пробному заповненні водою залізобетонного резервуару на зовнішній поверхні вертикальної стінки з’явилась мокра пляма-сигнал про фільтрацію води. Які заходи треба вжити для локального ущільнення структури з метою припинення розвитку фільтрації.

- Визначити зміну вартості бетону марки М400 при використанні суперпластифікатора С-3. Марка бетонної суміші П4. Витрати цементу 400 кг/м3. Вартість цементу  350 грн/т,  С-3  6 грн/кг. Інші вихідні дані прийняти самостійно.

16. Ваші пропозиції щодо способів вторинного захисту поверхні залізобетонної плити перекриття для умов, коли в приміщенні можливі проливи концентрованих кислот.

17. Ваші пропозиції щодо особливостей складу бетону, способів укладання суміші, а також умов твердіння при зведенні плоских залізобетонних конструкцій, до яких висуваються підвищені вимоги щодо міцності і стійкості верхнього шару.

Увага! Задачі з суперпластифікаторами. Пісок і щебінь збільшувати пропорційно, а не тільки пісок.