#### Лабораторна робота №3

#### Мета роботи

- Провести дослідження трифазного кола при з'єднанні споживачів «зіркою» при рівномірному і нерівномірному навантаженнях.

- Навчитися вимірювати в трифазному колі лінійні та фазні напруги і струми. Установити співвідношення між лінійними і фазними напругами.

- Проаналізувати призначення нульового проводу при з'єднанні споживачів зіркою.

- Навчитися будувати за даними досліду векторні діаграми.

C

A

B

n

ЕL1-3

SA3

A

SA1

SA2

ЕL4-6

ЕL7-9

X

B

C

Y

Z

V1

А1

А2

А3

А4

N

Проведення дослідів

- Скласти електричне коло згідно із наведеним рисунком:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

Лабораторна робота №3

Розроб.

.

Перевір.

Реценз.

Н. Контр.

.

Затверд.

Дослідження трифазного кола змінного струму при з'єднанні споживачів «зіркою»

Літ.

Акрушів

6

КНУБА, фАІТ, ______

2. Установити рівномірне навантаження фаз і ввімкнути напругу. Звернути увагу на те, що при рівномірному навантаженні амперметри, які вимірюють фазні струми, повинні давати однакові покази, а амперметр в нейтральному проводі повинен показувати нуль. Записати покази амперметрів в таблицю 1.

3. Вольтметром із щупами виміряти лінійні і фазні напруги на затискачах споживачів та напругу між нейтральними точками споживачів і генератора.

4. Вимкнути нейтральний провід генератора і переконатися, що при рівномірному навантаженні режим трифазного кола не зміниться.

Амперметри А1, А2, А3

Навантаження (лампи )

Амперметр А4

Вольтметр V

Батарея конденсаторів С

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

Лабораторна робота №3

Таблиця 1

| Дані вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дані обчислень |  |  |  |  |  |  |  | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лінійні напруги |  |  |  |  | Фазні напруги |  |  |  |  |  | UNn |  | Фазні (лінійні) струми |  |  |  |  |  | In |  | Фазні (лінійні) потужності |  |  |  |  |  | ΣP |  |  |
| UAB | UBC |  | UCA |  | UA |  | UB |  | UC |  |  |  | IA |  | IB |  | IC |  |  |  | PA |  | PB |  | PC |  |  |  |  |
| B | B |  | B |  | B |  | B |  | B |  | B |  | A |  | A |  | A |  | A |  | Вт |  | Вт |  | Вт |  | Вт |  |  |

5. Дослідити такі режими навантаження:

- симетричне навантаження з нульовим проводом;

- несиметричне навантаження з нульовим проводом;

- несиметричне навантаження без нульового проводу;

- симетричне навантаження у фазах А і В з нульовим проводом і з конденсатором у фазі С.

Опрацювання результатів дослідів

1. Знайти співвідношення між лінійними та фазними напругами при рівномірному навантаженні і порівняти з теоретичним значенням цієї величини.

2. Обчислити активну потужність кожної фази і загальну потужність для всіх випадків навантаження.

3. Побудувати в масштабі за даними дослідів векторні діаграми напруг і струмів.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

Лабораторна робота №3

4. На відповідній векторній діаграмі графічно визначити струм в нейтральному проводі IN і порівняти його із значенням, знайденим експериментально.

Модель електричного трифазного кола - з'эднання споживачів «зіркою» при різних режимах навантаження.

Замість ламп розжарення використовуємо резистори з опором 1250 Ом, що відповідає за потужністю лампі розжарення (40 Вт). У фазі А: з допомогою вимикача S1(1) можемо вмикати один опір або три. У фазі В: можемо вмикати з допомогою вимикача S2(2) два опора або всі три. У фазі С: можемо вмикати з допомогою вимикача S3(3) три опора або вимикати їх. Вимикач S4(4) призначений для вмикання або вимикання нульового провідника.

Стан контактів вимикачів при різних режимах навантаження:

- симетричне навантаження з нульовим проводом: S1, S2, S3, S4- замкнено;

- несиметричне навантаження з нульовим проводом: S1, S2 – розімкнено, а S3, S4 – замкнено;

- несиметричне навантаження без нульового проводу: S1, S2, S4– розімкнено, а S3 – замкнено;

- симетричне навантаження у фазах А і В з нульовим проводом і з конденсатором у фазі С: S1, S2, S3, S4- замкнено (дослідження робити на вимогу викладача).

У дужках коло кожного вимикача, наприклад S1(1) вказано символ на клавіатурі, натискаючи який призводимо до вмикання або вимикання контакту. Натискаючи на клавішу «1» замикаємо або розмикаємо вимикач S1.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

Лабораторна робота №3

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

Лабораторна робота №3

Векторні діаграми:

A

B

C

IB

UB

UAB

IB

IC

B

A

B

C

IB

UB

UAB

IB

IC

B

A

B

C

IB

UB

UAB

IB

IC

B

A

B

C

IB

UB

UAB

IB

IC

B

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

Лабораторна робота №3

Висновок: