Створення  тріангуляції

Вихідний матеріал: ЗЦ-82, табл. 14, стор. 19. Глава 1. ТРІАНГУЛЯЦІЯ ТА ТРИЛАТЕРАЦІЯ. Вимірювання кутів (напрямків) і камеральна обробка тріангуляції.

Можливий  склад  робіт

Польові роботи. Складання програми спостережень. Технічний огляд знака. Вимірювання горизонтальних кутів. Перевірка та оформлення журналів. Польова обробка з обчисленням робочих координат пунктів.

Камеральні роботи. Остаточна камеральна обробка матеріалів зі складанням схеми мережі і каталогу координат.

Таблиця 7 (14)

Вимірювання кутів (напрямків) в тріангуляції

Одиниця виміру – 1 пункт

| § | Найменування робіт | Категорія складності |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |
|  | Вимірювання кутів (напрямків) Тріангуляція: |  |  |  |  |  |
|  | 4 класу | 1853,20 632,80 | 2034,00 632,80 | 2305,20 632,80 | 2576,40 632,80 | 2983,20 632,80 |
|  | 1 розряду | 723,20 361,60 | 768,40 406,80 | 813,60 406,80 | 858,80 406,80 | 949,20 452,00 |
|  | 2 розряду | 542,40 361,60 | 587,60 361,60 | 632,80 361,60 | 678,00 361,60 | 723,20 361,60 |
|  | Мікротріангуляція | 316,40 | 361,60 | 406,80 | 452,00 | 497,20 |
|  | Визначення окремих пунктів кутовими засічками | 271,20 | 293,80 | 316,40 | 339,00 | 361,60 |

П р и м і т к а: 1. Вартість спостережень окремих пунктів геодезичними засічками визначається за цінами § 3 із застосуванням коефіцієнту 0,5.