Група ПНК-21, студент(ка) Андрєєв Марк Індивідуальне завдання з Комп'ютерної схемотехніки - Описати на VHDL та здійснити моделювання роботи елементів АБО-НЕ з двома і трьома входами і затримкою формування сигналу, що дорівнює 14 нс. - Побудувати з цих елементів Т-тригер, що має інверсний динамічний вхід синхронізації С та асинхронні входи R i S. Пересвідчитись у правильній роботі тригера, виконавши моделювання, та виміряти час інвертування стану тригера (тобто затримки між зміною сигналу на вході С і встановленням відповідних значень сигналів на виходах і ). Зробити загальний висновок про затримки у тригері, якщо затримка у логічному елементі АБО-НЕ дорівнює . - Побудувати на цих тригерах та елементах АБО-НЕ з довільною потрібною вам кількістю входів 4-розрядний лічильник, що віднімає, з паралельним переносом. Асинхронні входи тригерів R об'єднайте і використайте для встановлення в лічильнику початкового нульового значення, а входи S – використайте для запису в лічильник довільного числа паралельним кодом. Пересвідчіться у правильній роботі схеми лічильника, виконавши її моделювання в усіх режимах, та виміряйте час найдовшого перехідного процесу у цьому лічильнику. Узагальніть отриманий результат на випадок довільної розрядності лічильника n, виразивши цей час у вигляді формули, що залежить від затримки і розрядності n.

Група ПНК-21, студент(ка) Грінченко Назарій Індивідуальне завдання з Комп'ютерної схемотехніки - Описати на VHDL та здійснити моделювання роботи елементів І-НЕ з двома і трьома входами і затримкою формування сигналу, що дорівнює 15 нс. - Побудувати з цих елементів Т-тригер, що має прямий динамічний вхід синхронізації С та асинхронні входи R i S. Пересвідчитись у правильній роботі тригера, виконавши моделювання, та виміряти час інвертування стану тригера (тобто затримки між зміною сигналу на вході С і встановленням відповідних значень сигналів на виходах і ). Зробити загальний висновок про затримки у тригері, якщо затримка у логічному елементі І-НЕ дорівнює . - Побудувати на цих тригерах та елементах І-НЕ з довільною потрібною вам кількістю входів 6-розрядний лічильник, що додає, з послідовним переносом. Асинхронні входи тригерів R об'єднайте і використайте для встановлення в лічильнику початкового нульового значення, а входи S – використайте для запису в лічильник довільного числа паралельним кодом. Пересвідчіться у правильній роботі схеми лічильника, виконавши її моделювання в усіх режимах, та виміряйте час найдовшого перехідного процесу у цьому лічильнику. Узагальніть отриманий результат на випадок довільної розрядності лічильника n, виразивши цей час у вигляді формули, що залежить від затримки і розрядності n.

Група ПНК-21, студент(ка) Дружкін Егор Індивідуальне завдання з Комп'ютерної схемотехніки - Описати на VHDL та здійснити моделювання роботи елементів І-НЕ з двома і трьома входами і затримкою формування сигналу, що дорівнює 17 нс. - Побудувати з цих елементів Т-тригер, що має інверсний динамічний вхід синхронізації С та асинхронні входи R i S. Пересвідчитись у правильній роботі тригера, виконавши моделювання, та виміряти час інвертування стану тригера (тобто затримки між зміною сигналу на вході С і встановленням відповідних значень сигналів на виходах і ). Зробити загальний висновок про затримки у тригері, якщо затримка у логічному елементі І-НЕ дорівнює . - Побудувати на цих тригерах та елементах І-НЕ з довільною потрібною вам кількістю входів 4-розрядний лічильник, що додає, з паралельним переносом. Асинхронні входи тригерів R об'єднайте і використайте для встановлення в лічильнику початкового нульового значення, а входи S – використайте для запису в лічильник довільного числа паралельним кодом. Пересвідчіться у правильній роботі схеми лічильника, виконавши її моделювання в усіх режимах, та виміряйте час найдовшого перехідного процесу у цьому лічильнику. Узагальніть отриманий результат на випадок довільної розрядності лічильника n, виразивши цей час у вигляді формули, що залежить від затримки і розрядності n.

Група ПНК-21, студент(ка) Іванов Станіслав Індивідуальне завдання з Комп'ютерної схемотехніки - Описати на VHDL та здійснити моделювання роботи елементів АБО-НЕ з двома і трьома входами і затримкою формування сигналу, що дорівнює 18 нс. - Побудувати з цих елементів Т-тригер, що має інверсний динамічний вхід синхронізації С та асинхронні входи R i S. Пересвідчитись у правильній роботі тригера, виконавши моделювання, та виміряти час інвертування стану тригера (тобто затримки між зміною сигналу на вході С і встановленням відповідних значень сигналів на виходах і ). Зробити загальний висновок про затримки у тригері, якщо затримка у логічному елементі АБО-НЕ дорівнює . - Побудувати на цих тригерах та елементах АБО-НЕ з довільною потрібною вам кількістю входів 5-розрядний лічильник, що віднімає, з послідовним переносом. Асинхронні входи тригерів R об'єднайте і використайте для встановлення в лічильнику початкового нульового значення, а входи S – використайте для запису в лічильник довільного числа паралельним кодом. Пересвідчіться у правильній роботі схеми лічильника, виконавши її моделювання в усіх режимах, та виміряйте час найдовшого перехідного процесу у цьому лічильнику. Узагальніть отриманий результат на випадок довільної розрядності лічильника n, виразивши цей час у вигляді формули, що залежить від затримки і розрядності n.

Група ПНК-21, студент(ка) Литовченко Олексій Індивідуальне завдання з Комп'ютерної схемотехніки - Описати на VHDL та здійснити моделювання роботи елементів АБО-НЕ з двома і трьома входами і затримкою формування сигналу, що дорівнює 16 нс. - Побудувати з цих елементів Т-тригер, що має прямий динамічний вхід синхронізації С та асинхронні входи R i S. Пересвідчитись у правильній роботі тригера, виконавши моделювання, та виміряти час інвертування стану тригера (тобто затримки між зміною сигналу на вході С і встановленням відповідних значень сигналів на виходах і ). Зробити загальний висновок про затримки у тригері, якщо затримка у логічному елементі АБО-НЕ дорівнює . - Побудувати на цих тригерах та елементах АБО-НЕ з довільною потрібною вам кількістю входів 4-розрядний лічильник, що віднімає, з наскрізним переносом. Асинхронні входи тригерів R об'єднайте і використайте для встановлення в лічильнику початкового нульового значення, а входи S – використайте для запису в лічильник довільного числа паралельним кодом. Пересвідчіться у правильній роботі схеми лічильника, виконавши її моделювання в усіх режимах, та виміряйте час найдовшого перехідного процесу у цьому лічильнику. Узагальніть отриманий результат на випадок довільної розрядності лічильника n, виразивши цей час у вигляді формули, що залежить від затримки і розрядності n.

Група ПНК-21, студент(ка) Мендела Лілія Індивідуальне завдання з Комп'ютерної схемотехніки - Описати на VHDL та здійснити моделювання роботи елементів АБО-НЕ з двома і трьома входами і затримкою формування сигналу, що дорівнює 12 нс. - Побудувати з цих елементів Т-тригер, що має прямий динамічний вхід синхронізації С та асинхронні входи R i S. Пересвідчитись у правильній роботі тригера, виконавши моделювання, та виміряти час інвертування стану тригера (тобто затримки між зміною сигналу на вході С і встановленням відповідних значень сигналів на виходах і ). Зробити загальний висновок про затримки у тригері, якщо затримка у логічному елементі АБО-НЕ дорівнює . - Побудувати на цих тригерах та елементах АБО-НЕ з довільною потрібною вам кількістю входів 4-розрядний лічильник, що віднімає, з послідовним переносом. Асинхронні входи тригерів R об'єднайте і використайте для встановлення в лічильнику початкового нульового значення, а входи S – використайте для запису в лічильник довільного числа паралельним кодом. Пересвідчіться у правильній роботі схеми лічильника, виконавши її моделювання в усіх режимах, та виміряйте час найдовшого перехідного процесу у цьому лічильнику. Узагальніть отриманий результат на випадок довільної розрядності лічильника n, виразивши цей час у вигляді формули, що залежить від затримки і розрядності n.

Група ПНК-21, студент(ка) Отрошко Поліна Індивідуальне завдання з Комп'ютерної схемотехніки - Описати на VHDL та здійснити моделювання роботи елементів І-НЕ з двома і трьома входами і затримкою формування сигналу, що дорівнює 13 нс. - Побудувати з цих елементів Т-тригер, що має інверсний динамічний вхід синхронізації С та асинхронні входи R i S. Пересвідчитись у правильній роботі тригера, виконавши моделювання, та виміряти час інвертування стану тригера (тобто затримки між зміною сигналу на вході С і встановленням відповідних значень сигналів на виходах і ). Зробити загальний висновок про затримки у тригері, якщо затримка у логічному елементі І-НЕ дорівнює . - Побудувати на цих тригерах та елементах І-НЕ з довільною потрібною вам кількістю входів 5-розрядний лічильник, що додає, з наскрізним переносом. Асинхронні входи тригерів R об'єднайте і використайте для встановлення в лічильнику початкового нульового значення, а входи S – використайте для запису в лічильник довільного числа паралельним кодом. Пересвідчіться у правильній роботі схеми лічильника, виконавши її моделювання в усіх режимах, та виміряйте час найдовшого перехідного процесу у цьому лічильнику. Узагальніть отриманий результат на випадок довільної розрядності лічильника n, виразивши цей час у вигляді формули, що залежить від затримки і розрядності n.

Група ПНК-21, студент(ка) Стеценко Роман Індивідуальне завдання з Комп'ютерної схемотехніки - Описати на VHDL та здійснити моделювання роботи елементів І-НЕ з двома і трьома входами і затримкою формування сигналу, що дорівнює 11 нс. - Побудувати з цих елементів Т-тригер, що має прямий динамічний вхід синхронізації С та асинхронні входи R i S. Пересвідчитись у правильній роботі тригера, виконавши моделювання, та виміряти час інвертування стану тригера (тобто затримки між зміною сигналу на вході С і встановленням відповідних значень сигналів на виходах і ). Зробити загальний висновок про затримки у тригері, якщо затримка у логічному елементі І-НЕ дорівнює . - Побудувати на цих тригерах та елементах І-НЕ з довільною потрібною вам кількістю входів 3-розрядний лічильник, що додає, з паралельним переносом. Асинхронні входи тригерів R об'єднайте і використайте для встановлення в лічильнику початкового нульового значення, а входи S – використайте для запису в лічильник довільного числа паралельним кодом. Пересвідчіться у правильній роботі схеми лічильника, виконавши її моделювання в усіх режимах, та виміряйте час найдовшого перехідного процесу у цьому лічильнику. Узагальніть отриманий результат на випадок довільної розрядності лічильника n, виразивши цей час у вигляді формули, що залежить від затримки і розрядності n.