Лабораторна робота №9.

Дослідження імпульсних пристроїв на операційних підсилювачах

Навчальна мета:  закріплення й експериментальне підтвердження  теоретичного матеріалу по імпульсних пристроях на операційних підсилювачах (ОП):

а)  компаратору;

б)  тригеру  Шмітта:

в)   мультивібратору:

г)   одновібратору

Завдання  для домашньої підготовки

1  Для компаратора

  - Дати функціональне призначення компаратора.

  - Описати визначення операційного підсилювача і призначення висновків.

1.3  Побудувати графіки залежності  U вих = f ( U вх)  для інвертуючого і неінвертуючого входів операційного  підсилювача

  - Замалювати схему компаратора. Опорна напруга  Uоп  подана на вхід інвертуючого ОП, а вхідна синусоїдальна напруга подана на інвертуючий вхід. Величини напруг приведені в таблиці 1.

1.5  Побудувати графік залежності  U вих = f ( U вх).

1.6  Представити на одному рисунку графік залежності  U вих = f ( t )   і графік вхідної  синусоїдальної напруги.

# 2   Для тригера Шмітта

# 2.1 Записати визначення тригера Шмітта.

2.2  Замалювати схему тригера Шмітта.

2.3  Описати призначення резисторів тригера напруги  R1 и  R2.

Визначити величину другого резистора дільника напруги, якщо напруга на неінвертуючий вхід, подається з резистора величиною 1 кОм.  Варіанти  завдань  величини опорної напруги приведені в таблиці 2.

2.4   Замалювати графік     залежності  U вих = f ( U вх).  Варіанти завдань приведені  в таблиці  2.

2.5   Замалювати на одному малюнку графік залежності  U вых = f ( t )   і графік вхідної  синусоїдальної напруги.

2.6 Порівняти  графіки  напруг  на виходах компаратора і тригера Шмітта.

##### 3  Дослідження схеми мультивібратора

3.1  Набрати схему мультивібратора  (рис.3).

3.2  Установити задані величини елементів схеми. Варіанти завдань приведені в таблиці 3.

  - Лінію, що з'єднує  вхід А осцилографа, установити кольоровою.

  - Замалювати осцилограми напруг на входах операційного підсилювача.

  - Вхід В осцилографа з'єднати з виходом  мультивібратора.

  - Замалювати осцилограми напруг на вході і виході операційного підсилювача.

  - За допомогою візирних ліній осцилографа визначити тривалість і період генеруємих  імпульсів.

4  Для одновібратора:

## 4.1  Записати визначення одновібратора.

4.2  Замалювати схему одновібратора.

4.3  Описати призначення елементів схеми і принцип роботи одновібратора.

4.4  Описати принципову відмінність одновібратора від мультивібратора.

Розрахувати тривалість імпульсу одновібратора.      tи = RС ln  (1+R1/R2).

4.5  Замалювати графіки  зміни напруг у часі  на інвертуючому і неінвертуючому входах і виході операційного підсилювача

#### Порядок виконання роботи на комп'ютері

1 Дослідження схеми компаратора.

  - Включити програму  і набрати схему компаратора (рис.1).

  - Установити величину заданої опорної напруги.( Таблиця 1)

  - На віртуальному генераторі установити задані значення частоти і напруги.

  - Лінію, що з'єднує вхід операційного підсилювача і вхід  А віртуального осцилографа, установити кольоровою.

  - З віртуального осцилографа замалювати осцилограми  вхідної і вихідної напруг  компаратора.

- Дослідження схеми тригера Шмітта

  - Набрати схему тригера Шмітта. До схеми компаратора додати резистори  R1, R2. ( Рис.2) Варіанти завдань приведені в таблиці 2.

  - З віртуального осцилографа замалювати осцилограми  вхідної і вихідної напруг  тригера Шмітта

  - На осцилографі переключити режим розгорнення з V/T  на В/А.

  - Замалювати осцилограму петлі гістерезиса.

##### 3  Дослідження схеми мультивібратора

3.1  Набрати схему мультивібратора  (рис.3).

3.2  Установити задані величини елементів схеми. Варіанти завдань приведені в таблиці 3.

  - Лінію, що з'єднує  вхід А осцилографа, установити кольоровою.

  - Замалювати осцилограми напруг на входах операційного підсилювача.

  - Вхід В осцилографа з'єднати з виходом  мультивібратора.

  - Замалювати осцилограми напруг на вході і виході операційного підсилювача.

  - За допомогою візирних ліній осцилографа визначити тривалість і період генеруємих імпульсів.

4  Дослідження схеми одновібратора

4.1 Набрати схему одновібратора.

4.2 Установити задані значення елементів схеми. Варіанти завдань приведені в таблиці 4.

  - Лінію, що з'єднує  вхід В осцилографа, установити кольоровою.

  - Записати показання приладів і визначити мінімальну амплітуду вхідного сигналу   Uм вх.

  - Установити величину напруги джерела вхідного сигналу Е= 2Uм вх.

  - Перемикачем   1  підключити джерело вхідного сигналу до входу операційного підсилювача.

  - Замалювати осцилограми напруг на входах операційного підсилювача.

  - За допомогою візирних ліній осцилографа визначити тривалість  генеруємих імпульсів.

###### Зміст звіту

- Найменування роботи.

- Відповіді на завдання  для домашньої підготовки.

- Схеми і результати експериментальних досліджень.

- За кожною схемою порівняти теоретичні й експериментальні результати.

- Зробити висновки.

Рис.1  Схема  дослідження  компаратора.

Рис.2   Схема  дослідження тригера Шмітта.

# Рис.3  Схема  дослідження мультивібратора

Рис.4   Схема  дослідження  одновібратора

Таблиця 1

| № варианта | Uоп, В | Umвх, В | № варианта | Uоп, В | Umвх, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,0 | 9,0 | 31 | 2,1 | 4,0 |
| 2 | 2,2 | 8,8 | 32 | 2,3 | 4,2 |
| 3 | 2,4 | 8,6 | 33 | 2,5 | 4,3 |
| 4 | 2,6 | 8,4 | 34 | 2,7 | 7,4 |
| 5 | 2,8 | 8,2 | 35 | 2,9 | 8,1 |
| 6 | 3,0 | 8,0 | 36 | 3,1 | 8,5 |
| 7 | 3,2 | 7,8 | 37 | 3,3 | 8,7 |
| 8 | 3,4 | 7,6 | 38 | 3,5 | 8,9 |
| 9 | 3,6 | 7,4 | 39 | 3,7 | 9,1 |
| 10 | 3,8 | 7,2 | 40 | 3,9 | 9,3 |
| 11 | 4,0 | 7,0 | 41 | 4,1 | 9,5 |
| 12 | 4,1 | 6,8 | 42 | 4,3 | 9,7 |
| 13 | 4,2 | 6,6 | 43 | 4,5 | 10 |
| 14 | 2,1 | 9,0 | 44 | 2,1 | 4,2 |
| 15 | 2,3 | 8,8 | 45 | 2,3 | 4,3 |
| 16 | 2,5 | 8,6 | 46 | 2,5 | 7,4 |
| 17 | 2,7 | 8,4 | 47 | 2,7 | 8,1 |
| 18 | 2,9 | 8,2 | 48 | 2,9 | 8,5 |
| 19 | 3,1 | 8,0 | 49 | 3,1 | 8,7 |
| 20 | 3,3 | 7,8 | 50 | 3,3 | 8,9 |
| 21 | 3,5 | 7,6 | 51 | 3,5 | 9,1 |
| 22 | 3,7 | 7,4 | 52 | 3,7 | 9,3 |
| 23 | 3,9 | 7,2 | 53 | 3,9 | 9,5 |
| 24 | 4,1 | 7,0 | 54 | 4,1 | 9,7 |
| 25 | 4,3 | 6,8 | 55 | 4,3 | 10 |
| 26 | 4,5 | 6,6 | 56 | 4,5 | 8,1 |
| 27 | 2,0 | 9,0 | 57 | 2,7 | 8,5 |
| 28 | 2,2 | 8,8 | 58 | 2,9 | 8,7 |
| 29 | 2,4 | 8,6 | 59 | 3,1 | 8,9 |
| 30 | 2,6 | 8,4 | 60 | 3,3 | 9,1 |

Таблиця 2

| № варианта | Uоп, В | Umвх, В | № варианта | Uоп, В | Umвх, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,8 | 4,0 | 13 | 3,1 | 5,0 |
| 2 | 2,0 | 4,2 | 32 | 3,3 | 5,4 |
| 3 | 2,2 | 4,4 | 33 | 3,5 | 5,5 |
| 4 | 2,4 | 4,6 | 34 | 3,7 | 5,7 |
| 5 | 2,6 | 4,8 | 35 | 3,9 | 5,9 |
| 6 | 2,8 | 5,0 | 36 | 4,1 | 6,1 |
| 7 | 3,0 | 5,2 | 37 | 4,3 | 6,3 |
| 8 | 3,2 | 5,4 | 38 | 4,5 | 6,5 |
| 9 | 3,4 | 5,6 | 39 | 4,7 | 6,7 |
| 10 | 3,6 | 5,8 | 40 | 4,9 | 6,9 |
| 11 | 3,8 | 6,0 | 41 | 5,1 | 7,1 |
| 12 | 4,0 | 6,2 | 42 | 5,3 | 7,3 |
| 13 | 4,2 | 6,4 | 43 | 5,5 | 7,5 |
| 14 | 2,0 | 4,0 | 44 | 3,1 | 5,5 |
| 15 | 2,2 | 4,2 | 45 | 3,3 | 5,7 |
| 16 | 2,4 | 4,4 | 46 | 3,5 | 5,9 |
| 17 | 2,6 | 4,6 | 47 | 3,7 | 6,1 |
| 18 | 2,8 | 4,8 | 48 | 3,9 | 6,3 |
| 19 | 3,0 | 5,0 | 49 | 4,1 | 6,5 |
| 20 | 3,2 | 5,2 | 50 | 4,3 | 6,7 |
| 21 | 3,4 | 5,4 | 51 | 4,5 | 6,9 |
| 22 | 3,6 | 5,6 | 52 | 4,7 | 7,1 |
| 23 | 3,8 | 5,8 | 53 | 4,9 | 7,3 |
| 24 | 4,0 | 6,0 | 54 | 5,1 | 7,5 |
| 25 | 4,2 | 6,2 | 55 | 5,3 | 5,0 |
| 26 | 3,4 | 5,0 | 56 | 5,5 | 5,4 |
| 27 | 3,6 | 5,2 | 57 | 4,9 | 5,5 |
| 28 | 3,8 | 5,4 | 58 | 5,1 | 5,7 |
| 28 | 4,0 | 5,6 | 59 | 5,3 | 5,9 |
| 30 | 4,2 | 5,8 | 60 | 5,5 | 6,1 |

Таблиця 3

| № варианта | R1, кОм | R2, кОм | R, кОм | С, мкФ | R', кОм | № варианта | R1, кОм | R2, кОм | R, кОм | С, мкФ | R', кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | 8 | 31 | 2,3 | 5,4 | 10 | 21 | 5 |
| 2 | 1,1 | 3,2 | 20 | 19 | 18 | 32 | 2,4 | 5,8 | 20 | 22 | 15 |
| 3 | 1,2 | 3,4 | 30 | 18 | 28 | 33 | 2,5 | 6,0 | 30 | 10 | 25 |
| 4 | 1,3 | 3,6 | 40 | 17 | 35 | 34 | 2,6 | 6,4 | 40 | 11 | 30 |
| 5 | 1,4 | 3,8 | 50 | 16 | 45 | 35 | 2,7 | 6,6 | 50 | 12 | 40 |
| 6 | 4,5 | 4,0 | 60 | 15 | 55 | 36 | 2,8 | 6,8 | 60 | 13 | 50 |
| 7 | 4,6 | 4,1 | 70 | 14 | 65 | 37 | 2,9 | 7,0 | 70 | 14 | 60 |
| 8 | 1,7 | 4,2 | 80 | 13 | 75 | 38 | 3,0 | 7,2 | 80 | 15 | 70 |
| 9 | 1,8 | 4,3 | 90 | 12 | 85 | 39 | 3,1 | 7,4 | 90 | 16 | 80 |
| 10 | 1,9 | 4,5 | 100 | 11 | 95 | 40 | 3,2 | 7,8 | 100 | 17 | 90 |
| 11 | 2,0 | 4,8 | 100 | 10 | 90 | 41 | 3,3 | 8,2 | 100 | 18 | 100 |
| 12 | 2,1 | 5,0 | 120 | 21 | 100 | 42 | 3,4 | 8,5 | 120 | 19 | 100 |
| 13 | 2,2 | 5,2 | 130 | 22 | 110 | 43 | 3,5 | 9,0 | 130 | 20 | 100 |
| 14 | 1 | 3 | 10 | 20 | 8 | 44 | 2,3 | 5,4 | 10 | 21 | 5 |
| 15 | 1,1 | 3,2 | 20 | 19 | 18 | 45 | 2,4 | 5,8 | 20 | 22 | 15 |
| 16 | 1,2 | 3,4 | 30 | 18 | 28 | 46 | 2,5 | 6,0 | 30 | 10 | 25 |
| 17 | 1,3 | 3,6 | 40 | 17 | 35 | 47 | 2,6 | 6,4 | 40 | 11 | 30 |
| 18 | 1,4 | 3,8 | 50 | 16 | 45 | 48 | 2,7 | 6,6 | 50 | 12 | 40 |
| 19 | 4,5 | 4,0 | 60 | 15 | 55 | 49 | 2,8 | 6,8 | 60 | 13 | 50 |
| 20 | 4,6 | 4,1 | 70 | 14 | 65 | 50 | 2,9 | 7,0 | 70 | 14 | 60 |
| 21 | 1,7 | 4,2 | 80 | 13 | 75 | 51 | 3,0 | 7,2 | 80 | 15 | 70 |
| 22 | 1,8 | 4,3 | 90 | 12 | 85 | 52 | 3,1 | 7,4 | 90 | 16 | 80 |
| 23 | 1,9 | 4,5 | 100 | 11 | 95 | 53 | 3,2 | 7,8 | 100 | 17 | 90 |
| 24 | 2,0 | 4,8 | 100 | 10 | 90 | 54 | 3,3 | 8,2 | 100 | 18 | 100 |
| 25 | 2,1 | 5,0 | 120 | 21 | 100 | 55 | 3,4 | 8,5 | 120 | 19 | 100 |
| 26 | 2,2 | 5,2 | 130 | 22 | 110 | 56 | 3,5 | 9,0 | 130 | 20 | 50 |
| 27 | 1,4 | 4,5 | 50 | 15 | 8 | 57 | 2,3 | 5,4 | 10 | 21 | 60 |
| 28 | 4,5 | 4,8 | 60 | 14 | 18 | 58 | 2,4 | 5,8 | 20 | 22 | 70 |
| 29 | 4,6 | 5,0 | 70 | 13 | 28 | 59 | 2,5 | 6,0 | 30 | 10 | 80 |
| 30 | 1,7 | 5,2 | 80 | 12 | 35 | 60 | 2,6 | 6,4 | 40 | 11 | 90 |

Таблиця 4

| VD1N401 Ug прямое 1,35 В. |  |  | VD1N4148 Ug прямое 1,57 В. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | R, кОм | С1, мкФ | № варианта | R, кОм | С1, мкФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 20 | 100 | 31 | 72 | 61 |
| 2 | 24 | 97 | 32 | 76 | 58 |
| 3 | 28 | 94 | 33 | 80 | 55 |
| 4 | 32 | 91 | 34 | 84 | 52 |
| 5 | 36 | 88 | 35 | 88 | 49 |
| 6 | 40 | 85 | 36 | 90 | 46 |
| 7 | 44 | 82 | 37 | 92 | 43 |
| 8 | 48 | 79 | 38 | 94 | 40 |
| 9 | 52 | 76 | 39 | 96 | 37 |
| 10 | 56 | 73 | 40 | 98 | 34 |
| 11 | 60 | 70 | 41 | 100 | 31 |
| 12 | 64 | 67 | 42 | 16 | 100 |
| 13 | 68 | 64 | 43 | 12 | 95 |
| 14 | 72 | 61 | 44 | 20 | 100 |
| 15 | 76 | 58 | 45 | 24 | 97 |
| 16 | 80 | 55 | 46 | 28 | 94 |
| 17 | 84 | 52 | 47 | 32 | 91 |
| 18 | 88 | 49 | 48 | 36 | 88 |
| 19 | 90 | 46 | 49 | 40 | 85 |
| 20 | 92 | 43 | 50 | 44 | 82 |
| 21 | 94 | 40 | 51 | 48 | 79 |
| 22 | 96 | 37 | 52 | 52 | 76 |
| 23 | 98 | 34 | 53 | 56 | 73 |
| 24 | 100 | 31 | 54 | 60 | 70 |
| 25 | 16 | 100 | 55 | 64 | 67 |
| 26 | 12 | 95 | 56 | 68 | 64 |
| 27 | 36 | 88 | 57 | 36 | 88 |
| 28 | 40 | 85 | 58 | 40 | 85 |
| 29 | 44 | 82 | 59 | 44 | 82 |
| 30 | 48 | 79 | 60 | 48 | 79 |

Контрольні  питання

- Дайте  визначення компаратора. Умовне графічне позначення компаратора. Передатна характеристика компаратора.

- Дайте  визначення тригера Шмітта. Умовне позначення тригера Шмітта. Передатна характеристика тригера Шмідта.

- Дайте  визначення мультивібраторам. Часова діаграма роботи мультивібратора.

- Дайте  визначення одновібратору. Часові діаграми роботи одновібратора.

- Дайте  визначення блокінг-генератору. Дайте  визначення генератору лінійно змінюваної напруги.

- Замалюйте схему компаратора на ОП. Опишіть принцип роботи компаратора.

- Опишіть принцип роботи тригерів Шмітта. Замалюйте схему тригера Шмітта на ОП. Визначте основні параметри тригера Шмітта.

- Від чого залежить ширина петлі гістерезису? Як змінити схему тригера для одержання несиметричної петлі гістерезису?

- Замалюйте графік зміни напруги на виході тригера при синусоїдальному вихідному сигналі.

- Де застосовуються тригери Шмітта?

- Опишіть принцип роботи мультивібраторів. Замалюйте схему мультивібратора на логічних елементах.

- Яке призначення елементів схеми? Опишіть  роботу схеми.

- Замалюйте схему мультивібратора на ОП. Яке призначення елементів схеми? Опишіть  роботу схеми.

- Замалюйте схему несиметричного мультивібратора на ОП.

- Які існують способи зміни тривалості генеруючих імпульсів?

- У чому відмінність одновібраторів від мультивібраторів?

- Замалюйте схему одновібратора на ОП. Яке призначення елементів схеми? Опишіть  роботу схеми.

- Яка тривалість імпульсу? Яка тривалість часу відновлення? Які існують способи зміни тривалості імпульсу? Які існують способи зміни полярності генеруючого імпульсу?

- Замалюйте схему одновібратора на логічних елементах. Яке призначення елементів схеми? Опишіть  роботу схеми.

- Опишіть роботу схеми генератора. Замалюйте схему автоколивального блокінг-генератора. Яке призначення елементів схеми генератора?  Замалюйте часові діаграми роботи генератора. Де застосовується блокінг-генератор?

- Дайте визначення генераторам напруги. що змінюється за лінійним законом. Наведіть параметри напруги  ЛЗН. У чому принцип формування ЛЗН?

- Замалюйте найпростішу схему генератора лінійно змінюваної напруги. Яке призначення елементів схеми? Опишіть  роботу схеми.