МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА і АРХІТЕКТУРИ

###### ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

Методичні вказівки

до виконання практичних робіт

для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» усіх форм навчання

Київ 2019

УДК

К

Укладач:   І. В. Косминський, к.т.н., доцент

Рецензент: Лесько В.І., доцент

Відповідальний за випуск: І.І. Назаренко, д-р тех. наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри МОТП, протокол № _ від __.__.2019 р.

В авторській редакції.

Двигуни внутрішнього згоряння. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для спеціальності 133 « Галузеве машинобудування»  усіх форм навчання  Укл, І.В.Косминський– Київ; КНУБА, 2019 , -  39 с.

Наведено методику  виконання практичних робіт для дисциплін: «Автотракторне устаткування» та  «Двигуни внутрішнього згоряння».

Призначено для студентів спеціальності «Галузеве машинобудування» усіх форм навчання

© КНУБА, 2019

ПЕРЕДМОВА

Основні джерела енергії для будівельних, підйомно-транспортних і дорожніх машин та устаткування – двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ). Під час проектування, удосконалення та підбору двигунів необхідні їх тепловий та динамічній розрахунки.

В цих методичних вказівках викладено порядок теплового та динамічного розрахунків ДВЗ і визначення їх основних розмірів, наведено варіанти завдань і найхарактерніші показники робочого циклу двигунів, а також розглянуто застосування комп’ютерних програм для розрахунків.

Виконання цих розрахунків дасть змогу закріпити і поглибити теоретичні знання, здобуті під час вивчення дисциплін «Автотракторне устаткування» та «Двигуни внутрішнього згоряння», набути і розвинути практичний досвід вибору і обґрунтування вихідних величин для розв’язання інженерно-конструкторських та експлуатаційних задач під час розрахунку ДВЗ – без застосування і з застосуванням обчислювальної техніки, вдосконалити навички використання спеціальної і довідкової літератури.

Методичні вказівки складаються з таких розділів:

- тепловий розрахунок ДВЗ і визначення їх основних розмірів;

- динамічний розрахунок графічним способом-побудова індикаторної діаграми і визначення сил, що діють на основні деталі і кривошипно-шатунного механізму двигуна в залежності від переміщення поршня або відповідного кута повороту колінчастого вала.

Тепловий та динамічний розрахунки, а також побудова індикаторної діаграми виконуються в розрахунково-пояснювалній записці на аркушах формату А4. Усі величини під час розрахунків відображуються в одиницях СІ.

Тепловий розрахунок двигуна потрібний для визначення параметрів робочого тіла у циліндрі двигуна і зовнішніх показників процесів, що дабть змогу знайти розміри двигуна й оцінити його економічність.

Динамічний розрахунок ДВЗ – логічне продовження теплового розрахунку. Він істотно розширює знання студентів, дає змогу наочніше аналізувати весь процес роботи двигуна і опанувати методи не лише термодинаміки, а й конструктивних розрахунків.

Студенти денної форми навчання виконують усі розрахунки й оформлення результатів під час самостійних занять під контролем викладача.

Студенти заочної форми навчання розраховують і оформлюють здобуті результати як контрольну роботу відповідно до рекомендацій, наведених нижче.

Таблиця 1

Варіанти вихідних даних

| Варіант | Номінальна потужність, кВт | Частота обертання колінчастого вала, хв-1 |  | Варіант | Номінальна потужність, кВт | Частота обертання колінчастого вала, хв-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бензиновий двигун | дизельний двигун |  |  | бензиновий двигун | дизельний двигун |
| 1 | 30 | - | 2100 | 25 | 103 | - | 3500 |
| 2 | 30 | - | 3000 | 26 | 103 | - | 3600 |
| 3 | 37 | 5200 | - | 27 | 129,4 | - | 2200 |
| 4 | 37 | 5900 | - | 28 | 130 | - | 3600 |
| 5 | 40 | 5200 | - | 29 | 130 | - | 4200 |
| 6 | 40 | 5400 | - | 30 | 132 | 4000 | - |
| 7 | 47 | 5400 | - | 31 | 132 | 6000 | - |
| 8 | 47,8 | - | 4000 | 32 | 162 | 5400 | - |
| 9 | 50 | - | 2800 | 33 | 162 | 6000 | - |
| 10 | 55 | 5200 | - | 34 | 165 | 4500 | - |
| 11 | 60,31 | - | 2000 | 35 | 165 | 6250 | - |
| 12 | 62,51 | - | 3750 | 36 | 177 | 6000 |  |
| 13 | 63 | - | 2200 | 37 | 180 | - | 4500 |
| 14 | 63 | - | 2500 | 38 | 180,2 | - | 2750 |
| 15 | 66 | 5200 | - | 39 | 183,13 | - | 2250 |
| 16 | 74,28 | - | 4000 | 40 | 200 | 4780 | - |
| 17 | 75 | - | 3000 | 41 | 200 | 6500 | - |
| 18 | 75 | - | 3500 | 42 | 225 | - | 2200 |
| 19 | 77,22 | - | 4000 | 43 | 250 | 5000 | - |
| 20 | 80,9 | - | 4000 | 44 | 308,9 | 6300 | - |
| 21 | 90 | - | 3500 | 45 | 340 | - | 2200 |
| 22 | 90 | - | 3600 | 46 | 382,5 | 5000 | - |
| 23 | 100 | - | 2000 | 47 | 388 | - | 2200 |
| 24 | 100 | - | 2400 | 48 | 419 | 4000 | - |

Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунку ДВЗ

| Параметр | Позначення | Одиниця | Тип двигуна |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бензиновий | Дизельний |  |  |
|  |  |  |  | Тип камери згоряння |  |  |
|  |  |  |  | Нерозділена | Розділена |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Частота обертання вала двигуна | n | хв-1 | до 6500 | до 2800 | до 5000 |  |
| Температура навколишнього середовища | T0 | К | 288 |  |  |  |
| Тиск навколишнього середовища | Р0 | МПа | 0,1013 |  |  |  |
| Ступінь стиску | ε | - | 6…8 | 16…25 |  |  |
| Сумарний коефіцієнт, що враховує гасіння швидкості β і опір впускної системи ξвп, віднесене до перерізу шлепака | β2 + ξвп | - | 2,6…3,2 |  |  |  |

Продовження таблиці 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня швидкість руху заряду у прохідному перерізі шлепака | ωшл | м/с | 70…110 |  |  |  |
| Газова стала для повітря | Rп | Дж/(кгК) | 286 |  |  |  |
| Температура газів в кінці випуску | Tr | К | 900…1100 | 700…900 |  |  |
| Тиск газів в кінці випуску | Pr | МПа | (1,1…1,2)P0 |  |  |  |
| Підвищення температури заряду у процесі випуску | ΔΤ | К | 20…45 | - |  | З підігрівом |
|  |  |  | 5…20 | 20…40 |  | Без підігріву |
| Показник політропи відповідно стиску та розширення | n1 та n2 | - | 1,34…1,37 1,23…128 | 1,37…1,39 1,18…1,23 |  |  |
| Склад палива: |  |  |  |  |  |  |
| вуглець | С | кг/кг | 0,855 | 0,87 |  |  |
| водень | Н |  | 0,145 | 0,125 |  |  |
| кисень | 0 |  | 0 | 0,004 |  |  |
| Молярна маса палива | Mп | кг/кмоль | 110…120 | 180…200 |  |  |

Продовження таблиці 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижча теплота згоряння палива | Нu | кДж/кг | 41000 | 42500 |  |  |
| Коефіцієнт надлишку повітря | α | - | 0,85…0,96 | 1,1…1,65 | 1,15…1,35 |  |
| Рівняння для середніх молярних теплоемностей газів засталого об’єму: |  | кДж/(кмоль х К) |  |  |  | В інтервалі температур 1800…3000 К (270…1800 К) |
| вуглекислого газу | mCVCO2 |  | 41,205 + 2,428 10-3 Тz (23,750 + 13,816 10-3 Тс) |  |  |  |
| оксиду вуглецю | mCVCO |  | 22,37 + 1,142 10-3 Тz (20,063 + 2,637 10-3 Тс) |  |  |  |
| водної пари | mCVH2O |  | 26,975 + 3,517 10-3 Тz (24,195 + 5,108 10-3 Тс) |  |  |  |
| азоту | mCVH2 |  | 22,009 + 1,339 10-3 Тz (19,941 + 2,554 10-3 Тс) |  |  |  |
| кисню | mCVO2 |  | 23,228 + 1,591 10-3 Тz (20,137 + 3,391 10-3 Тс) |  |  |  |

Продовження таблиці 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коефіцієнт використання теплоти | ξ | - | 0,85…0,9 | 0,75…0,8 | 0,7…0,78 |  |
| Ступінь підвищення тиску рід час згоряння | λ | - | - | 1,4…2,2 |  |  |
| Коефіцієнт округлення індикаторної діаграми | φ | - | 0,96…0,97 | 0,92…0,98 | 0,95…0,98 |  |
| Механічний ККД | ηм | - | 0,7…0,85 | 0,75…0,82 |  |  |
| Відношення ходу поршня до діаметра | S/d | - | 1…1,1 |  |  | n до 3000 хв-1 |
|  |  |  | 0,85…0,95 |  |  | n 3000…3600 хв-1 |
|  |  |  | 0,75…0,85 |  |  | n 3600…6500 хв-1 |
|  |  |  |  | 1…1,2 | 1…0,8 | n 2100…2800 хв-1 |
|  |  |  |  |  | 0,8…1 | n > 2800 хв-1 |
| Теплоємкість води | Св | кДж/кг | 4,18 |  |  |  |

Продовження таблиці 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відношення радіуса кривошипа до довжини шатуна | λш | - | 0,25…0,29 |  |  |  |
| Питома витрата охолоджуючої рідини | gв | кг/кВтгод | 60…130 |  |  |  |
| Різниця температур води біля виходу з системи охолодження і входу до неї | (t2 – t1) | ºC | 7…15 |  |  |  |
| Зведене до одиниці площі поршня маса поршневого комплекту для поршня діаметром, мм: | mпк | кг/м2 |  |  |  | Матеріал з якого виготовлений поршень: |
| 60…80 |  |  | 80…100 | - |  | алюміній |
|  |  |  | 150…200 | - |  | чавун |

Закінчення таблиці 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80…100 | mпк | кг/м2 | 180…250 | 250…320 |  | те саме |
|  |  |  | 100…150 | 180…120 |  | алюміній |
| 100…120 |  |  | - | 220…300 |  | те саме |
|  |  |  | - | 300…400 |  | чавун |
| Зведене до одиниці площі поршня маса шатуна для поршня діаметром, мм: | mш | кг/м2 |  |  |  |  |
| 60…80 |  |  | 120…160 | - |  |  |
| 80…100 |  |  | 160…200 | 250…300 |  |  |
| 100…120 |  |  | - | 300…350 |  |  |

- ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДО ТЕПЛОВОГО РОЗРАХУНКУ

У завданні на виконання теплового і динамічного розрахунків вказують призначення двигуна, який проектується, його номінальна потужність і частоту, яка відповідає цій потужності(табл.1), а також наводять марку двигуна-аналога.

Всі вихідні дані, яких бракує, беруть з табл. 2, вивчивши рекомендовані літературні джерела. Враховуючи, що вибір деяких вихідних параметрів теплового розрахунку визначається типом камери згоряння проектованого двигуна, необхідно попередньо вивчити існуючі типи і зробити їх аналіз виходячи із призначення, потужності, частоти обертання та двигуна-аналога і лише потім обрати камеру згоряння. Слід зазначити, що вищі значення ступеня стиску ζ, сумарного коефіцієнта, що враховує гасіння швидкості, β і опір впускної системи ξвп ,віднесений до перерізу клапана і показника політропи стиску n1, вибирають для більш швидкохідних двигунів.

Вибір параметрів обґрунтовують і прийняте рішення викладають у пояснювальній записці.

- послідовність розрахунку робочого циклу ДВЗ

  - Розрахунок процесу газообміну

Параметри процесу газообміну визначаються однаково для бензинових і дизельних двигунів.

Цей процес складається з визначення тиску газів у кінці впуску Ра, коефіцієнта надлишкових газів γr, температури газів в кінці впуску Та і коефіцієнта наповнення свіжим зарядом ηv.

- Тиск у кінці впуску, МПа:

Pa=Po−(β2+ξвп)×ωшл22ρ0×10−6,                                        (1)

де  Р0 – тиск навколишнього середовища, МПа (табл.2);

(β2 + ξвп) - сумарний коефіцієнт, що враховує гасіння швидкості β і опір впускної системи ξвп, віднесене до перерізу шлепака (табл.2);

ωшл - середня швидкість руху заряду у прохідному перерізі шлепака, м/с (табл.2);

ρ0 – густина заряду за відомих атмосферних умов, кг/м3:

ρ0=Р0×106Rn×T0   ,                                                       (2)

де  Rп –  газова стала повітря, Дж/(кг х К),  (табл. 2);

Т0 – температура навколишнього середовища, К, (табл.2).

- Коефіцієнт надлишкових газів:

γr=T0+ΔTTr×Prε(Pa−Pr) ,                                                   (3)

де  ΔТ - підвищення температури заряду у процесі впуску, К;

Тr –  температура газів на випуску, К;

Рr – тиск в кінці випуску, МПа;

ε – ступінь стиску;

Ра – тиск в кінці впуску, МПа, значення, що наведені вище беруть з   табл.2.

- Температура в кінці впуску, К:

Та=T0+ΔT+γr×Tr1+γr ,                                                   (4)

- Коефіцієнт наповнення:

ηv=εPaP0(ε−1)×T0T0+ΔT ,                                                   (5)

  - Розрахунок процесу стиску

Параметри процесу газообміну визначаються однаково для бензинових і дизельних двигунів.

- Тиск в кінці стиску, МПа:

Pc=Paεn1,                                                (6)

де n1 –показник політропи стиску.

Значення ε та n1 беруть з таблиці 2.

- Температура в кінці стиску, К:

Тс=Тaεn1−1,                                               (7)

  - Розрахунок процесу згоряння

Для процесу згоряння слід визначити:

- Теоретично необхідну кількість повітря для згоряння палива, кмоль/кг:

L0=10,21×C12+H4−O32,                                      (8)

де С, Н та О –маса відповідно вуглецю, водню і кисню в 1 кг палива.

Вихідні дані для розрахунку ДВЗ беруть з табл. 2. Формула (8) справедлива ля бензинових та дизельних двигунів.

- Кількість водяної пари в продуктах згоряння, кмоль/кг:

МН2О=Н2,                                                   (9)

- Кількість молей азоту в продуктах згоряння, кмоль/кг:

МN2=0,79×α×L0,                                    (10)

де α –коефіцієнт надлишку повітря.

Решту параметрів процесу згоряння визначають за формулами, справедливими для бензинових двигунів.

- Частку вуглецю палива, що згоряє у СО:

U=2×1−α×1+3HC,                                       (11)

де  С та Н - маса відповідно вуглецю і водню в 1 кг палива.

- Кількість вуглекислого газу  в продуктах згоряння, кмоль/кг:

MCO2=C12×1−U,                                     (12)

- Кількість оксиду вуглецю в продуктах згоряння, кмоль/кг:

MCO=C×U12,                                     (13)

- Загальна кількість  продуктів згоряння, кмоль/кг:

M2=MCO2+MCO+MH2O+MN2,                             (14)

- Кількість в паливної суміші, кмоль/кг:

M1=α×L0+1mn,                                            (15)

де  mп –молярна маса палива, кмоль/кг (табл. 2).

Подальший розрахунок виконують за формулами для дизельного двигуна, тобто якщо α > 1.

- Справжню кількість повітря і свіжого заряду, кмоль/кг:

M1=α×L0,                                               (16)

- Кількість кисню у продуктах згоряння, кмоль/кг:

MО2=0,21×L0α−1,                               (17)

- Кількість вуглекислого газу у продуктах згоряння кмоль/кг:

MСО=С12,                                                  (18)

- Загальна кількість  продуктів згоряння, кмоль/кг:

M2=MCO2+MO2+MH2O+MN2,                               (19)

Наведені далі формули є спільними для розрахунку бензинових дизельних двигунів.

- Зміну кількості молей горючої суміші під час її згоряння:

ΔM=M2−M1,                                                 (20)

- Теоретичний коефіцієнт молекулярної зміни горючої суміші:

μ0=М2М1,                                                    (21)

- Справжній коефіцієнт молекулярної зміни робочої суміші:

μ=М0+γr1+γr,                                                  (22)

- Середню молярну теплоємність горючої суміші за сталого об’єму в кінці стиску, кДж/(кмоль х К):

mCV=20,038+2,554×10−3Tc,                                    (23)

Подальший розрахунок проводиться за формулами для бензинового двигуна, тобто за умови α < 1.

- Середню молярну теплоємність горючої суміші за сталого тиску, кДж/(кмоль х К):

mCР=mCV+8,314,                                             (24)

- Середню молярну теплоємність продуктів згоряння за сталого об’єму в кінці стиску, кДж/(кмоль х К):

mCV″=МСО2mCVCO2+MCOmCVCO+MH2OmCVH2O+MN2mCVN2М2

(25)

де  МСО2,МСО, МН2О, МN2 - кількість молей відповідно вуглекислого газу, оксиду вуглецю, водяної пари та азоту у продуктах згоряння, кмоль/кг;

mCVCO2,  mCVCO,mCVH2O,mCVN2 - середня молярна теплоємність відповідно вуглекислого газу, оксиду вуглецю, водяної пари та азоту у продуктах згоряння, кДж/(кмоль х К) (табл.2).

- Кількість теплоти, втраченої внаслідок неповного згоряння 1 кг палива, кДж/кг:

ΔНП=119×103×1−αL0,                                    (26)

- Підставляємо отримані вирази mCV″ таΔНП до рівняння, К:

ξ×НП−ΔНПМ1×1+γr+mCVTC=μ×mCV″Tz,                (27)

де  ξ – коефіцієнт використання теплоти;

Ηп – нижча теплота згоряння кДж/кг.

Величини ξ та Ηп беруть з табл. 2.

Розв’язуємо здобуте квадратне рівняння і визначаємо температуру газів в кінці згоряння як додатне значення кореня квадратного рівняння.

Підставивши здобуте значення температури газів у кінці згоряння до (25), дістаємо значення середньої молярної теплоємності і продуктів у кінці згоряння за сталого об’єму mCV″.

- Тиск газів у кінці згоряння, МПа:

Рz=μ×Pc×TzTc,                                       (28)

- Ступінь підвищення тиску під час згоряння:

λ=PzPc,                                      (29)

Аналогічні показники процесу згоряння визначаємо для дизельних двигунів, тобто за умови α > 1.

- Середня молярна теплоємність продуктів згоряння за сталого тиску в кінці згоряння, кДж/(кмоль х К):

mCР″=mCV″+8,314=МСО2mCVCO2+MCOmCVCO+MO2mCVO2+MN2mCVN2М2+8,314

(30)

де  МО2 - кількість кисню у продуктах згоряння, кмоль/кг;

mCVO2 - середня молярна теплоємність кисню у продуктах згоряння, кДж/(кмоль х К) (табл..2).

- Підставляємо отримані вирази mCV″ таΔНП до рівняння, К:

μ×mCP″Tz=ξ×НПМ1×1+γr+(mCV+8,314×λ)TC,                  (31)

де  λ – ступінь підвищення тиску під час згоряння (табл.2)

Розв’язуємо здобуте квадратне рівняння і визначаємо температуру газів в кінці згоряння як додатне значення кореня квадратного рівняння.

Підставивши здобуте значення температури газів у кінці згоряння до (30), дістаємо значення середньої молярної теплоємності і продуктів у кінці згоряння за сталого тиску mCР″.

- Тиск газів у кінці згоряння, МПа:

Рz=λ×Рс ,                                           (32)

- Ступінь підвищення тиску під час згоряння:

ρ=μλ×ТzTc,                                             (33)

  - Розрахунок процесу розширення

Під час розрахунку визначають ступінь наступного розширення δ ( лише для дизельних двигунів), тиск газів Рn та їх температуру Тn в кінці розширення.

Розрахунок процесу розширення для дизельних двигунів.

- Ступінь наступного розширення

δ=ερ ,                                          (34)

- Тиск газів у кінці розширення, МПа:

Pn=Pzδn2  ,                                              (35)

де  n2 – показник політропи розширення (табл.2).

- Температура газів у кінці розширення, К:

Тn=Tzεn2−1  ,                                                 (36)

Розрахунок показників процесу розширення для бензинових двигунів:

- Тиск газів у кінці розширення, МПа:

Pn=Pzεn2  ,                                                (37)

- Температура газів у кінці розширення, К:

Тn=Tzδn2−1  ,                                                 (38)

  - Розрахунок параметрів, що характеризують цикл і роботу ДВЗ

Під час розрахунку визначають середній індикаторний тиск розрахункового Рі' і спражнього Р циклів, індикаторні ККД ηі і питому витрату палива gі, ефективні ККД ηе і питому витрату палива gе, середній ефективний тиск Ре.

- Середній індикаторний тиск розрахункового циклу двигуна, МПа:

бензинового

Рі′=Рсε−1×λn2−1×1−1εn2−1−1n1−1×1−1εn1−1;

(39)

дизельного

Рі′=Рсε−1×λ×ρ−1+λ×ρn2−1×1−1δn2−1−1n1−1×1−1εn1−1;

(40)

Наступні формули є спільними для розрахунку бензинових і дизельних двигунів.

- Середній індикаторний тиск справжнього циклу двигуна, МПа:

Рі=ϕ×Рі′−ΔРі,                                       (41)

де  φ – коефіцієнт скруглення індикаторної діаграми(табл.2);

ΔРі - насосні втрати у чотиритактних двигунах.

Рі=Рr−Рa,                                          (42)

де  Рr- беруть з (табл.2);

- Індикаторний ККД:

ηі=8,314×M1×T0×PiHп×P0×ηV,                                  (43)

- Індикаторна питома витрата палива, г/(кВт х год):

gі=3600×103Hп×ηi,                                    (44)

- Середній ефективний тиск газів, МПа:

Рі=ηм×Рі,                                        (45)

де  ηм- механічний ККД (табл.2).

- Ефективний ККД:

ηе=ηі×ηм,                                                (46)

- Ефективна питома витрата палива, г/(кВт х год):

gе=3600×103Hп×ηе,                                               (47)

  - Тепловий розрахунок ДВЗ

Наведені нижче формули є спільними для розрахунку бензинових дизельних двигунів.

- Витрата палива, кг/год:

Gn=ge×N,                                       (48)

- Розпорядна теплота, введена до двигуна з паливом, кДж/год:

Q=Gn×Hu,                                      (49)

- Теплота еквівалентна ефективній роботі двигуна, кДж/год::

Q=3600×Нu,                                   (50)

- Витрата води через систему охолодження, кДж/год:

Gв=gв×N,                                     (51)

де  gв – питома витрата рідини(води), кг/(кВт х год) (табл.2).

- Теплота, втрачена в охолодному середовищі через стінки і голівку циліндрів, поршні, тощо, кДж/год:

Qв=Gв×Св×t2−t1,                                    (52)

- Теплота, втрачена з відпрацьованими газами, кДж/год:

Qг=Gг×М2×mCp″×tr−M1×mCp×t0,                    (53)

де   mCV″+8,314=mCp″– для бензинових двигунів;

tr,t0 - температура відповідно відпрацьованих газів і свіжого заряду, ºС:

tr=Tr−273°C,  t0=T0−273°C.

Розраховуючи бензиновий двигун за умови α < 1, визначають теплоту, що виділяється внаслідок неповного згоряння.

- Теплота, втрачена внаслідок неповного згоряння, кДж/год:

QН=ΔНп×Gn,                                        (54)

Якщо α  > 1, то витрата теплоти внаслідок неповного згоряння незначна і вона включається до залишкового члена теплового балансу.

- Залишковий член теплового балансу, кДж/год:

Qзал=Q−(Qe+Qв+Qг+QН),                                 (55)

де  Q=Qe+Qв+Qг+QН+Qзал- розпорядна теплота, введена до двигуна з паливом.

- Тепловий баланс від усієї введеної теплоти, %:

100=gзал+ge+gв+gг+gн,

де   :

ge=Qe×100Q,                                                 (56)

gв=Qв×100Q,                                                  (57)

gг=Qг×100Q,                                                   (58)

gн=Qн×100Q,                                                   (59)

gзал=Qзал×100Q,                                                (60)

- розрахунок основних розмірів ДВЗ

Цей розрахунок включає в себе визначення літражу двигуна Vл, робочого об’єму Vh і діаметра d циліндра, ходу поршня S, радіуса кривошипа колінчастого вала Rк, довжини шатуна lш і середньої швидкості поршня Сп.ср.

Визначення основних розмірів для бензинових  і дизельних двигунів однакове.

- Літраж двигуна, л:

Vл=30×N×τPe×n,                                        (61)

де  τ – тактність двигуна;

n – частота обертання колінчастого вала двигуна, хв-1(табл.1).

- Літраж циліндра , л:

Vh=Vлі,                                          (62)

де  і – число циліндрів двигуна;

Число циліндрів вибирають з врахуванням їх числа на сучасних двигунах близької потужності, а також виходячи з умов врівноваженості сил інерції, рівномірності крутного моменту, компонування двигуна на машині і врахуванням рекомендованого робочого об’єму одного циліндра.

- Діаметр циліндра, мм:

d=100×34×Vhπ×Sd,                                          (63)

де  Sd=k - відношення ходу поршня до діаметра (табл.2).

- Хід поршня, мм:

S=k×d,                                           (64)

Здобуті значення закруглюють: діаметр циліндра d до числа, кратного 5 або 2, а хід поршня S – до числа, кратного 2.

Після уточнюють значення робочого об’єму циліндра Vh, літражу  Vл  і потужності N двигуна з врахуванням закруглень записують величини остаточно.

- Радіус кривошипа колінчастого вала двигуна , мм:

Rk=S2,                                             (65)

- Довжина шатуна двигуна, мм:

lш=Rkλш,                                          (66)

де  λш – відношення радіуса кривошипа до довжини шатуна (табл.2).

- Середня швидкість поршня, м/с:

Сп.ср=S×n30,                                         (67)

Середня швидкість поршня обмежується умовами наповнення циліндрів і надійної роботи поршневої групи виходячи з відношення швидкостей:

Сп.махСп.ср=π2×1+λш22≈1,63,                                          (68)

де  Сп.мах – максимальна швидкість поршня, м/с.

- Побудова індикаторної діаграми

Індикаторну діаграму будують у вигляді залежності зміни тиску Р у циліндрі двигуна від зміни об’ємів V під час переміщення поршня на підставі результатів, визначених у тепловому розрахунку, на стандартному аркуші паперу(міліметрівці) формату А4 (рис.1,2).

Для побудови попередньо вибирають масштаб тисків і об’ємів, який доцільно брати таким, щоб висота діаграми дорівнювала 1,5…1,8 її ширини.

Беручи  масштаб повного об’єму, мм:

Va=Vh+Vc=A,                                   (69)

дістаємо масштаб об’єму камери стиску Vc і робочого об'єму циліндра Vh виходячи зі співвідношення

VaVc=AVc=ε,                             (70)

Vc=Aε,           Vh=Va−Vc=A−Aε=A×1−1ε,                       (71)

У вибраних масштабах проводять горизонталь, що відповідає атмосферному тиску Р0 і наносять здобуті в результаті теплового розрахунку значення тисків:

по ординаті, що відповідає нижній мертвій точці (НМТ) – Ра та Рв;

по ординаті, що відповідає, верхній мертвій точці (ВМТ) – Рr та Рc, для бензинових Рz і Рz' - для дизельних двигунів.

Крім того, для дизельних двигунів на відстані Vaρвід початку координат відкладають значення Pz=Pz( див.рис.2).

Політропи стиску і розширення будують аналітичним і графічним способами.

За аналітичним способом користуються рівнянням

PVn=const,                                        (72)

Для політропи стиску

PxVxn1=PaVan1,                                     (73)

звідки

Px=PaVаVxn1,                                     (74)

де Рх і Vx – відповідно тиск і об’єм шуканої точки політропи.

Задаючись значеннями Vа/Vху межах від одиниці до вибраного ступеня стиску ε, визначають відповідні значення Рх політропи стиску.

Аналогічно для політропи розширення

PxVxn2=PвVвn2,                                   (75)

звідки

Px=PвVвVxn1,                                      (76)

Для дизельних двигунів значення Vв/Vх беруть у межах від 1 до δ.

За графічного способу побудови політроп користуються методом Брауера. Для цього з початку координат під кутом α = 15…20º до осі абцис проводять промінь OD, а під кутами β1 та β2 до осі ординат – два промені OE і OF.

Рисунок 1. Приклад побудови справжньої  індикаторної діаграми  бензинового двигуна

Рисунок 2. Приклад побудови справжньої індикаторної діаграми  дизельного двигуна

Кути β1 та β2 знаходять так:

політропа стиску

tgβ1=1+tgαn1−1,                                      (77)

політропа розширення

tgβ2=1+tgαn2−1,                                    (78)

де n1 і n2 – показники політропи стиску та розширення (табл.2).

Політропи стиску та розширення будують з точок C і Z. Щоб побудувати політропу з точки C, проводять лінію, паралельну осі абцис, до  перетину з  віссю ординат і далі під кутом 45º - до перетину з кутом OE, звідки проводять горизонтальну лінію у зворотньому напрямі. Потім із точки C проводять униз паралельно осі ординат лінію по перетину з променем OD, далі під кутом 45º до вертикалі – до перетину з віссю абцис. Звідси проводять перпендикуляр до перетину з раніше проведеною горизонтальною лінією. Точка перетину цих двох ліній дає шукану точку політропи стиску. Щоб знайти наступні точки політропи, побудову виконують аналогічно з останньої знайденої побудови точки доти, допоки чергова точка не розміститься правіше від  точки A. Через знайдені точки проводять тонку криву лінію, що є політропою стиску.

Політропу розширення будують з точки Z тим самим способом, але використовуючи промінь OF, проведений під кутом β2 до осі ординат.

Лінії стиску і розширення обов’язково мають проходити відповідно через точки A та B. Якщо хоча б одна з цих точок буде не на лінії, треба перевірити побудову й обчислення та усунути помилки. З’єднавши лініями навесні розрахункові точки, дістаємо індикаторну діаграму розрахункового циклу.

Щоб побудувати діаграму справжнього циклу, на побудовану діаграму наносять точки, що відповідають справжньому початку згоряння С' та випуску В' відпрацьованих газів. У реальному двигуні внаслідок випередження запалювання або впорскування палива (точка С') робоча суміш займається до приходу поршня у ВМТ, і тиск починає підвищуватися. Внаслідок цього політропа стиску справжнього циклу починаючи з точки С' дістає крутіший підйом і приходить у точку С'', що розміщена вище за розрахункову точку С.

Орієнтовно

Pс''=(1,2...1,25)×Рс,                                     (79)

Справжній процес згоряння для бензинових двигунів здійснюється за змінного об’єму циліндра, тому наростання тиску піде по лінії С'−Zg.

Справжній тиск у кінці згоряння

Pzg=0,85×Рz,                                        (80)

Точка, яка відповідає цьому тиску, розміщується на 8…12 º після ВМТ на лінії розширення і з’єднується з точкою С'' з невеликим закругленням (див.рис.1).

Для дизельних двигунів (змішаний цикл) справжній стиск у кінці згоряння не знижується порівняно з розрахунковим. Тому наростання тиску піде по  лінії С'−Z', а після точок Z',Z роблять невелике округлення (рис.2).

У справжньому циклі відкриття випускного клапана роблять з випередженням у точці В', тому точка В'', що характеризує зниження тиску в НМТ, розміщується приблизно на половині відстані між точками A та B, а закруглення починають від точки В'(рис.1, 2).

Сполучивши точки В' та R, а також R і А, як показано на рис. 1, 2, закінчуємо побудову і жирною лінією виділяємо індикаторну діаграму справжнього циклу.

- динамічний розрахунок двз

Динамічний розрахунок можна виконати двома способами: графічним або аналітичним. Аналітичний спосіб забезпечує більшу точність, ніж графічний, проте потребує значних витрат часу без використання комп’ютерної техніки, оскільки значення кожної сили, що діє в кривошипно-шатунному механізмі треба визначити багаторазово залежно від кута повороту колінчастого вала.

Тому для спрощення  проведення динамічного розрахунку ДВЗ рекомендується використовувати прикладні математичні програми (MathCAD, Mathematica, Maple, MatLab, SPSS та інші).

  - Послідовність динамічного розрахунку ДВЗ

Виходячи з завдання динамічного розрахунку визначають сили, що діють на основні деталі кривошипно-шатунного механізму двигуна залежно від переміщення поршня або відповідного кута повороту колінчастого вала двигуна.

Схему сил, що діють на основні деталі кривошипно-шатунного механізму в одному з положень колінчастого вала, показано на рис. 3.

Для динамічного розрахунку користуються силами, що  виникають від надлишкового тиску газів на поршень  і сили інерції від мас, які здійснюють зворотно-поступальний рух. Сумарна сила спрямована вздовж осі циліндра:

PΣ=Рr+Рj−P0,                                            (81)

де    Рr,Рj,P0- сила відповідно тиску газів, інерції мас, що рухаються зворотно-поступально, атмосферний тиску.

Сумарна сила вважається додатною, якщо вона спрямована до осі колінчастого вала. Усі сили зводяться до одиниці площі поршня, що дає змогу як вихідними даними користуватися значеннями тисків у характерних точках індикаторної діаграми, які визначаються у тепловому розрахунку двигуна.

Рисунок 3. Схема сил, що діють на основні деталі кривошипно-шатунного механізму: PΣ,N,Q,T,R,KR,Pшш- сила відповідно сумарна, що діє вздовж осі циліндра, нормальна, спрямована вздовж осі шатуна, дотична, радіальна, інерції обертових мас і сумарна, яка діє на шатунну шийку:Rk- радіус кривошипа; Lш- довжина шатуна.

Інтервал зміни кута повороту кривошипа беруть таким, що дорівнює 15º. При цьому кожний процес циклу поділяють на 12 відрізків. переміщення поршня на кожному відрізку

X=Rk1−cosϕ+λш41−cos2ϕ,                         (82)

де   Rk – радіус кривошипа, мм;

λш=R/lш - довжина шатуна, мм;

φ – кут повороту кривошипа, град.

Залежність x=fϕ достатньо визначити лише для процесу спуску на ділянці від 0 до 180º, оскільки для решти процесів робочого циклу: стиск-розширення-випуск відпрацьованих  газів вона протікає симетрично,  з врахуванням напряму переміщення поршня.

тиск газів у процесі впуску беруть  сталим і таким, що дорівнює тискові в кінці впуску, який визначено у тепловому розрахунку,

Pr=Ра,                                                (83)

На ділянці руху від  180 до 360º тиск газів у циліндрі двигуна

Pr=PaSε/ε-1x+S/ε-1n1,                       (84)

де   S – хід поршня, мм;

ε –ступінь стиску;

х –переміщення поршня, мм;

n1 – показник поліропи стиску.

Для бензинових двигунів на ділянці руху від 360 до 540º у процесі розширення тиск газів у циліндрі двигуна

Pr=PzSρ/ε-1x+S/ε-1n2,                              (85)

де   ρ –ступінь попереднього розширення;

n2 – показник поліропи розширення.

Під час виконання динамічного розрахунку дизельних двигунів треба попередньо визначити переміщення поршня за ізобарного підведення теплоти:

Xp≤2Rρ-1ε-1,                                            (86)

На цій ділянці тиск газів залишається сталим:

Pr=Рz,                                       (87)

Для всіх інших значеньx≥xp тиск газів у процесі розширення визначається за (85).

На ділянці руху від 520 до 720º тиск газів у циліндрі двигуна дорівнює тискові в кінці випуску: Pr=Рг.

Враховуючи, що сили інерції мас, які здійснюють зворотно-поступальний рух, змінюються у кожному процесі симетрично, тиск від сил інерції достатньо визначити для ділянки від 0 до 180º:

Pj=−kcosϕ+λшcos2ϕ,                                (88)

де   k=m1Rkω210−6;

m1=mпк+0,275mш;

m1,mпк,mш– зведена до одиниці площі поршня маса відповідно деталей, що рухаються зворотно-поступально, поршневого комплекту і шатуна (табл..2), кг/м2 ;

ω=πn30- кутова швидкість кривошипа, с-1.

Питомі сили, що діють у кривошипно-шатунному механізмі двигуна:

нормальна

N=PΣλшsinϕ1−λш2sin2ϕ,                                    (89)

де  PΣ=Рr+Рj−P0;

радіальна

R=PΣ1−λш2sin2ϕcosϕ−λшsin2ϕ1−λш2sin2ϕ−kR,                        (90)

де  kR=m0Rkω210−6 - сила інерції обертових мас, МПа;

m0=0,725 - зведена маса шатуна, кг/м2;

дотична

T=PΣ1−λш2sin2ϕcosϕ+λшsin2ϕ1−λш2sin2ϕ−kR,                         (91)

Сумарна сила, що діє на шатунну шийку:

Pшш=R2+T2,                                      (92)

Список літератури

1.Second Edition, Revised. — The M.I.T. Press: Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1985. First MIT Press paperback edition, 1977. 587 p.

2.Duffy J.E., Auto Engines, New York, The Goodheart-Willcox Company, Inc. (1997).

3. Automotive Handbook, 5th edition, ed. by Bauer H. Warrendale SAE, Society of Automotive Engineers, (2000).

4. Federal-Mogul corporate catalogue, (2003).

5. Kolbenschmidt and Pierburg, Homepage, http://www.kolbenschmidt-pierburg.com (2003).

6.Accademia navale, 1° Anno corso applicativo genio navale, Motori a combustion interna, parte C. Prof. Flavio Balsamo, A.A. 2011/2012.

6. Автомобільні двигуни. Абрамчук Ф.Г., Гутаревич Ю.Ф., Долгунов К.Є., Тимченко І.І. : -К.: Арістей, 2006. – 476 с.

7. Автомобільні двигуни./ За ред. І.І. Тимченка. – Х.: Основа, 1995.– 464 с.

Навчально-методичне видання

###### ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

Методичні вказівки

до виконання практичних робіт для спеціальності

133 «Галузеве машинобудування» усіх форм навчання

Укладач:   КОСМИНСЬКИЙ  Ігор Владленович