МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет

будівництва і архітектури

ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ І УСТАНОВКИ

У ВИРОБНИЦТВІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

Методичні вказівки

до виконання практичних робіт

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій,

виробів і матеріалів»

Київ – 2022

УДК

ББК

Укладачі:

В.П. Азутов, канд. техн. наук, доцент.

Рецензент О.Г. Гелевера, канд. техн. наук, доцент кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.

Відповідальний за випуск В.І. Гоц, д-р техн. наук, професор.

Затверджено на засіданні кафедри технологій будівельних конструкцій і виробів, протокол №                  від                      2022р.

Теплотехнічне обладнання.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт / уклад:

В.П. Азутов, – К.: КНУБА, 2022р. – 21 с.

Містить загальні положення, завдання та послідовність виконання практичних робіт щодо визначення параметрів теплових і массообмінних процесів в установках для теплової обробки будівельних матеріалів і конструкцій.

Призначено для студентів спеціальності 192 специалізації „Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” для використання теоретичного матеріалу при визначенні параметрів середовища та конструктивних і технологічних показників теплотехнічного обладнання.

©КНУБА, 2022

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет

будівництва і архітектури

ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ І УСТАНОВКИ

У ВИРОБНИЦТВІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

Методичні вказівки

до виконання практичних робіт

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій,

виробів і матеріалів»

Всі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені. Написання

одиниць вимірювання

відповідає стандартам.

Підписи  авторів _________________________________

„____”_____________________2022 р.

Гарант ОП “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів ” 				Гончар О.А.

________________________________________________

„____”_____________________2022 р.

Київ – 2022

Навчально-методичне видання

ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ І УСТАНОВКИ

У ВИРОБНИЦТВІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

Методичні вказівки

до виконання практичних робіт

для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій,

виробів і матеріалів»

Укладачі: 	АЗУТОВ Володимир Павлович

Загальні положення

Згідно з робочою програмою у процесі вивчення курсу «Теплові процеси і установки у виробництві будівельних матеріалів і виробів» студенти 2 і 3 курсів виконують практичні роботи за такими темами:

- теплові процеси при тепловологій обробці;

- теплові процеси при прогріванні заповнювачів;

- визначення термодинамічних параметрів атмосферного повітря;

- визначення аеродинамічного опору садки виробів.

Мета виконання практичних робіт – сприяти більш глибокому засвоєнню теоретичного матеріалу курсу «Теплові процеси і установки у виробництві будівельних матеріалів і виробів» з питань теплових і термодинамічних процесів в технології виробництва будівельних матеріалів і залізобетонних виробів

В процесі виконання практичних робіт студенти виконують розрахунки теплотехнічних показників робочого середовища та параметрів будівельних матеріалів, які піддаються тепловій обробці.

Вправа № 1. Властивості і процеси ідеального газу. Маса газу  , кг із початковим тиском p1абс. = 0,1 МПа і початковою температурою t, оС  стискається і зменшується в об’ємі в  разів. Стиснення здійснюється  по ізотермі, адіабаті, політропі з показником політропи n.

Визначити для кожного процесу:

- початковий і кінцевий об’єми газу;

- тиск і температуру газу наприкінці стиснення;

- зміну внутрішньої енергії, ентальпії і ентропії газу;

- роботу стиснення;

- кількість відведеної або підведеної теплоти в процесі.

Вказати, який процес стиснення є найбільш вигідним (по роботі, що витрачається).

Зобразити відносне розташування цих процесів в pv- і  Ts-діаграмах. На графіках процесів вказати числові значення отриманих параметрів.

Рід газу, ступінь стиснення  і початкову температуру вибрати за останньою цифрою шифру залік. кн. з табл. 1.1. Масу газу  m  і показник політропи  n вибрати за передостанньою цифрою шифру. залік. кн.

Результати розрахунків звести в табл.1.2.

Таблиця 1.1

| Величина | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Газ | Повітря | SO2 | N2 | He | Ne | CO | Ar | H2 | О2 | CH4 |
|  | 17 | 6 | 9 | 11 | 8 | 15 | 14 | 4 | 7 | 13 |
| t, оС | 57 | 47 | 17 | 67 | 37 | 27 | 77 | 87 | 37 | 7 |
| m, кг | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 11 | 20 | 13 | 15 | 14 |
| n | 1,55 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,45 | 1,5 | 1,6 | 1,1 |

Таблиця 1.2

| Процес | Розрахункові величини |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v1, м3/кг | v2, м3/кг | p2, МПа | t2, оС | L, кДж | Q, кДж | U, кДж | Н, кДж | S, кДж/К |
| Ізотермічний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адіабатний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Політропний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приклад вибору завдання по останнім двом числам залікової книжки (шифру) для варіанту 75 для всіх завдань позначено жирним шрифтом.

Вправа № 2. Газова суміш задана в об’ємних долях, знаходиться в балоні ємністю v, м3 при тиску p1 і температурі 27˚С. Внаслідок випускання газу в атмосферу тиск в балоні падає до p2, а температура до 10˚С.

Визначити середню молекулярну масу суміші, газову постійну суміші, масу газу, випущену з балона в атмосферу, об’ємну теплоємність суміші (при V=const). Атмосферний тиск прийняти рівним 760 мм.рт.ст.

Необхідні дані взяти з табл. 2. Склад газової суміші в об’ємних долях взяти за останньою цифрою шифру, а v, p1, p2  - за передостанньою.

Таблиця 2

.

| Величина | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 0 |
| ,% | 12.0 | 10.1 | 10.2 | 6.3 | - | 47.5 | 6.6 | - | 13.8 | 4.9 |
| ,% | 3.3 | 12.2 | 17.5 | 11.9 | 10.4 | 13.4 | 4.0 | 18.1 | 4.6 | 6.3 |
| ,% | 80.7 | 72.7 | 70.3 | 75.8 | 81.2 | - | 86.4 | 76.2 | - | - |
| ,% | 4.0 | - | - | 6.0 | 2.2 | 25.0 | 3.0 | - | 40.0 | 60.0 |
| ,% | - | 5.0 | 2.0 | - | 6.2 | 14.1 | - | 5.7 | 41.6 | 28.8 |
| v, м3 | 4,0 | 5,1 | 16,2 | 8,3 | 25,4 | 12,4 | 3,6 | 9,3 | 14,8 | 27,9 |
| p1, МПа | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
| p2, МПа | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,02 |

Вправа № 3. Визначити питомі витрати теплоти (кількість теплоти, витрачену на m кг вологи) при сушці в теоретичній сушарці при таких умовах:

а) температура зовнішнього повітря t, відносна вологість ;

б) температура повітря після калорифера t;

в) в процесі сушки (адіабатного насичення повітря водяною парою при           h =Const) температура вологого повітря зменшується на  t = 10 оС;

Параметри повітря t  і   вибрати за останньою цифрою шифру, а   , m – за передостанньою.

Таблиця 3

| Величина | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 0 |
| , оС | 25 | 20 | 15 | 30 | 25 | 10 | 35 | 20 | 15 | 10 |
| , % | 15 | 10 | 25 | 20 | 35 | 15 | 10 | 25 | 20 | 35 |
| , оС | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| m, кг | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |

Методика виконання розрахунково-графічних робіт

Вправа 1. Ізотермічний процес ().

1.	З рівняння Клапейрона-Менделеєва : ;   визначаємо v1:

,

де R-питома газова стала, .

- Визначаємо питомий об’єм v2 :

- З рівняння процесу:    ,   визначаємо p2:

- Визначаємо калоричні параметри процесу U, H:

.

- Визначаємо питому роботу процесу:

.

- Визначаємо питому кількість теплоти, необхідну для здійснення процесу:

,

де   ,   тоді    .

- Визначаємо зміну питомої ентропії в процесі:

;

8.	 Визначаємо повні величини L, Q, S, помноживши питомі величини l,q,ds на масу m.

9. 	Графіки ізотермічного процесу схематично зображуємо в pv, Ts-координатах

Адіабатний процес (;)

1.	Аналогічно ізотермічному процесу з рівняння : ;   визначаємо v1.

2. 	Аналогічно ізотермічному процесу визначаємо v2.

- З рівняння стану процесу ; визначаємо p2:

де k – показник адіабати (коефіцієнт Пуассона), який має такі приблизні величини: для одноатомних газів-1,67; для двоатомних-1,4; для триатомних-1,29.

k=срсv

- Визначаємо питомі калоричні параметри процесу h, u:

,

де сp- масова ізобарна теплоємність газу, , визначаємо з додатку 3 за   середньою температурою;

,

де - масова ізохорна теплоємність газу,, 	;

- Визначаємо питому роботу процесу:

.

6. 	Питома кількість теплоти в адіабатному процесі: q=0.

7. 	Зміна питомої ентропії в процесі: .

8. 	Визначаємо повні величини L, U, H аналогічно ізотермічному процесу.

9. 	Графіки адіабатного процесу схематично зображуємо в pv, Ts-координатах;

Політропний процес (Сn=const)

1.	Аналогічно ізотермічному процесу з рівняння :   ;   визначаємо v1.

2. 	Аналогічно ізотермічному процесу визначаємо v2.

- З рівняння стану процесу ; визначаємо p2:

- Визначаємо питомі калоричні параметри процесу h, u аналогічно адіабатному процесу.

- Визначаємо питому роботу процесу:

.

- Питома кількість теплоти в адіабатному процесі:

,

де cn – теплоємність в політропному процесі, визначаємо за залежністю:

.

- Зміна питомої ентропії в процесі визначаємо за залежністю:

.

8. 	Визначаємо повні величини L, U, H, S аналогічно ізотермічному процесу.

9.	Графіки політропного процесу схематично зображуємо в pv, Ts-координатах.

Зображення політропного процесу залежить від показника політропи n [ 1 ].

Розрахункові величини по всіх процесах зводимо в таблицю 1.2. Робимо висновок який процес стиснення є найбільш вигідним (по роботі, що витрачається).

Вправа 2.

1. Визначаємо середню молекулярну масу суміші (за залежностями, наведеними в додатку 1.)

2. Визначаємо газову сталу суміші ,

де - універсальна газова стала, .

3. Визначаємо об’ємну теплоємність суміші  (за залежностями, наведеними в додатку 1. Об’ємні теплоємності окремих газів визначаємо за додатком 4.

4. Визначаємо масу газу, випущену з балона в атмосферу.

Газова суміш міститься в балоні при V=const. Для різних станів суміші рівняння Клапейрона –Менделєєва має вигляд:

;

,

де Т- абсолютна температура. .

Розв’язавши обидва рівняння відносно мас, знаходимо величину:

Вправа 3.

При розрахунках сушарки спочатку виконують побудову процесів (a-b – нагрівання і b-c – сушки), що відбуваються у вологому повітрі на hd – діаграмі (додаток 2). За допомогою діаграми знаходять значення вологовмісту d і ентальпії h вологого повітря в характерних точках a, b і c, враховуючи, що da=db, а hb = hc. Знаходимо зростання вологовмісту повітря:

, г / кг сухого повітря.

Вологовміст повітря збільшується за рахунок видаленої з матеріалу вологи, причому, цю кількість вологи відбирає 1 кг повітря. Це дає можливість знайти масу повітря, необхідну для видалення 1 кг вологи з матеріалу:

, кг повітря.

Кількість теплоти, витрачена на нагрівання 1 кг повітря:

, кДж /кг сухого повітря.

Загальна кількість теплоти, витрачена на нагрівання M кг повітря:

, кДж.

Вправа 4

Визначити опір газового тракту, виходячи з таких даних:

| Номер варіанту | Довжина, м | Темпера-тура газів, оС | Темпера-тура повітря, оС | Висота каналу, м | Швид-кість газів, ω, м/с | Попе-речний переріз, мм (a х в) | Місце-вий опір (кільк прямих кутів) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 20 | 200 | -20 | 10 | 2,0 | 200х300 | 5 |
| 2 | 40 | 250 | -15 | 15 | 2,5 | 200х400 | 6 |
| 3 | 60 | 300 | -10 | 20 | 3,0 | 300х400 | 7 |
| 4 | 80 | 350 | -5 | 25 | 3,5 | 300х500 | 8 |
| 5 | 100 | 400 | 0 | 30 | 4,0 | 400х400 | 9 |
| 6 | 110 | 450 | +5 | 35 | 4,5 | 400х500 | 10 |
| 7 | 120 | 500 | +10 | 40 | 5,0 | 400х600 | 11 |
| 8 | 130 | 550 | +15 | 45 | 5,5 | 500х500 | 12 |
| 9 | 140 | 600 | +20 | 50 | 6,0 | 500х600 | 13 |
| 10 | 150 | 650 | +25 | 55 | 6,5 | 500х700 | 14 |

Розв`язання вправи передбачає визначення повного аеродинамічного опору теплової установки або її вентиляційних систем.

Склад роботи і послідовність виконання.

1.Складання схеми повітропроводів і вентиляційних каналів.

2. Визначення опору ходу повітря і газів.

Для виконання роботи викреслюється схема газоходів і повітропроводів із зазначенням довжин і розмірів ділянок.

Опір руху повітря і газів складається із витрат на тертя і місцевого опору.

Витрати на тертя в прямих каналах Ртер залежать від їх довжин і поперечного перерізу, динамічного тиску і дослідного коефіцієнту тертя, який залежить від жорсткості каналу й числа Рейнольдса, Н/м2:

Ртер=βldϑ22P01+t2/273t2+273/tст+2730,573	(1)

За відсутності теплового обміну на відрізку останній множник опускається.

При русі у каналі не круглого перерізу замість діаметру ставиться еквівалентний діаметр:

de=4f/P,				(2)

де f – площа перерізу, м2; Р- периметр каналу, м.

Для каналів прямокутного перерізу de = 2ав/(а+в), число Рейнольдса

Re= ωlν, де ν - кінематичний коефіцієнт в'язкості газів, м2/с, який залежить від температури.

Втрати місцевих опорів, Н/м2:

Рм=ξ·ρ0·ω2/2·(1+t/273)			(3)

Таблиця місцевих опорів ξ наведена в [1, с.54, рис.9].

Самотяга являє собою геометричний тиск вертикального або похилого відрізків газоходу. Її розраховують за формулою, Н/м2:

Рс=Н∙gρоп1+t1273-ρог1+t2273,			(4)

Де Н – висота каналу, м; ρоп - густина повітря, кг/м3, t1 – температура повітря, t2 – температура газу, ºС.

Самотяга допомогає руху газів і перешкоджає йому, якщо газ проходить вниз вертикальною ділянкою.

Загальний опір руху газів теплової установки визначають як суму затрат місцевих і на тертя:

Рз = ƩРтер + ƩРм + ƩРс				(5)

Приклад роз'вязання вправи №4

Визначити опір прямокутного каналу ℓ = 40 м перерізом 500х300 мм, якщо наведена швиідкість руху газів ω=2 м/с при t = 300 ºС, кількість прямих кутів – 5.

Вертикальний канал висотою 50 м, температура повітря +20 ºС. Густина повітря і газів відповідно ρоп = 1,2 кг/м3, ρог = 1,3 кг/м3

За умовами прикладу Рсад = 0. Затрати на тертя за довжиною газоходу визначають за формулою (1).

Для цегляних каналів β = 0,05.

Для металевих повітряпроводів β = 0,045.

Еквівалентний діаметр

de = 2ab/(a+b) = 2·0,6·0,3/(0,5+0,3) = 0,376

Густина повітря ρ = 1.2 кг/м3

Ртер = 0,05 ·40/0,376 ·4,2 ·1,2 (1+300/273) = 26 Н/м2

Місцеві опори, Н/м2:

Рм=Ʃξ·ω2/2· ρo(1+t2/273)=1,2·5·4/2(1+300/273)=30,4 Н/м2

Рс=509,8[1,2/(1+20/273) - 1,3/(1+500/273)]=364 Н/м2

Загальний опір

Рз=Ртер+Рм+Рс=26,0+30,4+364=42,04 Н/м2

Вправа 5

Визначити температурні параметри у бетоні виробу під час теплової обробки виходячи з таких даних:

Виріб: ребриста панель з розмірами в мм:

- довжина – 6820, ширина – 3280, товщина – 310;

- об'єм бетону у виробі 3,14 м3

- щільність бетону ρ= 2400 кг/м3

- коефіцієнт теплопровідності λ =1,56 Вт/(м·ºС)

- коеф. теплоємності с= 0,84 кДж/(кг·ºС)

- бетон В15;

Методика виконання вправи 5

Завдання розв’язуємо за таким порядком:

Виходячи з типу залізобетонного виробу, його об’єму, геометричних розмірів визначаємо приведену товщину виробу, яка буде позначатись як 2R, тому що температура визначається у центрі виробу, тобто на відстані від поверхні як R. Для суцільних виробів це буде просто товщина, а для просторових і ребристих розрахункова товщина буде визначатись поділенням об’єму виробу на його площу.

Визначаємо режим ТВО за нормативними документами, а також з підручнику [3 табл.4…10]:

τ1+τ2+τ3.,

де τ1; τ2; τ3 – відповідно часи підйому температури, ізотермічного витримування і охолодження в тепловому агрегаті (год.)

Загальна тривалість циклу ТВО τц визначається як:

τц=τзав.+ τпопер.+τ1+τ2+τ3 +τраз , 									(1)

де -τзав  τпопер  τраз –час на завантаження, попереднього витримування і розвантаження теплового агрегату

Після цього визначаємо температурні параметри у бетоні виробу під час теплової обробки на практичному прикладі:

- Режим ТВО визначаємо за нормативними документами:

В нашому випадку це:

τ1+τ2+τ3=3+5+2=10 год.

- Загальна тривалість циклу ТВО:

τц=τзаг.+ τпред.+τ1+τ2+τ3 +τраз.= 0,5+1+(3+5+2)+0,5=12год.

3.Технологічний розрахунок установки.

- Розрахункова товщина виробу 2R=0,14м; (3,14/6,82/3,28); R=0,07м

- Швидкість підйому температури середовища в камері 21,67 ºС/год. Протягом 3 годин;

де 20 і 85 температури початкова (у цеху) і максимальна при ізотермічному витримуванні, ºС;

- Кількість годин, яка прийнята для визначення температури у середовищі камери під час обробки виробів по стадіям, год: τ1-і=1 год.

- Температура середовища в кінці кожної стадії, ºС  t"1-i= t'1-i+;

Де t'1-i – температура середовища на початку стадії.

t"1-1=20+21,67 ·1=41,67ºС

t"1-2=41,67+21,67 ·1=63,34ºС

t"1-3=63,34+21,67 ·1=85,01ºС

- Середня температура середовища в стадії: ŧ1-і=0,5(t'1-i+ t"1-i)

ŧ1-1=0,5( 20+41,67)=30,835 ºС

ŧ1-1=0,5(41,67+63,34)= 52,505 ºС

ŧ1-1=0,5(63,34+85,01)= 74,175 ºС

Виходячи з вище викладених розрахунків будуємо графік ТВО (рис.1)

Рис. 1 Графік ТВО

Для нестаціонарного режиму, який  характеризується зміною температур точок тіла за часом з використанням критерії Фур’є і Біо.визначаємо температурні параметри  центру вироба і на його поверхні по стадіях за допомогою графіків (рис. 22) [1] (див. додаток).

1.Період нагріву

Перша стадія

- Критерій Віо: Ві1-1==70·0,07/1,56=6,28

- Критерій Фур'є: F0=α·τ/R2=0,0028·1/0,07 2=0,571

α=3,6·λм/(с·ρ)= 3,6·1,56/(0,84·2400)=0,0028

- Безрозмірна температура θц=0,52; θп=0,13

- Температура центра виробу в кінці стадії:

tц1-1= ŧ1-1- θц(ŧ1-1-t1)= 30,835-0,52 (30,835-20)=25,2 ºС

- Температура поверхні виробу в кінці стадії:

tп1-1= ŧ1-1- θп(ŧ1-1-t1)= 30,835-0,13 (30,835-20)=29,43 ºС

- Середня температура виробу  в кінці стадії:

ŧб1-1=0,67· tц+0,33· tп= 0,67·25,2+0,33·29,43=26,6ºС

Друга стадія

- Критерій Віо: Ві1-1==90·0,07 /1,56=4,04

- Критерій Фур'є: F0=α·τ/R2=0,0028·1/0,07 2=0,57

α=3,6·λм/(с·ρ)= 3,6·1,56/(0,84·2400)=0,0028

3.      Безрозмірна температура θц=0,53; θп=0,18

4.     Температура центра виробу в кінці стадії:

tц1-2= ŧ1-2- θц(ŧ1-2-t1-1)= 52,505 -0,53 (52,505 -25,2)=38,03 ºС

5.     Температура поверхні виробу в кінці стадії:

tп1-2= ŧ1-2- θп(ŧ1-2-t1-1)= 52,505 –0,18 (52,505 –29,43)=48,35 ºС

6.      Середня температура виробу  в кінці стадії:

ŧб1-2=0,67· tц+0,33· tп= 0,67·38,03 +0,33·48,35=41,44ºС

Третя стадія

1.     Критерій Віо: Ві1-1==110·0,07/1,56=4,94

2.     Критерій Фур'є: F0=α·τ/R2=0,0028·1/0,072=0,57

α=3,6·λм/(с·ρ)= 3,6·1,56/(0,84·2400)=0,0028

3.      Безрозмірна температура θц=0,55; θп=0,17

4.     Температура центра виробу в кінці стадії:

tц1-3= ŧ1-3- θц(ŧ1-3-t1-2)= 74,175 -0,55 (74,175 -38,03)=54,3 ºС

5.     Температура поверхні виробу в кінці стадії:

tп1-3= ŧ1-3- θп(ŧ1-3-t1-2)= 74,175 –0,17(74,175 -48,35)=69,78 ºС

6.      Середня температура виробу  в кінці стадії:

ŧб1-3=0,67· tц+0,33· tп= 0,67·54,3 +0,33·69,78 =58,8 ºС

2. Період ізотермічного витримування

1.     Критерій Віо: Ві1-1==120·0,07/1,56=5,38

2.     Критерій Фур'є: F0=α·τ/R2=0,0028·4/0,072=2,28

α=3,6·λм/(с·ρ)= 3,6·1,56/(0,84·2400)=0,0028

3.      Безрозмірна температура θц=0,1; θп=0,05

4.     Температура центра виробу в кінці стадії:

tц2= ŧ2- θц(ŧ2-tц1-3)= 85 -0,1 (85 -54,3)=81,93 ºС

5.     Температура поверхні виробу в кінці стадії:

tп2= ŧ2- θп(ŧ2-tп1-3)= 85 –0,05(85 -69,78)=84,24 ºС

6.      Середня температура виробу  в кінці стадії:

ŧб2=0,67· tц+0,33· tп= 0,67·81,93 +0,33·84,24 =82,69ºС

На базі графіку ТВО (рис.1) будуємо графіки зміни температурних параметрів у виробі в центрі та на його поверхні.

Додатки

Додаток 1

Розрахункові залежності для газових сумішей

| Заданий склад суміші | Визначуваний склад суміші | Середня молярна маса суміші, с, кг/кмоль | Питома газова стала суміші, Rс, Дж/(кг·К) |
| --- | --- | --- | --- |
| Масовий |  |  |  |
| Об’ємний | Масовий |  |  |

Додаток 2

Ентальпія H, кДж / кг сухого повітря

Рп, мм рт. ст.

Вологовміст d, г/кг сухого повітря

Hd – діаграма вологого повітря

Додаток 3

Середня масова теплоємність газів при сталому тиску

cp, кДж/(кг·К)

| t, оС | О2 | N2 | СО | СО2 | H2О | Н2 | SO2 | Повітря |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,9148 | 1,0304 | 1,0396 | 0,8148 | 1,8594 | 14,195 | 0,607 | 1,0036 |
| 100 | 0,9232 | 1,0316 | 1,0417 | 0,8658 | 1,8728 | 14,353 | 0,636 | 1,0061 |
| 200 | 0,9353 | 1,0346 | 1,0463 | 0,9102 | 1,8937 | 14,421 | 0,662 | 1,0115 |
| 300 | 0,9500 | 1,0400 | 1,0538 | 0,9487 | 1,9192 | 14,446 | 0,687 | 1,0191 |
| 400 | 0,9651 | 1,0475 | 1,0634 | 0,9826 | 1,9477 | 14,477 | 0,708 | 1,0283 |
| 500 | 0,9793 | 1,0567 | 1,0748 | 1,0128 | 1,9778 | 14,509 | 0,724 | 1,0387 |
| 600 | 0,9927 | 1,0668 | 1,0861 | 1,0396 | 2,0092 | 14,542 | 0,737 | 1,0496 |
| 700 | 1,0048 | 1,0777 | 1,0978 | 1,0639 | 2,0419 | 14,587 | 0,754 | 1,0605 |
| 800 | 1,0157 | 1,0881 | 1,1091 | 1,0852 | 2,0754 | 14,641 | 0,762 | 1,0710 |
| 900 | 1,0258 | 1,0982 | 1,1200 | 1,1045 | 2,1097 | 14,706 | 0,775 | 1,0815 |
| 1000 | 1,0350 | 1,1078 | 1,1304 | 1,1225 | 2,1430 | 14,776 | 0,783 | 1,0907 |

Додаток 4

Середня об’ємна теплоємність газів при сталому об’ємі

c’v, кДж/(м3·К)

| t, оС | О2 | N2 | СО | СО2 | H2О | Н2 | SO2 | Повітря |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,9349 | 0,9236 | 0,9282 | 1,2288 | 1,1237 | 0,9056 | 1,361 | 0,9261 |
| 100 | 0,9466 | 0,9249 | 0,9307 | 1,3293 | 1,1342 | 0,9198 | 1,440 | 0,9295 |
| 200 | 0,9642 | 0,9286 | 0,9362 | 1,4164 | 1,1514 | 0,9261 | 1,516 | 0,9362 |
| 300 | 0,9852 | 0,9357 | 0,9458 | 1,4918 | 1,1715 | 0,9282 | 1,587 | 0,9462 |
| 400 | 1,0065 | 0,9454 | 0,9579 | 1,5587 | 1,1945 | 0,9311 | 1,645 | 0,9579 |
| 500 | 1,0270 | 0,9567 | 0,9718 | 1,6178 | 1,2188 | 0,9341 | 1,700 | 0,9718 |
| 600 | 1,0459 | 0,9692 | 0,9864 | 1,6701 | 1,2439 | 0,9370 | 1,742 | 0,9856 |
| 700 | 1,0634 | 0,9826 | 1,0011 | 1,7174 | 1,2703 | 0,9412 | 1,779 | 0,9998 |
| 800 | 1,0789 | 0,9960 | 1,0153 | 1,7601 | 1,2971 | 0,9458 | 1,813 | 1,0132 |
| 900 | 1,0936 | 1,0086 | 1,0287 | 1,7982 | 1,3247 | 0,9516 | 1,842 | 1,0262 |
| 1000 | 1,1056 | 1,0207 | 1,0417 | 1,8326 | 1,3519 | 0,9579 | 1,867 | 1,0387 |

Додаток 5

Молекулярні маси газів, µ, кг/моль

| О2-32,00 | N2-28,026 | СО-28,01 | He-4,003 | Ne-20,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н2-2,016 | SO2-64,06 | СН4-16,032 | Ar-39,994 | Повітря-28,96 |
| Н2О-18,016 | CО2-44,01 | NH3-17,032 |  |  |

Додаток 6