Метод вузлових потенціалів

У цій схемі(мал..1-25) чотири вузли, один з них заземлений, значить можна скласти три незалежних рівняння по 1 закону Кирхгофа.

-I 1-I2+I3=0

I5+I 4-I3=0

I 2-I5-I6=0

Користуючись законом Ома для ділянки кола, виразимо струми через різниці потенціалів між вузлами.

I1= = =(φ1-φ3+E1)G1

I2= = = (φ1-φ4+E2)G2

I3= = =(φ2-φ1)G3

I4= =  =(φ3-φ2)G4

I5= = =(φ4-φ2)G5

I6= = =(φ4-φ3)G6

Провідності гілок

G1= G2= G3= G4= G5= G6= .

Виконавши перетворення, будемо в остаточному виді мати систему рівнянь, у якій невідомими є потенціали вузлів

φ 1(G1+G2+G3) -φ2G3 – φ4G2= -E1G1 - E2G2

-φ1G3 + φ2(G3+G4+G5) – φ4G5=0

- φ1G2- φ2G5 + φ4(G2+G5+G6)=E2G2

Вирішивши систему, визначимо потенціали φ1, φ2, φ4. Підставивши отримані значення потенціалів у рівняння, знайдемо шукані струми в гілках.

Приклад розрахунку

Візьмемо те же коло, що й у попередньому прикладі(мал.4):

E1=40В,Е3=12В, Jк1= 2А,R1=12Ом ,R2=10 Ом, R3=16 Ом, R4=14 Ом ,

R5=28 Ом,R6=16 Ом

Задамося напрямками струмів у гілках і заземлимо один з вузлів, наприклад четвертий(мал.1-26):

Складемо систему рівнянь і визначимо провідності гілок

φ1(G3+G4+G5) -φ2G3 – φ3G5= E3G3

-φ1G3 + φ2(G1+G3+G6) – φ3G1= -(E1+Е1′)G1 – E3G3

- φ1G5- φ2G1 + φ3(G1+G2+G5)= (E1+Е1′)G1

G1=  =0,083 Сим

G2=  =0,1 Сим

G3=  =0,0625 Сим

G4=  =0,07143 Сим

G5= =0,0357 Сим

G6=  0,0625 Сим

Після підстановки числових значень одержимо

0,1696 φ1 -0,0625 φ2 –0,0357 φ3= 0,75

-0,0625 φ1 + 0,208 φ2 –0,083 φ3= -6,062

- 0,0357 φ1- 0,083 φ2 + 0,2187 φ3 =5,312

Рішення системи

φ1=-0,9632В, φ2=-23,24В, φ3=15,27В.

Визначаємо струми в гілках

I1= = =(φ2-φ3+E1+E1′)G1=

(-23,24-15,27+64)0,083=2,115A

I2= = = φ3 G2 =15,27*0,1=1,527A

I3= = =(φ2-φ1+E3)G3 = (-23,24+0,9632 + 12 )0,0625

= - 0,6423 A

I4= =  =φ1G4= -0,9632* 0,07143 = - 0,069 А

I5= = =(φ3-φ1)G5 =( 15,27+0,9632) 0,0357 = 0,58А

I6=  = =φ2G6 =-23,24* 0,0625 = - 1,45А

Порівнюючи результати розрахунків обома методами, переконуємося, що відповіді практично збігаються.

## Баланс потужності кола

Під балансом потужності ми розуміємо рівність енергії, що віддається джерелами й споживаним навантаженням, тобто

Pд =Рн або ∑ЕI=∑I2 R

Приклад розрахунку

Розрахуємо баланс потужності для кола з попередніх прикладів:

E1=40В, Е1′=12В,Е3=12В,

R1=12Ом ,R2=10 Ом, R3=16 Ом, R4=14 Ом ,R5=28 Ом,R6=16 Ом

Розраховані струми

I1=2,115A

I2 =1,527A

I3 = - 0,6423 A

I4 =- 0,069 А

I 5= 0,58А

I6 = - 1,45А

Потужність джерел

Рд=(Е1+ Е1′)*I1+E3*I3=(40+24)2,115+12(-0,6423)=127,65Вт

Потужність навантаження

Рн=I12R1+ I22R2+ I32R3+ I42R4+ I52R5+ I62R6=

=2,1152 *12+ 1,5272*10+ 0,64232*16+ 0,0692*14+ 0,582*28+ 1,452*16=126,7Вт

Можна вважати, що баланс потужності зійшовся, тому що

Рд ≈ Рн