Лабораторна робота №7.

Дослідження двопівперіодних випрямлячів однофазного струму

Навчальна мета: Закріплення й експериментальне підтвердження теоретичного матеріалу по двопівперіодним випрямлювачам однофазного змінного струму з висновком середньої точки трансформатора і мостової схеми. Дослідження впливу ємності конденсатора згладжуючого фільтра, на форму і величину випрямленої напруги.

- Завдання для домашньої підготовки

  - Дати визначення і класифікацію двопівпріодних випрямлювачів.

  - Обчислити параметри випрямленого напруги (Ud, Id, q) при заданих значеннях: напруги на вході трансформатора UВХ і опору навантаження RН. Коефіцієнт трансформації трансформатора – відношення напруги кожної вторинної обмотки U2 до UВХ дорівнює 0,25. Варіанти завдань приведені в таблиці 1.

  - Намалювати схему випрямлювача з висновком середньої крапки трансформатора.

  - Визначити середнє значення струму Idср і зворотну напругу випрямного діода Udобр при заданих значеннях вхідної напруги й опору навантаження.

  - Намалювати схему однофазного мостового випрямлювача. Визначити Idср і Udобр,

  - Для обох схем випрямлювачів побудувати графіки зміни в часі напруг на діодах і опорі навантаження при синусоїдальній вхідній напрузі.

  - Описати роботу ємнісного фільтра, що згладжує.

- Порядок виконання роботи на комп'ютері

  - Набрати схему випрямлювача з висновком середньої точки трансформатора (рис.1).

  - Установити задане значення напруги на джерелі ЕРС (UВХ).

  - Лінію, що з'єднує вхід А осцилографа зі схемою установити кольоровою.

  - Уключити схему і записати показання приладів.

  - На віртуальному осцилографі за допомогою візирної лінії визначити амплітудні значення напруг на вході діода і на резисторі.

  - Обчислити величину спадання напруги на діоді.

  - Замалювати осцилограми напруг.

  - Набрати схему мостового випрямлювача й установити задану величину напруги Е.

  - При відключеному конденсаторі С записати показання приладів і замалювати осцилограму напруги.

  - Підключити конденсатор С и змінюючи величину ємності згідно таблиці 1 записати показання приладів і замалювати осцилограми напруг.

  - Побудувати графік залежності величини вихідної напруги від величини ємності конденсатора.

Таблиця 1

| С, мкф | 0 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ud , В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Idср, А. |  |  |  |  |  |  |  |

###### Зміст звіту

3.1 Найменування роботи.

3.2 Відповіді на завдання для домашньої підготовки.

3.3 Схеми і результати експериментальних досліджень.

3.4 Графік залежності Ud = f (С).

3.4 За кожною схемою порівняти теоретичні й експериментальні результати.

3.5 Зробити висновки.

Рис.1 Схема дослідження випрямлювача з виводом середньої точки трансформатора

| № варианта |  | Uвх, В | Rн , Ом | № варианта | Uвх, В | Rн , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | 100 | 20 | 31 | 60 | 20 |
| 2 |  | 110 | 25 | 32 | 70 | 25 |
| 3 |  | 120 | 30 | 33 | 80 | 30 |
| 4 |  | 130 | 35 | 34 | 90 | 35 |
| 5 |  | 140 | 40 | 35 | 100 | 40 |
| 6 |  | 150 | 45 | 36 | 110 | 45 |
| 7 |  | 160 | 50 | 37 | 120 | 50 |
| 8 |  | 170 | 55 | 38 | 130 | 55 |
| 9 |  | 180 | 60 | 39 | 140 | 60 |
| 10 |  | 190 | 65 | 40 | 150 | 65 |
| 11 |  | 200 | 70 | 41 | 160 | 70 |
| 12 |  | 210 | 75 | 42 | 170 | 75 |
| 13 |  | 220 | 80 | 43 | 180 | 80 |
| 14 |  | 90 | 20 | 44 | 190 | 85 |
| 15 |  | 80 | 25 | 45 | 200 | 90 |
| 16 |  | 70 | 30 | 46 | 210 | 95 |
| 17 |  | 60 | 35 | 47 | 220 | 100 |
| 18 |  | 100 | 40 | 48 | 60 | 115 |
| 19 |  | 110 | 45 | 49 | 70 | 20 |
| 20 |  | 120 | 50 | 50 | 80 | 25 |
| 21 |  | 130 | 55 | 51 | 90 | 30 |
| 22 |  | 140 | 60 | 52 | 100 | 35 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 |  | 150 | 65 | 53 | 110 | 40 |
| 24 |  | 160 | 70 | 54 | 120 | 45 |
| 25 |  | 170 | 75 | 55 | 130 | 50 |
| 26 |  | 180 | 80 | 56 | 140 | 55 |
| 27 |  | 190 | 85 | 57 | 150 | 60 |
| 28 |  | 200 | 90 | 58 | 160 | 65 |
| 29 |  | 210 | 95 | 59 | 170 | 70 |
| 30 |  | 220 | 100 | 60 | 180 | 75 |