ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ЗАКРІПЛЕННЯ КУРСУ

До лекції 1

- Основні складові будівельного комплексу:

- Будівництво, хімічні підприємства,склади сировини;

- Будівництво, промислова ланка комплек;

- Підприємства будівельної індустрії, логістичні фірми

- Матеріально-технічна база будівельного комплексу складається з:

- підприємств будівництва, промисловості і будівельного транспорту;

- бази УВТК, деревообробні підприємства, склади;

- Заводи ЗБК, ДОКи, склади.

- Структура виробничої бази будівництва:

- Залежно від виду продукції, Залежно від рівня підпорядкування;

- Залежно від розташування, залежно від фінансів

До лекції 2

- Якими параметрами характеризуються природні кам’яні матеріали?

- Щільність теплопровідність, міцність на стиск;

- Середня густина, морозостійкість;

- Коефіцієнт повзучості, щільність.

- Запаси нерудних будівельних матеріалів поділяються на дві групи:

- Великі, малі;

- Балансові, позабалансові;

- Прирейкові, притрасові.

- За характером виробництва підприємства поділяються на:

- щебеневі з екскаваторним способом розробки родовищ;

гравійно-щебеневі та гравійно-піщані, піщані;

- Деревообробні, кам’янообробні.

- Сортування та грохочення необхідно для:

- Просіювання матеріалу та розділення на фракції;

- Промивання матеріалу;

- Дроблення і розсіювання на фракції;

- Земснаряд потрібен для:

- Промивання піску;

- Добування піску;

- Сортування піску.

- Пористі заповнювачі на основі природньої сировини представлені такими матеріалами:

- Керамзит, гранітний щебінь, аглопорит;

- Шлакова пемза, термоліт, перлітовий щебінь;

- Керамзит, річковий пісок, аглопорит.

- Сировиною для виробництва керамзиту є:

- Глини і пісок;

- Щебінь і Суглинки;

- Глини і суглинки.

- Які існують способи переробки глинистої сировини?

- Сухий, пластичний, мокрий;

- Сухий, напівсухий, напівмокрий;

- Мокрий, сухий, пластичний.

- Які агрегати використовують для обжигу керамзиту?

- Автоклави;

- Щілинні камери;

- Обертові печі.

- Для чого потрібна агломераційна машина?

- Для спікання аглопориту;

- Для сортування аглопориту;

- Для попередньої витримки шихти.

До лекції 3

- Які бувають в’яжучі речовини?

- Повітряні, автоклавні;

- Гідравлічні, повітряні;

- Тверді, порошкоподібні.

- Які є види гіпсу?

- Будівельний, високоміцний;

- Середньоміцний, формувальний;

- Автоклавний,супергіпс.

- Сировиною для виробництва гіпсових в’яжучих служать:

- Ангідрит, вапно;

- Вапняк, мармур, природній гіпс;

- Ангідрит, природній гіпс.

- Гіпсовий камінь подрібнюють на:

- Молоткових і щокових дробарках;

- Віброситах;

- Ручних дробарках.

- Яке буває вапно?

- Повітряне і гідравлічне;

- Повітряне і водне;

- Мокре і сухе.

- Процес виробництва негашеного вапна складається з:

- підготовки і коригування сировини, випалювання, помелу, зберігання і пакування;

- коригування і пакування;

- випалювання і зберігання.

- Гашене гідратне вапно виробляють з:

- Вапняку;

- Клінкеру;

- Негашеного вапна.

- У складі портландцементного клінкеру більшу частину сировини складають:

- Вапняки;

- Глина;

- Гіпс.

- Виробництво цементу поділяють на дві стадії.

- видобування і транспортування сировини ; її подрібнення і приготування шихти, випалювання шихти з отриманням  цементного клінкеру; друга стадія - сушіння добавок і помел клінкеру з гіпсом і добавками;

- подрібнення сировини і пакування клінкеру;

- Які склались такі основні способи виробництва цементу?

- Сухий, мокрий;

- Мокрий, комбінований;

- Сухий, мокрий, комбінований.

- Які існують агрегати длч випалу шихти?

- Обертові, шахтні;

- Автоклави;

- Обертові, автоклави.

- Для чого використовують шламбасейни?

- Для коригування складу шихти.

- Для випалу шихти.

- Для сортування матеріалу.

До лекції 4

- бетонну суміш поділяють на :

- марки за осадкою конуса, за ступенем ущільнюваності,  за розпливанням конуса.

- Марки за міцністю;

- Марки за тепопровідністю;

- За умовами тверднення бетони поділяють на бетони:

- природнього тверднення; тверднення в умовах тепловологісної обробки при атмосферному тиску; автоклавного тверднення .

- природнього тверднення; сухого тверднення.

- Матеріалами для приготування бетонних сумішей являються:

- в’яжучі речовини, заповнювачі, коригуючі добавки і вода.

- в’яжучі речовини, заповнювачі, скло;

- Вода, гіпс.

29.  Основні вимоги до зберігання і підготовки сировини:

- - забезпечення нормативного і швидкого приймання, вивантаження, зберігання і видачі матеріалів;

- забезпечення нормативного і швидкого приймання і теплової обробки.

- загальний виробничого запас матеріалів поділяють на:

- Поточний, сезонний, страховий запас.

- Великий, малий запас;

- Достатній, недостатній.

- Види розвантажувальних робіт:

- гравітаційне, зіштовхування, черпання;

- Гравітаційне, водне, наземне.

- Як доставляють і розвантажують в'яжучі:

- залізницею, вручну;

Залізницею, пневмотранспортом;

- водним транспортом, вручну.

- Основні стадійні процеси виробництва бетонних сумішей:

- приймання та зберігання сировинних матеріалів; - приготування бетонної суміші – завантаження видаткових бункерів, дозування, перемішування компонентів; - відвантаження готової суміші в транспортні засоби.

- підсушування матеріалів, помел сировини;

- приготування суміші, випалювання.

- Основні види змішувачів:

- граввітаційні, щокові;

- Примусові, сировинні;

- гравітаційні, примусові.

- Бетонозмішувальні цехи і заводи виробляють будівельні розчини для:

- кам'яної і цегляної кладки ( мурувальні);

- укладання фундаментів;

- виробництва балок і колон.

- Номенклатура сухих будівельних сумішей представлена:

- сухі суміші для кам’яної кладки; клеючі розчини; самовирівнюючі суміші для підлоги або її шарів;

- штукатурні маси; суміші для виробницва ЗБК;

До лекції 5.

- До виробів на основі мінеральних в’яжучих відносять:

- вироби на основі портландцементу;

- вироби на основі кам’яних природніх матеріалів

- За формою збірні залізобетонні конструкції поділяють на:

- лінійні, плоскі, ґратчасті, трубчасті та обємні;

- трубчасті та обємні, квадратні, круглі;

- плоскі, великі, малі.

- Для виробництва залізобетонних виробів використовують арматурні вироби у вигляді:

- Сіток і каркасів;

- Сіток і закладних деталей;

- Все вище переаховане.

- Заготовчі операції для сіток і каркасів включають:

- вирівнювання, очищення, нарізання стержнів;

- зварювання.

- Процес виробництва збірних ЗБК, незалежно від способу виготовлення,  складається з таких стадійних процесів:

- Підготовка форм, армування, формування;

- Заготовка сировини;

- Підготовка форм, виробництво бетонних сумішей;

- При виготовленні залізобетонних конструкцій застосовують такі види армування:

- - Ненапруженою арматурою і напруженою;

- Напруженою і дисперсне армування;

- - все вище перераховане.

- Процес формування складається з таких операцій:

- Укладання бетонної суміші бетоноукладачами, Ущільнення різними способами;

- Обробка відкритої поверхні виробів;

- Вилучення формостворюючих елементів ( прорізоутворювачів).

- все вище перераховане

- У виробництві збірних залізобетонних виробів застосовують потокові технологічні лінії різних типів:

- агрегатні, конвеєрні,

- стендові, касетно-стендові.

- Все вище перераховане.

- Тверднення бетону у виробах здійснюється:

- Паропрогрів;

- Сушіння в сушильних агрегатах;

- Паропрогрів і обжиг в обертових печах.

До лекції 6

- В якості газоутворювача для газобетону використовують:

- Алюмінієву пудру;

- Цинкову пудру;

- Вапняний порошок.

- Тверднення Газобетонні виробів відбувається в:

- Природньому середовищі;

- Щілинних камерах;

- Автоклавах.

- Основними вихідними компонентами для виробництва азбестоцементних виробів є:

- Азбест, портландцемент, вода;

- Азбест, портландцемент, щебінь;

- Все вище перераховане.

- Основними сировинними компонентами для силікатної цегли є:

- Вапно, пісок;

- Цемент, пісок, вапно;

- Вапно, пісок, пігменти

- Тверднення силікатної цегли відбувається в:

- Природньому середовищі;

- Щілинних камерах;

- Автоклавах.

- Для виробництва керамічної цегли використовують такі сировинні матеріали:

- Глини і суглинки;

- Вапно і глини;

- Глини і гіпс

- Формування цегли відбувається:

- пластичним  і напівсухим пресуванням  на пресах різної конструкції;

- пластичним  і напівсухим пресуванням  в сушильних барабанах.

До лекції 7.

- Переробка колод на пиляні матеріали складається з таких процесів:

- приймання деревини; - сортування по породах,розміру і перерізу;

- підготовка колод до розпилювання;- розпилювання колод;  сушіння;

- все вище пераховане.

53. Сировиною для ДСП слугує:

- тирса, відходи лісопереробки;

- деревинне волокно

До лекції 8.

- Номенклатура сталевих конструкцій включає:

- Будівельні і технологічні металоконструкції;

- Будівельні іоблицювальні металоконструкції.

- Цехи основного виробництва сталевих конструкцій включають:

- підготовки металу, попередньої обробки металу і заготовки окремих виробів,

- складальний і фарбувальний;

- все вище перераховане.

- Алюмінієві профілі  поділяють на дві групи:

- «холодний профіль»;

- «теплий профіль»;

- Все перераховане.