Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

тЕоРІЯ електропривОДА

Методичні вказівки та завдання

до виконання розрахунково-графічної роботи

для здобувачів першого (бакалаврського)

рівня вищої освіти                                                           спеціальності 141 «Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка»

спеціалізації «Електромеханічні

системи автоматизації»

Київ 2024

УДК 621.312.28

ББК   33.261.3

А 18

Укладачі: 	Г.М.Голенков, канд. техн. наук, доцент;

Р.П.Бондар, д-р. техн. наук, професор

Рецензент С.В. Іносов, канд. техн. наук, доцент.

Відповідальний за випуск Л.І. Мазуренко, д-р техн. наук, професор, завідуючий кафедрою електротехніки та електроприводу.

Затверджено на засіданні кафедри електротехніки та електроприводу, протокол №9 від 10 квітня 2024 р.

Теорія електропривода. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи /Уклад.: Г.М. Голенков, Р.П. Бондар – К,:КНУБА, 2024. – 32 с.

Містять загальні положення, вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи, запитання для самоперевірки та список літератури.

Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації» з метою використання під час виконання розрахунково-графічної роботи та закріплення теоретичного матеріалу.

# КНУБА,2024

# Загальні положення

Метою виконання здобувачами розрахунково-графічної роботи згідно з нормами робочої навчальної програми з дисципліни “Автоматизований електропривід в будівництві” є підготовка висококваліфікованих спеціалістів для будівельної галузі з глибокими знаннями з питань електромеханічних систем та автоматизованого електроприводу будівельних машин та механізмів. А також теорії й практики при застосуванні спеціальних електричних машин, зокрема, лінійних асинхронних електродвигунів для приводу робочого органу електромеханічних систем ЛАД ударної дії та маніпуляторів.  При цьому здобувачі повинні осмислити опрацьовану науково-технічну літературу, вивчити теоретичні питання та провести моделювання робочих та електромеханічних характеристик за допомогою комп’ютерних технологій.

Інші питання щодо виконання розрахунково-графічної роботи:

Термін початку роботи - 3 тиждень; термін закінчення роботи - 18 тиждень; обсяг завдання – 30-36 сторінок формату А4; орієнтовна трудомісткість - 36..40 годин; студенти виконують роботу відповідно до варіанта (див. табл. 1) згідно номеру  залікової книжки (перші дві цифри або останні дві цифри).

Оформлення розрахунково-графічної виконується відповідно до ДСТУ 3120-95.

Короткий зміст завдання на виконання розрахунково-графічної роботи

Тема:

Автоматизований електропривід електромеханічної системи ударної дії на основі лінійного асинхронного двигуна

- РОЗРАХУНОК ЛІНІЙНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИВОДУ РОБОЧОГО ОРГАНУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ УДАРНОЇ ДІЇ МАНІПУЛЯТОРА

1.2 Головні розміри коаксіально-лінійного асинхронного двигуна.

1.3 Обмотка статора коаксіально-лінійного асинхронного двигуна.

1.4 Обмотка короткозамкненого бігуна.

1.5 Магнітне коло коаксіально-лінійного асинхронного електродвигуна.

2. РОЗРАХУНОК ЕЛЕКРОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  КЛАД ПРИВОДУ РОБОЧОГО ОРГАНУ МАНІПУЛЯТОРА

2.1 Математичне моделювання електромагнітних тягових характеристик привода ЕМ-КЛАД.

2.2 Циклограма роботи електромеханічної системи ударної дії ЕМ-КЛАД.

2.3 Алгоритм управління ЕМ-КЛАД приводу робочого органу маніпулятора.

2.4 Функціональна схема управління маніпулятором для руйнування негабаритного матеріалу.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТНИХ ДЖЕРЕЛ

Таблиця 1

Варіанти завдань до розрахунку лінійного асинхронного електродвигуна ЕМ-КЛАД

| № вар |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Uф, В |  | f1, Гц | 2р | τ, м | δ, мм | cos φ | η1, | B'δ | A1',Aм | H, м |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 11 | 220 |  | 50 | 12 | 0,066 | 1,0 | 0,65 | 0,62 | 0,54 | 30·103 | 2,8 |
| 2 | 15 | 220 |  | 50 | 12 | 0,068 | 1,5 | 0,65 | 0,62 | 0,48 | 32·103 | 2,6 |
| 3 | 22 | 220 |  | 50 | 10 | 0,07 | 1,6 | 0,62 | 0,63 | 0,46 | 32·103 | 2,5 |
| 4 | 30 | 220 |  | 50 | 10 | 0,072 | 1,8 | 0,62 | 0,64 | 0,44 | 32·103 | 2,7 |
| 5 | 45 | 220 |  | 50 | 12 | 0,076 | 1,8 | 0,62 | 0,65 | 0,44 | 36·103 | 2,4 |
| 6 | 75 | 220 |  | 50 | 14 | 0,080 | 2,0 | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 36·103 | 2,8 |
| 7 | 30 | 220 |  | 50 | 14 | 0,084 | 2,2 | 0,65 | 0,65 | 0,40 | 36·103 | 2,6 |
| 8 | 45 | 220 |  | 50 | 14 | 0,086 | 2,5 | 0,65 | 0,64 | 0,40 | 38·103 | 2,7 |
| 9 | 11 | 220 |  | 50 | 6 | 0,068 | 1,0 | 0,66 | 0,64 | 0,52 | 30·103 | 2,4 |
| 10 | 15 | 220 |  | 50 | 6 | 0,070 | 1,5 | 0,66 | 0,63 | 0,48 | 32·103 | 2,5 |
| 11 | 22 | 220 |  | 50 | 8 | 0,072 | 1,5 | 0,66 | 0,65 | 0,45 | 32·103 | 2,9 |
| 12 | 30 | 220 |  | 50 | 8 | 0,076 | 1,8 | 0,65 | 0,66 | 0,43 | 34·103 | 2,8 |
| 13 | 45 | 220 |  | 50 | 8 | 0,080 | 2,0 | 0,65 | 0,64 | 0,42 | 34·103 | 2,6 |
| 14 | 75 | 220 |  | 50 | 12 | 0,084 | 2,0 | 0,64 | 0,63 | 0,42 | 36·103 | 2,5 |
| 15 | 22 | 220 |  | 50 | 12 | 0,088 | 2,2 | 0,64 | 0,64 | 0,40 | 36·103 | 2,7 |
| 16 | 30 | 220 |  | 50 | 12 | 0,090 | 2,5 | 0,63 | 0,63 | 0,40 | 38·103 | 2,4 |
| 17 | 11 | 220 |  | 50 | 10 | 0,070 | 1,0 | 0,65 | 0,65 | 0,50 | 31·103 | 2,8 |
| 18 | 15 | 220 |  | 50 | 10 | 0,076 | 1,5 | 0,66 | 0,64 | 0,48 | 32·103 | 2,6 |
| 19 | 22 | 220 |  | 50 | 12 | 0,078 | 1,6 | 0,65 | 0,64 | 0,44 | 34·103 | 2,7 |
| 20 | 30 | 220 |  | 50 | 12 | 0,080 | 1,8 | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 36·103 | 2,4 |
| 21 | 11 | 220 |  | 50 | 12 | 0,068 | 1,2 | 0,65 | 0,62 | 0,54 | 30·103 | 2,5 |
| 22 | 15 | 220 |  | 50 | 12 | 0,07 | 1,4 | 0,65 | 0,62 | 0,48 | 32·103 | 2,9 |
| 23 | 22 | 220 |  | 50 | 10 | 0,072 | 1,7 | 0,62 | 0,63 | 0,46 | 32·103 | 2,7 |
| 24 | 30 | 220 |  | 50 | 10 | 0,076 | 1,9 | 0,62 | 0,64 | 0,44 | 32·103 | 2,6 |

При виконанні роботи для усіх варіантів:

число фаз m1=3; частота мережі f=50 Гц; спосіб охолодження – ICO141; клас теплостійкості ізоляції – F; рівень захисту від зовнішніх чинників впливів - IP44.

Тема:

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ МАНІПУЛЯТОРА УДАРНОЇ ДІЇ (ЕМ-КЛАД-М)

(Приклад)

1. РОЗРАХУНОК КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕМ-КЛАД-М

Завдання. Розрахувати  коаксіально-лінійний асинхронний двигун

Номінальна потужність Pном=15кВт;

Фазова напруга U1=220В;

Частота мережі живлення f1=50 Гц;

Кількість полюсів 2р=12;

Полюсний розподіл τ=0,068 м;

Повітряний проміжок між індуктором статора і бігуном (вторинним елементом)  δ=0,015м;

Попереднє значення коеф. потужності cosφ=0,62;

Попереднє значення коеф. корисної дії η=0,65;

Попереднє значення максимальної магнітної індукції в проміжку 
B'δ =0,60 Тл (див. рис.5.2[1]);

Попереднє значення лінійного навантаження A1'=32·103 А/м (див. рис.5.2[1]).

1.1 Головні розміри коаксіально-лінійного

асинхронного двигуна

Розрахункова повна потужність

| S1=KEPНη1∙cosφ=0,94∙150000,62∙0,65=34987,6 ВА=35кВА, | (1.1) |
| --- | --- |

де KE=E1U1=0,94  при цьому KE відповідає меншій кількості числу пар

p-полюсів[1].

Швидкість бігучого магнітного  поля статора коаксіально-лінійного асинхронного двигуна

| υ1=2τf1=2∙0,068∙50=6,8 м/c. | (1.2) |
| --- | --- |

Розрахункова довжина магнітопроводу індуктора статора коаксіально-лінійного асинхронного двигуна (рис. 1.1)

| L1=2τр+b' з=2∙68∙6+5=821,3 мм = 0,821 м, | (1.3) |
| --- | --- |
| де b' з=(4,5÷5,5) – попереднє значення ширини зубця, мм. |  |

Рис. 1.1 Конструктивні елементи КЛАД:

1 – магнітопровід індуктора статора; 2 – обмотка статора; 3 – зубець індуктора; 4 – клин кільце; 5 – магнітопровід бігуна; 6 – зубець магнітопроводу бігуна; 7 – короткозамкнена обмотка бігуна

Внутрішній діаметр індуктора статора КЛАД

| Dв1 = S1∙1032π∙Kмк∙ϑ1∙L1∙A'1∙B'б = 35∙1062π∙0,8∙6,8∙0,821∙32∙103∙0,60 = =92мм, | (1.4) |
| --- | --- |

де  Kмк = 0,75÷0,85 – монтажно-конструктивний коефіцієнт.

Висота спинки індуктора статора

| hc1=0,5τBбkc1Bc1=0,5∙68∙0,60,95∙1,45=15мм, | (1.5) |
| --- | --- |

де  kc1=0,95  – коефіцієнт заповнення магнітопроводу статора;

Bc=1,45Тл (згідно табл. 5.9[1])– значення магнітної індукції спинки індуктора  статора.

Попереднє розрахункове значення зовнішнього діаметра індуктора статора

| Dc1=Dв1+τ+2hc1=92+68+2∙15=190 мм. | (1.6) |
| --- | --- |

Попереднє розрахункове значення висоти зубця індуктора статора

| hz1=τ2=682=34 мм. | (1.7) |
| --- | --- |

Кількість пазів індуктора статора

| Z1=m1∙2p∙q=3∙2∙6∙2=72 . | (1.8) |
| --- | --- |

Попередній зубчастий розподіл магнітопроводу індуктора статора

| t1=(L1-bз1)/(Z1)=(821-5)/72=11,4 мм. | (1.9) |
| --- | --- |

Ширина зубця індуктора статора

| bз1=t1∙Bбkc1B21max=11,4∙0,60,95∙1,6=4,5мм., де B21max = 1,6 Тл. по табл. 5,10 [1] при Z1=72. | (1.10) |
| --- | --- |

Ширина паза магнітопроводу індуктора статора

| bп1=t1-bз1=11,4-4,5=6,9 мм. | (1.11) |
| --- | --- |

Попереднє розрахункове значення внутрішнього діаметра котушки з обмоткою статора

| Dbk1=Dв1+2hk=92+2∙2=96 мм, | (1.12) |
| --- | --- |

де hk=2 мм – висота клин-кільця пазу статора.

Уточнена довжина магнітопроводу статора

| L'1=t1∙Z1+bз1=11,4∙72+4,5=825,3 мм. | (1.13) |
| --- | --- |

Уточнене значення полюсного розподілу довжина магнітопроводу статора

| τ'1=t1∙m1q1=11,4∙3∙2=68,4 мм. | (1.14) |
| --- | --- |

Уточнене значення швидкості бігучого магнітного поля статора

| υ'1=2τ'1∙f=2∙68,4∙50=6,84 м/c. | (1.15) |
| --- | --- |

Висота паза, який заповнюється обмоткою

| h'п1=hz1-hk1=34-2=32мм. | (1.16) |
| --- | --- |

Зовнішній діаметр магнітопроводу бігуна з урахуванням проміжку

| Dзм2=Dв1-2δ=92-2∙1,5=89мм. | (1.17) |
| --- | --- |

Висота зубця бігуна

| hz2=0,5∙τ'∙BбBc2=0,5∙68,4∙0,60,75=28 мм, де Bc2=0,75 Тл згідно табл. 5.10 1. | (1.18) |
| --- | --- |

Коефіцієнт сприятливого співвідношення числа пазів, пов’язаних при взаємодії магнітних полів

| Kz1z2=Z1Z2=72/58=1,241, де z2=58 по табл. 5.81при z1=72. | (1.19) |
| --- | --- |

Зубчастий розподіл магнітопроводу бігуна

| t2=L'1Z2=825,358=14,22 мм. | (1.20) |
| --- | --- |

Ширина зубця бігуна

| bz2=t2∙B'бBz2max=14,22∙0,601,6=5,33 мм. | (1.21) |
| --- | --- |

де Bz2max=1,6 Тл згідно табл. 5.10 1.

Висота спинки магнітопровода бігуна

| hc2=0,5ατBбBc2=0,5∙0,64∙68∙0,60,75=15,45 мм, | (1.22) |
| --- | --- |

Ширина паза короткозамкненої обмотки (кільце бігуна)

| bп2=t2-bz2=14,22-5,33=8,9 мм. | (1.23) |
| --- | --- |

Площа паза короткозамкненої обмотки бігуна

| Sп2=hz2∙bп2=28∙8,9=252 мм2. | (1.24) |
| --- | --- |

  - Обмотка статора коаксіально-лінійного асинхронного

двигуна

Тип обмотки статора КЛАД-котушковий (рис.1.2 та рис. 1.3)

Рис.1.2. Схематичне зображення обмотки статора КЛАД (z=72; 2p=12; q=2)

Щільність струму в обмотці приймаємо (згідно рис 5.11[1]) j1=5,5 А/мм2.

Попереднє значення  номінального фазного струму в обмотці статора

| Іп1=Pн∙103m1U1η∙cosφ=15∙1033∙220∙0,62∙0,65=56,4 А. | (1.25) |
| --- | --- |

Кількість ефективних провідників у пазі

| Nп1=10-3∙A'1∙103∙t1∙a1I1н=10-3∙32∙103∙11,4∙256,4=12,9. | (1.26) |
| --- | --- |

Приймаємо  N1=14 витків (рис 1.3).

Рис.1.3. Конструктивна система пазу з обмоткою статора КЛАД:

1 – зубець магнітопроводу статора; 2 – коробка пазова ізоляційна;                        3 – провідник обмотки; 4 – ізоляційний матеріал; 5 – клин-кільце.

Кількість послідовних витків в обмотці фази статора

| W1= 2pqNп1a1=2∙6∙2∙142=168 витків. | (1.27) |
| --- | --- |

Переріз ефективного провідника в обмотці статора

| q1еф=I1нa1∙j=56,42∙5,5=5,12мм2. | (1.28) |
| --- | --- |

Згідно табл. п. 1.2[1] приймаємо провід з прямокутним перерізом  q'1=5,237 мм2у типу ПСД ДСТУ 7013-70 за 01000000умови ширини пазу   bп1=6,9 мм. Також: а) по меншій стороні  -  aп1=2 мм; б) по більшій стороні  -  bп1=2.8 мм.

Коефіцієнт заповнення пазів ізольованим провідником

| kзп=1NSпSп1=Nп1∙q1∙a1h'n1∙bп1=14∙5,237∙232∙6,9=0,664, | (1.29) |
| --- | --- |
| де 1NSп-площа паза в світлу, яку займає обмотка, мм2; Sп1=h'n1∙bп1-площа паза, мм2. |  |

Уточнене значення щільності струму в обмотці статора

| j'1=I1нa1∙q'1=56,42∙5.237=5,38 А/мм2. | (1.30) |
| --- | --- |

Уточнене значення електромагнітного навантаження

| A'1=I1н∙Nп1∙Z1L'1∙a1∙10-3=56,4∙14∙72825,3∙2∙10-3=34,444∙103 А/м.; (1.31). |  |
| --- | --- |

Попереднє значення основного магнітного потоку

| Ф=kе∙Uin2kм∙f1∙w1kоб1=0,96∙2202∙1,11∙50∙168∙0,95=0,01192 Вб, | (1.32) |
| --- | --- |

де kм=1,11 – коефіцієнт форми магнітного поля статору ( див. ст. 57 1).

Попереднє значення електромагнітної індукції

| B'б=2pФπ∙Dв1∙L'1∙10-6=2∙6∙0.011923,14∙92∙825,3∙10-6=0,599 Тл. | (1.33) |
| --- | --- |

Розміри обмоткових котушок статора КЛАД

Зовнішній діаметр котушки

| Dзk1=Dв1+2hз1=92+2∙34=160 мм. | (1.34) |
| --- | --- |

Внутрішній діаметр котушки

| Dвk1=Dв1+2hк1=92+2∙2=96 мм, | (1.35) |
| --- | --- |

де hк1- товщина клин-кільця, мм.

Середній діаметр котушки

| Dсрк1=(Dзк1+Dвk1)2=160+962=128 мм. | (1.36) |
| --- | --- |

Ширина котушки

| bк1=bп1-kмон=6,9-0,1=6,8 мм, | (1.37) |
| --- | --- |

де kмон=0,1 – монтажний коефіцієнт, мм.

Середня довжина провідника обмотки котушки статора

| lcp1=π∙Dсp=3,14∙128=402 мм. | (1.38) |
| --- | --- |

Активний (омічний) опір одної фази обмотки індуктора статора КЛАД

| R1=ρCu∙W1∙lср1∙ 103q'1∙a1=24,4∙10-9168∙402∙1035,237∙2=0,1573 Ом. | (1.39) |
| --- | --- |

Коефіцієнт магнітної провідності пазового розсіювання статора

| λп=hп1+hk13bn1=32+23∙6,9=1,642. | (1.40) |
| --- | --- |

Коефіцієнт магнітної провідності диференціального розсіювання статора

| λд1=0,9t1q1kоб12kрЕ1∙kn1∙kg/(δ∙kб) = =0,9∙11,42∙0,952∙0,96∙0,834∙0,02851,5∙2,46=0,220, | (1.41) |
| --- | --- |

де  при   Z1/p=72/6=12, згідно табл. 5.18[1] kрЕ1=0,96;

Тоді  при q1=2 для одношарової обмотки  kg=0,0285 (див табл. 5.19 [1]) коефіцієнт

kп1=1-0.38∙bп2t∙δ=1-0.38∙0,92211,4∙1,5=0,908                       (1.42)

| (див. вираз 5.75 [1]) Коефіцієнт повітряного проміжку kδ=kδ1∙kδ2=1,41∙1,74 = 2,46, де kδ1=1+bп1t1-bп1+5∙δ∙t1bп1=1+6,911,4-6,9+5∙1,5∙11,46,9=1,41; kδ2=1+bп2t2-bп2+5∙δ∙t2bп2=1+8,914,22-8,9+5∙1,5∙14,228,9=1,74. | (1.43) |
| --- | --- |

Коефіцієнт провідності розсіювання обмотки індуктора статора КЛАД

| λ1=λп1+λд1=1,642+0,246=1,666. | (1.44) |
| --- | --- |

Індуктивний опір розсіювання одної фази обмотки статора

| X1=1,58∙lcр1∙f1w212pq1∙108∙λ1=1,58∙402∙50∙16822∙6∙2∙108∙1,666=0,65 Ом. | (1.45) |
| --- | --- |

1.3 Обмотка короткозамкненого бігуна

Струм кола бігуна в короткозамкненій обмотці

| Iкз=I2=1,1cosφI1н6∙W1kоб1Z2=1,1∙0,62∙56,4∙6∙168∙0,9558=635,06 А. | (1.46) |
| --- | --- |

Щільність струму в короткозамкненій обмотці бігуна

| J2=I2Sп2=635,06267=2,38 A/мм2. | (1.47) |
| --- | --- |

Активний опір короткозамкненої обмотки бігуна

| R2=10-6ρAl∙πDкзo2/Sп2=10-6∙48,8∙3,14∙610/252=3,7∙10-5 Ом, | (1.48) |
| --- | --- |

де Dкзо= (2Dвн2-2hz2)/2=(2∙89-2∙28)/2=61 мм- середній діаметр   короткозамкненої обмотки бігуна.

Коефіцієнт приведення опору обмотки бігуна до обмотки індуктора статора КЛАД

| kпр1=4m1Z2W1∙Kоб2=4358168∙0.952=5,27∙103. | (1.49) |
| --- | --- |

Активний опір обмотки бігуна, який приведено до обмотки індуктора статора КЛАД

| R'2=kпр1∙R2=5,27∙103∙3,7∙10-5=0,194 Ом. | (1.50) |
| --- | --- |

Коефіцієнт магнітної провідності пазового розсіювання бігуна

| λп2=hп23bп2=283∙8,9=1,049. | (1.51) |
| --- | --- |

Коефіцієнт магнітної провідності диференціального розсіювання бігуна

| λg2=0,9∙t2Z26p2kgδ∙Кб=0,9∙14,2586∙620,0351,5∙2,46=0,314, | (1.52) |
| --- | --- |

де    kg=0,035 згідно рис. 5.171  при q2= z2/3∙2p=1,6.

Коефіцієнт магнітної провідності розсіювання обмотки бігуна

| λ2=λп2+λg2=1,049+0,314=1,363. | (1.53) |
| --- | --- |

Індуктивний опір розсіювання обмотки бігуна

| X2=7,9∙sнf1l2λ2∙10-9=7,9∙0,025∙50∙825,3∙1,363∙10-9=1,110∙10-5 Ом, | (1.54) |
| --- | --- |

де sн=0,02÷0,03-номінальне ковзання ЛАД; l2=l1.

Індуктивний опір розсіювання обмотки бігуна, приведеного до обмотки індуктора статора КЛАД

| X'2=kпр1∙X2=5,27∙103∙1,110∙10-5=0,05811 Ом. | (1.55) |
| --- | --- |

1.4 Магнітне коло коаксіально-лінійного асинхронного електродвигуна

Серцевик статора виконаний з електротехнічної сталі марки 2213 товщиною 0,5 мм. Серцевик бігуна виконаний зі сталі Ст3.

Магнітна напруга повітряного проміжку між індуктором статора і бігуном

| Fб=0,8∙B'б∙δ∙kб∙103=0,8∙0,599∙1,5∙2,46∙103=1768,2 А. | (1.56) |
| --- | --- |

Магнітна індукція в зубці статора

| B'z1=B'б∙t1/(kc1∙bz1)=0,599∙11,4/(0,95∙4,5)=1,597 Тл. | (1.57) |
| --- | --- |

Коефіцієнт, який враховує відгалужуючі частини магнітного потоку в пазу

| Kп1=t1/(kc1∙bz1)=11,4/(0,95∙4,5)=2,66. | (1.58) |
| --- | --- |

Магнітна напруга зубцевого шару статора

| Fz1=10-3∙Hz1∙hz1=10-3∙1,5∙103∙34=51 А, | (1.59) |
| --- | --- |

де напруженість магнітного поля Hz1=1500 А/м згідно рис.П2.1[1] при B'z1=1,597 і Kп1 =2,66.

Магнітна індукція в зубці бігуна

| Bz1=B'бt2/(bz2k'c2)=0,599∙14,2/(5,33∙1)=1.59 Тл, де k'c2=1 – коефіцієнт заповнення сталі магнітопроводу бігуна (Сталь 3). | (1.60) |
| --- | --- |

Магнітна напруженість зубцевого шару бігуна

| Fz2=10-3Hz2hz2=10-3∙3960∙280=111 A, | (1.61) |
| --- | --- |

де Hz2-напруженість магнітного поля, при Bz2=1,59Тл

визначається  див. табл. П.2.121; беремо 3960 А/м.

Магнітна індукція в спинці магнітопроводу статора

| Bc1=0,5∙α1τ'1B'б/hc1kc1=0,5∙0,64∙68,4∙0,599/15∙0,95=0,93 Тл. | (1.62) |
| --- | --- |

Довжина середньої силової лінії в спинці статора

| Lc1=τ'1+bc12+2∙hz1=68,4+15/2+2∙34=143,9 мм. | (1.63) |
| --- | --- |

Магнітна напруженість спинки статора:

| Fc1=10-3Hc1Lc1=10-3∙158∙143,9=22,73 А, | (1.64) |
| --- | --- |

де  Hc1-напруженість поля в спинці статора при Bc1= 0,92 Тл,

визначається див. табл. П2.21;  приймаємо Hc1=440 А/м .

Магнітна індукція в спинці магнітопроводу бігуна

| Bc2=0,5α1τ'1B'бhc2kc2=0,5∙0,64∙68,4∙0,59915,45∙1=0,849 Тл. | (1.65) |
| --- | --- |

Довжина середньої силової лінії в спинці магнітопроводу бігуна

| Lc1=5∙t2+hc1+2hz2=5∙14,2+14,5+2∙28=141,5 мм. | (1.66) |
| --- | --- |

Магнітна напруженість в спинці магнітопроводу бігуна

| Fc2=10-3Hc2Lc2=10-3∙748∙141,5=105,8 А, | (1.67) |
| --- | --- |

де  Hc2-напруженість магнітного поля в стінці бігуна

при Bc2=0,849 Тл див. табл. П2.121; беремо Hc2=748 А/м.

Сумарна МДС лінійного асинхронного двигуна

| F=2Fб+Fz1+Fz2+Fc1+Fc2=2∙1768,2+ +51+111+22,73+105,8=3721,12 А. | (1.68) |
| --- | --- |

Коефіцієнт посилення магнітного поля двигуна

| kм=F/2Fб=3721,12/(2∙1106,95)=1,052. | (1.69) |
| --- | --- |

Струм контуру намагнічування лінійного асинхронного двигуна

| Iм=pF/(0,9∙m1∙W1∙kоб1)=6∙3721,12/(0,9∙3∙168∙0,95)=51,81 А. | (1.70) |
| --- | --- |

Головний індуктивний опір обмотки статора

| X0=kеU1п/Iμ=0,96∙220/51,81=4,076 Ом. | (1.71) |
| --- | --- |

Головний індуктивний опір обмотки статора

| Xμ=X1+X0=0,65+4,076=4,73 Ом. | (1.72) |
| --- | --- |

Коефіцієнт магнітного розсіювання kмр=Х1/Хμ=0,65/4,73=0,137; Оскільки kмр≤0,65, то Е0 – холостого ходу не розраховується.

Основні магнітні втрати в стінці магнітопроводу статора

| Pм.с1=1,7∙P1,050∙B2c1∙mc1=1,7∙2,5∙0,982∙53,06=216,57 Вт, | (1.73) |
| --- | --- |

де mc1=7,8∙10-6∙L'1π(Dc22-Dв1-2hz12-Dв12)/4 =

=7,8(72+1)∙0,045∙3,14(1902-92+2∙342-922))/4=53,06 кг.

Основні магнітні втрати в зубцях магнітопроводу статора

| Pм.z1=1,7∙P1,050∙B2z1∙mz1=1,7∙2,5∙1,5972∙34,5=373,95 Вт, | (1.74) |
| --- | --- |

де mz1=7,8(Z1+1)∙bz1πDв1+2hz12-Dв12)/4 =

=7,8∙73∙0,045∙3,14∙(0,16+0,0562-0,162)/4=34,5 кг.

Основні магнітні втрати потужності в магнітопроводі статора

| Pм=Pм.с1+Pм.z1=216,57+373,95=590,5 Вт. | (1.75) |
| --- | --- |

Головний активний опір магнітопроводу індуктора статора ЛАД

| R0=Pм/I2μ=590,5/51,812=0,22 Ом. | (1.76) |
| --- | --- |

Активний опір контуру намагнічування магнітопроводу статора ЛАД

| Rμ=R1+R0=0,1573+0,22=0,377 Ом. | (1.77) |
| --- | --- |

Висновки. Отримані при розрахунку КЛАД електромеханічні параметри дозволяють розрахувати електромеханічні тягові характеристики.

Основні конструктивні елементи та вузли КЛАД представлені на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Схематичне зображення КЛАД:

1 – магнітопровід індуктора статора; 2 – обмотка статора; 3 – зубець індуктора кільцевий; 4 – клин кільце; 5 – магнітопровід бігуна; 6 – зубець магнітопроводу бігуна кільцевий; 7 – обмотка бігуна (кільцева).

2. РОЗРАХУНОК ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКРОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОТИ НА ПРИКЛАДІ МАНІПУЛЯТОРА З КЛАД ГРАФО-АНАЛІТИЧНИМ МЕТОДОМ

### 2.1	Математичне моделювання електромагнітних тягових характеристик привода робочого органу маніпулятора з КЛАД  при різних кутах його дії

Для розрахунку електромеханічної тягової характеристики КЛАД застосуємо вираз:

| Fем=m1U21R2/sυ1R1+R'2/s+ξRμ2+X1+X'2+ξXμ2+ +ξm1U21(R2/s+R1/(2s-1))υ1R1+R'2/s+R1/(2s-1)2+X1+X'22 , | (2.1) |
| --- | --- |

m1=3-число фаз;

υ1=6,84 -швидкість бігучого магнітного поля статора, м/с;

R1=0,1573 -активний опір обмотки статора, Ом;

X1=0,65 -індуктивний опір обмотки статора, Ом;

R'2=0,194 -активний опір обмотки бігуна, який приведено

до обмотки індуктора статора КЛАД, Ом;

X'2=0,0511 -індуктивний опір розсіювання обмотки бігуна,

який приведено до обмотки індуктора статора КЛАД, Ом;

Rμ=0,377 -активний опір контуру намагнічування

магнітопровода статора КЛАД, Ом;

Xμ=4,73 -індуктивний опір контуру намагнічування

магнітопровода статора КЛАД, Ом;

s=(υ1-υ)/υ1-ковзання, де ν-швидкість бігуна, м/с;

υ=1-sυ1 -швидкість переміщення бігуна, м/с;

ξ=III2II2=12p=0,0833-коефіцієнт несиметрії  струму контурів

бігуна ЛАД;

H = 2 – переміщення бігуна, м.

За виразами (2.1) з використанням ПЗ Exel розрахована електромагнітна тягова характеристика коаксіально-лінійного двигуна Fem=f(υ) при зміні ковзання s від 1 до -0,05. Результати розрахунків параметрів електромагнітної тягової характеристики Fем та швидкості υ занесені в таблицю 2.1, а вигляд електромеханічної тягової характеристики представлений на рис. 2.4.

Таблиця 2. 1 - Розрахункові значення параметрів тягової характеристики КЛАД

| S | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υ, м/c | 0 | 0,684 | 1,368 | 2,052 | 2,394 | 2,736 | 3,078 |
| Fem, Н | 3059 | 3353,1 | 3697,7 | 4090,1 | 4288,2 | 4449,8 | 4471,7 |

Продовження таблиці 2.1

| S | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υ, м/c | 3,3516 | 3,5568 | 3,762 | 4,788 | 5,13 | 5,472 | 5,814 |
| Fem, Н | 4195,9 | 3660,1 | 3017,9 | 6325,7 | 7190,4 | 7849,2 | 8157,4 |

Продовження таблиці 2.1

| S | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,001 | -0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υ, м/c | 6,156 | 6,498 | 6,669 | 6,7716 | 6,8058 | 6,83316 | 6,9084 |
| Fem, Н | 7627,8 | 5236,1 | 2968,7 | 1256,5 | 637,7 | 128,9 | -1316,7 |

## Рис. 2.1. Електромеханічна тягова характеристика КЛАД

При роботі маніпулятора з КЛАД ударної дії складемо диференційне рівняння (2.1)

| Fem(s)±Fc=mdυdt. | (2.1) |
| --- | --- |

При зміні кута маніпулятора при русі бігуна вгору з урахуванням сухого тертя підшипників ковзання Кт=0,1 диференціальне рівняння має такий вигляд:

| Fem(s)-Fcн∙sinα-Кт∙Fсн=mdυdt. | (2.2) |
| --- | --- |

При зміні кута маніпулятора при русі вниз з урахуванням сухого тертя підшипників ковзання диференціальне рівняння має такий вигляд:

| Fem(s)+Fcн∙sinα-Кт∙Fсн=mdυdt. | (2.3) |
| --- | --- |

Час перехідного процесу при русі вгору

| t=0υнmFems-Fcнsinα-КтFcнdυ, с. | (2.4) |
| --- | --- |

Час перехідного процесу при русі вниз

| t=0υ1mFems+Fcнsinα-КтFcdυ, с. | (2.5) |
| --- | --- |

Зворотна величина прискорення бігуна при русі вгору

| a-1=mFems-Fcнsinα-КтFc, с2/м. | (2.6) |
| --- | --- |

Зворотна величина прискорення бігуна при русі вниз

| a-1=mFems+Fcнsinα-КтFc с2/м. | (2.7) |
| --- | --- |

де m=Fcн/g =240кг  - маса бігуна; α=0…90°. Будуємо криві залежності

a-1=f(υ) (рис.2.2).

Рис.2.2. Сімейство характеристик   a-1=f(υ)

Графік залежності υ=f(t) (рис.2.3), ti де ti - поточний час, с, побудуємо за формулою

| ti=ai-1+ai-1-12∙υn+ti-1, с, | (2.8) |
| --- | --- |

де n - кількість частин, на яку розбивається ділянка побудови;

υmax- значення швидкості бігуна;  υ=(1-s)υ1.

Часова залежність руху бігуна в межах швидкості від 0 до 6,84  м/c.

Рис.2.3.  Сімейство характеристик  υ=f(t)

Графік залежності  H=f(υ,t)    побудуємо за формулою

| Hi=υi+υi-12∙Δti+Hi-1, | (2.9) |
| --- | --- |

де Δti=ti-ti-1 - елементарний час, с;  Hi - висота підіймання бігуна, м.

Залежність швидкості переміщення бігуна в межах його ходу від 0 до 2,62 м (див. рис.2.4).

Рис.2.4. Сімейство характеристик Н=f(υ)

## 2.2. Циклограма роботи маніпулятора ударної дії ЕМ-КЛАД

Циклограма роботи маніпулятора представлена на рис. 2.5  під α=90°.

Нехай бігун починає вільно падати зі стану спокою без початкової швидкості з прискоренням g. Позначимо початкову висоту ударника над наголовником (ковадлом) через h, час його падіння з цієї висоти до ковадла – через t і швидкість, досягнуту ударником у момент падіння на ковадло – через υ. Тоді згідно з формулами:

| Wк=mυ22, | (2.10) |
| --- | --- |

де Wк-кінетична енергія, Дж;

| Wn=mgh, | (2.11) |
| --- | --- |

де Wn-потенціальна енергія, Дж.

Ці величини будуть пов'язані наступними співвідношеннями:

| h=12gt2=υ22g; | (2.12) |
| --- | --- |
| t=υg=2hg; | (2.13) |
| υ=gt=2gh. | (2.14) |

Розглянемо тепер рух бігуна, якому надана деяка початкова швидкість υ0, направлена вертикально вгору (рис.2.5). У цій задачі зручно вважати додатнім напрямок угору. Оскільки прискорення направлене донизу, то рух буде рівномірно - загальмованим із від'ємним прискоренням - g і з додатньою початковою швидкістю. Швидкість цього руху в момент  часу t виразиться формулою:

| υ=υ0-gt, | (2.15) |
| --- | --- |

а висота підйому у цей момент над початковою точкою – формулою:

| h=υ0t-12gt2. | (2.16) |
| --- | --- |

Коли швидкість бігуна зменшиться до нуля, він досягне найвищої точки підйому. Це відбудеться у момент , для якого:

| υ0-gt1=0. | (2.17) |
| --- | --- |

Після цього моменту швидкість стане від'ємною і бігун почне падати донизу. Отже, час підйому бігуна :

| t1=υ0g. | (2.18) |
| --- | --- |

Підставляючи у формулу (2.18) час підйому , знайдемо висоту найвищої точки підйому тіла :

| h=υ0g-12υ02g=υ022g | (2.19) |
| --- | --- |

Подальший рух бігуна можна розглядати як падіння без початкової швидкості з висоти h=υ02/2g .

Підставляючи цю висоту у формулу (2.14), знайдемо, що швидкість υ, якої бігун досягне у момент падіння на землю чи на ковадло, тобто повернувшись у точку, звідки він був підкинутий догори, буде дорівнювати початковій швидкості тіла υ0 (але, звичайно, швидкість буде направлена в інший бік - донизу).

Кінетична енергія, яку може розвинути молот під дією електромагнітної сили

| Wк=mυ22, | (2.20) |
| --- | --- |

де υ= υ(α), m=240 кг-маса ударника.

Рис.2.5. Циклограма руху ударника при α=90°

На рис. 2.5 зображена циклограма роботи МП-КЛАД з екстремальними датчиками положення бігуна при його переміщенні, де крива від датчика Д1 до датчика Д2 визначає рух двигуна уверх. Крива від датчика Д2 до датчика Д3 визначає рух при вимкненні двигуна і русі за інерцією вгору. Крива від датчика Д3 до Д4  визначає рух бігуна вниз за рахунок реверсу двигуна. Крива від датчика Д4 до датчика Д1 визначає рух бігуна під власною вагою. При цьому максимальне значення кінетичної енергії має максимальне значення Wк=11059 Дж=11,059 кДж.

2.3. Алгоритм управління та функціональна схема управління ЕМ-КЛАД при α=0°÷90°

Розробка алгоритму управління технологічним процесом є основним етапом розробки функціональної, структурної і принципової електричної схеми управління автоматизованого електромагнітного молота.

Якісне виконання алгоритму управління електромагнітним молотом для різних видів будівельних робіт залежить від знання технологічного процесу й конструкції пристрою.

Рис.2.6. Алгоритм управління молотом ЕМ-КЛАД

2.4. Розробка функціональної схеми управління маніпулятором для руйнування негабаритного матеріалу

Для прикладу візьмемо маніпулятор для руйнування негабаритного матеріалу. На рис.2.7 зображена його функціональна схема управління. На молоті встановлюють датчики положення D1…D5, дані з яких надходять до блоку управляння (БУ). Вмикання системи забезпечується пультом управління, де КП - кнопка пуск; КС - кнопка стоп; РН - реле напруги.

Для екстреного гальмування робочого органу використовуємо блок динамічного гальмування (БДГ) та датчик D6. До БДГ входять TV - трифазний трансформатор, VD1 - VD3 - діоди; VS11 – тиристор.

Блоки динамічного гальмування та М1 (вентилятор) підключені через QS1 і QS2 - автоматичні вимикачі. Блок живлення (БЖ) підключений до мережі через КРН(контакти реле напруги). Реверс двигуна забезпечується тиристорним комутатором реверсивним (ТКР), де VS1-VS11 - силові тиристори.

Рис. 2.7. Функціональна схема управління маніпулятором для руйнування негабаритного матеріалу

ВИСНОВКИ

Отримані в результаті розрахунку конструктивні та електромеханічні тягові характеристики робочого органу на базі КЛАД електромеханічної ударної системи дозволяють дану методику розрахунку конструктивних та електромеханічних характеристик КЛАД використовувати при розробці приводу різних робочих органів будівельних машин та механізмів ударної дії, наприклад  молоти для занурення паль, руйнування негабаритного матеріалу,  занурення металевої труби,  ущільнення грунтів, занурення паль під водою, пристроїв для проходки підземних комунікацій, переміщення різних сипучих та твердих матеріалів тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Голенков Г.М. Моделирование тяговых характеристик линейных асинхронных двигателей //Електротехніка і електромеханіка. – 2003, №4, с. 21-22.

- Голенков Г.М. Оптимизация параметров линейного асинхронного двигателя с токопроводящим слоем на бегуне методом конечных элементов /Голенков Г.М., Веремеенко А.В. //Електротехніка і електромеханіка. – 2007, №5, с. 9-12.

- Голенков Г.М. Моделирование работы коммутационного аппарата с комбинированной обмоткой линейного асинхронного двигателя /Голенков Г.М., Веремеенко А.В. //Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Є. Даля. – 2007, №1 (119), с.41-45.

- Голенков Г.М., Математичне моделювання перехідних процесів лінійних асинхронних електродвигунів //Наукові практичні проблеми моделювання та прогнозування надзвичайних ситуацій. Збірник наукових статей. – Київ, МНС України, НДІПБ. – 1999, с.28–32.

- Попков В.С. Методы определения электромеханических характеристик линейного асинхронного двигателя с токопроводящим слоем на бегуне /Попков В.С., Голенков Г.М., Веремеенко А.В., Богаенко М.В. // Електротехніка і електромеханіка. – 2009, №3, с. 17–20.

- Веремеенко А.В. Распределение магнитной индукции в зазоре коаксиально-линейного асинхронного двигателя с фазной обмоткой на бегуне /Веремеенко А.В., Голенков Г.М., Богаенко М.В., Попков В.С. //Електротехніка і електромеханіка. – 2010, №6, с.18-21.

- ДСТУ 3120-95 Електротехніка. Літерні позначення основних величин.Затверджено та надано чинності  наказом Держстандарту України. Київ. від 09 жовтня 1997 р. № 620.

Навчально-методичне видання

тЕОРІЯ електропривОДА

Методичні вказівки та завдання

до виконання розрахунково-графічної роботи

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 141

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації»

Укладачі: 	Голенков Геннадій Михайлович

Бондар Роман Петрович