ЛЕКЦІЯ 1

Параметри повітряного середовища у приміщеннях

Санітарне законодавство визначає головні параметри внутрішнього середовища:

- параметри мікроклімату, тобто ті, що впливають на теплообмін людини з середовищем: температура повітря, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря, середня температура поверхонь приміщення (радіаційна температура) та інтенсивність теплового опромінювання;

- мінімальна кількість зовнішнього повітря, що подається до приміщення;

- концентрація вуглекислого газу в повітрі;

- запиленість повітря;

- наявність спор грибків та плісняви, що активно розвиваються при підвищеній відносній вологості;

- електромагнітні випромінювання та радіаційний фон.

Тому якість внутрішнього повітря – одна з головних характеристик будівель, для регулювання якого сьогодні існують різноманітні  засоби та прийоми.

Нормативні умови мікроклімату:

- підвищені оптимальні – оптимальні мікрокліматичні умови у приміщеннях з дуже чутливими та слабкими людьми з особливими потребами, такими як: інваліди, хворі, маленькі діти та люди похилого віку;

- оптимальні – поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують зберігання нормального теплового стану організму без активізації механізмів терморегуляції; вони створюють відчуття теплового комфорту та забезпечують передумови для високого рівня працездатності. (обов’язкові для житлових приміщень у холодний період року та в теплий період року за наявності кондиціонування повітря або охолодження);

- допустимі – поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину можуть викликати зміни теплового стану організму, що швидко минають і нормалізуються, але супроводжуються напруженням механізмів терморегуляції в межах Фізіологічної адаптації; при цьому не виникає ушкоджень або порушень стану здоров’я, але можуть спостерігатися дискомфортні тепловідчуття, погіршення самопочуття та зниження працездатності;

- обмежено допустимі – допустимі мікрокліматичні умови у приміщеннях будівель з обмеженим використанням упродовж року (менше чотирьох місяців підряд упродовж року).

Вентиляція виконує дві основні задачі: забезпечення комфортних умов у будинку та утримання його конструкцій у належному стані. При сучасному центральному опаленні, якісній теплоізоляції та герметичних віконних конструкціях вентиляція має величезне значення.

У будівництві, як правило, основний постулат будь-якого проектувальника чи архітектора зводиться до найпростішого: чим менше будівля втрачає теплоти, тим менша кількість енергії необхідна для поповнення теплових втрат. Тому, на перший погляд, найбільш простим та раціональним способом економії енергії на опалення є спосіб підвищення теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій

Прагнення до створення будівель із малими тепловтратами спричинило збільшення вимог до теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій (у Європі в 70-х роках минулого століття, в Україні – з 1996 року). Стосовно стін та покриття, вимоги до опору теплопередачі зросли на 150–200 %, до вікон – на 20–30 %. На вентиляцію у звичайних будівлях витрачається орієнтовно близько 40–50 % усієї теплоти, яка віддається системою опалення. При покращенні теплоізоляції будівлі частка теплоти, яке втрачається разом із вентиляційним повітрям, зростає.

Коли планується модернізація чи будівництво будівлі, яка передбачає теплоізоляцію та герметизацію будинку , необхідно розуміти, як модернізація вплине на існуючу або заново змонтовану систему вентиляції. Вона здатна значно змінити ситуацію та створити проблеми в нежитлових приміщеннях, коли сирість та її побічні ефекти непомітно виникають під дошками підлоги або на горищі. При цьому активно розвиваються грибки та пліснява, які виділяють токсичні канцерогенні речовини і спори, що крім провокування появи ракових пухлин або захворювання на мікози можуть викликати раптові гострі алергічні реакції (анафілактичний шок, набряк Квінке, напад бронхіальної астми) з летальними наслідками. Якщо існує ризик виникнення сирості, необхідно забезпечити додаткову вентиляцію.

Повітряне середовище - компонент середовища проживання людини, що представляє собою певний обсяг навколишнього повітря, склад і властивості якого безпосередньо впливають на фізіологічні процеси і підлягають гігієнічному нормуванню.

Виробниче приміщення - простір висотою до 2 м над рівнем підлоги або майданчика, де знаходяться робочі місця.

Забезпечення чистоти повітря і нормальних метеорологічних умов в робочій зоні виробничих приміщень є одним з необхідних умов здорової і високопродуктивної праці. 
	Сьогодні ми потребуємо знанні об'єктивних показників і процесів формування біопозітівной повітряного середовища, яка була б близькою за своїми якостями природному «свіжого» повітря і хімічно, фізично та біологічно «чистому» повітрю. Оскільки таке повітря сприятливий для життя, то його доцільно назвати "живим".

У виробничому приміщенні необхідно створювати і підтримувати такий стан повітряного середовища, яке є біологічно позитивним для людського організму, а, отже, може бути результатом ефективного і продуктивної праці.

Виходячи з теорії адаптації та еволюції людини, повітряне середовище виробничих приміщень повинна мати подібні властивості з чистим свіжим повітрям природним природи тих місць, де клімат вважається здоровим і часто навіть використовується для лікування методами кліматотерапії. Це гірський, морський, лісової і степової повітря.

Таким чином, знаючи типові властивості природного повітряного середовища, що використовується для лікування, можна ідентифікувати найбільш характерні риси повітряного середовища виробничих приміщень [3, с. 96].

По-перше, таке повітря практично не повинен містити техногенних хімічних і фізичних забруднень, тобто в певному сенсі слова бути чистим.

По-друге, його температурні параметри близькі до оптимальних, а відносна вологість не повинна досягати 100%.

По-третє, загальним характерним показником повітряного середовища повинна бути його висока бактерицидність, що визначає таку ж високу бактеріальну чистоту. 
	По-четверте, суттєвим показником повітря є певний спектральний склад аероіонів.

По-п'яте, значним показником є наявність певний спектральний та хімічний склад аерозолів конденсації.

Всім добре відома роль солей натрію, калію, магнію та кальцію для підтримання життя і функціонування різних фізіологічних процесів живого організму. Менш відомим є факт, що ці хімічні елементи практично в тому ж порядку у вигляді гідратованих іонів поширюються в земній атмосфері і грають дуже важливу роль у регулюванні якості природного повітря, його вологості і процесів випадання опадів.

Якщо ще врахувати природну бета-активність калію-40, то наявність даних вищеназваних хімічних елементів (природно, в певних кількостях і формах) в повітрі обов'язково має бути одним із чинників формування повітряного середовища виробничих приміщень.