МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури

ІНЖЕНЕРНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ БІОСФЕРИ

Захист ґрунтів і літосфери

Методичні вказівки до виконання практичних робіт

для студентів спеціальності 6.040106

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Київ  2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури

ІНЖЕНЕРНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ БІОСФЕРИ

Захист ґрунтів і літосфери

Методичні вказівки до виконання практичних робіт

для студентів спеціальності 8.040106

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Всі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені. написання

одиниць вимірювання

відповідає стандартам

Підписи авторів__________________________________________________

«____»_______________________2013 р.

Підпис голови методичної комісії спеціальності

_______________________________________проф. Трофімович В.В.

«____»________________________2013 р.

Київ  2014

# УДК 66.02 (075.8)

ББК 24

Укладачі: О.А. Котовенко, доц..

О.Ю. Мірошниченко, ст. викладач

Рецензент І.В. Клімова, канд. техн. наук,  доцент

Затверджено на засіданні кафедри охорони праці і навколишнього середовища, протокол №      від                200    р.

І

Інженерні методи захисту біосфери. Захист ґрунтів і літосфери:

Методичні вказівки до виконання практичних робіт/ Уклад.: О.А. Котовенко, О.Ю.Мірошниченко. - К.: КНУБА, 2013 - 27  с.

Подані методичні вказівки до практичних робіт та необхідний до них теоретичний матеріал відповідно до розглянутих у практичних роботах деяких найбільш типових методів, способів та засобів, що представляють практичний інтерес з точки зору їх застосування. Методичні вказівки сприятимуть більш глибокому засвоєнню теоретичного матеріалу з відповідного курсу.

Для студентів спеціальності 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", які виконуватимуть практичні роботи з курсу "Інженерні методи захисту біосфери" Захист грунтів і літосфери..

ББК 24

© О.А. Котовенко, О.Ю. Мірошниченко,

З М І С Т

Загальні положення........................................................................................  4

Практична робота № 1. .Первинна механічна переробка твердих відходів                                                                                                               5

Практична робота № 2. Технологія складування  твердих відходів гірничодобувної промисловості                                                                         7

Практична робота №3…Розрахунок полігону твердих побутових відходів на навколишнє середовище.                                                             13

Практична робота №4 Аналіз впливу пунктів захоронення слабо- та середньо активних твердих радіоактивних відходів на навколишнє середовище                                                                                                       17

Список літератури……………………………………………………………..    19

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Практичні роботи, представлені у методичних вказівках є невід’ємною частиною навчального курсу    «Інженерні методи захисту біосфери. Захист ґрунтів і літосфери» і призначені для студентів  спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Розвиток виробництва приводить як до кількісного, так і до якісного збільшення видобутку мінеральних ресурсів. Найбільш важливим наслідком

сучасного ставлення до використання ресурсів є прогресуюче вичерпання запасів сировини та палив, зростання накопичення твердих відходів, виснаження ґрунтів та прогресуюче забруднення біосфери.

Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам-екологам при виконанні практичних робіт з відповідного курсу. Оволодіння методами та навичками  організації захисту літосфери та ґрунтів надасть можливість майбутнім фахівцям легко включитися у професійну діяльність як на практиці так і в науковому плані.

Метою вивчення даної дисципліни є надання студентам необхідного обсягу знань та навичок в засвоєнні методів, способів та засобів  охорони літосфери та ґрунтів , як частини біосфери.

Практична робота № 1

Первинна механічна переробка твердих відходів

Мета роботи. Ознайомлення студентів з методами механічної первинної переробки твердих відходів на прикладі їх дроблення при застосуванні щокової дробарки.

Теоретичні відомості

Одним із способів первинної підготовки для використання твердих відходів як вторинних матеріальних ресурсів є подрібнення - процес поділу твердого тіла на частини шляхом прикладення зовнішніх сил, при якому перемагаються  сили міжмолекулярного притягнення в подрібнюваному твердому тілі, внаслідок чого утворюються нові поверх-ні. За крупністю матеріалу, який подрібнювався подрібнювачі поділя-ються на дробарки крупного, середнього та мілкого дроблення. За основу класифікації подрібнювачів приймають спосіб подрібнення, це – розколювання, удар, перетирання тощо. По цьому принципу облад-наня для подрібнення поділяють на шість груп: - розколюючої та роз-ламуючої дії; - роздавлюючої дії; - перетираючої дії; - ударної дії; - уда-рно-перетираючої дії; - ріжучої та розпилюючої дії. Подрібнювачі, що застосовуються для крупного та середнього дроблення у більшості ви-падків відносять до обладнання розколуючої та розламуючої дії. Цей клас подрібнювачів включає щокові, конусні (гідраційні) та вальцові дробарки. Матеріал у щоковій дробарці подрібнюють роздавлюванням і розколюванням між нерухомою (1) і рухомою (З) щоками дробарки, які утворюють робочий об'єм (рис. 1). Під час обертання вала (5) з ексцентриком (6) шатун (10) переміщується у вертикальній площині. Шатун шарнірно з'єднаний розпірними плитами (15) з рухомою щокою, внаслідок чого здійснюється коливальний рух щоки навколо осі (4). Матеріал надходить у верхню частину простору між нерухомою і рухомою щоками. Під час робочого ходу, коли відстань між щоками зменшується, матеріал подрібнюється. Під час холостого ходу шатуна щока відводиться тягою 14 з пружиною (12) і подрібнені шматки провалюються крізь нижню щілину. Ширина розвантажувальної щілини, що характеризує ступінь подрібнення, регулюється за допомогою рухомого клина (13) і гвинта (8), які закріплені на станині (11). Місце загрузки матеріалу у дробарку називають пащою (зевом), місце виходу матеріалу – шпальтом.

Рисунок 1. Щокова дробарка

1 — нерухома щока, 2 – з’ємна плита, 3 —подвижна щока, 4 — вісь, 5 — ексцентриковий вал, 6 — ексцентрік, 7 — махове колесо, 8 – гвинт, 9 – підшипники, 10 – шатун, 11 – станина, 12 – пружина, 13 – клин, 14 – тяга, 15-– розпірна плита

До основних параметрів, які характеризують щокові дробарки належать: кут захоплення (кут між щоками), число подвійних коливань рухомої щоки (частота обертання ексцентрикового вала), продуктивність і витрата енергії на дроблення. Щокова дробарка – це машина, деталі якої мають великими інерційні маси, тому аналітичний розрахунок споживаної потужності дає неточні результати. Тип дробарки обирають в залежності від розміру найбільшого куска у вихідному матеріалі - Dmax та за продуктивністю, а також відповідній ширині розвантажувального отвору. Ширина завантажувального отвору повинна бути не менше Dmax.. Розміри матеріалу, який підлягає дробленню та розміри подробленого матеріалу подані у таблиці 1

Таблиця1

| Дроблення | Крупне | Середнє | Дрібне |
| --- | --- | --- | --- |
| Dmax | 1200-500 | 350-100 | 100-40 |
| dmax | 350-100 | 100-40 | 30-5 |

Ступінь дроблення I виражає відношення розмірів кусків матеріалу, що підлягає дробленню, до розмірів кусків подрібненого матеріалу:

І=Dmax/dmax=Dсер/dсер, де D і d – діаметр куска матеріалу до і після дроблення. Теоретична продуктивність Q т/год, оцінюється кількістю перероблюваного матеріалу в одиницю часу: Q = SLdсерµρтnctgα

де µ - коефіцієнт рихлення матеріалу на виході із дробарки : L –ширина камери дроблення (ширина нерухомої щоки), м ; S –хід рухомої щоки (відстань між крайніми положеннями будь-якої точки рухомої щоки в площині розвантажувального отвору), м: ρm – істинна густина (маса одиниці об’єму матеріалу в абсолютно щільному стані) для цегли = 3,1 г/см:α – кут захоплення (ctg 37=1.3270 ctg 38=1.2799 ctg 39=1.2349 ctg 40=1.1918 ): n – кількість обертів вала (2300 об/хв.).

Теоретичну об’ємну продуктивність V м3/год, дробарки можна визначити, вважаючи, що об’єм подрібнювального матеріалу, який випав за один хід щоки, дорівнює: V= Q/(ρт µ).   Питома витрата енергії N (кВт·год) на подрібнення матеріалу для крупних дробарок складає 1.1, для середніх – 1.3, для мілких – 2.2.

Питомі витрати електроенергії на подрібнення матеріалу, що переробляється, визначають енергоємність дроблення: E=N/Q, де N - потужність споживання двигуна дробарки, кВт;   Необхідна потужність електродвигуна Nа визначається з урахуванням ККД (коефіцієнт корисної дії) qo = 0,92 – 0,95, N = Nа/ qo

Виконання роботи. Ознайомитися із методичними вказівками до практичної роботи. - Отримати у викладача індивідуальне завдання до виконання розрахунків. - Проаналізувати отримані результати і оформити протокол виконання роботи, вказавши тему, мету роботи, завдання, результати та висновки.

Контрольні запитання:

1)Які існують методи первинної переробки твердих відходів?

2)Чим визначається продуктивність дробарки?

3) Що таке ступінь дроблення?

4)Щокові дробарки відносяться до обладнання  якого типу помолу?

Практична робота №2

Технологія складування твердих відходів гірничодобувального виробництва

Мета роботи Ознайомлення студентів з технологією складування твердих відходів, яка застосовується у гірничо-добувальних вироб-ництвах.

Теоретична частина.

В залежності від стану твердих відходів, що утворюються, розрізняють гідравлічний і сухий способи складування.

Гідравлічний спосіб застосовують для відходів, що утворяться при мокрому способі збагачення: пилу та золи ТЕС, які уловлюються мокрим способом; шламів і інших промислових відходів, що знаходяться в насиченому водою стані. Цей спосіб полягає в транспортуванні пульпи по трубопроводах (пульповодам) за допомогою насосів і випуску її в сховище.

Пульпою називається суміш твердих часток і води. Основною характеристикою її є консистенція — співвідношення маси твердих часток і рідини, що залежить від типу відходів, технології утворення і може коливатися у великих межах, наприклад, від 1:1 до 1:30 і більше.

Сховища відходів можуть бути у вигляді  гідровідвалів, хвостосховищ, шламосховищ, шламонакопичувачив, тощо. В залежності від топографічних умов місцевості розрізняють наступні типи сховищ: балкові, заплавні, косогірні, рівнинні, котловинні.

Сховища відходів займають великі території, нерідко сільськогосподарських земель, у них відбувається розпилення підсохлих поверхонь надводних пляжів, спостерігається підтоплення прилеглих територій і забруднення підземних вод. Для боротьби з розпиленням поверхонь передбачають їхнє зрошення й обводнювання, намиви глинистих екранів та хімічне закріплення відходів, що порошать. Для захисту від підтоплення влаштовують канави, подовжні дренажі. Для захисту підземних вод від забруднення передбачають протифільтраційні заходи.

Породи, що йдуть у відвал, утворюються за рахунок проходки виробок (52%) і їх ремонту (48%). Такі "пусті" породи складуються поблизу стовбурів шахт у вигляді териконів - відвал, штучний насип з порожніх порід, витягнутих при підземній розробці родовищ вугілля та інших корисних копалин) висотою до 60-80 м і відвалів хребтової форми (у сумі 92%), рідше - плоских відвалів (8%).

Як приклад, розглянемо шахтні терикони при видобутку вугілля. Середній літологічний склад відвалів відображає склад вугленосної товщі. Це аргіліти (60-80%), алевроліти (10-30%), пісковики (4-10%), вапняки (рідко до 6%, зазвичай менше), а також значні домішки вугілля (6-20%). Крім того, відвали містять істотну частку техногенних матеріалів - дерев'яного кріплення, металевих виробів, проводів та ін.  Великі і важкі уламки концентруються біля підніжжя відвалів, а вуглиста речовина розподіляється нерівномірно. Найменшу зольність мають породи в середній по висоті частині відвалу, до вершини і основи вона підвищується. Відвальна маса вивчених шахтних териконів має зольність у межах 57-99%, становлячи в середньому 88, 5%. Вологість змінюється від 0, 2% до 11, 7%, складаючи в середньому 3, 4%. Зміст загальної сірки у відвалах коливається від 0, 01% до 10, 9%. У складі загальної сірки переважає сірка сульфідна (84%).

Порода, яка видана з шахти, а\ або, також, отримана в результаті сортування вугілля на поверхні, надходить у завантажувальний породний бункер 1, звідки через затвор 2, обладнаний приводом 3 і пусковою апаратурою 4, завантажується в транспортний посудину - вагонетку 5. Після завантаження вагонетка направляється на відвал 6 для розвантаження.   Переміщення вагонетки по відвалу здійснюється за допомогою маневрової лебідки 7, керованої оператором дистанційно за допомогою кнопкового поста 8, схеми управління 9 і магнітної станції 10. До складу схеми управління входить керуючий апарат і реле розгону для завдання потрібної циклограми руху транспортної судини. Дистанційно управляється і затвор бункера, що забезпечує завантаження вагонетки. Для установки приводу затвора в двох положеннях ("відкрито" - "закрито") в схемі використовуються кінцеві вимикачі Д1 і Д2, а для направлення тягового каната 11 за його намотуванні на барабан маневрової лебідки застосований обвідний ролик 12, встановлений на розвантажувальної стрілі 13 терикону.

Управління роботою затвора і маневрової лебідки зараз ведеться на основі візуального контролю місце знаходження вагонетки, рівня його завантаження та наявності породи в бункері. Разом з тим візуальний контроль в більшості випадків утруднений у силу ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів. Доцільно розміщувати породні відвали у балках, ярах і відпрацьованих кар'єрах, із забезпеченням відводу та перепуску дощових і паводкових вод. Розміщуватися вони повинні з підвітряного боку (для вітрів переважаючого напрямку) житлових будинків, будівель громадського та комунального значення, а також стволів (шурфів), при відстані до останніх не менше 200 м.

Технологічна схема доставки породи до відвал

Ширина санітарно-захисної зони навколо відвалів повинна бути не менше 500 м. У цій зоні забороняється будівництво лікувально-профілактичних і культурно-побутових будівель.  Крім того, навколо відвала висотою більше 10 м встановлюється механічна захисна зона, ширина якої розраховується за спеціальною формулою. У цій зоні забороняється розміщувати житлові, виробничі та інші будівлі і споруди (крім будівель і споруд, пов'язаних з експлуатацією відвалів).

У межах механічної захисної зони, але не ближче 50 м від проектного контуру відвалів (або фактичного - для зупинених відвалів), дозволяється розміщувати лише інженерні комунікації.

Максимальна висота породних відвалів визначається з умов стійкості їхніх укосів та несучої здатності основи.

У середині териконів шахт і гірничо-збагачувальних фабрик нерідко відбуваються різні процеси техногенного пірометаморфізма:

- згоряння вугілля (зони з окислювальним режимом випалу)

- піроліз вугілля (зони відновного випалу) (Т = 800-1000 ° С)

- реакції дегідратації шаруватих силікатів, що мають наслідком масове випаровування води, а також видалення F, Cl на початкових етапах горіння відвалу (Т = 600-700° С)

- розкладання карбонатів з видаленням СО і СО2 й утворенням періоклаза, вапна та феритів (Т = 600-800 ° С)

- локальне плавлення з утворенням осколкових клінкерів і базальтових сплавів (Т = 1000-1250 ° С).

Ці процеси призводять до радикальної зміни фазового складу відвальної маси та можуть бути причиною самозаймання. Основними причинами самозаймання породних відвалів є:

- наявність матеріалу, здатного окислюватися (самозайматися);

- проникнення кисню повітря вглиб масиву;

- утруднений відвід тепла з місця самонагрівання.

У відвальній породній масі міститься до 20%, вугілля а також до 12% сірчистих сполук. Отже, третина всієї маси відвалу, а іноді і більше, здатна брати участь в окислювальних процесах.

Основними напрямками попередження самозаймання породних відвалів є:

- зниження вмісту горючих речовин у відвальній масі за рахунок поліпшення технології виїмки вугілля і його збагачення;

- створення щільних повітронепроникних відвалів шляхом пошарового складування порід, їх перешаровування і ущільнення, замулювання або засипання нижніх пористих частин відвалів негорючими матеріалами.

Зниження ймовірності самозаймання може також досягатися зменшенням хімічної активності відвальної маси шляхом обробки її інгібіторами - антипірогенами, тобто речовинами, які покривають поверхні відвалу захисними плівками.

1 – гірська порода

2- протипожежні заходи

Основними напрямами можливого використання породи відвалів є:

- Спалювання в якості палива з подальшою утилізацією утворених золошлакових відходів (при вмісті вуглецю більше 20%).

- При виробництві аглопориту, керамзиту, будівельної кераміки, тонкої кераміки, кремнійалюмінієвих сплавів, вогнетривких матеріалів. Аглопорит і керамзит - це штучні пористі заповнювачі у вигляді щебеня або гравію, одержувані термічною обробкою відходів від видобутку, збагачення чи спалювання вугілля і подальшим їх подрібненням. Застосовуються при виготовленні легких бетонів.

- Для дорожнього будівництва як ґрунтовий матеріал для земляного полотна або щебінь.

- Виділення колчедану.

- Збагачення для одержання енергетичного палива.

- Застосування у вигляді насипних ґрунтів (дамби, вертикальне планування тощо)

В процесі рекультивації земель терикони є об'єктами озеленення та залісення. На них у великій кількості розсаджують дерева з метою призупинити руйнування териконів від впливу руйнуючих факторів погодних умов.

Виконання роботи

За даними. наданими викладачем, визначити основні необхідні параметри терикона: 1) Площу нижньої та верхньої основ терикону прямокутної та круглих форм: 2) Визначити об’єм терикону для обох вище зазначених форм.

Контрольні запитання

- Що таке рекультивація земель ( які етапи вона має) ?

- Що таке механічна захисна зона ?

- Що таке пульпа і звідки вона береться?

- Які існують основні напрямки попередження самозаймання териконів ?

Практична робота № 3

Розрахунок полігона твердих побутових відходів (ТПВ)

Мета роботи. Здобуття навичок розрахунку високонавантаженого полігона ТПВ для умовного населеного пункту. При цьому передбачається, що демографічна ситуація населеного пункту має позитивну характеристику – чисельність населення збільшується. Крім того, з ростом добробуту населення слід очікувати поступове збільшення утворення відходів виробництва і споживання на душу населення (в основному ТПВ).

Теоретична частина

Полігони — це природоохоронні спорудження, призначені для складування ТПВ, які забезпечують захист від забруднення атмосфери, ґрунтів, підземних і поверхневих вод, що перешкоджають поширенню патогенних мікроорганізмів за межі майданчика складування і які забезпечують знезараження ТПВ біологічним способом. На полігонах можлива утилізація органічної складової ТПВ шляхом уловлювання газу. Термін служби полігона повинен бути не менш 15—20 років. Розміщувати полігони необхідно з урахуванням вимог санітарних норм, з видаленням від найближчої житлової забудови на відстань не менш 500 м. До полігона повинна бути підведена дорога з твердим покриттям. По всьому периметрі майданчика, відведеного для полігона, повинна бути улаштована захисна лісосмуга шириною не менш 20 м. Рівень ґрунтових вод під днищем полігона повинен знаходитися на глибині менше 2 м. На майданчику полігона не повинні знаходитися виходи джерел води. Категорично забороняється використовувати під полігони акваторії рік, озер, стариць і боліт. Площа ділянки складування полігона розбивається на черги експлуатації з розрахунку 3—5 років на кожну чергу. У складі першої черги виділяється перший пусковий комплекс з обсягом складування протягом 1—2 років.

Захист від забруднення ґрунтів і ґрунтових вод здійснюється шляхом улаштування спеціального протифільтраційного екрана, покладеного по всьому днищу і бортам полігона, системи перехоплення, відводу й очищення фільтрату, а також системи шпар для спостережень, контролю та оцінки якості ґрунтових вод. Захист від забруднення ґрунтів і повітряного басейну здійснюється шляхом щоденного перекриття заповнених робочих карт полігона шарами ґрунту, організації системи збору, відводу й утилізації газу, устаткування робочих карт переносними сітками, що перехоплюють розпорошені вітром легкі фракції (папір, плівки), рекультивації поверхні заповнених ділянок полігона. Захист поверхневих водних об’єктів від забруднення зливовими і талими водами, що стікають з території полігона, обмеженою лісосмугою, здійснюється шляхом очищення поверхневого стоку на площадці і відводу транзитних поверхневих вод.

На полігони твердих побутових відходів дозволяється приймати 
побутові відходи (окрім рідких побутових відходів та небезпечних 
відходів у складі побутових відходів) з житлових будинків, 
адміністративних і громадських установ та організацій, підприємств 
торгівлі та громадського харчування, закладів культури і 
мистецтва, навчальних та лікувально-профілактичних закладів та 
інших підприємств, установ і організацій незалежно від форм 
власності, вуличний та садово-парковий змет і листя, а 
також подрібнені  будівельні  відходи  і  промислові  відходи III 
та IV класів небезпеки відповідно до санітарних правил та норм, 
шлак і золу від сміттєспалювальних заводів. Тверді відходи IV класу небезпеки використовують на полігоні 
побутових відходів як ізолювальний матеріал у середній та верхній 
частинах полігона, а тверді відходи III класу небезпеки можуть 
складуватися  разом з побутовими відходами з дотриманням особливих умов відповідно до санітарних правил та норм. В порівнянні із звичайною звалищем високонавантажувальний полігон ТПВ є більш сучасним в санітарно-гігієнічному та екологічному відношенні об'єктом. Полігон може вважатися високонавантаженим, якщо його проектна висота не менше 20 м, а навантаження на використану площк перевищує 10 т / м 2.

Розрахунок полігону проводиться за наступними етапами:

- Визначення загальної місткості полігону ТПВ Е Т, м 3, на весь термін його експлуатації

Для цього необхідні такі вихідні дані:

а) розрахунковий термін експлуатації полігону Т, років;

б) питома норма утворення побутових відходів на 1 людину в рік У1 м3/чел.год; ( наприклад У1 = 1,16 м3/чел.год. )

Рис.1. Схема високонавантажувального полігону ТПВ: 
1 - котлован, 2 - внутрішній ізолюючий шар грунту, 3 - зовнішній ізолюючий шар грунту, 4 - шар ТПВ.

. 
в) швидкість щорічного приросту величини питомої норми,%

(U = 1,8% )

г) чисельність населення міста (населеного пункту) на момент проектування - N 1, чол.;

д) прогнозована чисельність населення міста (населеного пункту) через Т років - N 2, чол.;

е) орієнтовна висота «горба» ТПВ, узгоджена з архітектурно-планувальним управлінням міста Н1 п, м.  (наприклад Н1 п = 40, м)

Визначення питомої норми утворення У 2  (м3/люд.рік) відходів через Т років:     У 2 = У 1  (100 + U / 100) T,  м3/люд.рік

Загальна місткість полігону Е т, м3 розраховується так:

де К1 - коефіцієнт, що враховує ущільнення засипаних ТПВ в процесі експлуатації полігону за період Т  15 років;

К2 - коефіцієнт, що враховує обсяг ізолюючих шарів грунту. В залежності від значення Н 1 п.

Значення коефіцієнта К1

| Маса бульдозера, т | Н1 п, м | К1 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 10 | 3.7 |
| 14 | 10-30 | 4 |
| 20-25 | Більше 30 | 4.5 |

Значення коефіцієнта К2

| Н1 п, м | <5 | 5-7 | 7.1-9 | 9.1-12 | 12.1-15 | 15.1-39 | 40-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К2 | 1.37 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.2 | 1.18 | 1.16 |

ІІ. Визначення площі полігону.

Основу полігона приймаємо в вигляді прямокутника, а форму пагорба відходів – у вигляді усіченої піраміди

- Із об»єма піраміди визначають її основу S, м2

Навколо ділянки складування відходів повинна бути вільна площа для руху і роботи транспорта, механізмів, обслуговуючого персонала і під'їзних доріг. Тому необхідна під полігон площа Sп (м2) повинна бути більша ділянки складування S у.с. для розміщення допоміжної зони S доп (0,6 га) і під'їзних доріг (коефіцієнт 1.1)

Sп=1.1·S+ S доп

III. Визначення уточненої висоти полігону і розрахунок котловану.

Практика показує, що грунт для ізолюючих проміжних шарів, а в майбутньому для рекультиваційного (верхнього) шару при закритті звалища економічно доцільно заготовлювати із котловану під основу ділянки складування ТПВ:

1. Пагорб полігона має вигляд усіченої піраміди. Об’єм усіченої піраміди V, м3 (пагорба ТПВ) можна визначити за формулою:

де S Н -площа нижньої основи, м2; S В-площа верхнього підстави, м2;

H - висота піраміди, м.

Таким чином, загальна місткість полігона Eт, м3:

Звідси, уточнюємо висоту полігона Hп, м:

S в.п. = 1600 м 2, тому спрощений полігон являє собою квадрат з максимально допустимими розмірами верхньої площадки 40х40 м2

2. Визначення необхідного об‘єму ґрунту Vт, м3

Глибина котловану Hк (м)  враховуючи відкоси (коефіцієнт 1.1) дорівнює

- Оцінювання верхньої відмітки полігону ТПВ HВО, м

Висоту зовнішнього ізолюючого шару грунта приймають рівним 1 м,

Приклад оформлення розрахунків у вигляді таблиці:

| Варіант № | Е Т, м | S у.с., м 2 | S п., м 2 | Н П, м | V Т,, м | Н В.О., м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 11994400 | 899580 | 995538 | 38,32 | 2853840 | 35,83 |

Виконання роботи

За даними, наданими викладачем, визначити загальну місткість полігону ТВП на весь термін його експлуатації

Контрольні запитання

- Який склад  ТПВ?

- Від чого залежить час експлуатації полігону ТПВ?

- Що таке полігон ТПВ?

- Що таке високонавантажувальний полігон?

Практична робота №4

Аналіз впливу пунктів захоронення слабо та середньо активних  твердих радіоактивних відходів на навколишнє середовище.

Мета роботи ознайомлення студентів з методами визначення та аналізу впливу пунктів захоронення слабо та середньо активних твердих радіоактивних відходів на навколишнє середовище.

Теоретичні відомості

Радіоактивні відходи в залежності від їх агрегатного стану поділяються на газоподібні, рідкі та тверді.

Для твердих радіоактивних відходів (РАВ) у якості основного параметру оцінки рівня активності  використовується вид домінуючого випромінювання та потужність експоненційної дози на поверхні відходів.    Тверді радіоактивні відходи поділяються на три групи: І - 0.3 мЗ.год-1: ІІ - від 0.3 до 10 мЗ.год -1; ІІІ - вище 10 мЗ.год -1.( слабо, середньо та високоактивні). З метою підготовки радіоактивних відходів до транспортування, збереження чи захоронення вони підлягають конденціюванню та переробці. Середньо- та слабоактивні відходи захоронюють у приповерхневих сховищах на пунктах захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ). Стратегічною задачею захоронення радіоактивних відходів є їх ізоляція від людини і біосфери на весь період їх потенційної небезпеки. Основні об’єкти захисту - людина і біосфера повинні бути ізольовані не тільки від безпосереднього контакту з радіоактивними відходами, але і опосередковано, у випадку міграції радіонуклідів з ПЗРВ. Кожне захоронення на ПЗРВ має ряд моніторингових свердловин, які розраховуються відповідно гідрогеологічній ситуації в районі розташування ПЗРВ. Дані спостережень у точках моніторингових свердловин можна застосовувати для аналізу поточної ситуації на ПЗРВ, а також для прогнозу розвитку ситуації на ПЗРВ. Для цього пропонується  використовувати пакет програмних модулів ( ППП) ADIFAN.

Досліджуючи стан навколишнього середовища часто необхідно звертатися до системи показників, які змінюються в часі і зв’язані між собою довільними і, як правило, невідомими залежностями. Основні задачі, що виникають при дослідженні і прогнозуванні розвитку стану таких динамічних систем, полягають у встановленні зв’язку між показниками та законами їх розвитку у часі протягом поточного та прогнозного періодів. При розгляді таких складних систем ці залежності невідомі, і існує лише множина емпіричних даних, які характеризують стан свердловин у дискретні моменти часу (тобто, деякі часові ряди). При цьому. значення мають випадковий характер. В такому випадку, найбільш придатним є метод динамічного факторного аналізу ( ДФА ), який реалізовано у ППП ADIFAN. В основу його покладено спільне використання регресійного і факторного аналізу.    Для використання цього методу достатньо мати невелику кількість спостережень. Практика показує, що достатньо прийнятний результат може бути досягнутий за наявності у часових рядах 6-7 точок. Аналіз та прогноз стану по всім показникам визначається одночасно.

Виконання роботи

Робота виконується з застосуванням пакета прикладних програм  (ППП) ADIFAN. Надані викладачем дані вимірювань (емпіричні) записуються у вигляді таблиці, де кожний рядок відповідає вимірам  у часі у відповідній моніторинговій свердловині чи моніторинговій точці, а стовбці відповідають датам виміру . Тобто формується деяка множина послідовних часових рядів, які відповідають вимірам у часі. Сформована множина заноситься у базу даних (БД) ППП ADIFAN. У БД заноситься кількість точок у кожному ряду та кількість часових рядів К, що формуються з даних вимірювань. Результатом розрахунків є результати оцінювання ситуації та прогнозу її розвитку на певні часові періоди. Результати подаються на екрані як у вигляді таблиці так і у графічному вигляді ( як окремих ознак, так і узагальнено) для даного захоронення на ПЗРВ, а також оцінювання та прогноз розповсюдження (міграції) радіоактивних речовин по кожній моніторинговій свердловині. Окрім того, одержані результати надають можливість оцінити інформативність кожної моніторингової свердловини.

Контрольні запитання

- Як класифікуються радіоактивні відходи за їх активність?

- Які радіоактивні відхоли відносяться до середньо та низькоактивних відходів?

- Що таке тверді тритієвміщуючі відходи.

- Яку можливість надає застосування ППП ADIFAN?

Список літератури

- Заграй Я.М., Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю./Інженерні методи захисту біосфери.  Захисть грунтів і літосфери і / Конспект лекцій/, КНУБА, К-2012. 51 с.

- Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. /Техника защиты окружающей среды/ М. «Химия». - 1989, 512 с.

- Мікульонок І.О., /Дослідження щокової дробарки/ Київ 1987,12с.

- Мазур И.И.,Молдаванов О.И.,Шишов В.Н. / Инженерная экология, т.1, М.  Высш.шк., -1996,655с.

- Корчагин П.А., Замостян П.В., Шестопалов В.М/ Обращение с радиоактивными отходами в Украине ( проблемы,опыт, перспективы) / К.:,2000. - 178с.

Навчальне видання

КОТОВЕНКО Олена Андріївна

МІРОШНІЧЕНКО Олена Юріївна

Інженерні методи захисту біосфери

(захист ґрунтів і літосфери)

Методичні вказівки до виконання практичних робіт

для студентів спеціальності 8.040106

«Екологія, охорона навколишнього середовища та

збалансоване природокористування»