Задачі до екзамену з ХНС

Задача

Розрахувати індекс якості навколишнього середовища, якщо після введення в дію хімічного комбінату середньодобові концентрації складають:

| Хімічна речовина | Фактична концентрація | ГДК середньодобова |
| --- | --- | --- |
| Бензол | 0.05 | 0.1 |
| Стирол | 0.04 | 0.02 |
| Толуол | 0.8 | 0.6 |

Задача

Розрахувати індекс якості навколишнього середовища, якщо після введення в дію автозаправної станції середньодобові концентрації складають:

| Хімічна речовина | Фактична концентрація | ПДК середньодобова |
| --- | --- | --- |
| Бензин | 0.55 | 1.5 |
| Свинець | 0.001 | 0.003 |
| Окис вуглецю СО | 1.5 | 3.0 |

Задача

Розрахувати індекс якості навколишнього середовища, якщо після введення в дію додаткових очисних споруд на залізобетонному комбінаті середньодобові концентрації складають:

| Хімічна речовина | Фактична концентрація | ПДК середньодобова |
| --- | --- | --- |
| Пил з вмістом SiO2 70-20% | 0.01 | 0.01 |
| Пил з вмістом SiO2 <20% | 0.15 | 0.15 |

Задача

Розрахувати індекс якості навколишнього середовища, якщо в результаті викиду на хімкомбінаті в навколишнє середовище потратили речовини, середньодобові концентрації яких складають:

| Хімічна речовина | Фактична концентрація | ПДК середньодобова |
| --- | --- | --- |
| Двуокис азота | 0.05 | 0.04 |
| Аміак | 0.1 | 0.04 |
| Аміачна селитра | 0.55 | 0.3 |

Задача

Розрахувати індекс якості навколишнього середовища, якщо після розливу речовин середньодобові концентрації складають:

| Хімічна речовина | Фактична концентрація | ПДК середньодобова |
| --- | --- | --- |
| Спирт метиловий | 0.15 | 0.5 |
| Спирт ізобутіловий | 0.01 | 0.1 |
| Спирт ізооктиловий | 0.15 | 0.15 |

Задача

Розрахувати індекс якості навколишнього середовища, якщо після введення в дію додаткових очисних споруд на хімічному комбінаті середньодобові концентрації складають:

| Хімічна речовина | Фактична концентрація | ПДК середньодобова |
| --- | --- | --- |
| Вуглець чотирихлористий | 0.7 | 0.7 |
| Фенол | 0.003 | 0.003 |

Задача

Визначити коефіцієнт розподілення lg P для хлортолуолу, якщо відомий коефіцієнт розподілення lg P для бензолу. Значення уявних коефіцієнтів π наведені у таблиці.

lg P бензолу = 2.13

Значення уявного коефіцієнту розподілення π

| Функціональна група | Коефіцієнт π |
| --- | --- |
| F | 0.14 |
| Cl | 0.71 |
| Br | 0.86 |
| CH3 | 0.56 |
| COOH | - 0.28 |
| NO2 | - 0.28 |
| NH2 | - 1.23 |

Задача

Визначити коефіцієнт розподілення lg P для бромбензойної кислоти, якщо відомий коефіцієнт розподілення lg P для бензолу. Значення уявних коефіцієнтів π наведені у таблиці.

lg Pн бензолу = 2.13

Значення уявного коефіцієнту розподілення π

| Функціональна група | Коефіцієнт π |
| --- | --- |
| F | 0.14 |
| Cl | 0.71 |
| Br | 0.86 |
| CH3 | 0.56 |
| COOH | - 0.28 |
| NO2 | - 0.28 |
| NH2 | - 1.23 |

Задача

Визначити коефіцієнт розподілення lg P для дихлорбензола, якщо відомий коефіцієнт розподілення lg P для бензолу. Значення уявних коефіцієнтів π наведені у таблиці.

lg Pн бензолу = 2.13

Значення уявного коефіцієнту розподілення π

| Функціональна група | Коефіцієнт π |
| --- | --- |
| F | 0.14 |
| Cl | 0.71 |
| Br | 0.86 |
| CH3 | 0.56 |
| COOH | - 0.28 |
| NO2 | - 0.28 |
| NH2 | - 1.23 |

Задача

Визначити коефіцієнт розподілення lg P для тринітротолуолу, якщо відомий коефіцієнт розподілення lg P для бензолу. Значення уявних коефіцієнтів π наведені у таблиці.

lg Pн бензолу = 2.13

Значення уявного коефіцієнту розподілення π

| Функціональна група | Коефіцієнт π |
| --- | --- |
| F | 0.14 |
| Cl | 0.71 |
| Br | 0.86 |
| CH3 | 0.56 |
| COOH | - 0.28 |
| NO2 | - 0.28 |
| NH2 | - 1.23 |

Задача

Визначити коефіцієнт розподілення lg P для нітробензолу, якщо відомий коефіцієнт розподілення lg P для бензолу. Значення уявних коефіцієнтів π наведені у таблиці.

lg P бензолу = 2.13

Значення уявного коефіцієнту розподілення π

| Функціональна група | Коефіцієнт π |
| --- | --- |
| F | 0.14 |
| Cl | 0.71 |
| Br | 0.86 |
| CH3 | 0.56 |
| COOH | - 0.28 |
| NO2 | - 0.28 |
| NH2 | - 1.23 |

Задача

Визначити коефіцієнт розподілення lg P для фтортолуолу, якщо відомий коефіцієнт розподілення lg P для бензолу. Значення уявних коефіцієнтів π наведені у таблиці.

lg P бензолу = 2.13

Значення уявного коефіцієнту розподілення π

| Функціональна група | Коефіцієнт π |
| --- | --- |
| F | 0.14 |
| Cl | 0.71 |
| Br | 0.86 |
| CH3 | 0.56 |
| COOH | - 0.28 |
| NO2 | - 0.28 |
| NH2 | - 1.23 |

Задача

Визначити значення електронного показника pε для реакції окислення-відновлення заліза

Fe3++e⇔Fe2+;E0=0.771B

при t=25°C для розчину з концентрацією Fe3+=10−5M;Fe2+=10−3M, враховуючи, що pε0=16.92Е0

Охарактеризувати окислювально-відновні властивості цієї системи.

Задача

Визначити значення електронного показника pε для реакції окислення-відновлення заліза для аерованої води

Fe3++e⇔Fe2+;E0=0.771B

при t=25°C для розчину з концентрацією Fe3+=8⋅10−4M;Fe2+=2.1⋅10−4M, враховуючи, що pε0=16.92Е0

Охарактеризувати окислювально-відновні властивості цієї системи.

Задача

Визначити значення електронного показника pε для реакції окислення-відновлення заліза для глибокого озера

Fe3++e⇔Fe2+;E0=0.771B

при t=25°C для розчину з концентрацією Fe3+=4.72⋅10−4M;Fe2+=5.3⋅10−4M, враховуючи, що pε0=16.92Е0

Задача

Визначити значення електронного показника pε для реакції окислення-відновлення заліза

Fe3++e⇔Fe2+;E0=0.771B

при t=25°C для розчину з концентрацією Fe3+=10−3M;Fe2+=10−5M, враховуючи, що pε0=16.92Е0

Охарактеризувати окислювально-відновні властивості цієї системи.

Задача

Визначити значення електронного показника pε для реакції окислення-відновлення заліза для анаеробного реактора

Fe3++e⇔Fe2+;E0=0.771B

при t=25°C для розчину з концентрацією Fe3+=0.666⋅10−20M;Fe2+=0.999⋅10−3M, враховуючи, що pε0=16.92Е0

Задача

Визначити значення електронного показника pε для реакції окислення-відновлення заліза

Fe3++e⇔Fe2+;E0=0.771B

при t=25°C для розчину з концентрацією Fe3+=10−4M;Fe2+=10−7M, враховуючи, що pε0=16.92Е0

Задача

Визначити якою буде вода - стабільною, нестабільною, агресивною?

| Найменування | Значення | Найменування | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| рН води | 7 | рН води | 7 |
| Фактична концентрація СО2 | 4,2 | Розрахункова рівноважна концентрація СО2 | 4,2 |
| Концентрація НСО3- | 99 | Концентрація НСО3- | 99 |
| Концентрація СО3 2- | 0,7 | Концентрація СО3 2- | 0,7 |

Задача

Визначити якою буде вода - стабільною, нестабільною, агресивною?

| Найменування | Значення | Найменування | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| рН води | 9 | рН води | 9 |
| Фактична концентрація СО2 | 2 | Розрахункова рівноважна концентрація СО2 | 0,29 |
| Концентрація НСО3- | 7,8 | Концентрація НСО3- | 7,8 |
| Концентрація СО3 2- | 0 | Концентрація СО3 2- | 1,7 |

Задача

Визначити якою буде вода - стабільною, нестабільною, агресивною?

| Найменування | Значення | Найменування | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| рН води | 3 | рН води | 3 |
| Фактична концентрація СО2 | 0 | Розрахункова рівноважна концентрація СО2 | 7,6 |
| Концентрація НСО3- | 0,8 | Концентрація НСО3- | 7,6 |
| Концентрація СО3 2- | 6,8 | Концентрація СО3 2- | 0 |

Задача

Охарактеризувати стан системи СО2 - Н2О

Визначити якою буде вода - стабільною, нестабільною, агресивною?

| Найменування | Значення | Найменування | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| рН води | 8 | рН води | 8 |
| Фактична концентрація СО2 | 3,5 | Розрахункова рівноважна концентрація СО2 | 0,67 |
| Концентрація НСО3- | 40 | Концентрація НСО3- | 42 |
| Концентрація СО3 2- | 0,6 | Концентрація СО3 2- | 1,1 |