Использование уравнений регрессии при введении натуральных (не кодов) значений факторов для определения функции отклика

Пример:

| Факторы | Коды | Пределы варьирования факторов |  |  | Шаг варьиро-вания,  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 0 | +1 |  |
| Цемент, кг | Х1 | 100 | 200 | 300 | 100 |
| Добавка каолина, % | Х2 | 15 | 20 | 25 | 5 |

Уравнение регрессии:

R =   b0  +   b1X1   +  b2X2  +  b11X11  +  b22X22    +   b12X12 =

154,2  13,8X1 + 7X2    +  4,1X11  +  0,67X22     2X1X 2

Выражение для перевода натуральных значений факторов в коды:

Например, выяснить чему в кодах соответствует значение 150 кг для Х1  (цемент)

(Ц  01)/ 1 = (150200)/100 =  0,5

Таким образом, уравнение примет вид:

R =   154,2  13,8(Ц200)/100 + 7(К20)/5 +  4,1((Ц200)/100)2 +  0,67((К20)/5)2  

 2((Ц200)/100)((К20)/5)

R=154,2−13,8⋅(Ц−200)100+7⋅(К−20)5+4,1⋅Ц−2001002+0,67⋅К−2052−2⋅(Ц−200)100⋅(К−200)5