Інструкція

по використанню програмки "Тепловыделение  2 термоса"

Для кращого розуміння рекомендується спочатку ознайомитись з  методикою вимірювання тепловиділення. Наприклад в книзі Бутт Ю.М., Тимашев В.В. Практикум по химической технологи в’яжучих материалов  М.: Высшая школа, 1973, с.440-447 або в інших.

За цією програмкою можна використовувати два термоси. Але якщо є один  то один. Листи, які використовуються, подані нижче  два листи для термоса 1 і два листи для термоса 2.

Вимірювання температури можна виконувати як звичайним термометром Бекмана (з точністю до 0,1оС, так і термодатчиками. Для даної програмки температуру треба вимірювати не рідше, ніж один раз за 1 годину.

Спочатку в листі "Тепловыделение смеси  термос 1" (або термос 2) треба визначити і занести вказані вихідні дані. Місця, куди треба заносити ці дані, позначені жовтим кольором. Вони незахищені.

Далі вибрати номер зразка, наприклад "Образец 1" і перейти на лист "Температура  термос 1" і ввести під відповідний номер у жовті клітинки температуру через кожну годину.

На нульовій відмітці часу в зеленому стовпчику написана цифра 20. Це стабілізована температура середовища, в якому знаходяться термоси. Але вона може бути дещо іншою, тому її можна змінювати, вносити фактичну в кожному конкретному випадку.

Але якщо у вас замість ртутного термометра Бекмана використана диференційна термопара  це коли один кінець міряє температуру середовища, а інший  температуру в термосі і на виході ми маємо різницю температур середовища і термоса,  то тоді треба знімати захист з листа (пароль 945) і вносити дані в зелені стовпчики, бо графіки будуються з використанням інформації саме з цих зелених стовпчиків.

Це, на жаль, є деякою незручністю і негнучкістю даної програмки.

Повернутися на лист "Тепловыделение смеси  термос 1", де будуть зображені графіки тепловиділення. При необхідності для зручності можна міняти діапазон шкал зліва і справа.

Все.