Лекція

векторний і символічний методи розрахунку Електричних кіл змінного струму

За тим самим законом будуть змінюватись викликані нею струми і напруги в вітках кола. Крім цього, наявність в електричному колі реактивних  опорів індуктивності та ємності призводять до зсуву фаз між струмами та напругами, а саме: миттєва напруга на активному опорі дорівнює и=іR і збігається за фазою зі струмом. На індуктивності напруга uL=Ldidt випереджає струм на кут π2, а на ємності напруга uC=1Ci⋅dt відстає від струму на кут π2.

Розрахунок електричних кіл змінного струму спрощується, якщо синусоїдні величини зображувати векторами або комплексними числами.

Наприклад, електрорушійну силу, миттєве значення якої e=Em⋅sin(ωt±ψ), в прямокутній системі координат можна зобразити вектором E. Довжина цього вектора (згідно з вибраним масштабом) дорівнює максимальному Ет або діючому значенню E=Em2. Вектор Е розташовуємо відносно горизонтальної осі “x” під кутом початкової фази ψ, причому додатні кути відкладаються проти, а від‘ємні – по напрямку руху годинникової стрілки

Положення даного вектора відповідає, як зазначалось, початковій фазі – тобто, в момент початку відліку (t=0). Проекція вектора  на вісь “y” буде відповідати значенню ЕРС в момент t=0.  Так само можна зобразити всі напруги і струми векторами, і якщо дані вектори розмістити з початку координат, їхні проекції на вісь “y” відповідатимуть значенням цих напруг і струмів в момент t=0. Для знаходження значень напруг і струмів в якийсь момент t1, всю систему даних векторів необхідно повернути проти годинникової стрілки на кут ωt1=2πf t1 і знайти величини їх проекцій на вісь “y”.

Розрахунок схеми векторним способом полягає в знаходженні взаємного положення всіх векторів електричних сигналів в початковий момент часу (коли t=0). Таким чином, ми уникаємо присутності параметру t в розв’язку схеми, і це значною мірою спрощує процедуру даного розв’язку.

Докладніше розрахунок електричних кіл методом векторних діаграм розглянемо на конкретних прикладах.

Нехай до зображеного електричного кола послідовного з’єднання підведено напругу, миттєве значення якої и=156⋅sin(314t+30∘). Для елементів схеми з параметрами С=319 мкФ, L1=0,034 Гн, R1= 3 Ом, L2= 25,9 мГн, R2=1 Ом.

Кінцевий результат розв’язку буде мати наступний вигляд.

Аналогічним методу векторних діаграм є метод комплексних чисел – будь-який вектор можливо зобразити комплексним числом, і всі необхідні операції проводити не графічно, а чисто математично. Даний спосіб робить результат розрахунку математично точним (відсутня суб’єктивна похибка).

Метод векторних діаграм, як і всі графічні методи, особливо в складних колах, призводить до похибок в розрахунках.

Задача значно спрощується, якщо вісь “х” вважати віссю дійсних чисел, а вісь “у”  віссю уявних чисел комплексної площини. Тоді на такій площині положення векторів можна записати комплексними числами, наприклад, вектор Em буде відповідати комплексному числу (рис. 2.1, в) E=a+jb або E=Е⋅еjψ.

Лекція 6.

явища резонансів в Електричних колах змінного струму.

Резонанс напруг.

В електричному колі з послідовним з’єднанням активних і реактивних елементів (резистора з опором R, ідеальної котушки з індуктивністю L та конденсатора з ємністю C), миттєве значення напруги на затискачах дорівнює алгебраїчній сумі миттєвих напруг на окремих елементах його ділянок (рівняння ІІ –го закону Кірхгофа):

и=иR+иL+иC.

Для діючих (або амплітудних) значень напруг рівняння ІІ-го закону Кірхгофа виконується у векторній формі:

U=UR+UL+UC.

Діючі значення напруг на елементах визначаються із формул:

UR=I⋅R;UL=I⋅ωL=I⋅XL;UC=I⋅1ωC=I⋅XC,

де ω – кутова частота (f – частота напруги); XL, XC – відповідно індуктивний і ємнісний опори.

В електричному колі з послідовним з’єднанням R, L, C величина струму визначається за законом Ома:

I=UΖекв=UR2+(XL−XC)2.

Повний опір Zекв визначається з прямокутного трикутника, так званого трикутника опорів, в якому активні і реактивні опори визначають його катети, а Zекв – його гіпотенузу:

Zекв=Rекв2+Xекв2=R2+(XL−XC)2,

де Rекв = R;  Xекв = XL-XC .

При рівних значеннях опорів реактивних елементів (XL=XC) величина еквівалентного реактивного опору електричного кола стає рівною нулю, Xекв=XL-XC=0, і повний опір буде чисто активним за характером, Zекв=R. Струм при цьому має максимальну величину:

Ірез=UR.

Кут зсуву по фазі між струмом і загальною напругою розраховується за формулою:

ϕ=arctgXL−XCR.

При XL=XC кут дорівнює нулю, φрез=0.

Таке явище, коли, незважаючи на наявність в електричному колі реактивних елементів, коло має активний характер, коли струм і загальна напруга в колі збігаються за фазою, називають резонансом напруг.

Із умови виникнення резонансу XL=XC, ωL=1ωC, випливає, що резонансного стану можна досягти, змінюючи одну із величин – ω, L або С.

Побудова векторної діаграми виконується в такій послідовності.

а) Вибираємо масштаб для струму та напруг, тобто необхідно домовитись, скільки вольт (ампер) буде зображувати 1см відповідного вектора.

б) Починаємо побудову з вектора струму, який креслимо вздовж осі дійсних чисел.

в) При побудові топографічної діаграми необхідно вектори напруг відкладати в тій самій послідовності, в якій вони зображені на електричній принциповій схемі. Якщо притримуватись напрямку, протилежного вибраному напрямку струму в електричному колі, то кінець вектора буде вказувати точку вищого потенціалу.

г) Вектор напруги Uк на реальній котушці індуктивності буде випереджати вектор струму на кут, менший, ніж  π2, через наявність її активного опору Rк. Для побудови вектору Uк необхідно додатково розрахувати UR, UL, які є складовими спаду напруги на котушці індуктивності.

UR=I⋅R,   UL=I⋅XL, де R і XL  відповідно активний і реактивний опори котушки індуктивності.

Отже, спочатку в масштабі креслимо вектор спаду напруги на активному опорі UR. Цей вектор співпадає по напрямку з вектором струму I. Потім під кутом 90˚ до вектора струму креслимо вектор UL. Сума векторів напруг UR та UL  дорівнює вектору напруги на котушці індуктивності  Uк.

Кут зсуву фаз між напругою і струмом на котушці:

ϕк=arctgXкRк=arccosRкZк=arcsinXкZк.

д) Креслимо вектор напруги на ємності UC. Оскільки ємність С вважаємо чисто реактивним елементом, то вектор напруги на ємності буде відставати від вектора струму на кут π2.

Сума векторів напруг  Uк і UC дорівнює вектору загальної напруги U, а кут між векторами  U та  I визначає кут φ.

Активна Р, реактивна Q та повна S потужності однофазного кола визначаються за допомогою виразів:

Р=U⋅I⋅cosϕ=I2R,Bт;Q=U⋅I⋅sinϕ=I2(XL−XC),ВАр;S=P2+Q2=U⋅I,ВА.

Резонанс струмів.

Якщо паралельно до споживача, який має індуктивний характер (наприклад до котушки індуктивності або фази двигуна змінного струму), приєднати споживач ємнісного характеру (наприклад, конденсатор), то при умові рівності їх реактивних провідностей спостерігається явище, яке називають резонансом струмів.

Оскільки реальна котушка індуктивності не є ідеальною, то її загальна провідність Yк складається з активної gк і реактивної bL провідностей, які розраховуються за формулами:

gк=RкZк2;       bL=XLZк2,

де Zк , Rк, XL відповідно загальний, активний та реактивний опори котушки індуктивності.

Конденсатор, якщо знехтувати його незначними струмами витоку, практично є ідеальним елементом і його реактивна провідність дорівнює величині оберненій величині ємнісного опору, тобто:

bС = 1XC=11ωС = С.

При паралельному з’єднанні реальної котушки індуктивності та ідеального конденсатора для визначення струму в нерозгалуженій частині кола закон Ома зручно записувати в такому вигляді:

I=U⋅Y=Ug2+b2=Ugк2+(bL−bC)2,

де Y  – загальна провідність електричного кола при паралельному з’єднанні елементів, g та b – відповідно еквівалентні активна та реактивна провідності кола.

Резонанс струму виникає, коли bL=bC. Із формули видно, що загальний струм при резонансі буде найменшим, за характером він буде чисто активним, а величина його дорівнює I=Ugк. Реактивні складові струмів в вітках будуть рівними по величині між собою і розраховуються за формулами:

IL=U⋅bL;       IC=U⋅bC.

Загальна потужність енергії S , що споживається електричним колом розраховується за формулою:

S=U⋅I=P2+Q2,ВА.

Активна потужність Р є частиною загальної потужності і розраховується за формулою: P=UI⋅cosϕ=I2R,Вт. В даній схемі єдиним активним опором кола є активний опір котушки індуктивності Rк, і тому P=Iк2⋅Rк, де Ік – струм , що протікає через котушку.

Реактивна потужність Q=U⋅Isinϕ,ВАр. В електричному колі, де може виникнути резонанс струмів, реактивні елементи повинні бути різні за характером: індуктивність та ємність. Вони споживають енергію, реактивна потужність якої дорівнює різниці Q=QL−QC, де QL=Iк2⋅XL, a QС=IС2⋅XС.

Коефіцієнт потужності, який визначає ефективність використання електричної енергії, розраховується за формулою:

соsϕ=PS=PP2+Q2=PP2+(QL−QC)2.

При резонансі cosϕ = 1.

Побудова векторної діаграми за відомими діючими (або амплітудними) значеннями U, I, IC, IК.

а) Вибираємо масштаб для напруги та струму, тобто записуємо, скільки вольт (ампер) буде зображувати 1см відповідного вектора.

б) Починаємо побудову з вектора напруги, який креслимо вздовж осі дійсних чисел.

в) Конденсатор можна вважати ідеальним елементом, тому вектор ємнісного струму конденсатора IC буде випереджати вектор напруги на кут π2. Довжина вектора (в сантиметрах) дорівнює величині діючого значення струму ІС , поділеній на вибраний для струму масштаб.

г) Аналогічно визначаємо довжини векторів загального струму І та струму котушки ІК. Кут зсуву фаз вектораIk відносно напруги розраховуємо за формулоюϕк=arctgRkZk2. Оскільки струм індуктивного характеру відстає від напруги, то вектор Ik креслимо під кутом ϕк до вектора напруги U за годинниковою стрілкою і розкладаємо його на активну IR і реактивну IL складові струму котушки індуктивності.

д) Згідно І закону Кірхгофа вектор струму в нерозгалуженій частині електричного кола дорівнює векторній сумі струмів IC та IК, тобто

І=IC+IК.

е) Після графічного складання векторів IC та IК отриманий вектор загального струму розкладаємо на дві складові:  Іа та ІX. При умові резонансу струму реактивна складова струму ІX повинна дорівнювати нулю, загальний струм буде дорівнювати активній складовій Іа і буде за характером чисто активним, вектор загального струму Ібуде співпадати по напрямку з вектором напруги U, тобто кут ϕ між векторами буде дорівнювати нулю.

Лекція 7.

схема підключення навантаження зіркою в трифазних колах змінного струму.

Трифазна система генерування, передачі та споживання енергії складається із трифазних генераторів (джерел) енергії, споживачів та три або чотири провідної лінії передачі енергії.

На наступному рисунку зображено генератор трифазної симетричної системи напруг – у вигляді обмоток асинхронного генератора, що підключені або зіркою (малюнок зліва), або трикутником (малюнок по центру), а також векторна діаграма електрорушійних сил, що генеруються даним генератором.

Якщо трифазний генератор генерує три синусоїдних електрорушійних сили однакової амплітуди і частоти, зсунутих по фазі одна до іншої на кут α=q2π3, (q= 1, 2) то така система ЕРС називається симетричною. Порядок, в якому ЕРС слідують одна за одною, називають послідовністю фаз. При q=1 маємо прямий порядок слідування фаз, при q= 2 – зворотний порядок.

Частини електричного кола, по яких течуть струми однієї ж тієї фази, також називаються фазами, відповідні струми – фазовими струмами, діючі в фазах ЕРС і напруги називають фазовими ЕРС, фазовими напругами. Фази прийнято позначати літерами латинського алфавіту А, В, С. Відповідно такими ж індексами позначають фазні ЕРС, струми, напруги (ЕА, ЕВ, ЕС ,UА, UВ, UС, IА, IВ, IС ) та інш.

Розрізняють фази генератора енергії і споживачів. Енергія від генераторів до споживачів передається по проводах, які називаються лінією передачі. Напруги між лінійними проводами називаються лінійними і позначаються відповідними індексами (UАВ, UВС, UСА). Струми, що протікають по лінійних проводах , також називаються лінійними. При з’єднанні споживачів „зіркою” лінійні струми дорівнюють фазним струмам

ІЛ = ІФ, а лінійні напруги дорівнюють геометричній різниці відповідних двох фазових напруг:

UАВ=UА−UВ;UВС=UВ−UС;UСА=UС−UА.

У трифазного симетричного генератора діючі значення лінійних і фазних напруг завжди пов’язані співвідношенням UЛ=3UФ. У споживачів таке відношення є дійсним тільки при підключенні нейтрального проводу або у випадку однакового (рівномірного) навантаження всіх фаз.

Якщо електричне трифазне коло складається із симетричного генератора, лінії передачі і однакового навантаження фаз, то таке трифазне коло є симетричним і в ньому система напруг і система струмів також будуть симетричними. Величини фазних напруг в такому колі будуть за величиною рівними між собою і зсунутими по фазі на кут 120○ одна відносно іншої.

Фазні струми, які дорівнюють Іф=UФZф, також будуть по величині рівними між собою і зсунутими по фазі на кут 120○ один відносно іншого. Оскільки кути зсуву фаз між напругою і струмом у фазах залежать від характеру фазного опору і розраховуються за формулою ϕф=аrctgXФRФ, то при рівномірному навантаженні вони будуть однаковими.

Підключення споживачів «зіркою» до трифазної симетричної системи напруг, а також векторна діаграма напруг і струмів на навантаженні (при умові симметричного активно-індуктивного навантаження), зображено на наступному рисунку.

При різному навантаженні фаз (споживач несиметричний) нульові (нейтральні) точки генератора „0” і споживача „0 ” з’єднують четвертим проводом. Трифазна система в цьому випадку є чотиропроводною. Це необхідна умова для того, щоб при будь якому нерівномірному навантаженні фаз система фазних напруг на споживачах залишалась симетричною, а фазні струми і кути зсуву фаз, як і в попередньому випадку, залежали лише від величини і характеру опору конкретної фази.

Струм в нейтральному проводі дорівнює геометричній (векторній) сумі фазних струмів: IN=IA+IB+IС.

При виконанні роботи зверніть увагу на фазні напруги споживача при нерівномірному навантаженні і відсутності нейтрального проводу. Більша напруга буде в тій фазі, де є більшим опір споживача, і вона буває вищою від норми, на яку розраховані споживачі.

Векторно-топографічні діаграми для несиметричних режимів роботи трифазного кола при наявності нейтрального проводу і при відсутності його зображені на наступному рисунку. Характер опорів споживачів – активний.

Активні Рф , реактивні Qф і повна потужності фаз при будь якому режимі роботи розраховуються за формулами:

Рф=Uф⋅Iф⋅cosϕф;Qф=Uф⋅Iф⋅sinϕф;Sф=PФ2+QФ2=Uф⋅Iф.

Повна потужність всього трифазного кола, з’єднаного „зіркою”, при нерівномірному навантаженні фаз розраховується в такій послідовності:

спочатку розраховують загальні активну і реактивну потужності всього трифазного кола і лише потім повну потужність.

Загальна активна потужність кола дорівнює арифметичній сумі активних потужностей фаз: Р = РА + РВ + РС, загальна реактивна потужність дорівнює алгебраїчній сумі реактивних потужностей фаз: Q = QА + QВ + QС. (ємнісна потужність записується із знаком „ - ”).

Повна потужність: S=P2+Q2.

При рівномірному навантаженні повна потужність трифазної системи:

S=3⋅Uф⋅Iф=3⋅Uл⋅Iл.

Лекція 8.

схема підключення навантаження трикутником в трифазних колах змінного струму.

Частини електричного кола, по яких течуть струми однієї тієї ж фази, також називаються фазами. При з’єднанні споживачів „трикутником” фазовими струмами є струми IАВ, IВС, IСА, а струми, що протікають по лінійних проводах IА, IВ, IС називаються лінійними.

Напруги між лінійними проводами UАВ, UВС, UСА називаються лінійними і дорівнюють відповідним фазним напругам споживача:

UАВ =UАX,   UBC = UВY,   UСA =UСZ.

Якщо електричне трифазне коло складається із симетричного генератора, лінії передачі і однакового навантаження у всіх фазах, то таке трифазне коло є симетричним, і в ньому система напруг і система струмів також будуть симетричними. Величини фазних напруг в такому колі будуть за величиною рівними між собою і зсунутими по фазі на кут 120○ одна відносно одної.

Навантаження в фазах вважаються однаковими (рівномірне навантаження), коли повні фазні опори є рівними між собою за величиною і однаковими за характером, тобто кути зсуву фаз між фазною напругою і фазним струмом, що розраховуються за формулою ϕф=аrctgXФRФ, будуть рівними між собою. Якщо одна із цих умов не витримується, то навантаження не можна вважати однаковим.

Фазні струми, які дорівнюють Іф=UФZф, в симетричній системі будуть по величині рівними між собою і зсунутими по фазі на кут 120○ один відносно одного. Також однаковими між собою будуть лінійні струми, а по величині в симетричній трифазній системі лінійний струм дорівнює:

Іл=3⋅IФ.                                             (4.1)

При нерівномірному навантаженні дане співвідношення не витримується і визначати лінійні струми за даною формулою знайти не можна.

Лінійні струми при різному навантаженні фаз дорівнюють геометричній різниці відповідних фазних струмів, що сходяться в вузлі:

ІА=ІАВ−ІСА;ІВ=ІВС−ІАВ;ІС=ІСА−ІВС.

Активні Рф, реактивні Qф і повна потужності фаз при будь якому режимі роботи розраховуються за формулами:

Рф=Uф⋅Iф⋅cosϕф;Qф=Uф⋅Iф⋅sinϕф;Sф=PФ2+QФ2=Uф⋅Iф.

При рівномірному навантаженні повна потужність трифазної системи:

S=3⋅Uф⋅Iф=3⋅Uл⋅Iл.

При нерівномірному навантаженні повна потужність всього трифазного кола, з’єднаного „трикутником”, розраховується в такій послідовності: спочатку розраховують активну і реактивну потужності кожної фази, загальну активну і реактивну потужності всього трифазного кола і лише потім - повну потужність. Загальна активна потужність кола дорівнює арифметичній сумі активних потужностей фаз: Р = РА + РВ + РС, загальна реактивна потужність дорівнює алгебраїчній сумі реактивних потужностей фаз (ємнісна потужність записується із знаком „-”): Q = QА+QВ + QС.

Повна потужність: S=P2+Q2.

Векторні діаграми починають будувати із системи векторів фазних (вони ж і лінійні) напруг. Потім під відповідними кутами до фазних напруг будують вектори фазних струмів. Довжина векторів в вибраному масштабі окремо для напруг і струмів повинна відповідати значенням, отриманим при проведенні експериментів. Кути зсуву фаз між векторами фазних напруг і струмів залежать від характеру фазних опорів.

Векторні діаграми напруг і струмів трифазного кола при з’єднанні споживачів „трикутником” для випадків рівномірного і нерівномірного навантажень (характер навантаження – активний) схематично зображено на наступному рисунку.