лекція

Порівняння характеристик різних електричних машин

МПС

Основна галузь застосування МПС — електроприводи з частими пусками, реверсуваннями, а також з плавним регулюванням швидкості у широкому діапазоні.

Напругу таких генераторів легко регулювати, змінюючи струм збудження, тим самим змінювати магнітний потік Ф.

Важливою властивістю ДПС послідовного збудження є можливість плавного регулювання частоти обертання у широких межах. Як видно з виразу (17), частоту обертання можна регулювати шляхом зміни живлючої напруги U, магнітного потоку Ф (струму збудження), опору якірного кола Rя. Усі ці методи знаходять застосування в практиці електроприводу.

ККД – 75…90% для МПС до 100 кВт, 91…95% для МПС 500…1000 кВт.

СМ

СМ застосовують в основному як генератори. З допомогою синхронних генераторів (СГ) виробляється майже уся електроенергія.

Основна галузь техніки де синхронні машини не мають конкуренції – це енергетика. Усі генератори на електростанціях від самих потужних до пересувних виконуються на базі синхронних машин.

ККД – 80…90% для МПС до 100 кВт, 92…99% для більш потужних. Найвищі значення – у турбо- і гідрогенераторів потужністю в десятки і сотні тисяч кВт.

Найбільша перевага СД – можливість роботи з cosφ≈1, або навіть з ємнісним струмом статора.

АМ

АМ, як правило, використовують в якості двигунів. Найбільш поширені трифазні асинхронні двигуни (АД). Їх основна перевага — простота та надійність.

Частота обертання АД відрізняється від синхронної і змінюється зі зміною навантаження.

В установках з підвищеними вимогами до експлуатаційних характеристик двигунів застосовують АД з фазним ротором. Змінюючи з допомогою додаткових опорів параметри роторної обмотки, можна впливати на робочі характеристики двигуна в процесі експлуатації – змінювати значення пускового моменту, пускового струму, регулювати частоту обертання.

ККД асинхронних двигунів достатньо високий – до 1 кВт – 0,7…0,8 кВт у малих машинах – 0.8…0.85 кВт  і підвищується зі збільшенням потужності.

Основні недоліки АД:	складність регулювання n; 
відносно малий коефіцієнт потужності (cos φ).

Номінальна потужність двигуна – гранична механічна потужність (навантаження) на валу, що двигун може розвивати необмежено довго, не перегріваючись понад допустиму температуру.

Спец.М

Крім розглянутих вище видів машин, у промисловості та побуті досить часто застосовують спеціальні машини. У малопотужних побутових установках та приладах (наприклад, в електричних бритвах) застосовують колекторні двигуни змінного струму. По ряду характеристик вони близькі до двигунів постійного струму з послідовним збудженням, але мають і свої особливості.

У системах автоматики застосовують специфічні типи електричних машин, наприклад, крокові двигуни, які відрізняються тим, що в них здійснюється не безперервне, а дискретне переміщення ротора; лінійні двигуни, в яких здійснюється не колове, а лінійне переміщення рухомої частини, що дозволяє суттєво спростити кінематичну схему деяких приводів.

В деяких пристроях спеціальні електричні машини використовують для перетворення, які подаються на них, сигналів, у “здібну” для системи керування форму електричних сигналів. Ці функції виконують тахогенератори різних типів, даючи сигнал, пропорційний частоті обертання; електромеханічні датчики прискорення; датчики кута повороту. Особливо широке розповсюдження отримали останні, так як з їх допомогою можна безконтактно з великою точністю вимірювати та порівнювати по значенню кути повороту і лінійні переміщення. Для цих цілей використовують електричні машини різних видів – сельсини, поворотні трансформатори і т.д. Особливо місце займають у системах автоматики електромашинні підсилювачі (ЕМП), які забезпечують підсилення слабких електричних сигналів. В кращих зразках ЕМП коефіцієнт підсилення досягає декількох десятків тисяч.

Тема 2. Трансформатори.

У разі підключення трансформатора до джерела змінного струму синусоїдної форми діючі значення ЕРС, що наводяться у обмотках трансформатора:

E1=4,44f1w1ΦM; E2=4,44f2w2ΦM.

Коефіцієнт трансформації:	k=E1E2=w1w2.

У практичних розрахунках з деяким припущенням використовують іншу формулу:

k≃U1нU20,                     		             (1.1)

Коефіцієнт завантаження трансформатора:		β=I2I2н.

Номінальна потужність трансформатора – повна його потужність при номінальних режимах:

Sн=I1н⋅U1н , для однофазного;              			   		                     (1.2)

Sн=3U1нфI1нл=3U1нлI1нл , для трифазного.						.

ККД трансформатора розраховується за формулою

η=1−P0+β2PкβSн⋅cosϕ2+P0+β2Pк,                            		 (1.3)

де P0 і Pк – потужності, що споживає трансформатор відповідно у режимах х.х. (магнітні втрати) і к.з. (електричні втрати).