###### МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

###### КИЇВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА  І  АРХІТЕКТУРИ

###### МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ  ДЛЯ  ВИКОНАННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ  РОБІТ

з дисципліни
"Машини для виробництва будівельних матеріалів"
для студентів спеціальності 6.010104 
"Професійна освіта. Машинобудування"

###### КИЇВ  2014

Укладачі:	І.І. Назаренко, д-р техн. наук, професор
	Ю.О. Баранов, канд. техн. наук, доцент
	С.В.Орищенко, канд. техн. наук, доцент

Рецензент: А.Т.Свідерський, канд. техн. наук, професор

Відповідальний за випуск: І.І.Назаренко д-р техн. наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри МОТП, протокол № 2 від 15.09.2014 р.

Машини для виробництва будівельних матеріалів: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт / Уклад.: І.І. Назаренко, Ю.О. Баранов, С.В.Орищенко – К.: КНУБА, 2014. - 34 с.

Розглянуті особливості вивчення конструкцій машин для виробництва будівельних матеріалів та виготовлення будівельних виробів, визначення їх основних конструктивних та технологічних параметрів. Значна увага приділена роботі з вимірювальною апаратурою, виконанню прямих і непрямих вимірювань на лабораторних моделях та аналізу отриманих результатів.

Призначено для студентів спеціальності 6.010104 "Професійна освіта. Машинобудування" для практичного використання при підготовці і виконанні лабораторних робіт з дисципліни "Машини для виробництва будівельних матеріалів"

# Передмова

Методичні вказівки до лабораторних робіт призначені для студентів всіх форм навчання із спеціальності 6.010104 "Професійна освіта.Машинобудування".

Лабораторні роботи підібрано і складено таким чином, щоб допомогти закріпити основні положення теоретичного курсу та особливостей конструювання машин для виробництва будівельних матеріалів, розвинути навички виконання експериментальних досліджень динаміки будівельних машин за допомогою сучасної вимірювальної апаратури. Самостійне виконання лабораторних робіт дозволяє навчитися вірно аналізувати результати і оцінювати точність вимірювань, робити об'єктивні висновки та обґрунтовувати вибір найбільш раціональних режимів роботи.

Всі роботи носять практичний дослідницький характер.

# Загальні методичні вказівки

Перед виконанням роботи необхідно ознайомитись і проаналізувати мету роботи, вивчити її зміст та повторити основні теоретичні положення, на яких базується дана робота.

Перед початком лабораторної роботи студенти повинні пройти інструктаж по експлуатації конкретної лабораторної установки, вимірювальної апаратури і розписатися у відповідному журналі.

Роботи проводяться в обсязі і послідовності, які наведено у методичних вказівках.

Всі лабораторні роботи оформляються в окремий звіт на аркушах паперу формату А4.

Рекомендується такий склад і послідовність оформлення звіту:

- титульний аркуш;

- зміст;

- текст лабораторних робіт;

- список використаної літератури.

Титульний аркуш складається за формою, що наведена у додатку А.

Зміст включає перелік лабораторних робіт.

Текст лабораторної роботи містить:

- назву роботи;

- мету роботи;

- короткий опис методики виконання роботи, конструкції установки, принцип її дії та вимірювальної апаратури;

- опис результатів досліджень у вигляді таблиць і графіків;

- аналіз результатів і висновки.

Оформлений звіт підписується студентом і після усного захисту здається на кафедру.

##### Дослідження конструкції щокової дробарки та визначення її основних конструктивних і технологічних параметрів

Мета роботи:	Розглянути конструкцію щокової дробарки та визначити її основні технологічні параметри.

## Загальні положення та методика підготовки до роботи

Існуючі гіпотези, які відбивають сучасні уявлення про природу явищ, що мають місце у камері дроблення, а також методи визначення основних параметрів механічного режиму щокових дробарок наведені в підручниках [1,2,3,4], які рекомендуються в якості основного матеріалу при підготовці до даної роботи.

Основними конструктивними параметрами, які визначають ефективність роботи щокових дробарок, є геометричні розміри камери дроблення, хід рухомої щоки та частота обертання ексцентрикового вала. В залежності від конструкції щокової дробарки розрахунок цих параметрів має певні особливості, але їх визначення на реальних машинах є однаковим. Тому навички, набуті студентами при виконанні вимірювань на лабораторних моделях, можуть бути використані у практичній діяльності.

Значення виміряних конструктивних параметрів можна використати для визначення технологічних параметрів щокової дробарки, таких як найбільший розмір вихідного матеріалу, розміри продукту дроблення, ступінь здрібнення, продуктивність тощо.

Найбільший розмір вихідного матеріалу:

D=0,85⋅B	(1.1)
де	B - ширина завантажувального отвору при максимальному відході рухомої щоки.

Розмір продукту дроблення:

d=1,2⋅b	(1.2)
де	b - ширина розвантажувального отвору при максимальному відході рухомої щоки.

Ступінь здрібнення:

i=Dd.	(1.3)

Теоретична швидкість обертання ексцентрикового вала:

n=12g⋅tgα2⋅Sн, об/с	(1.4)
де	g – прискорення вільного падіння;
	 - кут захвату матеріалу;
	Sн – хід щоки на рівні завантажувального отвору, м.

Швидкість обертання ексцентрикового вала з урахуванням тертя кусків матеріалу між собою та по дроблячих плитах під час опускання кусків в камері дроблення:

n=0,85⋅n, об/с.	(1.5)

Продуктивність щокової дробарки:

П=c⋅Scep⋅L⋅b⋅n⋅(B+b)2⋅Dсз⋅tgα,	(1.6)
де	с - коефіцієнт кінематики руху (для дробарок із простим рухом с = 0,84, для дробарок із складним рухом с = 1);
	Scep=Sв+Sн2- середній хід щоки, м;
	L - довжина камери дроблення, м;
	Dcз – середньозважений розмір кусків у вихідному матеріалі, м.

## Опис установки

1

2

4

3

6

5

7

8

10

11

12

~220

9

Роботу виконують на лабораторній установці (рис. 1.1), яка являє собою щокову дробарку із складним рухом щоки. Привод обертання здійснюється від двигуна постійного струму 8 через клинопасову передачу 7, що дозволяє змінювати швидкість обертання ексцентрикового вала дробарки. Керування лабораторною установкою відбувається з пульта керування 9. Дробарка складається з станини 1, нерухомої 2 та рухомої 4 щік, які футеровані зносостійкими плитами 3. Рухома щока закріплена на ексцентриковому валу 5, який змонтований у підшипникових опорах станини. Щока шарнірно спирається на розпірну плиту 12, а пружнім запірним механізмом 10 здійснюється кінематичне замикання кривошипного механізму рухомої щоки. З двох сторін ексцентрикового вала встановлені маховики, один з яких виконує функцію шківа 6 і забезпечує передачу крутного моменту від двигуна 8 на ексцентриковий вал 5. Для регулювання ширини розвантажувального отвору використовується регулювальний механізм 11.

Рис. 1.1

## Методика виконання та обробка результатів вимірювань

b

e

Sн



B'

B

Sв

H

а)

/2

l

d

D

б)

Для визначення кута захвату  щокової дробарки крім кутоміра можна використати метод непрямого вимірювання:

Рис. 1.2

tgα=B'−eH.	(1.7)

Визначення ширини завантажувального В' та розвантажувального e отворів для розрахунку кута завантаження щокової дробарки проводять при найбільшому наближенні рухомої щоки (саме в цьому випадку кут захвату  дробарки набуває свого найбільшого значення) (рис. 1.2 а).

Більш точний результат отримують, виконуючи непряме вимірювання кута за допомогою двох куль. Для цього між щоками дробарки розміщують дві кулі діаметрами d і D так, щоб центри куль знаходилися в площині, перпендикулярній до поверхні щік. Потім вимірюють відстань l між кулями (рис. 1.2 б) і розраховують кут  за формулою:

sinα2=D−d2⋅l+D+d.	(1.8)

Проте такий метод є менш зручним, оскільки вимагає необхідності вільного доступу в камеру дроблення.

Для визначення ж розміру кусків матеріалу, які можна завантажити в дробарку, а також продукту дроблення зазначені вище ширини (відповідно В і b) вимірюють при найбільшому віддаленні рухомої щоки (рис. 1.2 а).

Порядок виконання роботи:

### Ознайомитися з лабораторною установкою і зробити висновки про конструкцію та призначення окремих її елементів.

### Намалювати схему установки.

### Виконати вимірювання геометричних розмірів камери дроблення (висоти H та довжини L камери, ширини завантажувального B та розвантажувального b отворів, кута захвату при найбільшому віддаленні рухомої щоки ).

### Виконати вимірювання ходу щоки на рівні завантажувального та розвантажувального отворів (відповідно SВ, SН).

### За формулами 1.1 та 1.2 визначити розмір вихідного матеріалу та продукту дроблення. Знайти ступінь дроблення лабораторної дробарки (1.3).

### За формулою 1.5 визначити робочу швидкість обертання ексцентрикового вала дробарки.

### Знайти за формулою (1.6) продуктивність лабораторної установки. Зробити висновки.

## Контрольні запитання

### Основні характеристики щокових дробарок. Область застосування та конструктивні схеми.

### Порівняльна оцінка існуючих типів дробарок по ефективності роботи та конструктивному виконанню.

### Конструкція щокових дробарок та призначення їх основних елементів.

### Основні параметри механічного режиму роботи щокових дробарок. Методи їх визначення.

### Які запобіжні пристрої використовують в щокових дробарках?

### Як виконується регулювання ступеня здрібнення щокових дробарок?

### Які фактори впливають на продуктивність щокових дробарок?

##### Дослідження навантажень в елементах конструкції щокової дробарки і визначення потужності її привода

Мета роботи:	встановити характер і значення зміни зусиль в елементах конструкції щокової дробарки в залежності від кута повороту ексцентрикового вала; визначити потужність привода щокової дробарки.

## Загальні положення та методика підготовки до роботи

В промисловості будівельних матеріалів щокові дробарки завдяки простоті своєї конструкції та експлуатації знайшли дуже широке використання. Вони застосовуються на першій та другій стадіях дроблення порід будь-якої міцності.

Характер роботи щокової дробарки характеризується періодичністю роботи, що пов’язана з наявністю циклів дроблення та розвантаження дробарки. Саме цим визначаються особливості конструкції (це, насамперед, наявність маховиків, пружній запірний пристрій тощо) та роботи щокових дробарок (нерівномірність навантаження елементів конструкції дробарки і споживання енергії приводним двигуном протягом одного циклу дроблення-розвантаження).

В залежності від кінематичної схеми дробарки визначення зусиль в елементах її конструкції має певні особливості [1,2,3,4]. Для дробарки з складним рухом щоки, яка використовується на лабораторному стенді, сила дроблення визначається за формулою (2.9) і прикладається посередині камери дроблення:

Fmax=q⋅H⋅L,	(2.9)
де	q - питоме зусилля дроблення;
	H - висота камери дроблення;
	L - довжина камери дроблення.

Зусилля в розпірній плиті:

T=Fmax⋅l1l⋅sinγ ,	(2.10)
де	l - довжина рухомої щоки;
	l1 - відстань від точки прикладання сили дроблення Fmax до точки підвісу щоки на ексцентриковому валу,
	 - кут між рухомою щокою та розпірною плитою.

Зусилля, яке передається на ексцентриковий вал і є результатом дії сили дроблення та зусилля в розпірній плиті:

R=Fmaxll22+l1tgγ2,	(2.11)
де	l2 - відстань від точки прикладання сили дроблення Fmax до нижнього краю рухомої щоки.

Для визначення потужності двигуна запропоновано багато формул, які відбивають результати досліджень сучасних теорій про природу явищ, що мають місце в камері дроблення. Для дослідження залежності потужності двигуна від кута повороту ексцентрикового вала скористаємося формулою потужності через роботу сил дроблення:

Nдр=Aдр⋅nе.в.,	(2.12)
де	Aдр - робота сил дроблення;
	nе.в. - частота обертання ексцентрикового вала.

Aдр=12⋅Fmax⋅Sсер,	(2.13)
де	Sсер - хід щоки на рівні прикладення сили дроблення.

## Опис установки

Лабораторну роботу виконують на установці (рис. 2.3), яка складається з дробарки з двома рухомими щоками та комплекту вимірювальної апаратури: вимірювача деформації 10 і прибору для вимірювання потужності 9.

Дробарка складається з двох щік 3, підвішених на ексцентрикових валах 5. На цих валах посаджені два маховики 4, один з яких виконує функцію шківа. Маховики з’єднані між собою зубчатою передачею, що забезпечує синхронність і синфазність

МДЦ-5

~ 380 В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

обертання валів. Щоки шарнірно спираються на розпірні плити 2 і замикаються пружнім запірним пристроєм 1. Крутний момент на вали передається від двигуна 8 через клинопасову передачу 7. Подрібнюваний матеріал імітується пружинним навантажувачем 6, який встановлений між двома щоками. Навантаження фіксується тензометричним датчиком 11, який встановлений на розпірній плиті. Сигнал з датчика передається на пристрій МДЦ – 5, встановлюючи деформацію розпірної плити.

Методика виконання та обробка результатів вимірювань

Рис. 2.3

Деформація розпірної плити , яка визначається за допомогою приладу МДЦ-5, використовується для визначення зусиль як в розпірній плиті, так і в інших елементах конструкції. Знаючи площу поперечного перерізу плити S та модуль пружності E матеріалу, з якого виготовлена розпірна плита, можна визначити зусилля:

T = ES,	(2.14)

Через отримане значення Т визначають силу дроблення та зусилля R, яке передається на ексцентриковий вал.

Для вимірювання потужності привода дробарки використовується прибор К-51. Робота проводиться у два етапи: на першому вимірюються та розраховуються зусилля в елементах конструкції дробарки, на другому – вимірюється потужність.

Порядок виконання роботи:

### Ознайомитися з лабораторної установкою.

### Накреслити конструктивну схему установки та дати її короткий опис. Привести схему підключення приборів.

### Визначити розміри рухомих щік та камери дроблення. Встановити ручним штурвалом, закріпленим на маховику, щоку дробарки в вихідне положення (0° по шкалі ручного штурвала).

### Виконати вимірювання деформація розпірної плити  при повороті маховика на 60°, 120°, 180°, 240°, 270°, 300°, 360°. За отриманими значеннями деформації  визначити зусилля в розпірній плиті та сили дроблення (формули 2.10, 2.9, 2.11).

### За результатами п.2.3.3 побудувати графік зміни зусилля дроблення в залежності від кута повороту ексцентрикового вала.

### Розглядаючи щоку як балку на двох опорах, виконати розрахунок допустимого навантаження. Порівняти отримані розміри поперечного перерізу щоки з фактичними.

### Перед виконанням вимірювань потужності необхідно витягти навантажувач, зняти ручний штурвал з маховика і підключити прилад К-51.

### Включити дробарку і виміряти тахометром частоту обертання ексцентрикового вала, а приладом К-51 – потужність холостого ходу.

### Встановити навантажувач і виміряти оберти і потужність дробарки  із встановленим навантажувачем. Визначити потужність дроблення як різницю потужності із навантажувачем і потужності холостого ходу.

### За найбільшим значенням сили дроблення порахувати потужність, яка витрачається на дроблення, через роботу сил дроблення (формула 2.12). Порівняти дослідні і розрахункові результати визначення потужності дроблення Nдр.

## Контрольні запитання

### Розрахункова схема для визначення навантажень в елементах конструкцій щокових дробарок. Місце прикладення зусилля дроблення та послідовність визначення зусиль в елементах конструкції дробарки.

### Експериментальний метод визначення зусиль. Схема лабораторної установки. Принцип роботи дробарки, тензодатчика, пристрою для вимірювання деформації та потужності.

### Зміна зусилля дроблення в залежності від кута повороту ексцентрикового вала. Призначення маховиків.

### Діаграма зусиль та роботи дроблення.

### Які параметри впливають на потужність привода дробарки?

##### Дослідження конструкції і параметрів валкової дробарки та потужності її привода

Мета роботи:	Визначити конструктивні параметри валкової дробарки та їх зв'язок із розмірами вихідного матеріалу.

## Загальні положення та методика підготовки до роботи

Валкові дробарки з гладкими валками застосовуються переважно для середнього та мілкого подрібнення матеріалів середньої міцності (ст 150 МПа). Основним робочим елементом валкової дробарки є циліндричний валок, який обертається на горизонтальному валу. Матеріал для здрібнення подається зверху, затягується між валками і подрібнюється.

D/2

D

a

d





Головними параметрами, які обумовлюють характер роботи дробарки, є діаметр валка D, довжина валка L та ширина розвантажувального отвору a. Значення цих параметрів, а також властивості матеріалу, що здрібнюється, визначають найбільший розмір куска матеріалу, який подається в дробарку, частоту обертання валків і потужність, яка витрачається на здрібнення [1,2,4].

Рис. 3.4

Розмір куска вихідного матеріалу може бути розрахований, виходячи із умови неперевищення кутом захвату  двох кутів тертя:  .

Користуючись схемою на рисунку 3.4, складають рівняння залежності розміру вихідного матеріалу від геометричних розмірів валкової дробарки:

(D + d)cos = D + a,

або		d≤D⋅(1−cosα)+acosα, м	(3.15)
де	D - діаметр валка, м;
	a - ширина розвантажувального отвору, м.

Максимальна частота обертання валків визначається за формулою:

nmax=616⋅m⋅f100⋅ρ⋅D⋅d, об/с	(3.16)
де	f - коефіцієнт тертя матеріалу о валок, (f = 0,3 для міцних порід);
	 - щільність матеріалу, кг/м3;
	d - діаметр куска вихідного матеріалу, м;
	m = 0,4…0,7 - коефіцієнт пропорційності.

Для наближених розрахунків мінімальна та максимальна частоти можуть бути визначені за такими емпіричними залежностями:

nmin=1D,         nmax=2D.	(3.17)

Продуктивність валкових дробарок можна визначити, якщо уявити процес дроблення як рух стрічки матеріалу шириною, рівною ширині L валка і товщиною, рівною ширині а вихідної щілини. Враховуючи розпушення матеріалу, нерівномірність використання валка по ширині та зміну ширини а при дробленні, формула для визначення продуктивності набуває вигляду:

П = 1,25DLan3600, м3/год	(3.18)
де	 - коефіцієнт, який враховує розпушення матеріалу та нерівномірність використання валка по довжині ( = 0,2…0,3 для міцних порід).

Потужність, яка витрачається на подрібнення матеріалу:

NДР= 0,29  nстR 2Lf,  Вт	(3.19)
де	R = D/2 – радіус валка.

Основні типи валкових дробарок і методи розрахунку їх параметрів наведені у підручниках [1,2,4].

## Опис установки

~380 В

2

1

6

5

4

3

Схема лабораторної установки наведена на рисунку 3.5. Вона складається з, власне, дробарки та приладу реєстрації потужності 6. Дробарка має рухомий 1 та нерухомий 2 валки, які обертаються назустріч один одному. Корпуси підшипників рухомого валка 2 спираються на пружний механізм 3. Крутний момент на валки 1 і 2 передається від двигуна 5 через клинопасову передачу 4. Для вимірювання частоти обертання валків використовується тахометр або стробоскоп.

Рис. 3.5

## Методика виконання та обробка результатів вимірювань

Визначення діаметра валків валкової дробарки в більшості випадків є неможливим через те, що торцеві поверхні валків закриті корпусами підшипників, приводними шестернями та захисними конструкціями. В таких випадках використовують метод непрямого вимірювання визначення діаметра D валка через довжину його кола l, яку вимірюють безпосередньо гнучкою стрічкою рулетки:

D=lπ.	(3.20)

Визначити діаметр D валка можна штангенциркулем навіть в тому випадку, коли торці валків недоступні для вимірювань, а діаметр валка перевищує виліт T вимірювальних губок інструмента (метод непрямого вимірювання за допомогою штангенциркуля). Для цього штангенциркуль встановлюють так, щоб він торкався поверхні валка у трьох точках – кінцівками вимірювальних губок в точках А і С і штангою – в точці В (рис. 3.6). При такому встановленні відлік по шкалі визначить розмір S, який дорівнює довжині хорди АС. Радіус ОВ, проведений в точку торкання валка із штангою розділений хордою АС в точці К на два відрізки: КВ = T і ОК = R – T. З трикутника ОКС отримуємо ОС2 = КС2 + ОК2 або:

R2=S22+R−T2,   R2=S24+R2−2⋅R⋅T+T2

2⋅R⋅T=S24+T2.

О

С

А

К

В

S

T

Звідси:

Рис. 3.6

D=S24⋅T+T

Порядок виконання роботи:

### Ознайомитися з установкою і зробити висновки про конструкцію та призначення окремих її елементів.

### Намалювати схему установки.

### Через довжину кола визначити діаметр валка (альтернативним є метод непрямого вимірювання за допомогою штангенциркуля), а також виміряти його довжину і ширину розвантажувального отвору.

### Порахувати за формулою 3.15 найбільший розмір вихідного матеріалу, приймаючи кут  рівним куту тертя для міцних порід (1640'). За отриманим значенням знайти ступінь здрібнення лабораторної дробарки.

### Завантажуючи в дробарку по черзі куски із набору проб вихідного матеріалу, знайти розмір найбільшого куска, що був подрібнений. Зробити висновки.

### Підняти кожух дробарки і за допомогою стробоскопа виміряти частоту обертання валків на холостому ходу nх.х..

### Опустити кожух і при не завантаженій дробарці заміряти потужність холостого ходу N х.х..

### Завантажити в дробарку матеріал і знову заміряти потужність.

### Визначити потужність, яка витрачається на здрібнення, як різницю потужності за п.3.3.8 та потужності холостого ходу N х.х..

### Використовуючи формулу 3.16 або 3.17, визначити максимальну частоту обертання валків. Зробити висновки.

### Зробити розрахунки потужності, яка витрачається на здрібнення, і порівняти отримані значення з фактичними.

### Визначити продуктивність лабораторної дробарки.

## Контрольні запитання

### Конструкції та галузь використання валкових дробарок.

### Основні конструктивні параметри валкових дробарок.

### Кут захвату матеріалу і його зв'язок з основними параметрами дробарки.

### Визначення найбільшого розміру куска матеріалу, який захоплюється валками. Заходи для підвищення розміру куска.

### Ступінь здрібнення валкових дробарок. Що на неї впливає?

### Визначення частоти обертання валків та потужності, яка витрачається на здрібнення.

### Продуктивності валкових дробарок та шляхи її підвищення.

### Методика проведення лабораторної роботи.

### Аналіз результатів роботи.

Дослідження режимів роботи вібраційного грохота.

Мета роботи: встановити характер зміни, амплітуду коливань і потужність в залежності від завантаження грохота, оцінити вплив маси просівного матеріалу на рух грохота.

Порядок підготовки до роботи: вивчити конструкцію грохотів по підручнику (1) або навчальному посібнику (2). Для ознайомлення з теорією роботи і методами визначення параметрів рекомендується використовувати матеріали лекцій. В основу роботи покладені приведені далі формули для визначення коефіцієнта жорсткості K, амплітуди коливань x0, потужності N, вібраційного грохоту з кутовими коливаннями:

K=ω02Mгр+M'пр			 	          (4.1)

x0=m0r0Mгр+Mпр'λcosα   					(4.2)

N=12P0ωηm0r0Mгр+Mпр'+fdц                                (4.3)

Тут ω0 – власна частота коливань; Mгр,M'пр – відповідно маса грохота і приведена маса матеріала; m0r0 – статистичний момент маси дебалансів; λ – кут зсуву фаз; P0 – амплітуда вимушуючих сил; η – КПД передачі; f – коефіцієнт тертя-кочення; dц – діаметр цапфи підшипника.

Необхідно вміти пояснювати фізичний зміст параметрів, які входять в ці формули. Основну роботу складає експериментальне визначення амплітуди коливань, власної частоти, потужності і порівняння цих параметрів з знайденими аналітично по формулам (4.1 - 4.3).

4.1 Опис установки

Установка (рис. 4.1) складається з віброгрохоту з круговими коливаннями, приладів для вимірювання потужності (8) та амплітуди коливань (1), тахометра для вимірювання частоти обертання. Власно віброгрохот складається з корпуса (6), який опирається на віброізолюючі опори (5). Коливання сил (7) забезпечується дебалансним віброзбуджувачем (2), який приводиться в рух через клинопасну передачу (3),(4).

4.2 Методика проведення та обробка результатів досліду

Рис.4.1

1. Ознайомитись з установкою.

2. Виміряти параметри дебалансів, геометричні розмірі опор, діаметер цапф вала.

3. Встановити статистичний момент маси дебалансів і коефіцієнт жорсткості опор.

4. Включити привід і виміряти амплітуду та потужність приладу незавантаженого грохота.

5. Зважити порцію матеріалу для сортування (за вказівкою викладача).

6. Розсортувати матеріал.

7. Тахометром виміряти частоту обертання валу.

8. Виміряти амплітуду коливань та потужність приводу завантаженого грохота.

9. Кількість повторних дослідів прийняти рівними 3.

10. Результати  вимірів занести в таблицю 4.1

11. По результатам табл. 4.1. знайти М,n приведену масу матеріалів, використовуючи формули (4.1,4.2) (cos α= 10...200).

12. Вирахувати амплітуду коливань і порівняти  її з-фактичною.

13. Вирахувати потужність й зпівставити її значення з виміряною величиною.

14. Результати вимірів занести в таблицю 4.2

15. По результатам таблиці 4.2 побудувати графік . Зробити висновок.

Контрольні питання

1. Які види сортування використовуються в промисловості будіндустрії?

Ефективність сортування. Визначення продуктивності.

2. Конструкції грохотів. Основні параметри. Схема лабораторної установки.

3. Привести та пояснити схеми  віброгрохотів з круговими та направленими коливаннями.

4. Як визначити амплітуду коливань віброгрохота?

5. Яким чином забезпечується заданий (резонансний або зарезонансний) режим роботи?

6. Що таке приведена маса? Методи її визначення.

7. Методика знаходження потужності приводу віброгрохота.

##### Лабораторна робота №5

##### Дослідження потужності змішувача та вплив його параметрів на ефективність перемішування

Мета роботи:	встановити характер зміни потужності в залежності від завантаження і параметрів змішувача

## Загальні положення та методика підготовки до роботи

Завдання змішувальних машин полягає в отриманні однорідної суміші при перемішуванні. Ефективність змішувача примусового перемішування залежить від багатьох факторів. Головними з них є: розміри лопастей та їх кількість, оберти змішувального вала  , кут орієнтації лопастей  , схема встановлення лопастей, рівень завантаження, який характеризується коефіцієнтом завантаження, час перемішування. Ці ж параметри, за виключенням часу перемішування, визначають потужність процесу перемішування.

Необхідна потужність при перемішуванні бетонних сумішей може бути визначена розрахунковим шляхом [1,4,6] за наступними формулами:

N=k⋅b⋅cosα⋅rз2−rвн2⋅z⋅ω⋅ϕ2	(5.21)

або		N=c⋅ρ⋅b⋅cosα⋅rз4−rвн4⋅z⋅ω3⋅ϕ8, Вт,	(5.22)
де	k - коефіцієнт опору руху лопастей в суміші, Па,
	c - коефіцієнт опору,
	 - щільність матеріалу, кг/м3,
	b - ширина лопасті, м,
	rз, rвн - відповідно зовнішній і внутрішній радіуси лопастей, м,
	z - кількість лопастей,
	 - кутова швидкість лопастей, рад/с,
	 - коефіцієнт заповнення бетонозмішувача.

Розміри і кількість лопастей, так само як і розміри корита лоткового бетонозмішувача визначаються необхідною ефективністю перемішування, продуктивністю змішувача або його об’ємом.

Добуток b⋅cosα називається активною шириною лопасті і є проекцією ширини лопасті на площину, перпендикулярну напрямку руху лопасті. Існує певний оптимальний кут встановлення лопастей , який забезпечує рух суміші не тільки в радіальному, але й в вісьовому напрямку. Це дозволяє для двохвальних лоткових змішувачів створити циркуляційний коловий рух суміші в корпусі, утворивши з лопастей перервний шнек. При такому встановленні лопастей суміш ніби “передається” з однієї лопасті на іншу, що значно підвищує ефективність перемішування.

Кутова швидкість обертання змішувального вала повинна виключати розшарування суміші, особливо при перемішуванні бетонних сумішей на важких заповнювачах.

Коефіцієнт заповнення бетонозмішувача являє собою відношення об’єму, зайнятому сумішшю, до геометричного об’єму корита бетонозмішувача. Для більшості сучасних змішувачів значення  знаходиться в межах 0,5…0,6. Менші значення призводять до неефективного використання бетонозмішувача (тобто меншої продуктивності), а також можливого розшарування суміші, особливо під час виходу лопасті із суміші. Перевищення встановлених меж невиправдано збільшує тривалість процесу перемішування до отримання необхідної якості суміші, тому замість підвищення продуктивності досягають протилежного результату.

Продуктивність циклічних лоткових бетонозмішувачів визначається як:

П=Vг.с.⋅n, м3/год	(5.23)
де	Vг.с. - об’єм готової суміші, яку отримують за один цикл перемішування, м3
	n - кількість замісів за годину.

## Опис установки

Лабораторна установка (рис. 5.7) складається з, власне, лабораторного змішувача та привода, який включає в себе електродвигун 1, муфту 2 та редуктор 3. Конструкція кріплення лопастей 4 передбачає можливість їх встановлення на змішувальному валу 5 під різними кутами до осі вала. Суміш перемішується в перекидному корпусі 6. Розвантаження здійснюється шляхом повороту корпуса змішувача 6 відносно його опор 7. Для вимірювання потужності, що споживається двигуном бетонозмішувача використовується прибор К-51 (поз. 8).

## Методика виконання та обробка результатів вимірювань

~380 В

7

6

4

5

3

2

1

8

Порядок виконання роботи:

Рис. 5.7

### Ознайомитися з лабораторною установкою і намалювати її схему.

### Визначити геометричні розміри лопастей, за допомогою тахометра виміряти частоту обертання змішувального вала, а за допомогою прибору К-51 – потужність холостого ходу.

### За допомогою кутоміра встановити лопасті на кут 0°

### Засипати в змішувач першу частину суміші, що відповідає коефіцієнту заповнення 0,15. Ввімкнути двигун і виміряти потужність, яка витрачається на перемішування.

### Досипати в змішувач другу частину суміші ( = 0,3) і повторити вимірювання спожитої потужності. Виконати вимірювання для ще двох об’ємів суміші ( = 0,45,  = 0,6).

### За формулою 5.21 визначити потужність на перемішування, приймаючи  = 0°, а всі інші складові величини, крім , сталими. Виконати розрахунки для тих самих ступенів заповнення  = 0,15; 0,3; 0,45; і 0,6.

### При максимальному заповненні змішувача ( = 0,6) змінити кут встановлення лопастей на 30°, 45°, 60°, 90° і повторити вимірювання спожитої потужності. Для цих самих кутів і ступеня заповнення виконати за формулою (5.21) розрахунок потужності на перемішування, приймаючи всі інші величини незмінними.

### Результати вимірювань занести до таблиці 5.1.

### За результатами обробки дослідних та розрахункових даних побудувати графічні залежності N = f (), N = f ().

### Визначити продуктивність лабораторного бетонозмішувача, попередньо порахувавши об’єм його готового замісу при найбільшому ступені заповнення  = 0,6.

### Таблиця 5.1

| ### Дослід | ### Ступень заповнення бетонозмішувача  | ### Кут встановлення лопастей  | ### Потужність |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### дослідне значення |  | ### розрахунк. значення |
|  |  |  | ### повна Nп | ### на перемішування Nзм | ### на перемішування Nзм |
|  | ### 0,15 | ### 0° |  |  |  |
|  | ### 0,3 | ### 0° |  |  |  |
|  | ### 0,45 | ### 0° |  |  |  |
|  | ### 0,6 | ### 0° |  |  |  |
|  | ### 0.6 | ### 30° |  |  |  |
|  | ### 0,6 | ### 45° |  |  |  |
|  | ### 0.6 | ### 60° |  |  |  |
|  | ### 0,6 | ### 90° |  |  |  |

## Контрольні запитання

### Галузі застосування гравітаційних змішувачів та змішувачів примусового перемішування.

### Особливості конструкції і принцип роботи двохвальних лоткових бетонозмішувачів циклічної та безперервної дії.

### Конструкція і принцип роботи лабораторного змішувача примусового перемішування.

### Методи розрахунку потужності змішувача, яка витрачається на перемішування.

### Які параметри впливають на потужність привода лоткового бетонозмішувача?

### Від чого залежить ефективність перемішування і як її оцінити?

### Від яких параметрів залежить ефективність перемішування?

### Методика виконання лабораторної роботи.

# Лабораторна робота №6

##### Дослідження впливу статичного моменту маси дебалансів на амплітуду коливань вібромашини

Мета роботи:	встановити характер та величину зміни амплітуди коливань вібромашини при зміні статичного моменту маси дебалансів.

## Загальні положення та методика підготовки до роботи

Вібраційні машини знаходять широке застосування у будівництві: віброконвейєри, вібромашини для ущільнення грунту, занурення паль та сортування матеріалів. Найбільш розповсюджені вібромашини при виконанні бетонних робіт та виготовленні залізобетонних конструкцій і виробів.

Таке широке застосування вібромашин пояснюється тим, що створена ними вібрація середовища (бетонна суміш, грунт, матеріал, що транспортується) дозволяє змінити його властивості. Під час вібрації середовище набуває властивості текучості завдяки порушенню зв'язків між його частинками. Текучість середовища, що вібрується, використовується для ущільнення сумішей і грунту, переміщення матеріалів по лоткам, сприяє кращому проходженню сумішей у бункерах, зменшує опір грунту при проходженні паль.

При виготовленні виробів збірного залізобетону для ущільнення бетонної суміші широко використовуються дебалансні вібратори загального призначення. Режим роботи вібромашин та ефект ущільнення визначається, в основному, двома параметрами: амплітудою віброзміщення та частотою коливань. В зв'язку з тим, що частота коливань у вібраторів загального призначення не регулюється, для забезпечення режиму ущільнення, який вимагає технологія, користуються регулюванням амплітуди віброзміщення. Одним із способів регулювання амплітуди є спосіб розсування двох пар дебалансів, які встановлено на роторі двигуна вібратора. Вібратори загального призначення випускаються серійно. Їх конструкції і принцип дії детально описані в підручниках [3,4,5,6], учбових посібниках [7,8], довіднику [9]. При вивченні матеріалу слід звернути увагу на різні конструкції вібраторів, а також на різні конструкції дебалансів і способи регулювання статичного моменту маси дебалансів. Використовуючи матеріали конспекту лекцій та рекомендовану літературу, студент повинен коротко викласти особливості конструкції і принципу дії вібраторів загального призначення різних типів. Треба вміти визначати статичний момент маси дебалансів, виходячи з його геометричних розмірів, а також зусилля, що діють на підшипники вібратора.

## Опис установки

Лабораторна робота виконується на установці (рис. 6.8), яка складається з лабораторної віброплощадки 1 з вібратором загального призначення 2 з розсувними дебалансами 3.

Рис. 6.8

1

2

3

4

5

Для вимірювання амплітуди віброзміщення використовується ручний віброграф ВР-1 (рис. 6.9). Віброграф має штифт 1, пружину 2, шарнірно-важільний механізм 3, перо 4, стрічку, що перемотується, 5. Шарнірно-важільний механізм дозволяє робити запис амплітуди з шестикратним збільшенням. Застосування спеціальної насадки дає можливість вести запис без збільшення або з двократним збільшенням. Рівномірне протягування стрічки здійснюється спеціальним механізмом годинникового типу зі швидкістю 3,5...4 см/с.

Рис. 6.9

Межі вимірювання по розмаху коливань 0,05...4 мм, по частоті - 20...100 Гц.

Власна частота коливань лабораторної віброплощадки значно менша частоти вимушених коливань вібратора, тому система працює в зарезонансному режимі і амплітуда віброзміщення х0 для цього випадку обчислюється за формулою:

x0=m0r0mп, м,	(6.24)
де	m0r0 = nm0r0 - сумарний статичний момент маси дебалансів, кгм;
	n - число дебалансів;
	mп - повна коливна маса, кг.

Статичний момент маси одного дебаланса дорівнює добутку маси незрівноваженої частини дебаланса m0 на ексцентриситет центра мас незрівноваженої частини відносно осі обертання.

Статичний момент визначається формою і товщиною його незрівноваженої частини. Є типові схеми незрівноважених частин, площу яких і ексцентриситет r0 можна обчислити за простими формулами. Якщо незрівноважена частина має складну форму, то її площу можна визначити так: зняти один дебаланс з вібратора і обвести його контур на міліметровому папері; за допомогою циркуля обвести зрівноважену частину і порахувати по клітинкам площу незрівноваженої частини. Це повинен зробити кожний студент групи. Для наступних розрахунків приймається середнє арифметичне значення всіх результатів обчислення. Ексцентриситет r0 можна визначити наступним чином: з цупкого паперу вирізають форму незрівноваженої частини (цю роботу треба виконувати вдвох) і, протикаючи голкою в різних місцях, підвішують в вертикальному положенні; один з студентів тримає голку, що притиснута до дошки, а другий проводить вертикальні лінії, які повинні проходити через точку підвісу. При цьому усі точки повинні перетинатися в одній точці, яка й буде центром маси незрівноваженої частини. Наклавши картон на контур дебаланса, на міліметровому папері за допомогою лінійки визначають ексцентриситет r0.

В таблиці 6.2 подані формули для визначення площі незрівноваженої частини та ексцентриситету центру мас.

### Таблиця 6.2

| Форма незрівноваженої частини | Площа незрівноваженої частини | Ексцентриситет центру мас |
| --- | --- | --- |
| R r ro  | S=α2R2−r2 | ro=2⋅R3−r33⋅R2−r2⋅sinα2α/2 |
|  R ro  | S=R22α−sinα | ro=4⋅R⋅sin3α23α−sinα |

Після цього статичний момент можна розрахувати за формулою:

m0r0 = Shr0,	(6.25)
де	S - площа незрівноваженої частини дебаланса, м2;
	h - товщина незрівноваженої частини дебаланса, м; 
	 = 7850 кг/м3 - щільність сталі.

Скориставшись формулою 6.1., можна визначити амплітуду віброзміщень лабораторної віброплощадки для кожного окремого випадку відносного розташування пари дебалансів і розрахувати вимушуючу силу вібратора:

F0 = m0r02,	(6.26)
де	 - кутова частота вимушених коливань вібромашини.

## Методика виконання та обробка результатів вимірювань

### Ознайомитися з конструкцією і принципом дії лабораторної віброплощадки і вібратора загального призначення.

### Ознайомитися з конструкцією і принципом дії ручного вібрографа ВР-1.

### Накреслити конструктивну схему установки.

### Визначити площу незрівноваженої частини дебаланса і ексцентриситет r0.

### Визначити кути розсуву дебалансів для регулювання статичного моменту.

### Розрахунковим шляхом визначити статичні моменти маси дебалансів для різних кутів регулювання.

### Встановити на вібраторі мінімальний статичний момент маси дебалансів.

### Ввімкнути віброплощадку і вібрографом заміряти амплітуду коливань.

### Поступово, збільшуючи статичний момент, вимірювати амплітуду коливань віброплощадки.

### Результати розрахунків і вимірювань звести в таблицю 6.3.

### За даними таблиці 6.3 побудувати графіки розрахункових та експериментальних залежностей амплітуди коливань віброплощадки від кута розсуву дебалансів вібратора. Оцінити точність вимірювань. Зробити висновки.

### Таблиця 6.3

| № досл. | Кут розсуву дебалансів , град | Результати розрахунків |  |  | Результати вимірювань |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Статичний момент m0r0, кгм | Вимушуюча сила F0, Н | Амплітуда х0103, мм | Амплітуда х0103, мм |

## Контрольні запитання

### Основні характеристики вібраторів загального призначення. Область їх застосування. Особливості конструкції.

### Конструкції дебалансів. Порівняльна оцінка різних конструкцій дебалансів.

### Принципи дії і характер коливань віброплощадок. Поняття зарезонансного режиму роботи вібромашини. Особливості такого режиму роботи.

### Улаштування і принцип дії ручного вібрографа ВР-1. Порядок виконання та обробки результатів вимірювань.

### Причини необхідності регулювання статичного моменту маси дебалансів. Поняття статичного моменту маси дебалансів. Розрахунок вимушуючої сили вібраторів.

### Методи розрахунку статичного моменту маси дебалансів. Вплив статичного моменту на амплітуду віброплощадки і вимушуючу силу віброзбуджувача.

# Лабораторна робота №7

##### Дослідження динамічних параметрів віброплощадки

Мета роботи:	встановити характер зміни і величину амплітуди коливань віброплощадки в залежності від маси виробу та частоти вимушених коливань

## Загальні положення та методика підготовки до роботи

Віброплощадки є основним засобом ущільнення бетонної суміші при виготовленні виробів збірного залізобетону. Існує велика кількість різних типів віброплощадок, які відрізняються за конструкцією і принципом дії. Найпростішими з них є віброплощадки, які збуджують колові або направлені коливання в суміші, що ущільнюється. При цьому порушується стійка статична рівновага твердих компонентів суміші. Під дією сил тяжіння середовище намагається зайняти положення з мінімальною потенційною енергією і, таким чином, ущільнюється.

Основними параметрами віброплощадок є вантажопідйомність, амплітуда і частота коливань.

Ефективність ущільнення визначається сукупністю амплітуди, частоти коливань та консистенцією бетонної суміші. Консистенція бетонної суміші характеризується рухомістю або жорсткістю.

Маса виробу, амплітуда і частота коливань суттєво впливають на режим роботи віброплощадки і, як результат, на ефективність ущільнення. Тому важливо визначити взаємовплив цих параметрів.

Готуючись до цієї роботи, студент повинен вивчити різні конструкції віброплощадок, з'ясувати принцип збудження коливань та їх характер. Основні конструкції віброплощадок наведено в підручниках [3,4,5,6] та учбових посібниках [7,8].

Готуючись до роботи, особливу увагу необхідно приділити методам розрахунку вібромашин і визначенню амплітуд на різних частотах. Для цього можуть бути рекомендовані матеріали конспекту лекцій та учбові посібники [3,4]. Необхідно вміти визначати амплітуду коливань для випадків, коли вимушуюча сила залежить і не залежить від частоти. Важливо з'ясувати фізичну суть поняття резонансу як випадку зрівноваження сил пружності і інерції коливальної системи, бачити зв'язок між режимом резонансу і співвідношенням частот власних і вимушених коливань системи.

Робота основана на використанні залежності для розрахунку амплітуди коливань, коли вимушуюча сила вібратора залежить від частоти коливань:

x0=m0r0m+mВ⋅ω2ω02−ω2⋅cosφ, м,	(7.27)
де	m0r0 - сумарний статичний момент маси дебалансів, кгм; 
	m - маса віброплощадки, кг;
	mв - маса виробу, кг;
	 - кутова частота вимушених коливань, рад/c;
	0 - кутова частота власних коливань, рад/c;
	 - кут зсуву фаз між вимушуючую силою і зміщенням, град.

В роботі експериментально визначається вплив параметрів mв і  на амплітуду коливань х0.

## Опис установки

Установка (рис. 7.1) має віброплощадку з дебалансним вібратором направлених коливань і прилади для вимірювань амплітуди та частоти коливань.

Віброплощадка складається з жорсткої рами 1, яка спирається на пружні опори 2. На рамі закріплено форму 3, в яку завантажуються порції матеріалу 4. Віброущільнення здійснюється за допомогою дебалансного вібратора направлених коливань 5, що приводиться в дію електродвигуном постійного струму з плавним регулюванням частоти коливань.

Рис. 7.10

Вимірювання амплітуди здійснюється за допомогою вібродатчика і електронно-променевого осцилографа 7. Тарування датчика здійснюється вібрографом. Для вимірювання частоти застосовується стробоскоп 8. Схема живлення лампи стробоскопа дозволяє отримати спалахи світла, що чергуються з різною частотою. Частота спалахів плавно регулюється спеціальним лімбом приладу. Співвідношення частоти вібрації з частотою спалахів проявляється у вигляді уявної зупинки вібруючого об'єкта.

## Методика виконання та обробка результатів вимірювань

### Ознайомитися з конструкцією і принципом дії установки.

### Ознайомитися з конструкцією і принципом дії приладів для вимірювання амплітуди і частоти коливань.

### Провести тарування датчика амплітуди віброзміщення.

### Визначити параметри установки: масу коливних частин, статичний момент маси дебалансів, жорсткість опор.

### Зважити три рівні порції матеріалу, що моделює бетонну суміш.

### Розрахувати амплітуду коливань віброплощадки без матеріалу і з послідовним завантаженням порцій матеріалу. Розрахунок провести для зарезонансного режиму коливань.

### Завантажити у форму одну порцію матеріалу. Ввімкнути привод і заміряти амплітуду. Повторити таку саму операцію, завантажуючи у форму порції матеріалу, що залишилися.

### Результати обчислень і вимірювань занести до таблиці 7.4.

### За результатами вимірювань і обчислень побудувати графіки амплітуди від маси матеріалу, що завантажується у форму. Оцінити точність результатів. Зробити висновки.

### Визначити власну частоту коливань віброплощадки розрахунковим шляхом і експериментально. Оцінити точність отриманих даних.

### Розрахунковим шляхом за формулою 7.27 встановити залежність амплітуди від частоти коливань для зарезонансного режиму вібрування.

### При повному завантаженні форми ввімкнути віброплощадку і досягти зарезонансного режиму коливань. На цій частоті виміряти амплітуду.

### Плавно зменшуючи частоту вібрування, визначити амплітуду і відповідні частоти, наближаючись до резонансного режиму.

### Результати обчислень і вимірювань занести до таблиці 7.5.

### За результатами вимірювань і обчислень побудувати графіки залежності амплітуди від частоти коливань. Оцінити точність результатів. Зробити висновки.

### Таблиця 7.4

| № досліду | Маса матеріалу М, кг | Результати обчислень | Результати вимірювань |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амплітуда коливань х0 103, мм | Амплітуда коливань х0 103, мм |

### Таблиця 7.5

| № досліду | Кутова частота вібрування , рад/с | Результати обчислень | Результати вимірювань |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амплітуда коливань х0 103, мм | Амплітуда коливань х0 103, мм |

## Контрольні запитання

### Які конструкції віброплощадок застосовуються при виготовленні виробів збірного залізобетону.

### Основні характеристики віброплощадок. Порівняльна оцінка конструкцій і характеру коливань, що збуджуються.

### Поняття резонансу, векторна діаграма, амплітудно-частотні характеристики для різних типів вібраторів. Поняття власної частоти.

### Особливості роботи віброплощадок в резонансному і зарезонансному режимах.

### Улаштування і принцип дії приладів для вимірювання амплітуди і частоти коливань.

# Лабораторна робота №8

##### Дослідження коефіцієнту опору та потужності при коливаннях віброплощадки

Мета роботи:	встановити характер зміни і величину потужності в залежності від завантаження віброплощадки. Визначити залежність коефіцієнту опору коливанням віброплощадки від її завантаження.

## 8.1  Загальні положення та методика підготовки до роботи

При роботі віброплощадок енергія привода витрачається на подолання різних видів опору: зовнішнього - тертя в опорах і приводі системи, аеродинамічний опір середовища; внутрішнього - гістерезисне тертя в пружних елементах, деформування в елементах конструкцій, опір середовища, що ущільнюється.

Дія різних видів опору має комплексний характер і проявляється у необоротному дисипативному розсіюванні енергії привода вібратора. Для під тримання вимушених коливань віброплощадки її привод безперервно витрачає енергію на подолання зовнішніх та внутрішніх сил опору системи. Для визначення необхідної потужності привода необхідно враховувати різні види опору.

При підготовці до роботи необхідно визначити фізичний зміст різних видів опору і вміти оцінити їх відносний вклад в загальний опір системи на різних режимах вібрування. Важливо звернути увагу на різні способи визначення опору: за кутом зсуву фаз, за логарифмічним декрементом коливань, за динамічною петлею гістерезису. Для цього рекомендується користуватися матеріалом конспекту лекцій та учбовими посібниками [3,4,8]. Студент повинен вміти визначати середню потужність, яка необхідна для підтримування вимушених коливань та направлених коливань, а також пояснити фізичну суть критерію максимуму середньої потужності. Вміти побудувати векторну діаграму та пояснити її фізичну суть.

Лабораторну робота основана на вивченні коефіцієнту опору методом вільних затухаючих коливань за логарифмічним декрементом коливань. Коефіцієнт опору b розраховується за формулою:

b=2m+mвТ⋅λ;  Нс/м , 	(8.28)
де	 - декремент коливань;
	m - маса  коливних частин віброплощадки, кг; 
	mв - маса виробу, кг;
	Т - період коливань, с.

Декремент коливань визначається за осцилограмою вільних затухаючих коливань:

λ=lnxnxn+1,    xn > xn+1,	(8.29)
де	xn , xn+1 - сусідні амплітуди кривої затухаючих коливань.

Знаючи коефіцієнт опору, можна визначити кут зсуву фаз  між вимушуючою силою і переміщенням:

φ=arctgb⋅ωm+mB⋅ω02−ω2,	(8.30)
де	 - кутова частота вимушених коливань, рад/c;
	0 - кутова частота власних коливань, рад/c.

Середня потужність, максимум середньої потужності для випадку направлених коливань та потужність на тертя визначається за формулами:

Ncеp=14F0⋅m0r0m+mB⋅ω2ω02−ω2⋅ω⋅sin2φ,	(8.31)

maxNcеp=14⋅(m0r0)2m+mB⋅ω3,	(8.32)

Nтер=12F0μdцω,	(8.33)
де	F0=m0r02 - вимушуюча сила вібратора, Н;
	 - коефіцієнт тертя кочення, м;
	dц - діаметр цапфи, м.

8.2. Опис установки

Установка (рис. 8.1) складається з віброплощадки з дебалансним вібратором направлених коливань та приладів для реєстрування вільних затухаючих коливань і вимірювання потужності.

Віброплощадка складається з жорсткої рами 1, яка спирається на пружні опори 2. На рамі закріплено форму 3, в яку завантажуються порції матеріалу 4. Віброущільнення здійснюється дебалансним віброзбуджувачем, який має два дебалансних вала 5, з'єднаних через шестерні 6. Привод віброзбуджувача складається з двигуна 7 і клинопасової передачі 8. Двигун підключено до мережі через ватметр 9 і випрямляч 10. Запис затухаючих коливань проводиться за допомогою датчика вібропереміщень, який підключено до самописця 11, або ручним вібрографом ВР-1.

Для вимірювання потужності в коло живлення електродвигуна включено ватметр.

11

1

3

2

4

 24

ВР-1

8

Д

380

Н 377

В

7

9

10

6

5

Методика виконання та обробка результатів вимірювань

Ознайомитися з конструкцією і принципом дії установки.

Рис. 8.11

### Ознайомитися з конструкцією і принципом дії приладів для вимірювання затухання коливань і потужності.

### Зважити три рівні порції матеріалу, що моделює бетонну суміш.

### Ввімкнути привод установки і виміряти потужність при навантаженні форми.

### Ввімкнути привод і записати затухання коливань при незавантаженій формі.

### Завантажити у форму одну порцію матеріалу, повторити операції за пунктами 8.2.4 і 8.2.5. Аналогічні вимірювання повторити, послідовно завантажуючи порції матеріалу, що залишилися.

### Обробити результати вимірювань. Обчислити декремент коливань і період затухаючих коливань. Визначити коефіцієнт опору і кут зсуву фаз. Результати вимірювань занести до таблиці 8.1.

### Розрахувати середню потужність, результати вимірювань занести до таблиці 8.1. Розрахувати повну потужність приводу.

### За результатами вимірювань і обчислень побудувати графіки залежності коефіцієнту опору і потужності від завантаження віброплощадки.

### Дані вимірювання потужності порівняти з результатами розрахунків. Оцінити точність вимірювань. Зробити висновки.

### Таблиця 8.6

| № - досліду | Маса - матеріалу М, кг | Результати вимірювань |  |  | Результати обчислень |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | декремент коливань  | коефіцієнт опору b, Нс/м | потужність Р, Вт | потужність РСЕР, Вт | потужність Р, Вт |

## Контрольні запитання

### Види дисипативних опорів, що виникають при роботі вібромашин, та їх фізична суть.

### Поняття логарифмічного декременту коливань і послідовність його визначення.

### Улаштування та принцип дії приладів для вимірювання затухання коливань. Принцип дії приладу для вимірювання потужності.

### Методи розрахунку коефіцієнту опору, кута зсуву фаз і потужності.

### Різні типи сил опору при роботі вібромашин. Векторна діаграма.

### Поняття середньої потужності і максимуму середньої потужності. Визначення потужності привода вібромашини. Вплив маси виробу на потужність і затухання коливань.

# СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

- Бауман В.А., Клушанцев Б.В., Мартынов В.Д. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций. – М.: Машиностроение, 1981.

- Клушанцев Б.В., Косарев А.И., Муйземнек Ю.А. Дробилки. Конструкция, расчет, особенности эксплуатации. М.: Машиностроение, 1990.

- Сівко В.Й. Механічне устаткування підприємств будівельних виробів. К.:ІСДО, 1994.

- Назаренко І.І. Машини для виробництва будівельних матеріалів. К.:КНУБА, 1999.

- Сергеев В.П. Строительные машины и оборудование. – М.: Высшая школа, 1987.

- Мартынов В.Д., Алешин Н.И., Морозов Б.П., Строительные машины и монтажное оборудование. – М.: Машиностроение, 1990.

- Чубук Ю.Ф., Назаренко И.И., Гарнец В.Н. Вибрационные машины для уплотнения бетонных смесей. - К.: Вища шк., 1986.

- Бауман В.А., Быховский И.И. Вибрационные машины и процессы в строительстве. - М.:Высшая школа, 1977.

- Бауман В.А. и др. Вибрационные машины в строительстве и производстве строительных материалов. Справочник. - М.: Машиностроение, 1970.

Додаток  А

(Рекомендований)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА  І  АРХІТЕКТУРИ

Кафедра машин і обладнання технологічних процесів

# ЗВІТ

про виконання лабораторних робіт з дисципліни

(назва дисципліни)

Виконав студент(ка) :

(Спеціальність, номер групи)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив :		(	)

(Посада, прізвище, ініціали)

Київ – 20    р.

Навчально-методичне видання

###### МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ  ДЛЯ  ВИКОНАННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ  РОБІТ

з дисципліни
"Машини для виробництва будівельних матеріалів"
для студентів спеціальності 6.010104 
"Професійна освіта. Машинобудування"

Укладачі:	НАЗАРЕНКО Іван Іванович
	БАРАНОВ Юрій Олексійович
	ОРИЩЕНКО Сергій Вікторович

Редактор:

Р Е Ц Е Н З І Я

на методичні вказівки для виконання лабораторних робіт 
з дисципліни "Машини для виробництва будівельних матеріалів" 
(автори І.І. Назаренко, Ю.О. Баранов, С.В. Орищенко)
для студентів спеціальності 6.010104 "Професійна освіта. Машинобудування"

Методичні вказівки написані у відповідності до робочої навчальної програми дисципліни і складаються з семи лабораторних робіт, які стосуються дробильних, змішувальних та вібраційних машин.

Особливу увагу заслуговують розділи, що передують кожній роботі, які присвячені викладенню відповідного теоретичного матеріалу та опису лабораторної установки. Наводяться конкретні посилання на джерела додаткової інформації. Методичні вказівки мають ретельно розроблену методику проведення і обробки результатів вимірювань кожної лабораторної роботи.

Методичні вказівки написані в логічній послідовності, доступною мовою і рекомендуються до друку.

Професор кафедри МОТП
к.т.н.,	А.Т.Свідерський