# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури

- Електротехніка та електромеханіка

Частина І

Електричні кола

Методичні вказівки

до розрахунково-графічної роботи

для студентів спеціалізації «Автоматизоване управління  технологічними процессами», спеціальність – 151

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

галузь знань – 15

«Автоматизація та приладобудування»

# Київ 2017

ББК 31.21

Е50

Укладачі: Л. І. Мазуренко, доктор технічних наук, професор

В.І. Ярас, кандидат технічних наук, доцент

С.М. Ловєйкін, інженер І категорії

Рецензент В.М. Скіданов, доктор технічних наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри електротехніки та електроприводу, протокол №8 від 20 лютого 2017 року.

- Електротехніка та електромеханіка. Електричні кола: методичні

- Е50      вказівки до розрахунково-графічної роботи / уклад.: Л.І. Мазуренко,

- В.І. Ярас, С.О. Ловєйкін. – К.: КНУБА, 2017. – 48 с.

У методичних вказівках викладено основні теоретичні відомості, наведено приклади розв’язання типових задач із розділу «Електричні кола» дисципліни «Електротехніка та електромеханіка».

Призначено для студентів спеціалізації «Автоматизоване управління  технологічними процессами», спеціальність – 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», галузь знань – 15   «Автоматизація та приладобудування».

© КНУБА, 2017

Зміст

| Загальні положення.................................................................................... Загальні рекомендації для розрахунку задач………………………….. 1. Лінійні електричні кола постійного струму……………………….... Основні поняття……………………………………………………... Розрахунок простих кіл постійного електричного струму……….. Розрахунок складних кіл постійного електричного струму……… Загальна характеристика методів розрахунку………………. Метод рівнянь Кірхгофа……………………………………...... Метод контурних струмів………..……………………….…… 2. Лінійні електричні кола змінного струму…………………………… Однофазні електричні кола. Символічний метод (метод комплексних амплітуд) розрахунку електричних кіл змінного струму…………………………..……………………………….......... 3. Трифазні кола………………………………………………..……....... Додаток 1. Короткі теоретичні відомості з теорії комплексних чисел…. Додаток 2. Зразок титульної сторінки розрахунково-графічної роботи... | 4 4 5 5 6 10 10 12 14 14 34 33 44 46 |
| --- | --- |

Загальні положення

Дисципліна «Електротехніка та електромеханіка» є однією з базових під час підготовки студентів спеціалізації «Автоматизоване управління  технологічними процессами». Робочою програмою передбачено дві розрахунково-графічні роботи: розрахунок електричних кіл постійного та змінного струмів та розрахунок параметрів електричних машин. Для кращого засвоєння матеріалу перед виконанням розрахунково-графічних робіт рекомендується на прикладах розглянути порядок розв’язання відповідних задач, наведених в даних методичних вказівках у порядку збільшення їх складності.

Загальні рекомендації для розрахунку задач

При виконанні розрахунково-графічного завдання доцільним є таке:

- Вивчити теоретичний матеріал даного розділу та теоретичні положення даних методичних вказівок.

- Поступово, у порядку збільшення складності, проробити приклади розрахунку типових задач по відповідних темах, що наведені в даних вказівках, зрозуміти коментарі до задач, які пояснюють хід логічних міркувань і якими слід керуватися в процесі виконання розрахунків.

- Уважно прочитати завдання, записати умову задачі, накреслити електричну схему і виписати з відповідної до завдання таблиці задані величини електрорушійних сил та опорів електричного кола свого варіанта.

- Щоб запобігти виникненню помилок при числових розрахунках, необхідно у формулах всі фізичні величини визначити в одиницях системи СІ (вольтах, амперах, омах, фарадах, генрі і т.д.), а значення всіх похідних одиниць перевести в основні, наприклад:

1 кВ = 103 В;  1 мкФ = 10-6 Ф;  1 мГн = 10-3 Гн і т.п.

- Проаналізувати схему електричного кола заданого варіанта задачі, зясувати можливості її спрощення. В складних електричних колах визначити кількість віток  mвіт., вузлів nвузл. і кількість незалежних контурів.  Довільно вибрати напрямки обходу контурів та додатні напрямки струмів у вітках. Струми позначити стрілками і підписати. Індекси струмів у вітках рекомендується вибирати, по можливості, такими, як і індекси елементів даної вітки.

- В задачах з громіздкими розрахунками спочатку пояснити загальний алгоритм розрахунку задачі.

- Коментувати рішення задачі текстом, тобто, пояснювати, на підставі яких законів складені рівняння, які перетворення зроблено у схемі і формулах, якою є послідовність дій при розрахунках і інше.

- При виконанні розрахунків спочатку потрібно написати формулу, потім підставлені числові значення змінних, записані проміжні і кінцеві результати розрахунків.

9.	Перевірити правильність отриманих результатів; для чого розрахувати задачу іншим методом або скласти баланс потужностей і т.п. Точність розрахунків повинна бути меншою за 3%. В іншому випадку необхідно подати на перевірку повний текст розрахунку задачі з усіма загальними і цифровими перетвореннями.

10.	При побудові векторних  та векторно-топографічних діаграм необхідно дотримуватись масштабу, який має бути зазначеним поруч з діаграмою.

11.	Текст розрахунків необхідно акуратно написати чорнилом, схеми, графіки, векторні діаграми виконувати олівцем за допомогою креслярських приладів.

Неохайно оформлені роботи до перевірки не приймаються

1. Лінійні електричні кола постійного струму

Основні поняття

Розрахунки електричних кіл постійного струму ґрунтуються на основних законах електротехніки – законах Ома, Кірхгофа, Джоуля-Ленця.

Закон Ома показує звязок між напругою, струмом та опором (або еквівалентним опором ділянки) електричного кола. Якщо при використанні закона Ома з`ясовується, що напрямок напруги U або електрорушійної сили  (ЕРС) Е не співпадає з обраним додатним  напрямком струму, то у формулах закону Ома ці величин записуються із знаком “–”.

Перший закон Кірхгофа використовується для вузлів електричного кола: алгебраїчна сума струмів у вітках, що сходяться в вузлі, дорівнює нулю, причому, струми одного напрямку, наприклад ті, що приходять у вузол, записуються із знаком “+”, а ті, що виходять з вузла, – із знаком “–”.

Другий закон Кірхгофа використовується для контурів електричного кола: алгебраїчна сума е.р.с. у контурі електричного кола дорівнює алгебраїчній сумі спадів напруг у цьому контурі. Напруги і е.р.с. записують із знаком “+”, якщо їх напрямки співпадають з прийнятим напрямком обходу контура.

Згідно з законом Джоуля-Ленця енергія, яка споживається пасивною ділянкою кола постійного струму, дорівнює:

W=Ut,

де U – напруга на пасивній ділянці;  - струм; t – час.

Потужність енергії розраховується за формулою:

P=Wt=U⋅I=I2⋅R=U2R.

Потужність джерела електрорушійної сили дорівнює:

Рдж=Е.

Якщо ЕРС Е і струм  джерела мають різні знаки, то потужність джерела є відємною, а це означає, що дане джерело не генерує, а споживає енергію.

Якщо внутрішній опір джерела Rвн є набагато меншим за опір приймача Rп, то таке джерело називають джерелом напруги, бо практично величина напруги на його затискачах не залежить від струму споживача. Надалі, в прикладах для розрахунків, будемо застосовувати лише джерела напруг.

Розрахунок простих кіл постійного електричного струму

При розрахунках задач простих електричних кіл, які мають тільки одне джерело живлення, доцільно використовувати метод еквівалентного перетворення електричного кола з метою його спрощення. Після такого еквівалентного перетворення загальний струм (струм джерела) розраховується за законом Ома:

I=ERекв.

При послідовному зєднанні резисторів еквівалентний опір розраховується за формулою:

Rекв=k=1nRk,

де n – кількість послідовно зєднаних резисторів; Rk – один з конкретних опорів, з яких складається еквівалентний опір.

При паралельному зєднанні резисторів еквівалентна провідність буде дорівнювати:

Gекв=k=1mGk,

де m – кількість паралельно з’єднаних резисторів; Gk – одна з конкретних провідностей кола.

При мішаному з’єднанні резисторів еквівалентний опір електричного кола Rекв знаходять поступовим спрощенням схеми і еквівалентним перетворенням  “згортанням” її до одного еквівалентного опору .

Більш докладно розрахунок електричних кіл постійного струму розглянемо на прикладах №1 та №2.

Рис. 1.1

Приклад 1. В електричному колі, схему якого зображено на рис. 1.1, відомими є значеннями опорів резисторів R1, R2, R3, R4, R5 і R6, електрорушійна сила ЕРС Е і її внутрішній опір R0. Розрахувати струми у вітках кола.

#### Аналіз і розв’язання

Спростимо схему електричного кола до одного еквівалентного опору відносно затискачів джерела живлення. Схема спрощується шляхом заміни групи послідовно або паралельно з`єднаних резисторів одним еквівалентним опором. Так резистори R4 і R5 з`єднані послідовно, а резистор  R6 – з ними паралельно, тому їх еквівалентний опір:

Rbc=(R4+R5)⋅R6(R4+R5+R6).

Після проведених перетворень схема приймає вигляд, показаний на рис. 1.2.

Еквівалентний опір всього кола дорівнює

Rекв=R0+R1+Rекв(ас)=R0+R1+R3⋅R2+RbcR2+R3+Rbc.

Струм I1 в нерозгалуженій частині схеми визначається за законом Ома:

I1=ERекв.

Напруга між точками “а” та “c” розраховується за формулою:

Uaс=I1⋅Rекв(ас)=I1⋅R3⋅(R2+Rbc)R2+R3+Rbc.

Тоді струми у вітках можна розрахувати за законом Ома:

I3=UacR3;		I2=UacR2+Rbc.

Аналогічно розраховуються струми  I4 та I6, тобто розраховують спочатку величину напруги Ubc=I2⋅Rbc, а потім струми в паралельних вітках. Для розрахунку струмів у паралельних вітках можна користуватись ще і таким правилом: струм в одній із паралельних віток дорівнює загальному струму цих віток, помноженому на опір іншої вітки (сусідньої) і поділеному на суму опорів обох віток:

I4=I5=I2R6R4+R5+R6;		I6=I2R4+R5R4+R5+R6.

Для перевірки рішення можна користуватися рівняннями, складеними за першим законом Кірхгофа, і рівнянням балансу потужностей, які для схеми, зображеної на рис.1, будуть мати вигляд:

I1=I2+I3; 	I2=I4+I6 .

Потужність енергії, яку генерує джерело, дорівнює арифметичній сумі потужностей споживачів:

EI1=(R0+R1)⋅I12+R2⋅I22+R3⋅I32+(R4+R5)⋅I42+R6⋅I62.

Приклад 2. В електричних колах досить часто потрібно розрахувати зворотну задачу, коли значення ЕРС є невідомим, а задано один із електричних параметрів кола: величину напруги, струму або потужність на одному із елементів електричного кола.

Наприклад, в електричному колі (рис. 1.3) задано потужність енергії P3=75 Вт, яка споживається резистором R3, та значення опорів резисторів R1=6 Ом, R2=4 Ом,  R3 = 3 Ом,  R4 = 2 Ом, R5 = 8 Ом, R6= 7,4 Ом. Знайти величину ЕРС Е.

Потужність енергії, що споживається резистором R3, розраховується за формулою: Р3=І32⋅R3, звідки знаходимо значення струму І3:

І3=Р3R3=753=5 A.

Тоді величину струму в одній із паралельних віток розраховують за формулою: І4=І3R5R4+R5=5⋅82+8=4 A, а в іншій – можна знайти за І законом Кірхгофа для вузла ”с”: І5=І3−І4=5−4=1 A.

Для того, що б розрахувати величину струму І1, необхідно знати величину напруги на резисторі R1, яка дорівнює напрузі між вузлами “а” та “b”. Величину напруги Uab розраховують за законом Ома для ділянки кола, що складається із розгалуженої схеми з опорами R3,  R4, R5 , R6:

Rcd=R4⋅R5R4+R5=2⋅82+8=1,6 Ом;Uab=I3⋅Rекв(acdb)=I3⋅(R3+Rcd+R6)=5(3+1,6+7,4)=5⋅12=60 В.

Тоді: I1=UabR1=606=10 A, а величина струму джерела:

Iдж=I2=I1+I3=10+5=15 A.

Величину ЕРС можна розрахувати або за ІІ законом Кірхгофа, складеним для контура “aba”, або за законом Ома для кола, яке складається із Е та  еквівалентного опору всього електричного кола Rекв.

Згідно з ІІ законом Кірхгофа: Е=I2R2+I1R1=15⋅4+10⋅6=120 В.

За законом Ома:

Е=I2⋅Rекв=I2 (R2+R1⋅Rекв(acdb)R1+Rекв(acdb))=15⋅(4+6⋅126+12)=120 В.

Розрахунок складних кіл постійного електричного струму

Загальна характеристика методів розрахунку

При розрахунках задач, що мають складне електричне коло, тобто розгалужене коло з декілька джерелами живлення, використовують методи, в основу яких покладено закон Ома та закони Кірхгофа.

Класичним методом розрахунку таких кіл є метод рівнянь Кірхгофа, в якому безпосередньо використовуються  І та ІІ закони Кірхгофа.

Всі інші методи розрахунку є похідними із цих фундаментальних законів електротехніки.

До таких методів належать:

- метод контурних струмів;

- метод вузлових потенціалів;

- метод накладання;

- метод еквівалентного генератора  та інші.

Деякі з цих методів розглянемо на конкретних прикладах.

Метод рівнянь Кірхгофа

Для електричного кола, що складається з m-віток, n-вузлів, число невідомих струмів дорівнює числу віток і для їх визначення необхідно скласти m рівнянь за першим та другим законами (правилами) Кірхгофа.

Рекомендуємо дотримуватись такого порядку розрахунку:

а) довільно обрати і позначити на схемі стрілками додатній напрямок струмів у всіх вітках (1, 2, 3, ..., m) і напрямки обходу контурів;

б) для n–1 вузлів скласти рівняння за першим законом Кірхгофа;

в) для m–(n–1) взаємно незалежних контурів скласти рівняння за другим законом Кірхгофа.

В результаті отримуємо систему, яка складається з m рівнянь з m невідомими. Знаходження числових значень невідомих виконується будь-яким математичним методом  розв`язання системи алгебраїчних рівнянь (метод Жордана-Гауса, метод Крамера та інші).

Приклад 3. Для електричного кола (рис. 1.4) знайти струми у всіх вітках класичним методом рівнянь Кірхгофа, якщо: R1=13 Ом, R2=5 Ом, R3=2 Ом, R4=8 Ом, R5=11 Ом, R6=15 Ом, Е1=12 В, Е3=14 В.

Рис. 1.4

Для даного кола складаємо систему рівнянь за законами Кірхгофа.

Довільно вибираємо додатні напрямки струмів І1 … І6 у вітках і позначаємо їх стрілками.

Для вузлів “а”, “в”, “с” складаємо рівняння за першим

законом Кірхгофа:

– І1 + І2 – І3 = 0;

+ І1 – І4 – І6 = 0;

– І2 + І4 – І5 = 0.

Довільно вибираємо три незалежних контури і напрямки обходу в цих контурах. Напрямки обходу позначаємо круглими стрілками. Складаємо рівняння за другим законом Кірхгофа:

– для контуру авса: I1⋅R1+I4⋅R4+I2⋅R2=−E1;

– для контуру асда: −I2⋅R2+I5⋅R5−I3⋅R3=E3;

– для контуру свдс: −I4⋅R4+I6⋅R6−I5⋅R5=0.

Отже, для розрахунків струмів у схемі (рис. 1.4) методом законів Кірхгофа необхідно скласти шість рівнянь і знайти шість невідомих струмів:

−I1+I2−I3=0;+I1−I4−I6=0;−I2+I4−I5=0;I1⋅R1+I4⋅R4+I2⋅R2=E1;−I2⋅R2+I5⋅R5−I3⋅R3=E3;

Після складання рівнянь необхідно підставити числові значення вихідних даних і звести систему рівнянь до нормального вигляду:

−I1+I2−I3=0;+I1−I4−I6=0;−I2+I4−I5=0;13⋅I1+5⋅I2+8⋅I4=12;−5⋅I2−2⋅I3+11⋅I5=14;

Після розрахунку системи рівнянь будь яким математичним методом отримаємо:

І1 =   0,972 А;		І4 =   0,209 А;

І2 = – 0,462 А;		І5 =   0,671 А;

І3 = – 1,434 А;		І6 =   0,763 А.

Єдиною незручністю в цьому методі є необхідність складання і розрахунок великої кількості (рівної кількості невідомих) рівнянь.

Інші методи розрахунку надають можливість зменшити кількість рівнянь.

Метод контурних струмів

В основі цього методу лежать закони Кірхгофа та припущення, що в кожному контурі протікають незалежні один від одного контурні струми, а струм кожної вітки дорівнює алгебраїчній сумі контурних струмів, які протікають через дану вітку.

Порядок розрахунку:

а) довільно вибрати у схемі взаємно незалежні контури;

б) для кожного незалежного контура прийняти довільний напрямок контурного струму, який протікає по всіх опорах контуру;

в) для обраних контурів скласти систему рівнянь за другим законом Кірхгофа відносно контурних струмів;

г) розв’язати систему рівнянь і за знайденими контурними струмами знайти дійсні струми у вітках електричного кола.

Приклад 4. Знайти струми у всіх вітках електричного кола (рис. 1.5) методом контурних струмів і скласти баланс потужностей, якщо: R1=13 Ом, R2=5 Ом, R3=2 Ом, R4=8 Ом, R5=11 Ом, R6=15 Ом, Е1=20 В, Е2=8 В, Е3=6 В.

Електричне коло (рис. 1.5) складається з трьох незалежних контурів. В цих контурах довільно вибираємо напрямок контурних струмів ІІ, ІІІ, ІІІІ 
(в даному прикладі за рухом годинникової стрілки). За мето-дом струмів суміжних контурів. При цьому, якщо струм суміжного контура співпадає з напрямком обходу контура, для якого складається рівняння, то спад напруги від даного струму записують в рівнянні із знаком “+”, в протилежному випадку із знаком “–”.

II⋅(R1+R2+R4)−III⋅R2−IIII⋅R4=ЕI−E2 ;−II⋅R2+III⋅R2+R3+R5−IIII⋅R5=E2+E3;−II⋅R4−III⋅R5+IIII⋅R4+R5+R6=0.

Підставимо значення опорів і виконаємо необхідні перетворення:

26⋅II−5⋅III−8⋅IIII=12;−5⋅II+18⋅III−11⋅IIII=14;                                (2.1)

Після розрахунку системи рівнянь будь-яким математичним методом отримаємо:

ІІ = 0,972 А;

ІІІ = 0,645 А;

ІІІІ = 0,763 А.

На підставі отриманих значень контурних струмів та вибраних напрямків струмів у вітках знаходимо струми у вітках електричного кола:

I1=II=0,972 A;I2=II−III=0,972−1,434=−0,462 A;I3=−III=−1,434 A;I4=II−IIII=0,972−0,763=0,209 A;I5=ІІІ−IIII=1,434−0,763=0,671 A;I6=IIII=0,763 A.

Розглянемо розрахунок балансу потужностей.

Рівняння балансу потужностей для складної схеми буде мати вигляд:

k=1mЕk⋅Іk=k=1nІk2⋅Rk,

де k – порядковий номер вітки, m – кількість джерел в електричному колі, 
n – кількість віток. Алгебраїчна сума потужностей всіх джерел енергії буде дорівнювати арифметичній сумі потужностей всіх споживачів енергії. При цьому, якщо напрямок струму співпадає з напрямком дії е.р.с, потужність джерела необхідно вважати додатною і записувати в рівнянні із знаком “+”. У протилежному випадку цю потужність вважають від’ємною і записують із знаком “–”.

Запишемо для цього кола рівняння балансу потужностей:

E1⋅I1−E2⋅I2−E3⋅I3=I12⋅R1+I22⋅R2+I32⋅R3+I42⋅R4+I52⋅R5+I62⋅R6 ;20⋅0,972−8⋅(−0,462)−6⋅(−1,434)=0,9722⋅13+(−0,462)2⋅5+(−1,434)2⋅2+ +0,2092⋅8+0,6712⋅11+0,7632⋅15;19,44+3,696+8,604=12,282+1,067+4,113+0,349+4,952+8,732; 31,74≈31,495.

Відносна похибка розрахунку складає:

31,74−31,49531,495⋅100%=0,77%,

що є меншим за дозволену 3% похибку.

2. Лінійні електричні кола змінного струму

Однофазні електричні кола. Символічний метод (метод комплексних амплітуд) розрахунку електричних кіл 
змінного струму

Миттєве значення електрорушійної сили, що змінюється у часі за синусоїдним законом, має вигляд: e=Em⋅sin(ωt±ψ), де Ет – максимальне значення електрорушійної сили, (ωt+ψ) – фаза або фазний кут, ψ – початкова фаза, ω – кутова частота, ω = 2πf =2π1T, t – час, в який визначається миттєве значення.

За тим самим законом будуть змінюватись викликані нею струми і напруги в вітках кола. Крім цього, наявність в електричному колі реактивних  опорів індуктивності та ємності призводять до зсуву фаз між струмами та напругами, а саме: миттєва напруга на активному опорі дорівнює и=іR і збігається за фазою зі струмом. На індуктивності напруга uL=Ldidt випереджає струм на кут π2, а на ємності напруга uC=1Ci⋅dt відстає від струму на кут π2.

Перший та другий закони Кірхгофа  в колах змінного струму можна застосовувати тільки для миттєвих значень, а розрахунок миттєвих значень струмів та напруг навіть в простих колах є досить громіздкою задачею.

Значення реактивних (індуктивних і ємнісних) опорів залежать від кутової частоти струму ω:

ХL=ωL,	XC=1ωC.

Діюче значення струму джерела в електричному колі, що містить активні та реактивні опори, розраховується за формулами:

I=UZ=URекв2+Хекв2;І=U⋅Y=gекв2+векв2,

де U – діюче значення напруги на затискачах джерела; Z, Rекв, Хекв – повний опір, еквівалентний активний та реактивний опори кола; Y, gекв, векв – повна провідність, еквівалентна активна та реактивна провідності кола, відповідно.

Кут зсуву фаз між напругою та струмом розраховується за формулами:

ϕ=аrctgXеквRекв=arctgbеквgекв.

Активна потужність енергії: P=U⋅I⋅cosϕ=I2R   [Вт];

Реактивна потужність енергії: Q=U⋅I⋅si n ϕ=I2X   [ВАр];

Повна потужність: S=P2+Q2=U⋅I=I2Z=U2Y  [ВА].

Баланс потужностей в електричному колі змінного струму має вигляд: Рджерел=Рспоживачів; Qджерел=Qспоживачів.

Розрахунок електричних кіл змінного струму спрощується, якщо синусоїдні величини зображувати векторами або комплексними числами.

Наприклад, електрорушійну силу, миттєве значення якої e=Em⋅sin(ωt±ψ), в прямокутній системі координат можна зобразити вектором E. Довжина цього вектора (згідно з вибраним масштабом) дорівнює максимальному Ет або діючому значенню E=Em2. Вектор Е розташовуємо відносно горизонтальної осі “x” під кутом початкової фази ψ, причому додатні кути відкладаються проти, а від‘ємні – по напрямку руху годинникової стрілки (рис. 2.1, б).

а				 б			     в

Рис. 2.1

Підставою для такого зображення є те, що, якщо даний вектор обертати проти руху годинникової стрілки з кутовою швидкістю ω, то проекція такого вектора на вісь ординат “у” в кожний момент часу буде дорівнювати миттєвому значенню ЕРС.

Так само зображується і решта синусоїдних величин в колі (струми, напруги), викликаних дією ЕРС. Оскільки всі вектори при однаковій частоті будуть обертатися з однією і тією ж швидкістю, їх взаємне розташування в часі не змінюється. Тому такі вектори можна розглядати в системі координат в певний момент часу, як правило при t=0, як сукупність нерухомих векторів, яка називається векторною діаграмою. Векторна діаграма надає можливість досить просто розраховувати електричні параметри в електричних колах графічним методом.

Але метод векторних діаграм, як і всі графічні методи, особливо в складних колах, призводить до похибок в розрахунках.

Задача значно спрощується, якщо вісь “х” вважати віссю дійсних чисел, а вісь “у”  віссю уявних чисел комплексної площини. Тоді на такій площині положення векторів можна записати комплексними числами, наприклад, вектор Em буде відповідати комплексному числу (рис. 2.1, в) E=a+jb або E=Е⋅еjψ.

Також комплексними числами зображуються і інші величини електричного кола, що змінюються в часі синусоїдно.

Прояви електромагнітних явищ, обумовлених реактивними елементами кола (зсув по фазі між струмом та напругою), в символічному методі врахований, а саме: спад напруги на індуктивності ωL·L множиться на оператор повороту на 90˚, тобто, на j = еj90∘, а спад напруги на ємності – на оператор   (–j) = е−j90∘. Тоді напруги на індуктивності та ємності в символічному методі записуються як UL=jωL⋅I і UC=−j1ωC⋅I, відповідно. В цих виразах множники jωL та −j1ωC є реактивними опорами індуктивності та ємності, записаними в комплексній формі.

Зображення величин, що змінюються в часі синусоїдно, та зображення опорів комплексними числами дають можливість співвідношення між синусоїдними величинами та інтегро-диференціальні рівняння, складені за законами Кірхгофа в колах змінного струму, замінити простими алгебраїчними рівняннями з комплексними коефіцієнтами, виконати необхідні розрахунки, а потім, якщо необхідно, виконати зворотний перехід до оригіналів, тобто, записати вирази миттєвих значень величин.

Докладніше розрахунок електричних кіл символічним методом розглянемо на конкретних прикладах №5, №6 та №7.

Для розрахунку електричних кіл символічним методом необхідно мати знання з вищої математики, які стосуються комплексних чисел. Короткі теоретичні відомості з теорії комплексних чисел подані в додатку №1 даних методичних вказівок.

Приклад 5. Послідовно з конденсатором, ємність якого С=318,47 мкФ, включено дві котушки індуктивностей, параметри яких дорівнюють L1=0,034 Гн, R1= 3 Ом, L2= 25,92 мГн, R2=1 Ом.

Рис. 2.2

До даного електричного кола підведено напругу, миттєве значення якої и=155,56sin(314t+30∘). Необхідно накреслити схему електричного кола та розрахувати:

- діюче значення струму;

- діюче значення напруг на окремих елементах кола;

- повну, активну та реактивну потужності електричної енергії, що споживаються електричним колом;

- побудувати векторну діаграму струму та напруг;

- записати вирази миттєвих значень.

1. Схема електричного кола згідно з умовами задачі має вигляд, наведений на рис. 2.2.

2. Аналізуючи умову задачі, з’ясовуємо, що кутова частота підведеної напруги (див. запис миттєвого значення напруги) ω = 314 рад/сек. При такій частоті опори реактивних елементів електричного кола дорівнюють:

XC=1ωC=1314⋅318,47⋅10−6=10 Ом;

XL1=ωL1=314⋅0,034=10,7 Ом;

XL2=ωL2=314⋅25,8⋅10−3=8,1 Ом.

Зверніть увагу на те, що при розрахунках опорів величини ємності та індуктивностей переводяться в основні одиниці вимірювання за системою СІ: (С – [Ф],  L – [Гн]).

3. Розрахунок простих електричних кіл, а дане коло є простим, можна виконати таким чином.

За законом Ома діюче значення струму І=UZекв, де U – діюче значення підведеної напруги, а Zекв – еквівалентний опір електричного кола.

Діюче значення напруги дорівнює:

U=Um2=155,561,41=110 В.

Еквівалентний опір в колах змінного струму розраховується за формулою

Zекв=Rекв2+Xекв2=(R1+R2)2+(−XС+XL1+XL2)2= =(3+1)2+(−10+10,7+8,1)2=42+8,82=9,666 Ом.

Тоді діюче значення струму дорівнює:

I=UZекв=1109,666=11,38 А.

Але за цим методом необхідно окремо розраховувати ще й кут зсуву струму відносно напруги:

ϕ=arctgXеквRекв=arctg8,84=65,55∘.

Активна потужність, що споживається електричним колом, розраховується за формулою:

Р=U⋅I⋅cosϕ = 110·11,38·cos 65,55˚ = 518,12 Вт.

Реактивна потужність:

Q=U⋅I⋅sinϕ = 110·11,38·sin 65,55˚ = 1138,5 ВАр.

Повна потужність   S=U⋅I = 110·11,38 = 1251,8 ВА.

Ці самі потужності можна розрахувати ще і за такими формулами:

P=I2R1+I2R2=I2(R1+R2)=11,382⋅4=518,12 Вт;Q=I2⋅(−XC+XL1+XL2)=11,382(−10+10,7+8,1)=11,3828,8=1139,6 ВАр;S=P2+Q2=518,122+1139,62=1251,85 ВА.

Якщо застосувати символічний метод, то розрахунок електричних параметрів кола зводиться до таких дій над комплексними числами.

Записуємо діюче значення напруги, миттєве значення якої и=155,56sin(314t+30∘), комплексним числом:

U=155,562ej30∘=110ej30∘.

Опори елементів кола також зображуємо комплексними числами.

Опір ємності: ZC=−jXC=−j10.

Опори котушок індуктивностей:

ZK1=R1+jXL1=3+j10,7;ZK2=R2+jXL2=1+j8,1.

Еквівалентний опір кола в символічному зображенні має вигляд:

Zекв=ZC+ZK1+ZK2=−jXC+R1+jXL1+R2+jXL2=

=−j10+3+j10,7+1+j8,1=4+j8,8=9,666ej65,55∘.

Діюче комплексне значення струму визначається за формулою:

І=UZекв=110ej30∘9,666ej65,55∘=11,38е−j35,55∘.

Вираз миттєвого значення струму має вигляд:

i=Im⋅sin(ωt+ϕ)=11,38⋅2⋅sin(314t−35,55∘).

Комплексна потужність S розраховується за формулою:

S=U⋅I=110ej30∘⋅11,38e+j35,55∘=1251,8ej65,55∘=518,12+j1139,5.

У цьому виразі дійсна частина комплексного числа S дорівнює величині активної потужності, а уявна частина – величині реактивної потужності.

Рис. 2.3

Для побудови векторної діаграми (рис. 2.3) необхідно розрахувати за законом Ома діючі значення спадів напруг на окремих елементах електричного кола.

UC=I·XC  =11,38·10 = 113,8 B;

UR1=I·R1  =11,38·3 = 34,14 B;

UL1=I·XL1=11,38·10,7 = 121,76 B;

UR2=I·R2  =11,38·1 = 11,38 B;

UL2=I·XL2=11,38·3,14 = 35,73 B.

Векторну діаграму (рис. 2.3) будуємо в такій послідовності.

1. Орієнтуючись на числові значення струму та спадів напруг, вибираємо масштаби для векторів струму та напруг:

1см довжини вектора струму буде відповідати 2 А;

1см довжини векторів напруг буде відповідати 20 В.

2. На площині довільно креслимо вісь дійсних чисел, відносно якої під кутом 35,55˚ в напрямку руху годинникової стрілки відкладаємо вектор струму I. Довжина вектора в вибраному для струму масштабі дорівнює 11,38 А2 Асм=5,69 см.

3. Відносно вектора струму відкладаємо вектори спадів напруг на окремих елементах електричного кола. Вектор напруги на ємності орієнтують під кутом 90˚ відносно вектора струму в сторону відставання. Вектори напруг на активних опорах UR1, UR2 співпадають за напрямком з вектором струму, а вектори спадів напруг на індуктивностях UL1, UL2 випереджають вектор струму I на кут 90˚. В результаті складання векторів напруг U=UC+UR1+UL1+UR2+UL2 отримаємо вектор загальної напруги U, який буде розташовуватись під кутом 30˚ проти руху годинникової стрілки і довжина якого в вибраному для напруги масштабі буде дорівнювати 5,5 см. Для того, щоб визначити величину напруги, необхідно довжину відповідного вектора помножити на масштаб, тобто U=5,5 см ⋅ 20 Всм=110 В.

Рис. 2.4

Приклад 6. Параметри електричного кола, зображеного на рис. 2.4, задані у вигляді комплексних чисел:

U=127ej0; Z1=R1+jωL1=2+j8;Z2=R2−j1ωC=2−j5;Z3=R3+jωL3=3+j4.

Необхідно:

- накреслити принципову схему електричного кола;

- розрахувати струми в вітках електричного кола;

- скласти і розрахувати баланс потужностей в електричному колі;

- побудувати векторну діаграму струмів та топографічну діаграму напруг.

Аналізуючи вирази опорів, записаних в символічній формі, приходимо до висновку, що в нерозгалуженій частині кола послідовно включено два елементи, один із них характеризується активним опором R1= 2 Ома, інший – реактивним індуктивним опором XL1=8 Ом (це може бути реальна котушка індуктивностей). В одну із віток, з’єднаних паралельно, послідовно включено резистор з опором R2 = 2 Ом та конденсатор з реактивним ємнісним опором XС2=5 Ом і, відповідно, в іншій паралельній вітці  включено R3 = 3 Ом та XL3= 4 Ом.

Отже, електрична принципова схема буде мати вигляд як на рис. 2.5.

аб

Дане електричне коло є простим, оскільки в ньому присутнє тільки одне джерело напруги. Такі кола, як правило, розраховуються шляхом еквівалентних перетворень схеми і зведенням її до одного еквівалентного опору Zекв 
(рис. 2.6).

В електричному колі, яке складається тільки із джерела струму та одного еквівалентного опору (рис. 2.6), струм І1 розраховується за законом Ома. Оскільки розрахунки будемо виконувати символічним методом, то закон Ома записується таким чином:

I1=UZекв,

де Zекв – еквівалентний комплексний опір кола , яке складається із двох послідовно включених ділянок кола “аb” та “bс”.

Тому Zекв=Z1+Zекв(bс), де Zекв(bс) – в свою чергу, еквівалентний комплексний опір двох паралельно з’єднаних віток і дорівнює:

Zекв(bс)=Z2⋅Z3Z2+Z3.

Враховуючи цей запис, розрахунок загального еквівалентного комплексного опору має вигляд:

Zекв=Z1 +Z2⋅Z3Z2+Z3= 2 + j8 + (2−j5)⋅(3+j4)2−j5+3+j4=

=2+j8+5,383e−j68,198∘⋅5ej53,13∘5.099e−j11,31∘==2+ j8+5,28 e −j3,759º=2+ j8+5,268− j0,346=

=7,268+ j7,654=10,555 e j46,481º.

При виконанні розрахунків доцільно операції “додавання” та “віднімання” комплексних чисел виконувати в алгебраїчній формі запису, а при множенні та діленні комплексних чисел алгебраїчну форму запису комплексних чисел доцільно переводити в показникову. Як виконується перехід від однієї форми запису до іншої викладено вище в теоретичних відомостях про комплексні числа.

Отже, діюче комплексне значення струму  в нерозгалуженій частині кола дорівнює:

I1=UZекв=127еj010,555ej46,481=12,032e−j46,481.

Величини струмів в паралельних вітках можна визначати різними шляхами. Наводимо один із них.

Розраховуємо напругу на паралельних вітках між вузлами “b” та “с”.  Згідно з рис. 2.6:

Ubс=I1⋅Zекв(bс)=12,032е−j46,481⋅5,28e−j3,759=63,53e−j50,24.

Тоді струми в паралельних вітках розраховуються за законом Ома для окремих ділянок електричного кола:

I2=UbсZ2=63,53е−j50,245,385e−j68,198=11,797ej17,958;

I3=UbсZ3=63,53e−j50,245ej53,13=12,706e−j103,36.

Перевірку правильності розрахунку можна виконати за I законом Кірхгофа або за балансом потужностей.

Рівняння, складене для вузла “і” даного кола за першим законом Кірхгофа, має вигляд:

I1=I2+I3;

I1=11,97ej17,958+12,706e−j103,36=11,222+j3,637−2,936−j12,362=

=8,286−j8,725=12,032e−j46,476,

що дорівнює значенню струму I1, розрахованому за законом Ома для еквівалентної схеми.

Виконавши розрахунок кола символічним методом, визначаємо діючі значення струмів в вітках:

I1 = 12,032 A;  I2 = 11,797 A;  I3 = 12,706 A.

Вирази миттєвих значень струмів:

і1=12,032⋅2⋅sin(314t−46∘28')=17,015sin(314t−46∘28');

і2=16,683sin(314t+17∘57');

і3=17,969sin(314t−103∘21').

Повна потужність енергії, яку джерело віддає в електричне коло, в символічному методі розраховується за формулою:

S=U⋅I1,

де I1 – вираз струму, спряжений виразу I1.

S=U⋅I1= 127e j0 ·12,032е+j46,481 = 1528,064 e j46,481.

Якщо даний вираз комплексної потужності перевести в алгебраїчну форму, то дійсна частина комплексної потужності буде дорівнювати активній потужності, а уявна частина – реактивній потужності.

S=P+jQ=1528,064 e j46,481 = 1052,217 + j1108,069.

З іншого боку, активна потужність, яка використовується споживачами дорівнює:

Р = Σ Іk2·Rk = = I12·R1 + I22·R2 + I32·R3 = 12,0322 ·2 + 11,7972·2 + 12,7062·3 =

289,538+278,338 + 484,327 = 1052,203 Вт,

а реактивна потужність, яка використовується споживачами:

Q =  Σ Іk2·Xk = I12·XL1 – I22 ·XC + I32 ·XL = 12,0322 ·8 – 11,7972·5 + 12,7062·4 =

=1108,075 ВАр.

Задачу розраховано правильно. Похибка розрахунку складає менше дозволених 3%.

Наприклад:  ΔР=1052,217−1052,2031052,27⋅100%=0,001%.

Побудова векторної діаграми. Перед побудовою векторної діаграми необхідно розрахувати діючі значення спадів напруг на окремих елементах кола (за законом Ома):

UR1= I1·R1= 12,032∙2 = 24,064 B;

UL1= I1·ХL1= 12,032∙8 = 96,256 B;

UR2= I2·R2= 11,797∙2 = 23,594 В і далі аналогічно:

UC2= 58,985 В, UR2= 38,118 В,  UL3= 50,824 В.

Побудову векторної діаграми (рис. 2.7) виконуємо в такому порядку.

1. Проаналізувавши величини діючих значень струмів та напруг, вибираємо зручні для побудови масштаби окремо для струму та напруги, а  саме: 1 см довжини вектора струму відповідає 4 А, а 1 см довжини вектора напруги відповідає 10 В.

2. На площині в довільному напрямку (як правило, горизонтально) креслимо вісь дійсних чисел. Приймемо потенціал вузла „с” електричного кола рівним нулю і позначимо його на осі дійсних чисел ϕс=0. З точки “с” відкладаємо вектор вхідної напруги. Оскільки початкова фаза заданої вхідної напруги 127ej0 дорівнює нулю, то вектор вхідної напруги, довжина якого в вибраному масштабі дорівнює 12,7 см, буде співпадати за напрямком з віссю дійсних чисел.

3. Відносно осі дійсних чисел, а в даному випадку відносно вектора вхідної напруги, будуємо в вибраному масштабі вектори струмів I1, I2, I3. Кут зсуву між вектором вхідної напруги і струмом дорівнює аргументу  відповідного комплексного числа, наприклад вектор струму I1 відстає від вектора напруги на кут 46˚29′, і тому його креслимо  відносно вектора напруги за напрямком руху годинникової стрілки, вектор  струму I2 креслимо під кутом 17˚57′ в сторону випередження вектора напруги, тобто проти руху годинникової стрілки і, нарешті, вектор I3 креслимо під кутом 103˚21′ в сторону руху годинникової стрілки. Згідно з першим законом Кірхгофа, векторна сума векторів I2 і I3 має дорівнювати вектору I1.

4. Потім будуємо в вибраному для напруги масштабі векторну діаграму спадів напруг. Рекомендується при побудові векторів напруг обхід в контурі або на ділянці кола вибирати проти напрямку струму в вітках і відкладати вектори спадів напруг на елементах кола в тій самій послідовності, в якій відповідні елементи розташовані в електричному колі. Тоді кінець кожного вектора спаду напруги на комплексній площині буде відповідати потенціалу відповідних точок електричного кола.

Починаємо побудову векторної діаграми від вузла “с” електричного кола.

Рис. 2.7

Оскільки напруги на активних опорах співпадають по фазі із струмами, які протікають по відповідних опорах,  а напруги на реактивних опорах випереджають або відстають (залежно від характеру реактивного опору) на кут π2 від своїх струмів, то вектор напруги UR2 креслимо співпадаючим із вектором струму I2, а вектор UC2 креслимо під кутом 90˚ до вектора струму I2 в сторону руху годинникової стрілки. Сума векторів UR2 та UC2 дорівнює вектору спаду напруги між точками схеми “b” та “с”, тобто, Uсb. Цей самий вектор Uсb  можна отримати шляхом побудови векторів UR3 та UL3, але при побудові вектор UR3 креслимо співпадаючим із струмом І3, а  вектор спаду напруги на індуктивності UL3 під кутом 90˚ до струму І3 проти руху годинникової стрілки.

Сума векторів UL2і UR2 дорівню вектору напруг Uаb.

Згідно з другим законом Кірхгофа в даному колі вектор загальної  напруги дорівнює векторній сумі спадів напруг U= Ubс + Uаb. Тому із точки “b” діаграми креслимо вектор спаду напруги на індуктивності  UL1 під кутом 90˚ до вектора струму І1, а потім креслимо вектор напруги на активному опорі UR1, який має бути паралельним (співпадаючим) вектору струму І1.

Приклад 7. В електричному колі, зображеному на рис. 2.8, діють два джерела ЕРС змінного струму однієї частоти е1=189,5sin(314t+90∘) та е3=189,5sin314t.

Параметри електричного кола: ХL1= 120 Ом, R2 = 150 Ом, ХС2= 120 Ом, ХL2= 70 Ом, R3 = 30 Ом, R4 = 50 Ом, ХL4= 300 Ом, R5 = 30 Ом, ХС5= 70 ОМ.

Розрахувати величини струмів в усіх вітках кола та комплексні потужності дже-рел і порівняти їх значення із величинами загальних активних, реактивних по-тужностей споживачів.

Побудувати векторно–топографічну діаграму електричного кола.

Оскільки в даному електричному колі дві електрорушійні сили, то таке коло є складним, і для визначення струмів в вітках застосовується один із методів розрахунку складних кіл.

Перед початком розрахунку доцільно символічним методом визначити еквівалентний опір кожної вітки:

Z1=jXL1=j120=120ej90∘;

Z2=jXL2+R2−jXC2=j70+150−j120=150−j50=158,11e−j18,43;

Z3=Z3екв=Z3+Zcd=Z3+Z4⋅Z5Z4+Z5=R3+(R4+jXL4)(R5−jXC5)R4+jXL4+R5−jXC5=

=30+(50+j300)(30−j70)50+j300+30−j70=30+304,14ej80,54⋅76,16e−j66,8243,52ej70,82=

=30+95,12e−j57,08=30+51,69−j79,85=81,69−j79,85=114,23e−j44,35∘.

Рис. 2.9

Тоді розрахункова еквівалентна схема електричного кола буде мати вигляд, зображений на рис. 2.9.

В схемі електричного кола, зображеного на рис. 2.9 тільки два вузли. В такому випадку доцільно застосувати метод вузлових потенціалів. За цим методом комплексне значення потенціалу одного із вузлів електричного кола приймається рівним нулю, наприклад ϕа=0, а значення потенціалу іншого вузла (ϕв) знаходять із рівняння, яке складають за таким правилом: в лівій частині рівняння записують добуток потенціалу ϕв на суму комплексних провідностей віток, приєднаних до цього вузла, а в правій частині рівняння записують суму добутків електрорушійних сил ЕРС віток з відповідними провідностями віток, записаних в комплексній формі. При складанні рівняння величини електрорушійних сил записують із знаком “+”, коли вони спрямовані до вузла, потенціал якого визначається, інакше – із знаком “–”.

Отже, в електричному колі, схему якого зображено на рис. 2.9:

ϕа=0;

ϕв (Y1+Y2+Y3) = Е1⋅Y1+Е3⋅Y3,

звідки потенціал точки «в» буде розраховуватись за формулою:

ϕв=Е1⋅Y1+Е2⋅Y2−Е3⋅Y3Y1+Y2+Y3,

де Е1, Е3 – діючі значення електрорушійних сил в комплексній формі. Причому:

Е1=189,52ej90=j134;

Е3=189,52=134;

Y1, Y2, Y3 – провідності віток, що записані в комплексній формі. Комплексні величини провідностей віток є оберненими комплексним опорам відповідних віток і розраховуються таким чином:

Y1=1Z1=1120ej90∘=0,00833e−j90∘=−j0,00833;

Y2=1Z2=1158,11e−j18,43=0,00632ej18,43=0,00599+j0,00199;

Y3екв=1Z3=1114,23e−j44,35=0,00875ej44,35=0,00626+j0,00612.

При підстановці числових даних у формули розрахунків необхідно пам’ятати, що при складанні комплексних чисел використовується алгебраїчна форма запису комплексного числа , а при множенні і діленні – показникова форма.

Тоді розрахунок потенціалу ϕв має вигляд:

ϕв=Ε1⋅Y1+Ε2⋅Y2−Ε3⋅Y3Y1+Y2+Y3=134ej90120ej90+134114,23e−j44,35−j0,0083+0,00599+j0,00199+0,00626+j0,00612=1,117+1,173ej44,350,0122−j0,00022=1,117+0,839+j0,820,0122−j0,00022=2,12ej22,740,0122e−j1,033=173,77ej23,773=159,025+j70,05.

Струми в вітках розраховують за законом Ома для ділянки електричного кола. Згідно з вибраними і зазначеними на схемі напрямками струмів в вітках формули для розрахунку струмів мають вигляд:

I1=ϕa−ϕb+E1Z1=0−159,025−j70,05+j134120ej90=171,4ej158,09120ej90=1,43ej68,09=0,533+j1,327;I2=ϕb−ϕaZ1=173,77ej23,773158,11e−j18,43=1,099ej42,2=0,814+j0,738;

I3=ϕa−ϕb+E3Z3=0−159,025−j70,05+134114,23e−j44,35=−25,025−j70,05114,23e−j44,35=74,386e−j109,66114,23e−j44,35=0,651e−j65,31=0,272−j0,591.

Після розрахунку струмів у вітках можна виконати перевірку результатів розрахунку за І законом Кірхгофа для вузла “b”: I2=I1+I3.

Струми I4 та I5 розраховуються також за законом Ома, але лише після того, як буде розраховано величину напруги між вузлами “с” і “d”:

Ucd=I3⋅Zcd=0,651e−j65,31∘⋅95,12e−j57,08∘=61,92e−j122,39∘;I4=UcdZ4=61,92e−j122,39∘304,14ej80,54∘=0,2e−j202,93∘;I5=UcdZ5=61,92e−j122,39∘76,16e−j66,8∘=0,81e−j55,59∘.

Комплексна потужність джерела:

S=E⋅I,  де I – струм, що спряжений до струму I.

Отже, комплексна потужність джерела, включеного в першу вітку, дорівнює:

S1=E1⋅I1=134ej901,43e−j68,09=191,62ej21,91=177,78+j71,50.

Комплексна потужність джерела третьої вітки:

S3=E3⋅I3=134⋅0,651ej65,31=87,234ej65,31=36,44+j79,26.

Із результатів розрахунку видно, що джерело Е1 генерує активну енергію потужністю Р1 = 177,78 Вт і реактивну потужністю Q1 = 71,5 ВАр. Аналогічно, джерело в третій вітці має потужності Р3 = 36,44 Вт і 
Q3 = 79,26 ВАр.

Загальна потужність енергій, що генеруються джерелами і надходять до споживачів, дорівнює:

Р = Р1 + Р3 = 177,78 + 36,44 = 214,22 Вт,

і, оскільки реактивні потужності обох джерел мають додатній знак, тобто індуктивний характер, то Q = Q1 + Q3 = 171,50 + 79,26 = 150,76 ВАр.

З іншого боку, активна потужність енергії, яка використана споживачами:

P=Ik2⋅Rk=I22⋅R2+I32⋅R3+I42⋅R4+I52⋅R5=1,0992⋅150+0,22⋅50+ +0,812⋅30+0,6512⋅30=215,56 Вт.

Необхідно пам’ятати, що при розрахунках загальної реактивної потужності Q=Ik2⋅Xkпотужність ємності записують із знаком “–”:

Q=I12⋅X1−I22⋅XC2+I22XL2+I42XL4−I52XL5=

=1,432⋅120−1,0992⋅120+1,0992⋅70+0,22⋅300−0,812⋅70=151,07 ВАр.

Для побудови векторно-топографічної діаграми (рис. 2.10) необхідно додатково визначити діючі значення спадів напруг на окремих елементах електричного кола, зображеного на рис. 2.9.

UL1=I1XL1= 1,43 120 = 171,6 В;

UL2=I2XL2= 1,099·70 = 76,93 В;

UR2=I2R2= 1,099·150 = 164,85 В;

UC2=I2XC2= 1,099·120 = 131,88 В;

UR2=I3R3= 0,651·30 = 19,53 В;

UR4=I4R4= 0,651·50 = 32,55 В;

UL4=I4XL4= 0,2·300 = 60 В;

UR5=I5R5 = 0,2·30 = 6 В;

UC5=I5XC5= 0,81·70 = 56,57В.

Побудову векторної діаграми струмів починаємо із креслення на площині осей дійсних і уявних чисел.

1.	Потенціал точки “а”, який дорівнює “0”, на топографічній діаграмі позначимо на початку координат. Для зручності побудови решту точок з’єднання елементів в схемі позначимо літерами (рис. 2.8).

Рис. 2.10

2. Згідно з вибраним масштабом (1см відповідає 20 В) із початку координат відкладаємо під відповідними кутами відносно осі дійсних чисел вектори Е1 та Е3. На площині кінці векторів укажуть потенціали точок “k” та “d” електричної схеми.

3.	Вибираємо масштаб для струмів (1 см відповідає 0,25 А) і під відповідними кутами креслимо вектори струмів у вітках.

4.	Вектори спадів напруг на топографічній діаграмі необхідно креслити точно в тій самій послідовності, в якій розташовані елементи в електричному колі, причому обхід контуру доцільно виконувати проти вибраних напрямків струмів в вітках. В цьому випадку кінець вектора на комплексній площині буде вказувати точку вищого потенціалу.

В даній задачі зручно побудову топографічної діаграми починати із побудови векторів спадів напруг в другій вітці від вузла “а” до вузла “в”.

5.	Миттєве значення напруги на індуктивному опорі ХL2 випереджає струм на кут 90∘, тому і вектор напруги також буде випереджати вектор струму на кут 90∘. На топографічній діаграмі вектор UL2 креслимо від точки “a” під кутом 90∘ (проти руху годинникової стрілки) до вектора струму І2. Отримаємо потенціал точки “m”.

6.	Напруга на активному опорі співпадає із струмом, тому від точки “m” паралельно вектору струму І2 відкладаємо вектор активного спаду напруги UR2 на резисторі R2. Отримаємо значення потенціалу точки “n”.

7.	Вектор напруги UC2 на площині буде розташовуватись під кутом 90∘ до вектора струму І2 в сторону руху годинникової стрілки. Кінець вектора на площині вкаже значення потенціалу точки “в”, його величину порівняємо із результатом аналітичного розрахунку ϕb.

8.	Від точки “b” креслимо вектор напруги UL1 під кутом 90∘до вектора струму І1. Кінець вектора повинен співпасти з кінцем вектора Е1 в точці “k”.

9.	Побудову топографічної діаграми третьої вітки починаємо із вузла “b”. Креслимо вектор UR3, напрямок якого співпадає з напрямком вектора І3.

10. В вузлі “с” електричне коло розгалужується на дві вітки. Спочатку із точки “с”  креслимо вектори UR4 та UL4 під відповідними кутами до вектора струму І4, а потім із тієї ж точки “с” топографічної діаграми креслимо  вектори спадів напруг UC5 та UR5, створені струмом І5.

Трифазні кола

Трифазною системою змінного струму називають сукупність трьох (пов’язаних або непов’язаних) однофазних кіл, в яких діють три електрорушійні сили (ЕРС) однакової частоти, зсунуті за фазою одна відносно іншої. Три електрорушійні сили створюються спеціальними трифазними генераторами. Такі генератори мають три  однакових обмотки (фази*), зсунуті в просторі на кут 120∘. Крайні точки фазних обмоток називають “початками” А, В, С і, відповідно, X, Y, Z – “кінцями”. Якщо ці обмотки обертати в магнітному полі з кутовою швидкістю ω проти руху годинникової стрілки, то в обмотках АX, ВY, СZ будуть наводитись три ЕРС, у яких  величини амплітуд будуть однаковими, і максимум кожної ЕРС буде наступати пізніше в часі від попередньої на 13 періоду обертання.

Створена при цьому система ЕРС буде симетричною, з прямою послідовністю фаз і записується таким чином:

еА=Етsin(ωt);еВ=Етsin(ωt−2π3);еС=Етsin(ωt−4π3);        або:		EA=E;EB=E⋅ej120∘;EC=E⋅ej240∘=E⋅e−j120∘.

Примітка. Термін “фаза” в трифазних колах має два різних значення:

а) поняття, що характеризує стадію, момент періодичного процесу;

б) назву частини електричного трифазного кола.

Фази трифазного генератора можуть бути з’єднаними за схемою “трикутник” або “зірка”. За такими схемами з’єднуються і споживачі, а разом із генератором вони створюють одне трифазне складне розгалужене коло, яке можна розрахувати будь-яким методом розрахунку складних кіл змінного струму. Але, враховуючи специфічні особливості трифазних кіл, розрахунки величин струмів, напруг, потужностей значно спрощуються.

Якщо комплексні опори усіх фаз є однаковими, тобто трифазне коло є симетричним, то достатньо розрахунки виконати тільки для однієї фази. Струми в інших фазах будуть однаковими по величині і зсунутими між собою на кут 120∘.

Розглянемо даний випадок на прикладі № 8.

Приклад 8. Трифазний споживач з однаковими опорами фаз ZАВ=ZВС=ZСА=(15+j20) Ом з’єднано трикутником і підключено до симетричного генератора (рис. 2.11), лінійна напруга якого Uл = 220 В. Визначити фазні і лінійні струми, активну потужність споживача.

При з’єднанні споживачів “трикутником” кожний споживач підключається безпосередньо до затискачів генератора проводами, які називають лінійними проводами. Тому напруга Uл між затискачами генератора (або лінійними проводами) і напруга на споживачах Uф будуть однаковими, тобто, Uф=Uл. Струми ІА, ІВ, ІС, які протікають по лінійних проводах, називають лінійними, а струми ІАВ, ІВС, ІСА, які протікають по споживачах в фазах, називають фазними струмами.

Рис. 2.11

Задачу будемо розраховувати символічним методом.

Приймемо комплексне значення фазної напруги UАВ= Uл= 220 В. Оскільки генератор є симетричним, то комплексні значення інших фазних напруг будуть, відповідно, дорівнювати UBC=220⋅ej120∘, а UCA=220⋅e−j120∘.

Струми  в фазах розраховуються за законом Ома Iф=UфZф, тобто:

IIСА=UABZAB; IBC=UBCZBC; ICA=UCAZCA.

Струм в фазі АВ  IAB=220(15+j20) = 22025еJ53,13∘=8,8e−j53,13∘.

Оскільки трифазна система є симетричною, струми в інших фазах будуть дорівнювати:

IBС =8,8e−j53,13∘−j120∘ =8,8e−j173,13∘;IСА =8,8e−j53,13∘+j120∘ =8,8ej66,87∘.

Комплексні значення лінійних струмів згідно з першим законом Кірхгофа (рис. 1.3) дорівнюють різниці відповідних фазних струмів, наприклад ІА=IАВ−IСА. В симетричній системі діюче значення лінійного струму ІА є в 3 раз більшим від фазного струму, а по фазі цей струм відстає від вектора фазного струму ІАВ на кут 30∘. Отже, враховуючи сказане вище, можна записати комплексне значення лінійного струму ІА=8,8⋅3⋅еj(−53,13∘−30∘)=15,24 e−j83,13∘. Зважаючи на те, що трифазна система є симетричною, значення інших лінійних струмів дорівнюють:

ІВ=15,24е−j83,13∘−j120∘=15,24е−j203,13∘=15,24еj156,87∘;ІВ=15,24е−j83,13∘+j120∘=15,24еj36,87∘.

Загальна активна потужність в симетричному трифазному колі розраховується за такими формулами:

Р=3⋅Uф⋅Iф⋅cosϕф=3⋅Uл⋅Iл⋅cosϕф,

де Uф, Іф, Uл, Іл – діючі значення напруг і струмів;

ϕф – кут зсуву фаз між фазною напругою та фазним струмом, залежить від характеру споживача і розраховується за формулою:

ϕф=arctgXфRф=arctg2015=53,13∘.

Отже, Р = 3·220·8,8·cos53,13 = 3⋅220⋅15,24⋅cos 53,13 = 3480,21  Вт.

Векторну діаграму напруг і струмів в симетричній трифазній системі показано на рис. 2.12.

Рис. 2.12

При різному навантаженні фаз розрахунки струмів необхідно виконувати для кожної фази окремо. Лінійні струми в цьому випадку знаходяться  згідно з І законом  Кірхгофа як різниця відповідних комплексних фазних струмів.

Приклад 9. Трифазний спожи-вач (рис. 2.13) підключено до симетричного генератора, лінійна напруга якого Uл = 220 В.

Розрахувати фазні і лінійні струми, а також повну потужність (потужність усіх трьох фаз) споживачів, з’єднаних «трикутником», якщо задано RАВ = 6,67 Ом, RВС= 10 Ом, XВС = 5,77 Ом, RСА = 2 Ом, X СА = 10 Ом.

Побудувати векторну діаграму напруг і струмів.

Рис. 2.13

Розрахунок задачі будемо виконувати символічним методом.

Фазні струми при різних опорах фазних споживачів розраховуються за законом Ома в кожній фазі окремо, тобто Іф=UфZ ф, де Uф, Iф – комплекси діючих значень фазної напруги та відповідного їй фазного струму, а Zф – загальний опір споживача записаний в комплексній формі.

Якщо прийняти UАВ = Uл = 220 В, то комплексні значення інших фазних напруг будуть, відповідно, дорівнювати UBC=220⋅e−j120∘, а UCA=220⋅e+j120∘. Загальні опори фаз згідно з рис. 2.13 та заданими значеннями є різними і в комплексній формі записуються таким чином:

ZАВ =RАВ=6,67 ;ZВС =RВС −jXВС= 10−j5,77=11,54e−j30∘;ZСA =RСA +jXСA= 2+j10=10,19e+j78,7∘.

Комплексні струми в фазах при нерівномірному навантаженні розраховуються таким чином:

ІАВ=UАВZАВ=2206,67=32,98 А;

ІВС=UВСZВС=220е−j120∘11,54e−j30∘= 19,064e−j90∘ А;

ІСА=UСАZСА=220еj120∘11,54e+j78,7∘= 21,59ej41,3∘ А.

Комплексні лінійні струми визначаються як різниця відповідних фазних комплексних струмів:

ІА=ІАВ−ІСА=32,98−21,59ej41,3∘=32,98−(16,219+j14,249)==16,76−j14,25=22e−j40,37∘ A;ІВ=ІВС−ІАВ=19,06e−j90∘−32,98=−32,98−j19,06=38,09e−j150∘ A;ІС=ІСА−ІВС=21,59ej41,3∘−19,06e−j90∘=16,219+j14,249−(−j19,06)==16,219+j33,31=37,05ej64∘ A.

Розрахунок потужностей фаз трифазного споживача та всього трифазного несиметричного кола зручно виконувати символічним методом. Комплексна повна потужність однієї фази:

Sф=Uф Iф,

де Iф – спряжений фазовий струм в комплексній формі запису.

Комплексна повна потужність всього трифазного кола:

S=13Sф.

Отже:

SАВ=UАВ IАВ=220⋅32,98=7255,6 ВА;SВС=UВС IВС=220е−j120∘⋅19,064e+j90∘=4194,08e−j30∘=3632,18−j2097,04 ВА;SСA=UСA IСA=220еj120∘21,59e−j41,3∘=4749,8ej78,7∘=930,7+j4657,72 ВА;S=SAВ+SВС+SСA=7255,6+3632,18−j2097,04+930,7+j4657,72=11818,48+j2560,68 ВА.

В результаті розрахунку з’ясувалось, що загальна активна потужність Р=11818,48 Вт, загальна реактивна потужність Q = 2560,68 BAр, а повна потужність трифазного кола:

S  = P2+Q2=11818,482+2560,682=12093 ВА.

Векторна діаграма при нерівномірному навантаженні споживачів, з’єднаних “трикутником”, має вигляд, зображений на рис. 2.14.

При з’єднанні обмоток генератора “зіркою” (рис. 2.15) кінці їх (x, y, z) з’єднуються в один вузол “0”, який називають нульовою точкою генератора. При такому з’єднанні на виході генератора маємо два різних типи діючих значень напруги 
(рис. 2.15) лінійні (Uл) – між затискачами генератора А, В, С, а саме UАВ , UВС , UСА і фазні значення напруги (Uф) між затискачами генератора А, В, С і нульовою точкою генератора 0, тобто, UА0, UВ0, UС0; інакше: UА, UВ, UС. В симетричній трифазній системі між  діючими значеннями лінійної та фазної напруги  існує співвідношення: Uл=3⋅Uф.

Рис. 2.14

При підключенні до затискачів генератора споживачів, які також з’єднані «зіркою», необхідно нульові точки генератора і споживачів з’єднати четвертим проводом, який називають нульовим (або нейтральним). При з’єднанні «зіркою» лінійний і фазний струм завжди будуть однаковими і тому Іф=Іл. Діюче значення струму в нейтральному проводі позначають І0 або ІN. Згідно з І законом Кірхгофа діюче значення струму в нейтральному проводі дорівнює геометричній сумі фазних струмів. В симетричній трифазній системі струм в нейтральному проводі дорівнює нулю. В несиметричній системі величина струму в нейтральному проводі розраховується символічним методом або графоаналітичним як векторна сума фазних струмів.

Рис. 2.15

Приклад 10. До симетричного трифазного генератора, діюче значення лінійної напруги якого дорівнює Uл = 380В, підключений трифазний споживач, з’єднаний “зіркою”, з нейтральним проводом 
(рис. 2.16).

Рис. 2.16

Визначити струм в нейтральному проводі, якщо параметри фазних споживачів дорівнюють таким величинам:

в фазі “А”  RA = 40 Ом,  X(L)A = 10 Ом,  X(C)A = 30 Ом;

в фазі “В”  RВ = 40 Ом;

в фазі “С”  RС = 20 Ом,  X(L)С = 20 Ом.

Розрахувати повну потужність енергії, яка споживається споживачем.

Розрахунок виконаємо графоаналітичним методом, тобто спочатку аналітично розрахуємо діючі значення фазних струмів і кути зсуву фаз цих струмів відносно своїх фазних напруг, а потім графічно знайдемо струм в нейтральному проводі.

Діюче значення фазних струмів розраховується за законом Ома:

Іф=UфZф,

де Uф – діюче значення фазної напруги генератора, яке менше за величиною від лінійної напруги в 3 раз, тобто, в даному прикладі:

Uф=Uл3=3801,73=220 В;

Zф – повний опір фази, який розраховується  за формулою:

Zф=Rф2+Xф2.

Кут зсуву фаз ϕф між фазною напругою та фазним струмом відповідної фази  розраховується за формулою:

ϕф=arctgXфRф.

Отже, при заданих значеннях параметрів трифазного кола величина струму і кут зсуву в фазі “А” дорівнює:

ІА=UAZA=UARA2+(XL−XC)=220402+(10−30)2=4,19 A;

ϕА=arctgXАRА=arctg(XL−XC)RА=arctg−2040=−26,56∘.

Знак “–” в даному випадку свідчить про те, що характер навантаження фази “A” – активно-ємнісний, в ній струм випереджає напругу на кут 26∘34′.

У фазі “В” знаходиться споживач з чисто активним опором, тому:

ІВ=UВZВ=UВRB=22040=5,5 A,  а кут ϕВ =0.

Фаза “С” має активно-індуктивний характер, в ній фазний струм  буде відставати від фазної напруги.

Величина струму дорівнює:

ІС=UСAZAС=UСRA2+XL2=220202−202=7,78 A;

ϕС=arctgXL(C)R(C)=arctg2020=45∘.

Величину струму в нейтральному проводі ІN знаходимо на векторній діаграмі як суму векторів фазних струмів.

Рис. 2.17

Побудова векторної діаграми починається з вибору масштабу для напруги і струмів. Нехай 1 см  довжини вектора напруг відповідає 50 В, а 1 см вектора струму відповідає 2 А. Оскільки в електричному колі є нейтральний провід, то система векторів напруг буде симетрич-ною, тобто, усі три вектори фазних напруг UA, UB, UC будуть однаковими за довжиною і зсунутими один відносно іншого на кут 120∘ (рис. 2.17).

Під відповідними кутами ϕa, ϕb, ϕс до фазних напруг Ua, Ub, Uс креслимо вектори фазних струмів ІA, ІB, ІC. Потім знаходимо вектор струму в нейтральному проводі як геометричну суму трьох векторів фазних струмів. Вимірюємо довжину вектора струму в нейтральному проводі і, враховуючи масштаб, розраховуємо величину струму.

В результаті побудови довжина вектора на векторній діаграмі становить 2,8 см. Тоді, згідно з вибраним при побудові діаграми масштабом, величина струму в нейтральному проводі дорівнює:

ІN = 2,8 см · 2Асм = 5,6 А.

Розрахунок загальної потужності трифазного кола класичним методом при несиметричному навантаженні виконується в такій послідовності.

Спочатку необхідно розрахувати активні і реактивні потужності споживачів кожної фази, потім загальні активну і реактивну потужність трифазного споживача і лише потім розраховується загальна потужність.

Потужності фазних споживачів розраховуються за такими формулами:

активна потужність

Рф=UфIфcosϕф,

реактивна потужність

Qф=UфIфsin ϕф,

де ϕф – кут зсуву фаз між фазною напругою та фазним струмом відповідної фази і розраховується за формулою:

ϕф=arctgXфRф.

Повна потужність споживача однієї фази розраховується за такими формулами:

Sф=UфIф,   або   Sф=Pф2+Qф2.

Загальна активна потужність трифазного кола дорівнює арифметичній сумі активних потужностей усіх фаз: Р=РА+РВ+РС.

Загальна реактивна потужність фаз дорівнює алгебраїчній сумі реактивних потужностей фаз: Q=QA+QB+QC, де реактивна потужність ємнісних елементів є від’ємною.

Повна потужність трифазного кола: S=P2+Q2.

Отже, активні потужності фаз дорівнюють:

РА=UАIАcosϕА=220⋅4,19⋅cos(−26,56∘)=824,5 Вт;РВ=UВIВcosϕВ=220⋅5,5⋅cos0∘=1210 Вт;РС=UСIСcosϕС=220⋅4,19⋅cos45∘=1210,3 Вт.

Активна потужність всього трифазного кола:

Р=РА+РВ+РС=824,5+1210+1210,3=3244,8 Вт.

Реактивні потужності фаз дорівнюють:

QА=UАIАsinϕА=220⋅4,19⋅sin (−26,56∘)=−412,15 ВAp;QВ=UВIВsinϕВ=220⋅5,5⋅sin 0∘=0 ВAp;QС=UСIСsinϕС=220⋅4,19⋅sin 45∘=1210,3 ВAp.

Знак “–” перед значенням величини реактивної потужності в фазі “А” означає, що в даній фазі величина ємнісної потужності є більшою за індуктивну, а фаза “В” взагалі не споживає реактивну потужність.

Загальна реактивна потужність трифазного кола дорівнює:

Q=QА+QВ+QС=−412,15+1210,3=798,13 ВAp.

І, нарешті, при визначених загальних активній та реактивній потужностях знаходимо:

S=P2+Q2=3244,82+798,132=3341,5 ВА,

що є повною потужністю трифазного кола.

# Додаток 1

Короткі теоретичні відомості з теорії комплексних чисел

Будь-яке комплексне число С можна виразити різними формами:

– алгебраїчною C=a+jb, де а – дійсна частина комплексного числа (дорівнює проекції вектора C на вісь “х”) і   jb – уявна частина комплексного числа (b  дорівнює проекції вектора C на вісь “у”);

– показниковою   С=С⋅ejϕ, де С – модуль комплексного числа (дорівнює довжині вектора C), ϕ – аргумент комплексного числа, який дорівнює величині кута між вектором C та віссю “x”.

В алгебраїчній формі запису зручно додавати та віднімати комплексні числа.

Наприклад:

C1=26+j11,  C2=−8+j13;

C1+С2=26+j11+(−8+j13)=18+j24;

C1−С2=26+j11−(−8+j13)=34−j2.

Перемножувати та ділити комплексні числа зручно в показниковій формі запису. Тому перед виконанням таких дій слід виразити числа в показниковій формі.

Перехід від алгебраїчної до показникової форми запису виконується за формулами: c=a2+b2;   ϕ=arctgba.

Наприклад:

C1=26+j11=262+112⋅ejarctg1126=28,231ej22,932∘;

C2=−8+j13=15,264еj121,607∘;

C3=−8−j24=25,298е−j108,434∘;

C4=16−j10=18,868e−j32,005∘.

При визначенні кутів зверніть увагу на те, що комплексне число C2=−8+j13 знаходиться у другому квадранті комплексної площини, C3=−8−j24 – в третьому квадранті  площини, а аргумент ϕ відраховується від осі додатних чисел.

Після запису комплексних чисел в показниковій формі їх добуток та частка розраховується таким чином:

C1⋅С2=28,231еj22,932∘15,264еj121,607∘=430,917еj144,54∘;

С3С4=25,298е−j108,434∘18,868е−j32,005∘=1,34e−j76,429∘.

Якщо необхідно знову знайти суму або різницю чисел, які записані в показниковій формі, необхідно виконати зворотний перехід.

Перехід від показникової до алгебраїчної форми запису виконується за формулою, в основі якої лежить формула Ейлера e±jϕ=cosϕ±jsinϕ, а саме:

c⋅e±jϕ=c⋅cosϕ±j⋅c⋅sinϕ=а±jb,

де c⋅cosϕ=a; c⋅sinϕ=b.

Наприклад:

15⋅e±j30∘=15⋅cos30∘+j⋅15⋅sin30∘=12,99+j7,5;6⋅e±j160,4∘=−5,65+j2,013;c⋅e±jϕ=8,252−j19,725;c⋅e±jϕ=−2,5−j4,33.

# Додаток 2

Зразок титульної сторінки розрахунково-графічної роботи

- МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет

будівництва і архітектури

Кафедра електротехніки і електроприводу

розрахунково-графічна робота

- з курсу «Електротехніка та електромеханіка»

Розрахунок електричних кіл постійного та змінного струмів

Варіант №____

Студент групи АУТП–_____

_________________________

Викладач_________________

Київ 2009

для нотаток

- Навчально-методичне видання

- Електротехніка та електромеханіка

Частина І

Електричні кола

Методичні вказівки

до розрахунково-графічної роботи

для студентів спеціалізації «Автоматизоване управління  технологічними процессами», спеціальність – 151

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

галузь знань – 15

«Автоматизація та приладобудування»

Укладачі: Мазуренко Леонід Іванович

Ярас Володимир Ігорович

Ловєйкін Сергій Олександрович

- Редагування та коректура

- Комп’ютерна верстка

| Підписано до друку. |  | Формат 60х84 1/16. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк на різографі. |  |  |  |
| Ум. друк. арк. 4,65. | Обл.-вид. арк. 5,0. |  |  |
| Ум. фарбовідб. 41. | Тираж прим. Вид. № |  | Зам. № . |
| КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03680 |  |  |  |
| E-mail: red-isdat@knuba.edu.ua Віддруковано в редакційно-видавничому відділі Київського національного університету будівництва і архітектури Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2002 р. |  |  |  |