  - Проект червоних ліній. Аналітичний розрахунок червоних

ліній проекту

Освоєння і забудова територій відбувається у відповідності із затвердженим проектом генерального плану міста. На основі генерального плану розробляється проект детального планування (ПДП), в склад якого входить проект червоних ліній, складений на плані масштабу 1:2000.

Елементи житлової забудови обмежуються червоними лініями. Червоними лініями називають межі, які відділяють територію житлової забудови від усіх видів вулиць, запроектованих проїздів, смуги для будівництва метрополітену тощо. Будинки вздовж вулиць розміщують по лінії забудови, яка відступає від червоної лінії в глибину території мікрорайону на магістральних вулицях не менше 6 м, на житлових – не менше 3м.

План червоних ліній складається в масштабі  1:2000, при цьому на плані виділяють опорну забудову, тобто існуючі капітальні споруди, які приймають як опорні при визначенні червоних ліній в натурі. Розмічувальні креслення з прив’язками розмірних точок червоних ліній до опорних споруд і будинків та пунктів геодезичної основи виконують у масштабі 1:2000 на репроколіях плану червоних ліній розпланування забудови, де показують проектні і фактичні висоти осей проїздів і точок перетину червоних ліній.

На топографічному плані з нанесеними елементами опорної забудови складають план червоних ліній, котрий являє собою сукупність прямих і спряжених з ними. Для того, щоб при забудові території по частинах не порушити загальну проектно-архітектурну композицію, план червоних ліній складається на всю територію в цілому. Необхідно визначити координати Х і У точок повороту  червоних ліній в прийнятій міській системі координат.

Координати точок червоних ліній, які співпадають з кутами або опорними точками будинків, служать координатами точок цих кутів. Вони визначаються в натурі від пунктів геодезичної мережі. При відсутності опорної забудови або координат кутів будинків, координати точок повороту визначають графічно з точністю масштабу плану 5 см.

Аналітичний розрахунок червоних ліній проекту виконується по вихідних координатах точок повороту. Суть роботи полягає у визначенні координат проміжних точок. При перенесенні проекту детального планування в натуру  від пунктів геодезичної основи (полігонометрії) виносять і закріплюють на місцевості поворотні і проміжні точки червоних ліній методом полярних координат або методом перпендикулярів. Для контролю по всіх закріплених точках червоних ліній прокладають полігонометричні (теодолітні) ходи, в результаті обробки яких отримують виконавчі координати червоних ліній. Якщо ці координати в деяких точках відрізняються від проектних на величину, що перевищує допустиму похибку (3-5 см), то положення цих точок коректується на місцевості.

Похибки виносу в натуру окремих точок проекту по відношенню до пунктів геодезичної основи не повинні перевищувати 5см в районах багатоповерхової забудови, 8 см – в районах малоповерхової забудови і 10 см на незабудованих територіях.