  - Визначити масштаб карти, точність масштабу 
та висотуперерізу рельєфу h

1M=lL=4см100000см=125000,      0.1 мм   =  2.5 м,    	     (1)

де l – відстань, виміряна по карті;

L – відстань на місцевості;

М – знаменник числового масштабу.

h=Hв−Hнк=210−1757 = 5 м,       		                 (2)

де Нв  – позначка вищої горизонталі;

Нн  – позначка нижчої горизонталі;

к – кількість проміжків між підписаними горизонталями.

500                   0                  500                1000              1500               2000              2500                3000

0

50

40

30

20

10

А

Б

А

В

В

Б

1.2. Оцифруйте поперечний масштаб для заданої карти

1.3. Визначте прямокутні, географічні координати точок місцевості 
та їх висоти

| Точки | Координати |  |  |  | Висоти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямокутні, км |  | Географічні, º |  | Абсолютні | Перевищення |
|  | Х | У | Широта, j | Довгота, λ | Н, м | h, м |
| А | 6070.215 | 4310.940 | 54º43' 20" | 18º 10' 56" | 211.0 | -81.0 |
| Б | 6072.315 | 4312.210 | 54º 44' 27" | 18º 12' 18" | 130.0 |  |
| В | 6069.565 | 4312.765 | 54º 43' 58" | 18º 12' 50" | 192.0 | 62.0 |
| А | 6070.215 | 4310.940 | 54º43''20" | 18º 10' 56" | 211.0 | 19.0 |

1.4 Визначте довжини, кути орієнтування ліній та їх нахили

| Точки | Довжина, м | Кути орієнтування, º |  |  |  | Ухили і |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | α | Румб, r | Аі | Ам | max | min |
| А Б В А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2500 | 32.5º | ПнС 32.5º | 31.5º | 31º | 0.09 | 0.012 |
|  | 2812.5 | 167º | ПдС 13º | 166º | 165.5º | 0.07 | 0.025 |
|  | 2075 | 288º | ПнЗ 72º | 71.º | 71.5º | 0.05 | 0.005 |

Аі =α+γ ;      Аі  = Ам+δ ;      П =δ−γ  ;       Ам= α - П.

де γ= 1º західне  – зближення меридіанів; δ= 0.5º східне – схилення магнітної стрілки;

α – дирекційний кут; П – поправка.

|  |  | Підпис | Дата | Розв’язування задач на топографічній карті | Група |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробив | Пишний І.І. |  |  |  | ОМК-1 |
| Перевірив | Артюхович |  |  |  |  |

1.5. Покажіть визначені в завданні (1.4) довжини на поперечному масштабі

1.6. Побудуйте шкалу закладень для масштабу

i

d

1

0.005       0.01   0.02     0.04     0.06     0.08    0.1      0.2       0.4     0.6       0.8

2

4

;

де d – закладення;

i – нахил.

М 1:25 000, при висоті перерізу рельєфу h = 5 м

Мг  1:25000

Мв  1:2500

Висоти

Відстані, м

Нл.у.г.= 100

План лінії

№ точок

А  1       2  34              5               6                 7     8    9  10     12   14   17 18 Б

275

125

225

187

211

210

207

205

200

195

190

185

180

175

170

165

150

140

130

125

150

175

200

225

250

А1

Б1

181

31

21

11

61

51

41

91

81

71

141

121

101

171

87.5

1.7.  Побудуйте поздовжній профіль для лінії АБ

1.8. Побудуйте  лінію заданого ухилу для  напрямку АБ

  - Побудуйте водозбірну площу для створу ud

|  |  | Підпис | Дата | Розв’язування задач на топографічній карті | Група |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробив | Пишний І.І. |  |  |  | ОМК-1 |
| Перевірив | Артюхович |  |  |  |  |

Застосовуючи проекцію Гаусса-Крюгера, всю земну поверхню розділяють меридіанами на шестиградусні або триградусні зони. Кожна зона проектується на поверхню свого циліндра, який доторкається кулі середнім (осьовим) меридіаном.

Для визначення положення точки в проекції Гаусса-Крюгера в кожній зоні вводиться своя система плоских прямокутних координат, в якій осьовий меридіан і екватор зображаються прямими лініями, решта меридіанів – кривими, які збігаються в полюсах, а паралелей – симетричними кривими відносно осьового меридіану. За вісь абсцис приймається осьовий меридіан, а за вісь ординат – екватор. Для того, щоб усі значення ординат зони були додатними, ординату початку координат приймають рівною 500 км. Крім того, для повного визначення положення точки на земній поверхні, перед зміненою ординатою пишуть номер зони, в якій знаходиться точка (рис. 1).

Абсциси на території України додатні, тому їх залишають без зміни. Для визначення координат точки на карті з неї опускають перпендикуляр на лінії координатної (кілометрової) сітки. Довжини перпендикулярів вимірюють з точністю масштабу карти.

Рис. 4. Координатна мірка

Пд

З

С

Пн

Для того, щоб побудувати точку за її координатами, необхідно знайти квадрат, в якому знаходиться точка, виділити початкові координати кілометрових ліній сітки координат. На південно-західній і південно-східній лініях кілометрової сітки, які обмежують точку,  вимірником відкладають величину доповнення абсциси ΔΧ точки, що будується, і з’єднують їх лінією. На цій лінії від південно-західної лінії кілометрової сітки відкладають доповнення  ординати точки ΔΥ, наколюють її і оформлюють колом діаметром 5 мм.

При вимірюванні ліній для визначення координат точок користуються координатною міркою, яка дещо спрощує роботу, замінюючи при цьому масштаб, циркуль та лінійку(рис. 4).

Координатна мірка – це прозора пластикова пластина з координатною сіткою. Дві взаємно перпендикулярні лінії ділять координатну сітку на чотири рівних квадрати. Ці лінії закінчуються стрілками, які мають позначення: Пн (північ), Пд (південь), С (схід), З (захід). Відстань між лініями сітки дорівнює 2 мм. Ціна поділки сітки визначається у відповідності з масштабом карти. В північно-східній частині виділено квадрат із стороною, рівною 2 см. На кутах пластинки є шкали, які служать для визначення координат точок карт різних масштабів. У центрі пластинки є отвір для наколювання точок при нанесенні їх на карту.

На топографічних картах вказуються географічні координати вершин рамок трапеції. Користуючись мінутною рамкою і проводячи на карті найближчі до даної точки паралелі і меридіани, можна визначити географічні координати цієї точки. Точка буде обрамлена меридіанами і паралелями з точністю до мінути. Для визначення секунд широти і довготи точки, необхідно виміряти віддалі від неї до ближньої паралелі й меридіану в градусному вимірі.

Послідовність виконання роботи

- Визначити прямокутні та географічні координати точок А, Б, В.

- Визначити відстані АБ, БВ, ВА на плані за допомогою поперечного масштабу.

- Нанести відстані АБ, БВ, ВА на поперечний масштаб.

- Нанести на карту точку за вказаними викладачем координатами.

- Всі результати занести до відповідних граф звіту.

3. Визначення кутів орієнтування  ліній

Мета роботи – навчитися визначати орієнтирні кути напрямків на топографічних картах і планах. Ознайомитися із залежністю між азимутами істинним, магнітним і дирекційним кутом. Вивчити передачу дирекційних кутів за виміряними кутами повороту.

Основні відомості

Орієнтувати лінію на місцевості – значить визначити її положення відносно іншого напрямку, прийнятого за вихідний.

Як вихідні в геодезії використовують північний напрямок істинного (географічного) меридіану Nі, північний напрямок магнітного меридіану Nм, північний напрямок осьового меридіану зони Nо чи напрямку, паралельному до нього.

Кут між північним напрямком істинного і магнітного меридіанів називається схиленням магнітної стрілки δ. Схилення буває східне (має знак “+”) та західне (має знак ”-“).

Кут, утворений північним напрямком істинного меридіану і осьового меридіану зони, називають зближенням меридіанів γ. Зближення буває східне (має знак “+”) та західне (має знак “-“). Відлік ведеться від істинного меридіану.

Орієнтування ліній на місцевості відбувається за допомогою орієнтирних кутів.

Аі – істинний азимут – кут, який відраховують за ходом годинникової стрілки від північного напрямку істинного меридіану до напрямку на задану лінію (вимірюється в межах від 0º до 360º).

Рис. 5. Орієнтування ліній

на місцевості

Nм

Nо

Nі

А

Аі

Ам

Ам – магнітний азимут – кут, який відраховують за ходом годинникової стрілки від північного напрямку магнітного меридіану до напрямку на задану лінію (вимірюється в межах від 0º до 360º).

α – дирекційний кут – кут, який відраховують за ходом годинникової стрілки від північного напрямку осьового  меридіану зони до напрямку на задану лінію (вимірюється в межах від 0º до 360º).

На планах паралелі до осьового меридіану та екватора нанесені у вигляді координатної сітки

r – румб – гострий кут, який вимірюється від найближчого кінця осьового меридіану (північного чи південного) до напрямку на задану лінію. Позначення румба починають із вказівки чверті ПнС, ПдС, ПдЗ, ПнЗ.

Як видно з рис. 5, зв’язок між кутами орієнтування такий:

Аі  = Ам + δ;                                        (2)

Аі  = α + γ.                                          (3)

Прирівнявши праві частини, отримаємо

α = Ам + δ – γ.                                   (4)

Величину (δ−γ) = П – називають поправкою, тоді

α = Ам + П.                                         (5)

Послідовність виконання роботи

- Користуючись транспортиром, виміряти дирекційні кути орієнтирних напрямків АБ, БВ, ВА на топографічній карті.

- Обчислити румби цих напрямків.

- Обчислити істинні та  магнітні азимути цих напрямків. Значення схилення магнітної стрілки γ та зближення меридіанів δ задає викладач.

- Всі дані занести до відповідних граф звіту.

Контрольні запитання

- Що таке масштаб карти? Які масштаби ви знаєте?

- Що таке точність масштабу? Чому дорівнює точність масштабів для карт і планів 1:10 000, 1:25 000, 1:5 000, 1:2 000?

- Обчислити відрізки в частинах основи поперечного масштабу для планів 1:5 000, 1:2 000, 1:500, якщо на місцевості вони дорівнюють: 24.12 м, 32.41 м, 57.18 м.

- Визначити, чому дорівнюють відрізки на місцевості, якщо на планах масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000 вони дорівнюють: 8.44 см; 4.34 см; 2.89 см; 5.43 см?

- Чому дорівнює точність поперечного масштабу (основа 2 см) для планів 1:500; 1:2 000; 1:5 000?

- Що таке зональна система координат Гаусса-Крюгера?

- Як нанести точку за координатами?

- Що таке географічні координати?

- Розшифруйте координати (вкажіть зону і з якої сторони від осьового меридіану вини знаходяться)

Х = 6667 432 м;  У = 11 754 356 м.

- Як визначити географічні координати на топографічній карті?

- Що означає: орієнтувати лінію на місцевості?

- Назвіть орієнтирні кути напрямків.

- Що називається дирекційним кутом?

- Що називається румбом? Показати rAB = ПдС 45º на схемі.

- Зв’язок між румбами і дирекційними кутами. Показати на схемі.

- Напишіть формули, що виражають зв’язок між істинним, магнітним азимутами та дирекційним кутом.

Лабораторна робота № 3. Розв’язування задач з горизонталями

1. Визначення висоти точки земної поверхні

Мета роботи – навчитися розв’язувати задачі з горизонталями на топографічних планах і картах.

Основні відомості

Висотою точки називається відстань від точки на поверхні Землі до основної рівневої поверхні. Висоти бувають абсолютні та відносні. Висота точки місцевості над рівнем моря називається абсолютною. Перевищення однієї точки над іншою – відносною висотою. Числове значення висоти – позначкою або відміткою.

Рельєф місцевості на топографічній карті зображають за допомогою горизонталей, позначками висот та умовними знаками: обривів, ярів, осипів, ям, курганів.

Основні властивості горизонталей зводяться до наступного:

- горизонталі є кривими замкненими лініями;

- горизонталі ніколи не перетинаються;

- чим коротша відстань між горизонталями, тим крутіший схил місцевості.

Відстань між сусідніми січними площинами за лінією виска називають висотою перерізу рельєфу h, а відстань на карті між сусідніми горизонталями – закладенням d.

Для визначення напрямку схилу за горизонталями, на них показують бергштрихи – короткі лінії, які вказують напрямок стікання води.

Для визначення висоти перерізу рельєфу h, використовують формулу

h=Hв−Hнк,                                          (6)

де Нв – позначка вищої горизонталі;

Нн – позначка нижчої горизонталі;

к – кількість проміжків між горизонталями з визначеними висотами.

Щоб визначити абсолютну позначку точки B, яка лежить на схилі між двома горизонталями, визначають її перевищення над нижчою горизонталлю і складають його з висотою цієї горизонталі (рис. 6). Для цього проводять лінію нахилу НМ між горизонталями, вимірюють її довжину d і відстань від точки до нижчньої горизонталі l. Первищення точки над нижчньою горизонталлю визначають за формулою

Δh=h⋅ld.                           (7)

М

Н

150

160

d

l

B

Рис. 6. Визначення

висоти точки

Якщо точка знаходиться посередині замкнутої горизонталі чи на сідловині, то вважають, що її висота відрізняється від висоти горизонталі на половину висоти перерізу.

Якщо точка знаходиться поблизу вершини гори чи дна котловану, сідловини, то її висоту  визначають інтерполюванням між позначкою вершини (котловану) і найвищою (найнижчою) горизонталлю.

Послідовність виконання роботи

- Визначити висоту перерізу рельєфу для заданої ділянки.

- Визначити абсолютну позначку точок А, Б, В.

- Обчислити  перевищення між точками А, Б, В.

- Отримані дані занести до відповідних граф звіту.

- Визначення крутості нахилу схилу

Мета роботи – навчитися будувати лінію заданого нахилу, користуючись топографічною картою.

Основні відомості

Крутістю схилу називають кут нахилу схилу до горизонтальної площини. Чим більший кут, тим схил крутіший. Чим крутіший схил, тим менше закладення горизонталей. Для практичних цілей при визначенні по карті нахилу ліній i при висоті перерізу рельєфу h будують спеціальний графік, який називають масштабом (шкалою) закладень (рис. 7). Для цього вздовж горизонтальної осі відкладають значення ухилів і, що відповідають даному листу топографічної карти, а на перпендикулярах до неї – відповідні їм закладення d в масштабі карти, які обчислюють за формулою

d=hi.                                               (8)

Кінці перпендикулярів з’єднують плавною кривою. Мірою крутості схилу є нахил, який визначається за формулою

i=tgν = hd,                                       (9)

де ν – кут нахилу;

d – закладення горизонталей;

h – висота перерізу рельєфу.

Приклад визначення нахилу лінії МН проілюстровано на рис. 7.

і

0.01

М

Н

0.02

0.03

0.05

d

0.04

ІМН=0.015

Рис. 7. Масштаб закладень горизонталей

Послідовність виконання  роботи

- Побудувати масштаб закладень для визначеної висоти перерізу рельєфу.

- Користуючись масштабом закладень визначити максимальний та мінімальний нахил за напрямками ліній АБ, БВ, ВА.

- Дані занести до відповідних граф звіту.

- Побудова лінії, нахил якої не перевищує заданого.

Мета роботи – навчитися будувати на карті лінію, нахил якої не перевищує заданої величини.

Основні відомості

Задача побудови лінії, нахил якої не перевищує заданої величини, виникає при камеральному проектуванні траси майбутньої дороги.

Нехай на карті задано точки а, в, між якими необхідно провести лінію так, щоб ні один відрізок не мав нахилу більшого, ніж заданий(рис. 8). За формулою

dгр=hiгр,                                           (10)

де h– висота перетину рельєфу на карті;

iгр– заданий нахил, знаходять закладення, яке відповідає заданому нахилу лінії.

Для нанесення варіанту траси, циркулем-вимірником по масштабній лінійці, визначають у масштабі карти величину розхилу, який відповідає обчисленому закладенню. Потім даним розхилом циркуля-вимірника намічають на карті ламану лінію між точками ав  так, щоб її прямі ділянки своїми кінцями спиралися на суміжні горизонталі (рис. 8).

У наведеному варіанті траси ділянки a1, 12 ,23, 3r … , за довжиною однакові, а також відповідають обчисленому закладенню. Отже, їх нахил дорівнює заданому. Ділянка a, r, t, b має більшу довжину ніж відрізок прямої ab і тому менший нахил, що відповідає прийнятій умові проектування.

Рис. 8. Камеральне

проектування траси

3

2

1

Зазначимо, що при проектуванні траси може виникнути кілька її варіантів, в яких не перевищується задане значення нахилу. Необхідно вибирати такий варіант траси, який є найкоротшим і має менш виражені кути повороту, але рішення про вибір варіанту траси приймають з урахуванням багатьох інших факторів, що розглядаються в курсі “Проектування доріг”.

Послідовність виконання роботи

- Між заданими на карті точками побудувати лінію, нахил якої не перевищує заданої величини.

- Роботу виконати на копії карти, виданої   викладачем.

4. Визначення меж водозбірного басейну

Мета роботи – навчитися визначати по топографічній карті водозбірну поверхню для заданого створу.

Основні відомості

Водозбірною площею або басейном називається ділянка земної поверхні, з якої, за умовами рельєфу, вода повинна стікати в даний водостік (лощовину, струмок, річку і т.ін.).

Оконтурювання водозбірної площі робиться з урахуванням рельєфу місцевості за горизонталями. Межами водозбірної площі служать лінії водорозділів, що перетинають горизонталі під прямим кутом. Для цього вивчають рельєф, відображений на даній ділянці топографічної карти, чітко уявляючи, що водозбірний басейн – це частина земної поверхні, з якої атмосферні опади повинні стікатися до створу u – місця спорудження мосту, що проектується (рис. 8). Водозбірний басейн обмежують лініями водорозділу. На рис. 8 чітко видно дві височини і дві лощовини, які містяться між ними. Для цих лощовин udmu є водороздільною, в чому легко переконатись, якщо уявити дощові опади над даною місцевістю. Очевидно, що опади, які випадають в точці q за умовами рельєфу повинні стікати до створу u, а  опади з точки  t – у іншу лощовину. Це обумовлено тим, що вода завжди стікає по лінії найбільшого нахилу поверхні, тобто, перпендикулярно до горизонталей. Проводячи з точки u перпендикулярні лінії до горизонталей, одержують межі водозбірного басейну udmu. Знаючи водозбірну площу, середньорічну кількість опадів, умови випаровування і вбирання вологи, можна підрахувати потужність водяного потоку для розрахунку гідротехнічних споруд.

Послідовність виконання роботи

- Для заданого створу визначити на  карті водозбірну площу.

5. Побудова профілю місцевості за вказаним напрямком

###### Мета роботи – навчитися будувати поздовжній профіль за вказаним напрямком, використовуючи наявну топографічну карту.

Основні відомості

Профілем місцевості називається зображений у зменшеному вигляді вертикальний розріз поверхні землі за вказаним  напрямком. Необхідність у побудові профілю місцевості за вказаним напрямком виникає при проектуванні інженерних споруд, а також при визначенні видимості між точками місцевості.

Для побудови профілю по лінії АВ, з’єднують точки А і В прямою лінією і одержують точки перетину прямої АВ з горизонталями (1, 2, 3, ... , п) (рис. 9). Ці точки, а також точки А і В переносять на смужку паперу, яку прикладають до лінії АВ, і підписують висоти вказаних точок, визначаючи їх по горизонталях. Якщо пряма АВ перетинає водороздільну або водозбірну лінії, то висоти точок перетину прямої з цими лініями визначають приблизно інтерполюванням за цими лініями.

Побудову профілю зручно виконувати на міліметровому папері. Починають побудову профілю з того, що проводять горизонтальну лінію, на яку переносять із смужки паперу відстані між точками А, 1, 2, ... , В. Вибирають позначку лінії умовного горизонту так, щоб лінія профілю ніде не перетиналася з нею. Для цього висоту умовного горизонту Нл.у.г. беруть на 20-40 м меншою мінімальної висоти в розглянутому ряді точок.

Потім вибирають вертикальний масштаб (зазвичай, для більшої наочності, в 10 разів крупніший горизонтального масштабу карти). У кожній із точок А, 1, 2,  ... , В від лінії АВ проводять перпендикуляри і на них, у прийнятому вертикальному масштабі,  відкладають висоти цих точок (рис. 9). З’єднавши отримані точки АІ, 1І, 2І, ... , ВІ відрізками прямих, отримують  профіль місцевості за лінією АВ.

Висоти

Відстані, м

№ точок

1

А

В

6

5

4

3

2

5

6

В

1

2

3

4

А

152.5

150.0

147.5

152.5

145.0

145.0

147.5

150.0

137

8

28

16

5

7

9

145.0

147.5

150.0

152.5

150

В

В

4

3

2

1

5

6

Нл.у.г.= 130.00

АІІ

6І

4І

3І

2І

1І

ВІІ

5І

Рис. 9. Побудова профілю місцевості за даним напрямком

###### Послідовність виконання роботи

- За вказаною лінією побудувати профіль місцевості з горизонтальним маштабом, рівним масштабу карти, і вертикальним масштабом у 10 разів крупнішим.

Контрольні запитання

- Що називається рельєфом місцевості і як він зображається на карті?

- Назвіть основні форми рельєфу, які ви знаєте.

- Накресліть водозбірну площу і покажіть на ній лінії водорозділів і водозливів.

- Що називається профілем місцевості, як він зображається на карті?

- Назвіть основні властивості горизонталей.

- Що таке крутизна схилу?

- Що називається висотою точки?

- Що прийнято за  початок відліку висот?  Показати на рисунку.

- Що називається висотою перерізу рельєфу і закладенням горизонталей?

- Що таке крутизна схилу?

- Як визначити крутизну схилу?

- Як побудувати масштаб закладень для ухилів і для чого він застосовується?

Лабораторна робота №4. Визначення номенклатури листа

карти для точки з відомими

координатами

Мета роботи – ознайомитися з номенклатурою планів і карт та їх розграфленням. Навчитися визначати номенклатуру аркуша карти заданого масштабу для точки з відомими координатами.

Основні відомості

Для зручності користування картами їх розділяють на окремі аркуші. Межами кожного аркуша є меридіани і паралелі, протяжність яких залежить від масштабу карти. Такий розподіл земної поверхні називають розграфкою (рис. 10). Розграфка застосовується також для розподілу одного масштабу на аркуші карти більш крупного масштабу. При цьому розграфка аркуша карти  на частини передбачає одержання аркушів карт різних масштабів приблизно однакових розмірів.

Така система позначення (нумерація) окремих аркушів  топографічних карт різних масштабів називається номенклатурою карт.

В основу номенклатури карт різних масштабів покладена  міжнародна розграфка карти масштабу 1:1000000 (рис. 10). Наявність великої кількості аркушів карт різних масштабів вимагає створення спеціальної системи для обліку і пошуку окремих аркушів карт.

Рис. 10. Номенклатура карт

Така система позначення (нумерація) окремих аркушів топографічних карт різних масштабів називається номенклатурою карт.

В основу номенклатури топографічних карт різних масштабів покладена карта масштабу 1:1000000. Для отримання одного аркуша цього масштабу вся поверхня земної кулі ділиться меридіанами від Грінвічського меридіану через 6º на 60 колон. Колони нумеруються арабськими цифрами із заходу на схід, починаючи від меридіану з довготою 180º, таким чином, що номер колони відрізняється від номера 6-градусної зони. Всі колони діляться паралелями через 4º по широті на ряди (рис.10).

Ряди починають великими літерами латинського алфавіту, починаючи від екватора у напрямку до північного і південного полюсів. Вся поверхня кулі зображається на 2640 листах масштабу 1:1000000. Такий розподіл  прийнятий для всіх країн світу.

Аркуш карти масштабу 1:1 000000 є вихідним для розграфки і номенклатури аркушів карт більш крупного масштабу.

Для одержання карти масштабу 1:500000, аркуш вихідного масштабу 1:1000000 ділять на 4 частини, які позначають великими літерами українського алфавіту А, Б, В, Г (рис. 11). Номенклатура аркуша карти масштабу 1:500000 складається з номенклатури аркуша карти вихідного масштабу 1:1000000 і великої літери, яка позначає положення цього листа, наприклад К-36-В.

Рис. 11. Номенклатура аркушів карт масштабів

1:500 000, 1:300 000, 1:200 000, 1:100 000

Карта масштабу 1:300 000 утворюється розподілом аркуша карти масштабу 1:1 000000 на 9 аркушів, що позначаються  римськими цифрами від І до ІХ. У номенклатурі карти масштабу 1:300000 римський номер аркуша міститься перед номенклатурою мільйонного аркуша, наприклад,  ІІІ-М-38.

Для отримання карти масштабу 1:200000 аркуш карти вихідного масштабу 1:1000000 ділять на 36 частин, які нумерують римськими цифрами від І до ХХХVІ, починаючи з північно-західного кута листа.

Номенклатура аркуша карти масштабу 1:200000 складається з номенклатури мільйонного аркуша карти з додаванням до неї  праворуч відповідної римської цифри, наприклад,  M-38-ХХХVІ.

Аркуші карти масштабу 1:100000 утворюється при розподілі аркуша карти масштабу 1: 1000000 на 144 частини, які нумеруються арабськими  цифрами від 1 до 144. Номенклатура аркуша карти масштабу 1:100 000 складається з номенклатури мільйонного аркуша  з додаванням до неї номера відповідної частини, наприклад, М-37-87 (рис.12).

Аркуш карти масштабу 1:100000 є основою для розграфки і номенклатури аркушів карт масштабів: 50000, 1:25000, 1:10000.  Аркуші  карт цих масштабів одержують послідовним розподілом аркуша карти  дрібнішого попереднього масштабу на 4 частини. Номенклатура аркуша карти масштабу 1:50000 складається з номенклатури аркуша карти масштабу 1:100000 з додаванням позначення відповідних частин, які позначаються великими літерами українського алфавіту, наприклад, М-37-87-Г. Для одержання карти масштабу 1:25000 аркуш масштабу 1:50000 ділиться на 4 частини, які позначаються малими літерами українського алфавіту а, б, в, г. Наприклад, аркуш карти масштабу 1:25000 має номенклатуру  М-37-87-Г-г.

Рис. 12. Створення номенклатури листів масштабів

1:50000, 1:25000, 1:10000

Аркуш карти масштабу 1:25000 поділяється на чотири частини, що відповідають аркушам  масштабу 1:10000, які позначаються арабськими цифрами 1,2,3,4. Номенклатура аркуша  карти масштабу 1:10000 утворюється додаванням праворуч до номенклатури аркуша  карти масштабу 1:25000 арабської цифри. Наприклад, аркуш масштабу 1:10000 має номенклатуру М-37-87-Г-г-1.

Аркуш карти масштабу 1:100000 служить, також, основою для розграфки і номенклатури аркушів планів 1:5000 і 1:2000, які створюються на ділянці місцевості понад 20 км2.

Для одержання карти масштабу 1:5000, аркуш масштабу 1:100 000 поділяється на 256 аркушів, які позначаються арабськими цифрами 1, 2, ... , 256 в дужках (рис. 13).

Наприклад, аркуш плану масштабу 1:5000 має номенклатуру  М-37-87-(70).

Кожний аркуш плану масштабу 1:5000 поділяється на 9 аркушів плану масштабу 1:2000, які позначаються малими літерами українського алфавітуа, б, в, г, д, є, ж, з, і, також у дужках, наприклад,  М-37-87-(70-і).

Рис. 13. Створення номенклатури листів масштабів 1:5000, 1:2000,

1:1000, 1:500

Використання номенклатури дозволяє легко знайти потрібний аркуш карти даного масштабу, визначити його положення на земній кулі, використовуючи географічні координати (широту і довготу) кутів рамок трапецій. На планах показують сітку прямокутних координат, лінії якої проводять через 10 см.

Допускається також при зйомці місцевості площею до 20 км2 застосування прямокутної розграфки планшетів [Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, та 1:500 (ГКНТА –2.04-02-98). – Київ: ГУГКК.1999].

За основу цієї розграфки взято план масштабу 1:5000 із розмірами рамок 40  40 см, який позначається  арабськими цифрами (рис. 14). Йому відповідають 4 аркуші масштабу 1:2000 (розмір рамок 50  50 см), кожний із  яких позначається приєднанням до номеру планшета масштабу 1:5000 однієї із великих літер українського алфавіту А, Б, В, Г, наприклад, 6-А. Розміри аркушів масштабів 1:5000 та 1:2000 мають збігатися з лініями кілометрової сітки.

Для одержання плану масштабу 1:1000 кожний аркуш планшету масштабу 1:2000 ділиться на чотири частини (розмір рамок 50 50 см) які позначаються римськими цифрами І, ІІ, ІІІ, ІV, наприклад, 6-Б-ІV.

Рис. 14. Прямокутне розграфлення планів масштабів 1:5000, 1:2000,

1:1000,1:500.

Аркуші плану масштабу 1:500 (розмір рамок 50 50 см.), одержують розподілом аркуша плану масштабу 1:2000 на 16 частин, які позначають арабськими цифрами 1, 2, … , 16, наприклад, 6-Б-14. Таку ж розграфку застосовують  для позначення планшетів масштабів 1:2000, 1:1000, 1:500 розміром 50 50 см.

Послідовність виконання роботи

- Для точки з координатами ϕ=       та    λ=         визначити номенклатуру аркуша карти в заданому масштабі.

- Для карти заданої номенклатури знайти номенклатуру суміжних аркушів та координати рамок аркушів.

- Всі розрахунки занести до звіту.

Контрольні запитання

- Які масштаби топографічних планів ви знаєте?

- Назвіть номенклатуру карт масштабів 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000.

- Назвіть номенклатуру топографічних планів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 при прямокутному розграфленні.

1. Для точки з відомими координатами  визначити  номенклатуру

аркуша карти та розміри рамок

Масштаб

Номенклатура

1:1 000 000

1:500 000

1:200 000

1:300 000

1:100 000

І - 36

І – 36 - Б

ІІІ - І - 36

І – 36 - VІ

І – 36 - 24

120

35º40'

35º20'

35º00'

34º40'

34º00'

32º00'

32º00'

34º00'

34º40'

35º00'

35º20'

35º40'

36º00'

36º00'

36º00'

36º00'

35º00'

35º30'

30º00'

32º00'

34º00'

32º00'

30º00'

33º00'

31º00'

5

4

3

2

1

9

8

7

6

110

100

1440

24

130

31º00'

33º00'

34º00'

35º00'

35º30'

33º00'

33º00'

Б

ІІІ

VІ

І - 36

Вихідні дані: ϕ = 35º35'35" ;         λ = 35º35'35".

35º45'

35º37'30"

35º33'45"

35º30'

35º40'

36º00'

І – 36 - 24

І – 36 - 24

І – 36 – 24 - А

І – 36 – 24 –А - а

І – 36 – 24 –А-а-4

Масштаб

Номенклатура

1:100 000

1:50 000

1:10 000

1:25 000

а

б

в

г

2

3

4

1

35º35'

І - 36

35º37'30"

35º35'

Б

35º00'

А

Г

В

35º37'30"

35º00'

|  |  | Підпис | Дата | Розв’язування задач на топографічній карті | Група |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробив | Пишний І.І. |  |  |  | 1-1-ЗС |
| Перевірив | Артюхович |  |  |  |  |

2. Для карти заданої номенклатури знайти номенклатуру суміжних

листів та координати рамок листів.

Вихідні дані: І – 36 – 24 – А –  а - 4.

Таблиця 1

Координати кутів карти

| Номенклатура | Координати |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кут | Широта, ϕ | Довгота, λ |
| І-36-24-А-а-4 | ПнЗ | 35º37'30" | 35º33'45" |
|  | ПнС | 35º37'30" | 35º37'30" |
|  | ПдС | 35º35'00" | 35º37'30" |
|  | ПдЗ | 35º35'00" | 35º33'45" |

Таблиця 2

Схема розташування суміжних аркушів масштабу 1:100 000

І-36-11

І-36-12

І-37-1

І-36-23

І-36-24

І-37-13

І-36-36

І-36-35

І-37-25

Таблиця 3

Схема розташування суміжних аркушів масштабу 1:10 000

І-36-24-А-а-1

І-36-24-А-а-4

І-36-24-А-б-3

І-36-24-А-а-2

І-36-24-А-б-1

І-36-24-А-а-3

І-36-24-А-в-1

І-36-24-А-в-2

І-36-24-А-г-1

|  |  | Підпис | Дата | Розв’язування задач на топографічній карті | Група |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробив | Пишний І.І. |  |  |  | 1-1-ЗС |
| Перевірив | Артюхович |  |  |  |  |

Лабораторна робота № 5. Визначення площ ділянок

на топографічних картах і планах

Мета роботи – навчитися визначати площі ділянок місцевості на топографічних планах і картах.

Основні відомості

При оцінці розмірів земельних ділянок, які відводяться під будівництво, землекористування та для інших цілей, на планах і картах визначають їх площу. Під визначенням площ слід розуміти вимірювальні та обчислювальні операції, в результаті яких отримують площу ділянки в гектарах, квадратних метрах тощо. Існують графічний, аналітичний та механічний способи визначення площ.

Графічний спосіб служить для визначення за планом або картою площ невеликих ділянок (до 10-15 см2) і застосовується в двох варіантах:

1

6

5

4

3

2

Рис. 15. Визначення площі

методом геометричних фігур

- із розбивкою ділянки на геометричні фігури;

- за допомогою палеток.

У першому варіанті площу ділянки розбивають на найпростіші фігури: трикутники, прямокутники, трапеції (рис.15); вимірюють відповідні елементи цих фігур (довжини основ і висоти) і за геометричними формулами обчислюють площі цих фігур. Площа всієї ділянки визначається як  сума  площ окремих фігур. Розбивку ділянки на фігури варто виконувати таким способом, щоб фігури були якомога більших розмірів, а їхні сторони по можливості ближче збігалися з контуром ділянки.

Для контролю ділянку розбивають на інші геометричні фігури і повторно визначають площу. Відносна розбіжність у результатах дворазових визначень загальної площі ділянки не повинна перевищувати 1:200.

Для малих ділянок (2-3 см2) з чітко вираженими криволінійними межами визначення площі доцільно робити за допомогою квадратної палетки (рис.16). Палетку можна виготовити на кальці, розкресливши її сіткою квадратів із сторонами 2-5 мм. Знаючи довжину сторін і масштаб плану, можна обчислити площу квадрата палетки S.

Для визначення площі ділянки палетку довільно накладають на план і підраховують число повних квадратів N1 розташованих у середині контуру ділянки. Потім оцінюють на око (у десятих частках) кожний неповний квадрат і знаходять сумарне число N2 всіх неповних квадратів на границях контуру.

Рис. 16. Квадратна палетка

Загальна площа ділянки, що визначається за допомогою квадратної палетки,

S=Sкв(N1+N2) 	  (11)

Для контролю палетку розвертають приблизно на 45º і роблять повторне визначення площі. Відносна похибка визначення площі квадратною палеткою складає (1:50 – 1:100).

При визначенні площ більших ділянок (до 10 см2) можна використовувати лінійну палетку, яку можна виготовити на кальці, провівши через рівні інтервали (2–5 мм) ряд паралельних ліній.

Палетку накладають на дану ділянку таким чином, щоб крайні точки ділянки розмістилися усередині між паралельними лініями палетки (рис. 17). Потім вимірюють за допомогою циркуля-вимірника і масштабної лінійки довжини ліній l1, l2, … ,  lп , що є середніми лініями трапецій, на які виявляється розбитою за допомогою палетки площа даної ділянки.

Рис. 17. Лінійна палетка

а

l1

l3

l5

l7

l9

l1

l3

ln

Площа ділянки визначеної за допомогою лінійної палетки підраховується за формулою

S=a(l1+l2+...+ln),     (12)

де а – інтервал  палетки, тобто відстань між паралельними лініями.

Для контролю лінійну палетку розвертають на 60º – 90º щодо початкового положення і повторно визначають площу ділянки. Відносна похибка визначення площі лінійною палеткою залежить від її інтервалу і складає 1:50 – 1:100.

Аналітичний спосіб застосовується в тому випадку, коли прямокутні координати вершин ділянки відомі з необхідною точністю. Принцип визначення площі ділянки полягає в тому, що вершини ділянки проектують на осі Х та У. В результаті чого утворюється ряд трапецій, основами яких є координати Υ вершин ділянок, а висотами – приростки координат Χ. Після обчислення площ трапецій, можна визначити площу ділянки, яка є їх складовою частиною.

З рис. 18 видно, що площі трапеції А1АВВ1,  В1ВСС1, А1АСС1  можна визначити за формулами:

SА1АВВ1=(ХА−ХВ)⋅(ΥВ−ΥА)2,

SВ1ВСС1=(ХВ−ХС)⋅(ΥС−ΥВ)2,                           (13)

С

С

В

А

АІ

ВІ

СІ

ХВ

ХС

ХА

0

SА1АСС1=(ХА−ХС)⋅(ΥС−ΥА)2.

Рис. 18. Визначення площі аналітичним способом

Площу трикутника  АВС обчислюють за формулою

SАВС=SА1АВВ1+SВ1ВСС1-SА1АСС1.                          (14)

Після відповідних перетворень отримують формулу для  визначення площі в загальному вигляді

S=i=1nΧi(Υi+1−Υi−1)2,                                      (15)

або

S=i=1nΥi(Χi+1−Χi−1)2,                                   (16)

де і = 1, 2, 3 … n – вершини кутів ділянки.

Механічний спосіб базується на застосуванні планіметра.

Планіметром називається механічний прилад для вимірювання площі. У геодезичній практиці за допомогою планіметра за планами або картами вимірюють площі досить великих ділянок. З численних конструкцій планіметрів найбільше поширення отримали полярні планіметри.

Полярний планіметр складається з двох важелів – полюсного1 і обвідного 4 (рис. 19). У нижній частині вантажу 2, закріпленого на одному з кінців полюсного важеля, є голка – полюс планіметра. На другому кінці полюсного важеля знаходиться штифт з голівкою у вигляді кулі, який вставляється в спеціальне гніздо каретки 5 обвідного важеля. На кінці обвідного важеля є лінза 3, на якій нанесене коло з обвідною точкою в центрі.

6

6

1

4

3

5

2

9

Рис. 19. Полярний планіметр

Каретка 5 має лічильний механізм, що складається з лічильника 6 цілих обертів лічильного колеса і самого лічильного колеса 7 (рис. 20). Для відліків за  лічильним колесом є спеціальний пристрій – верньєр 8. При обведенні контуру ділянки обвідною лінзою 3 обід лічильного колеса і ролик 9 котяться або ковзають по паперу, створюючи разом з обвідною точкою три опорні точки планіметра. У планіметрів каретка з лічильним механізмом може переміщатися уздовж обвідного важеля, змінюючи його довжину і фіксуватися в новому положенні. Коло лічильного ролика поділене на 100 частин, кожний десятий штрих має цифрове значення. Відлік за лічильним механізмом складається з чотирьох цифр:

перша цифра – найближча до покажчика менша цифра лічильника обертів (тисяча поділок планіметра);

друга і третя цифри – сотні і десятки поділок на лічильному колесі, попередні нульовому штриху верньєра;

четверта цифра – номер штриха верньєра, що збігається з найближчим штрихом лічильного колеса (одиниці поділок).

Перед вимірюванням площі ділянки планіметр встановлюють на карті так, щоб його полюс розташувався поза ділянкою, а полюсний і обвідний важелі утворювали приблизно прямий кут. При цьому місце закріплення полюса вибирають з таким розрахунком, щоб під час обводу усієї фігури кут між обвідним і полюсним важелями був не менше 30° і не більше 150°.

6

7

8

Рис. 20. Лічильний механізм планіметра (відлік 5165)

Навівши обвідну точку планіметра на якусь вихідну точку контуру ділянки, знімають з лічильного механізму початковий відлік по і плавно обводять весь контур за ходом годинникової стрілки. Повернувшись у вихідну точку беруть кінцевий відлік п. Різниця відліків (п-по) виражає розмір площі фігури в поділках планіметра (табл. 1).

Площа ділянки S, що вимірюється буде:

S=(n−no)μ,                                          (17)

де μ – ціна поділки планіметра, тобто площа, що відповідає одній поділці планіметра.

Для контролю і підвищення точності результатів вимірювань, площу ділянки вимірюють при двох положеннях полюса планіметра відносно лічильного механізму: “полюс ліворуч” і “полюс праворуч”.

Таблиця 1

Визначення площі ділянки планіметром

| Положення полюсу | ## Номер | Відліки |  |  | ## Різниця r = n-n0 |  | Середня різниця rср. | Відносна похибка (r1−r2)rср. | Ціна поділки μ=S0rср. | Площа контуру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п0 | п |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. Визначення ціни поділки планіметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полюс праворуч | 1 | 0112 |  | 6414 | 6304 | 6304 |  | 13152 | 0.06344 га |  |
|  | 2 | 0243 |  | 6549 | 6306 |  |  |  |  |  |
| Полюс ліворуч | 3 | 0357 |  | 6662 | 6305 | 6306 |  |  |  |  |
|  | 4 | 0481 |  | 6788 | 6307 |  |  |  |  |  |
| #### 2. Визначення площі ділянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полюс праворуч | 1 | 0068 |  | 0912 | 844 | 945 |  | 1472 | 0.06344 га | 59.95 га |
| Полюс ліворуч | 2 | 0106 |  | 0952 | 846 |  |  |  |  |  |

Перед вимірюванням площ необхідно визначити ціну поділки планіметра μ. Для цього вибирають фігуру, площа якої S0 відома заздалегідь (наприклад, один або декілька квадратів координатної сітки). З метою одержання вищої точності, дану фігуру обводять по контуру  чотири рази, два при положенні “полюс праворуч” і два при положенні “полюс ліворуч”. При кожному обведенні беруть початковий і кінцевий відліки і обчислюють їхню різницю (п – п0). Розбіжності між значеннями різниць при різних положеннях полюсу не повинні перевищувати двох поділок при площі фігури до 200 поділок, трьох поділок – при площі фігури від 200 до 2000 поділок і чотирьох поділок – при площі фігури понад 2000 поділок планіметра. Якщо розбіжності не перевищують допустимих, то розраховують середню різницю відліків (п – п0)ср.  і обчислюють ціну поділки планіметра. Ціну поділки планіметра обчислюють до 3 – 4 значущих цифр за формулою

μ=S0(n−n0)ср..                                              (18)

Точність вимірювання площ планіметром залежить від розмірів ділянки, що вимірюється. Чим менша площа ділянки, тим більша відносна похибка її визначення.

Планіметром рекомендується вимірювати площі ділянок за планом (картою) не менше 10 – 12 см2. При сприятливих умовах вимірювань відносна похибка визначення площі за допомогою планіметра складає приблизно 1:400.

Цифровий планіметр PLANIX 5

Останнім часом широкого застосування набувають планіметри з електронними лічильними пристроями. Одним з таких планіметрів є  планіметр PLANIX 5, який складається  з двох важелів – полюсного 1 та обвідного 2 (рис. 21). У нижній частині вантажу 3, закріпленого на одному з кінців полюсного важеля, є штифт – полюс планіметра, який вставляється в гніздо допоміжного вантажу 4. На другому кінці полюсного важеля знаходиться штифт 6, який вставляється в спеціальне гніздо 8 лічильного пристрою 5 обвідного важеля. Обвідний важіль  закінчується кільцем з лінзою 7, на якій нанесене коло з крапкою в центрі.

1

2

3

4

5

7

6

Рис. 21. Цифровий планіметр PLANIX 5

Дисплей лічильного пристрою  розділений на три зони: ліва – призначена для відображення функціональних символів; середня – для відображення  цифрових даних вимірювань; права – для відображення символів одиниць вимірювання (рис. 22).

Символи, які відображаються на лівій зоні, такі:

HOLD – відображається при натисканні клавіші          . Значення на дисплеї – фіксується.

HOLD

MEMO – відображається при натисканні клавіші           . Запам’ятовується поточний результат.

ЕND

#### Batt – відображається при низькому рівні заряджання батареї.

E – відображається при: 1) виході за межі більше восьми розрядів, які зображаються на дисплеї; 2) клавіша          була натиснута більше десяти секунд при спробі знайти середнє значення багаторазово виміряних площ фігур. Допустиме натискання в межах дев’яти секунд.

ЕND

cm2 – відображення метричної (см2) системи одиниць вимірювання. Відображається при натисканні клавіші             .

##### cm2 = in2

in2 – відображення англійської (кв. дюйм, in2) системи одиниць вимірювання. Відображається при натисканні клавіші

##### cm2 = in2

LPANIX 5

8

Cимвол одиниць вимірів

Цифровий дисплей

Символ

5

Функціональні клавіші

### Рис. 22. Лічильний пристрій

Лічильний пристрій обладнаний наступними функціональними  клавішами:

– готовність до початку вимірювань. На дисплеї відображається “0”.

##### START

– утримання значення на екрані. При повторному натисканні цієї клавіші можна продовжувати вимірювання. За допомогою цієї клавіші проводиться накопичення результатів вимірів.

##### HOLD

– використовується для повторного вимірювання однієї і тієї ж площі.

##### END

– кожне вимірювання зберігається натисканням клавіші            , а середнє знаходиться натисканням клавіші            .

##### AVER

##### END

##### AVER

– вмикання живлення /Звільнення пам’яті від результатів площі виміряної фігури.

##### ONCE-C

– вимикання живлення.

##### OFF

– індикація READI cm2 чи READI in2 на екрані вказує на  готовність приладу для вимірювань. Якщо символ не відображається на екрані, необхідно нажимати клавішу           до появи цього символу на дисплеї.

##### READI

##### READI

– вибір Метричної чи Англійської систем фізичних одиниць вимірювання.

##### cm2 = in2

### Виконання вимірювань

Підготовчі дії

Прилад необхідно встановити так, щоб полюсний та обвідний важелі розташовувались приблизно під прямим кутом один до одного, а крапка лінзи обвідного кінця знаходилась приблизно на середині контуру об’єкта який знімається (рис. 23).

Рис. 23. Підготовка планіметра до вимірювань

Вибір системи одиниць вимірювань

Натискають клавішу            , при цьому на правій зоні дисплея відобразяться системи мір. Установіть один із двох символів одиниць. Якщо  cm2 = in2 не відображаються, натисніть клавішу        
           . Упевніться, що символ READI відображений над cm2 чи in2. Якщо символ не відображається на дисплеї, натискайте клавішу                до його появи на дисплеї.

##### cm2 = in2

##### READI

##### READI

Вимірювання площі

Відмітьте початкову точку на контурі фігури, площу якої необхідно виміряти. Установіть на мітку крапку лінзи обвідного кільця.

Натисніть клавішу          . При цьому, на  дисплеї відобразиться  “0”, а прилад підтвердить початок  роботи звуковим сигналом. Переміщайте обвідне кільце по контуру фігури за напрямком годинникової стрілки від початкової мітки. Під час переміщення по контуру фігури на екрані дисплея відображаються значення вимірювань.

##### START

Застереження. Враховуючи, що вимірювальне колесо приладу переміщається по поверхні картматеріалів, впевніться, що вони не мають нерівностей. Заплануйте вимірювання так, щоб прилад покривав площу, яка вимірюється, за одну операцію і вимірювальне колесо не виходило за межі карти.  Тільки ретельні вимірювання гарантують високу точність.

Виведення середніх значень вимірювань

Для однієї і тієї ж площі, яка вимірюється багаторазово (до дев’яти разів), може бути знайдене середнє значення, як найбільш достовірне.

Виміряйте площу, натисніть клавішу           і знову виміряйте ту ж площу. Повторіть ці дії декілька разів. Наприкінці вимірювань натисніть клавішу            і отримайте середнє значення.

##### END

##### AVER

При натисканні клавіші            на екрані дисплея з’являється “0”. Це значення не зафіксоване і змінюється при переміщенні вимірювального кільця. Якщо, при встановленні  вимірювального кільця на вихідну мітку, покази дисплея стали відмінними від нуля, то для продовження другого вимірювання натисніть клавішу
             для скидання показів дисплея до “0”. При виконанні цієї умови перед тим, як натиснете клавішу           , всі дані будуть збережені й значення виміряної площі на екрані дисплея очиститься, що дозволять продовжувати вимірювання за якими буде знайдене середнє значення. На початковому етапі освоювання приладу, вимірювання бажано супроводжувати веденням таблиці (табл. 4).

##### END

##### ONCE-C

##### END

Фігури, які мають великі площі, планіметр PLANIX 5 дозволяє виміряти методом поділу їх на окремі сегменти подальшим підсумовуванням.

Послідовність виконання роботи

- Визначити площу ділянки, розбивши її на прості геометричні фігури.

- Визначити площу ділянки, застосовуючи квадратну палетку.

- Визначити площу ділянки, застосовуючи лінійну палетку.

- Визначити площу ділянки топографічної карти аналітичним способом.

- Вивчити будову планіметра та навчитись знімати відліки з лічильного механізму.

- Визначити ціну поділки планіметра.

- Визначити площу ділянки  топографічної карти планіметром.

- Визначити ціну поділки курвіметра.

- Визначити площу ділянки топографічної карти курвіметром.

- Визначити відносну похибку вимірювання площ різними методами і зробити порівняння точності методів.

Таблиця 4

Вимірювання площі цифровим планіметром PLANIX 5

| № пор | Фаза вимірювань | Клавіші | Символ | Покази дисплея | Символ одиниць | Ціна одиниці відліку | Площа контуру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Визначення ціни одиниці відліку |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Початок Кінець | Start |  | 0 63.7 | READY cm2 |  |  |
| 2 | Початок Кінець | END | MEMO MEMO | 0 64.0 | READY cm2 |  |  |
| 3 | Початок Кінець | END | MEMO MEMO | 0 63.8 | READY cm2 |  |  |
| 4 | Початок Кінець | END | MEMO MEMO | 0 64 | READY cm2 |  |  |
| 5 | Початок Кінець | END | MEMO MEMO | 0 63.9 | READY cm2 |  |  |
| 6 | Початок Кінець | END | MEMO MEMO | 0 64.1 | READY cm2 |  |  |
|  |  | AVER |  | 63.9 | READY cm2 | 6.26 га | 400 га |
| Вимірювання площі фігури |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Початок Кінець | Start |  | 0 40.6 | READY cm2 |  |  |
| 2 | Початок Кінець | END | MEMO MEMO | 0 40.5 | READY cm2 |  |  |
| 3 | Початок Кінець | END | MEMO MEMO | 0 40.4 | READY cm2 |  |  |
| 4 | Початок Кінець | END | MEMO MEMO | 0 40.6 | READY cm2 |  |  |
|  |  | AVER |  | 40.525 | READY cm2 | 6.26 га | 253.7 га |

Контрольні запитання

- Назвіть способи визначення площ на планах і картах.

- Як визначити площу ділянки графічним методом?

- Як визначити площу ділянки аналітичним методом?

- Назвіть основні частини планіметра та їх призначення. Як визначити площу ділянки аналітичним методом?

- Назвіть основні частини планіметра та їх призначення.

- Як визначити ціну поділки планіметра?

- Як визначити площу ділянки за допомогою планіметра?

Визначення площі ділянки топографічної карти

- Визначити площу ділянки, розбивши її на прості

геометричні фігури

Відносна похибка визначення площі 1/50.

Таблиця 1

Визначення площі графічним способом

| № трикутника | Основа, м | Висота, м | Подвійна площа, м | Площа, м | Середня площа, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (АБ) 2500 | 2025 | 5062500 | 2531250 | 2527734.5 |
|  | (БВ)2812,5 | 1795 | 5048437.5 | 2524219 |  |

- Визначити площу ділянки, застосовуючи

квадратну палетку

Відносна похибка визначення площі 1/50.

S=n⋅a+1nΔai,

де а – ціна поділки = (250 250) = 62500 м2;

S1 = 62500 м2  (30 + 10.5) = 2531250 м2;

S2  = 62500 м2   (30 + 10)  = 2500000 м2;

Sср.= (25312500 +2500000) / 2 = 2515625 м2  = 251.56 га.

- Визначити площу ділянки топографічної карти

аналітичним способом

Точність залежить від точності визначення координат.

Таблиця 2

Визначення площі аналітичним способом

| № точки | Координати |  | Різниці |  | Добутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хn | Yn | Хп-1 -Хn+1 | Yn+1-Yn-1 | Хп(Yn+1-Yn-1) | Yn (Хп-1 -Хn+1) |
| А | 70.215 | 10.440 | -2.750 | -0.255 | -17.905 | -28.710 |
| Б | 72.315 | 12.210 | 0.650 | 2.025 | 146.438 | 7.937 |
| В | 69.565 | 12.465 | 2.100 | -1.770 | -123.130 | 26.177 |
|  |  | + | 2.750 | 2.025 | 146.438 | 34.114 |
|  |  | - | -2.750 | -2.025 | -141.035 | -28.710 |
|  |  |  | 0 | 0 | 2Р = 5.403 | 5.403 |
|  |  |  |  |  | Р = | 2.702(км2) |

|  |  | Підпис | Дата | Розв’язування задач на топографічній карті | Група |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробив | Пишний І.І. |  |  |  | 1-1-ЗС |
| Перевірив | Артюхович |  |  |  |  |

- Визначити площу ділянки топографічної

карти планіметром

Використано планіметр   ПП – М  № 0311.

Довжина обвідного важеля 291.4 мм.

Відома площа S = 1 км2  = 100 га = 1000 000 м2.

Відносна похибка визначення площі 1 / 300.

Таблиця 3

Визначення площі механічним способом

| Положення полюсу | Номер | Відліки |  |  | Різниця r = n-n0 |  | Середня різниця rср. | Відносна похибка (r1−r2)rср. | Ціна поділки μ=S0rср. | Площа контуру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п0 | п |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 Визначення ціни поділки планіметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полюс праворуч | 1 | 2429 |  | 3755 | 1326 | 1326.5 |  | 11326 | 0.67 га |  |
|  | 2 | 8519 |  | 9846 | 1327 |  |  |  |  |  |
| Полюс ліворуч | 3 | 4768 |  | 6093 | 1325 | 1325.5 |  |  |  |  |
|  | 4 | 0860 |  | 2186 | 1326 |  |  |  |  |  |
| #### 2 Визначення площі ділянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полюс праворуч | 1 | 7016 |  | 7414 | 398 | 398.5 |  | 1398 | 0.67 га | 266.66 га |
| Полюс ліворуч | 2 | 6842 |  | 7241 | 399 |  |  |  |  |  |

5. Визначити площу ділянки, застосовуючи лінійну палетку

Відносна похибка визначення площі 1 / 50.

S=a⋅1nlis,

де а = 10мм – відстань між суміжними лініями палетки,

(250 м –на місцевості);

li – довжина середньої лінії ділянки палетки.

1nls = 79+72+64+53+44+35+26+19+10+4 == 406мм, (406 25 = 10150 м);

S=a⋅1nls= 250  10150 = 2537500 м2  = 253.75 га.

|  |  | Підпис | Дата | Розв’язування задач на топографічній карті | Група |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробив | Пишний І.І. |  |  |  | 1-1-ЗС |
| Перевірив | Артюхович |  |  |  |  |

Список літератури

- Клюшин Е.Б., Киселев М.И., Михелев Д.Ш., та ін. Инженерная геодезия. М.: Высш. шк. 2000. – 464 с.

- Визгин А.А., Ганьшин В.Н., Коугия В.А., Купчинов И.И., та ін.  Инженерная геодезия /Под общей ред. проф. Л.С. Хренова. – М.: Высш. шк. 1985. – 352 с.

- 3 Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500, ГКНТА – 2.04-02-98 (видання офіційне, виправлене та доповнене). – К.:  ГУГКК, 1999. –156 с.

- Інструкція про умови і правила виконання аерознімальних топографо-геодезичних, картографічних робіт, кадастрових знімань суб’єктами підприємницької діяльності, порядок видачі ліцензій та контроль за їх дотриманням, ДКНТА –2.07-01-93. – К.: ГУГКК, 1993.

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 / ГУГК. – М.: Недра, 1989. – 286 с.

- Основні положення створення державної геодезичної мережі України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України 8 червня 1998, № 844. – Укргеодезкартографія, 1998. – 26 с.

- Справочник по инженерной геодезии. П.И.Баран, Н.Г.Видуев, та ін. /Под общей ред. Н.Г.Видуева. – К.: Вища шк. 1978. – 376 с.

- Инструкция по нивелированию 1, 11, 111, 1V классов. – М: Недра, 1990. – 167 с.

- Черняга П.Г., Лебідь Г.Г., Мальчук М.П., та ін. Інженерна геодезія. Лабораторні роботи, Ч. І /Навчальний посібник для студентів технічних вищих закладів освіти. Рівне: РДТУ, 1999. – 137 с.

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів спеціальностей 7.100502 (ЗС) і 7.100403 (ОПУТ) “Топографічна карта” /Уклад. Креніда Ю.Ф., Костюкевич О.В. – Донецьк: ХарДАЗТ, ДІЗТ, 2000. – 60 с.

Навчально-методичне видання

# РОБОТА З КАРТОЮ

Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічних робіт

з курсу “Інженерна геодезія” студентами

за напрямком підготовки 7.0921 “Будівництво”

денної та заочної форм навчання

Укладач ЧОПЕНКО Євген Федорович

Редагування та коректура Т.В. Столітньої

Комп’ютерна верстка Н.Б. Крят

Підписано до друку              . Формат 60 х 841/16.

Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк на різографі.

Ум. друк. арк. 2,79. Обл.-вид. арк. 3,0.

Ум. фарбовідб. 25. Тираж 200 прим. Вид. № 49/ІІІ-03. Замовлення №            .

КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31, Київ-680, 03680.

Віддруковано в редакційно-видавничому відділі

Київського національного університету будівництва і архітектури.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

суб’єктів видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2003 р.