- МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет будівництва і архітектури

- ПОЗДОВЖНІЙ ПРОФІЛЬ

- Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічних робіт

з курсу „Інженерна геодезія” студентами

за напрямом підготовки 7.0921 „Будівництво”

денної та заочної форм навчання

- Київ 2007

УДК 528.4

ББК 26.12

П41

Укладачі: Є.Ф. Чопенко, канд. техн. наук, доцент

В.О. Саєнко, старш. викладач

Рецензент В.О. Гладілін, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск С.П. Войтенко, д-р техн. наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри „Інженерна геодезія”, протокол № 6 від 25 грудня 2006 року.

Видається в авторській редакції.

Поздовжній профіль: Методичні вказівки до виконання 
П41 	 розрахунково-графічних робіт / Уклад.: Є.Ф. Чопенко, 
       В.О. Саєнко. – К.: КНУБА, 2007. – 32 с.

Розглянуті особливості вишукувальних робіт для побудови поздовжнього та поперечних профілів, методи проектування траси автомобільної дороги.

Призначено для студентів спеціальностей 7.092101 „Промислове і цивільне будівництво”, 7.092104 „Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” денної та заочної форм навчання.

Загальні положення

Розрахунково-графічна (контрольна) робота призначена для навчання студентів опрацюванню результатів вишукувальних робіт лінійних споруд.

До лінійних належать споруди, які займають смугу землі невелику за шириною та значну за довжиною. Це можуть бути автомобільні дороги, залізниці, лінії електропередач, трубопроводи різного призначення і інше. Проект будівництва лінійної споруди створюють на поздовжньому профілі, побудованому за результатами опрацювання результатів вимірювань при вишукуваннях траси майбутньої споруди. Опрацювання результатів вишукувальних робіт включає:

1) опрацювання результатів планового розмічування траси;

2) опрацювання результатів технічного нівелювання;

3) побудову поздовжнього та поперечних профілів;

4) проектування на поздовжньому та поперечних профілях.

За результатами виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи студент повинен чітко уявляти послідовність польових робіт та особливості опрацювання результатів вимірювань, а також твердо знати вимоги до точності кутових, лінійних і висотних вимірювань.

- Індивідуальні завдання

1. На основі наведених в пікетажному журналі та журналі технічного нівелювання даних, виконати обчислювальне опрацювання результатів вишукувальних робіт траси автомобільної дороги між точками Rp 1 та Rp 2.

2. Позначку Rp 1 розрахувати в метрах згідно трьох останніх цифр номера залікової книжки студента. (Наприклад, номер залікової книжки 2005112. Отже НRp 1=112.000 м).

3. Позначку Rp 2 підрахувати за виразом

НRp 2 = НRp 1 + (С +0.0nm2) м,

де С – постійна величина (задається викладачем); nm – дві останні цифри залікової книжки студента.

Наприклад. НRp 2 = 112.000 + (1,165+0.0122) = 113.171 м.

4. Провести розрахунки для розмічування кругових кривих та визначення дирекційних кутів прямих ділянок траси автомобільної дороги. Дирекційний кут початкової лінії α0−1 взяти рівним трьом останнім цифрам шифру в градусах.

Наприклад. Номер залікової книжки 2005112, отже α0−1= 112º00).

5. Побудувати поздовжній профіль траси автомобільної дороги в масштабах: Мг 1:2000; Мв 1:200, використавши при цьому пікетажний журнал та журнал нівелювання. Поперечні профілі побудувати в масштабах: Мг 1:200; Мв 1:200.

6. Запроектувати на поздовжньому профілі трасу автомобільної дороги двома проектними нахилами. Робочу позначку ПК 0 прийняти додатною та рівною двом останнім цифрам шифру в сантиметрах. Умови балансу земляних робіт оцінювати візуально.

Наприклад. Нпр. ПК 0 = Нпк 0 + hроб. = 111.59 + 0.12 = 111.71.

7. Визначити нахили, проектні позначки та відстані до точок нульових робіт.

8. Виконати детальне розпланування розрахованої кругової кривої з інтервалом k = 10 м способом прямокутних координат та способом подовжених хорд.

9. Здати викладачеві такі матеріали: пікетажний журнал та журнал технічного нівелювання з необхідними розрахунками; поздовжній та поперечні профілі, викреслені на міліметровому папері формату А-3. Матеріали оформляються тушшю або кульковою авторучкою відповідного кольору з обов’язковим використанням відомих шрифтів та „Умовних знаків…” [3].

Методичні вказівки

1.1. Розмічування траси на місцевості

Створення технічного проекту нової автомобільної дороги виконують на топографічних картах масштабів 1 : 10 000 ÷1 : 5 000. Після чого здійснюють перенесення проекту на місцевість, яке складається із розмічування та нівелювання траси.

Розмічування траси. Перенесення в натуру траси запроектованої дороги здійснюють з допомогою теодолітних ходів, які прокладаються на ній. Розмічування починають із відшукування на місцевості, окрім початкового пункту іще двох-трьох точок траси, включаючи вершину першого кута повороту. Початкову точку траси у плановому відношенні, „прив’язують” до найближчих постійних предметів місцевості. Для перенесення першої прямолінійної ділянки запроектованої траси дороги на місцевість, над початковою точкою, капітально закріпленої стовпом, центрують теодоліт. По лінії візування, яка встановлюється під обчисленим кутом по відношенню до наявних орієнтирів, виставляють віху на кінцевій точці першої (прямолінійної) ділянки траси, якщо дозволяють умови місцевості. У противному випадку на лінії візування якомога далі встановлюють віху і фіксують напрямок візирної осі, забитим у землю рядом з нею, дерев’яним кілком. Після цього над цим кілком центрують теодоліт і, привівши його до робочого стану, при закріпленому горизонтальному крузі, повертаючи алідаду візують на віху, яка стоїть у точці початку траси. Закріплюють алідаду і, перевівши трубу через зеніт, виставляють по лінії візування наступну віху. Дію повторюють до тих пір, доки не отримають на місцевості кінцеву точку першої прямолінійної ділянки траси. Для виключення впливу колімаційної похибки теодоліта переведення зорової труби через зеніт після візування на задню точку прямолінійної ділянки траси проводять при крузі ліворуч Л і крузі праворуч П. При цьому отримують на місцевості дві точки, а за кінцеве положення приймають точку розташовану посередині між ними.

Для перенесення на місцевість наступної прямолінійної ділянки, проектний правий кут по ходу (горизонтальний кут β) траси можна визначити транспортиром по карті. При розмічуванні необхідно на місцевості відкладати прямолінійні ділянки запроектованої довжини.

Розмічування пікетажу. Після провішування траси на ній проводять розмічування пікетажу. Для цього по всій трасі розмічують пікети – відстані по 100 м при горизонтальному прокладанні. У кінці кожного пікету забивають на рівні із поверхнею землі кілочки (пікетні точки). Рядом із кілочком, ззаду по ходу, забивають сторожки – кілочки, які виступають над поверхнею землі на 20 – 30 см. На кожному сторожку пишуть номер пікету, наприклад ПК 5, що означає: пікет п’ятий, який від початку траси відміченого ПК 0, знаходиться на відстані 500 м. Відстань між пікетними точками (100 м) відкладають землемірною стрічкою ЛЗ.

Пікетажне положення пишуть і на вершинах повороту траси (ВК). Наприклад, ВК – 1 / ПК 1 + 78.95. Це значить, що вершина кута повороту траси ВК 1 знаходиться від пікету 1 на відстані 78.95 м.

Якщо місцевість має нахил більше 2°, то кути нахилу ν вимірюють теодолітом і обчислюють гіпотенузу D=d⋅secν, де d=100 м - катет прямокутного трикутника. Відстань D відкладають на місцевості, отримуючи наступний пікет. Значення D вибирають із відповідних таблиць, або обчислюють на калькуляторі.

Між пікетними точками на усіх характерних перегинах місцевості, на пересіченнях трасою поперечних інженерних споруд, на виходах порід на поверхню землі, ставлять плюсові точки. На сторожках цих точок пишуть порядковий номер найближчого заднього пікету і відстань по горизонтальному прокладанню від пікету до даної плюсової точки, наприклад, ПК 4 + 41. Якщо місцевість дозволяє, то горизонтальні прокладання отримують, укладаючи стрічку ЛЗ уступами.

Якщо поперечний нахил місцевості за віссю траси крутіший ніж 20 ‰, то перпендикулярно до осі траси розбивають поперечні профілі, довжини яких по обидві сторони від осі траси повинні бути достатніми для проектування земляного полотна, споруд водовідведення і інших інженерних споруд автомобільної дороги. Поперечні профілі розбивають на усіх кутах повороту траси, а також у місцях де траса проходить паралельно до ліній електропередач (ЛЕП) розташованих поблизу, поливних чи водовідвідних каналів. Довжина поперечного профілю по обидві сторони від траси визначається його призначенням і регламентується відповідними нормативними документами. Відстань між поперечними профілями залежить від характеру рельєфу місцевості.

Кінцева і проміжні точки поперечних профілів пронумеровані, номер складається із номера пікетної точки траси, на якій розбивається поперечний профіль, відстані від неї по горизонтальному прокладанню з показом положення точки (праворуч, ліворуч) по відношенню до траси. Наприклад, ПК4 + 41, П 20, тобто точка поперечного профілю розбита на пікеті ПК4 + 41 м і праворуч від нього на 20 м.

Пікетажний журнал. Одночасно з розмічуванням пікетажу вподовж усієї траси і по обидва боки від неї проводять знімання ситуації смуги місцевості, ширина якої повинна бути не менше довжини поперечного профілю. Результати розмічування пікетажу і знімання місцевості заносять до пікетажного журналу виготовленого із аркуша міліметрового паперу. При зніманні ситуації, яка знаходиться у смузі траси і яка нівелюється, для складання її плану користуються екером і рулеткою, застосовуючи спосіб прямокутних координат або лінійних засічок. У пікетажному журналі (див. Пікетажний журнал) відмічають усі пікети, проміжні та іксові точки (для яких відстані від задньої зв’язуючої точки не визначають), а стрілками показують напрямки повороту траси, визначають пікетажне положення початку, середини і кінця кругової кривої і виписують її основні елементи.

Для контролю орієнтування сторін траси і виміряних по ній праворуч за ходом горизонтальних кутів β визначають значення магнітних азимутів цих сторін і порівнюють їх з обчисленими від вихідного за правими горизонтальними кутами β.

Розмічування основних елементів кривих. При розмічуванні траси на місцевості, кути її повороту визначають за формулами ϕ=β−180∘ для лівих кутів і ϕ=180∘−β для правих кутів, де β горизонтальний кут теодолітного ходу, який вимірюється теодолітом праворуч за ходом.

Траса, по якій розбивається пікетаж – це ламана лінія, прямолінійні ділянки якої з’єднуються кривими, найпростішою з яких є кругова крива. Для плавного переходу від прямолінійної ділянки до кругової кривої застосовують перехідні криві, довжина яких кратна 20 м.

При розмічуванні кругових кривих на трасі необхідно обчислювати пікетажне положення початку кругової кривої ПК, кінця кругової кривої КК, і середини кривої СК, тобто вставити кругову криву у пікетаж, знаючи пікетажну назву вершини кута повороту траси ВК. Для цього за величиною кута повороту ϕ та радіусом кругової кривої, який регламентується будівельними нормами і правилами СНИП, вибирають її основні елементи: тангенс Т, довжину кривої К, домір Д, бісектрису Б.

  - Визначення основних елементів кругової кривої

Основні елементи кругової кривої визначаються в полі з допомогою таблиць [4] чи калькулятора, використовуючи виміряне значення кута повороту траси ϕ і задавшись радіусом R за формулами

Т=R⋅tg(ϕ/2), 						(1)

К=πRϕ∘180∘ 						(2)

Д=2Т−К, 						(3)

Б=Rsecϕ/2−1 . 					(4)

Наприклад. Згідно з пікетажним журналом маємо:

ϕ1=76∘28'

R=50.00м.

К=πRϕ∘180∘=66.73м

Т=R⋅tg(ϕ/2)=39.39м;

Д=2Т−К=12.05м

Б=Rsecϕ/2−1=13.65м

Визначення пікетажного положення основних точок кривої

ВК 1 = ПК1 +78.95

-Т =  39.39

ПК = ПК 1 + 39.56

+К = 66.73

КК = ПК2 + 06.29

П. тр.

ВК 1 = ПК 1 + 78.95

- Т =  39.39

ПК = ПК 1 + 39.56

+ К =  66.73

КК = ПК 2 + 06.29

Перевірка

ВК 1 = ПК 1 + 78.95

+ Т =  39.39

ПК 2 + 18.34

- Д = 12.05

КК = ПК 2 + 06.29

К.тр.

ПК 2

ПК 3

ПК 4

ПК 5

ПК 1

річка

Rp.1

9.0

+7.0

+25.00

19.99.00

+42.700

Л 20

П 20

+71.9

8.0

+12.0

27.0

9.0

+47.0

+51.4

+62.3

14.4.0

9.2

ВК 1

ПК 1 + 78.95

+91.2

м. Київ

с. Буча

Луки

Рілля

Луки

+19.5

902

10.0

Фр.

сад

Ліс вирубаний

Ліс вирубаний

ВК 2

ПК 3 + 30.54

+87.1

+41.0

Л 20

Л 20

Ліс сосновий

ВК 2 = ПК 3 + 30.54

- Т =

ПК = ПК +

+ К =

КК = ПК +

Перевірка

ВК 2 = ПК

+ Т =

ПК +

Д =

КК = ПК +

Пікетажний журнал

Rp.2

8.2

25

0.30

6-9

П. тр.

Отримані значення контролюють

ВК 1 = ПК1 + 78.95

+Т = 39.39

ПК2 + 18.34

-Д = 12.05

КК = ПК 2 + 6 .29

Пікетажне значення основних точок траси, отримане з точністю 0.01 м, вказує на відстань цієї точки від початку траси.

Аналогічно проводяться розрахунки і для інших кривих.

Довжина першої прямолінійної ділянки траси визначиться як різниця пікетажних значень початку першої кругової кривої (ПК 1) та початку траси (ПК 0), а інших, як різниця пікетажних значень початку наступної кривої і кінця попередньої.

Наприклад. S1 = (ПК 1 – ПТр) = (ПК 1 +39.56 – ПК 0) = 139.56 м.

Сума довжин прямолінійних та криволінійних ділянок повинна дорівнювати загальній довжині траси, максимальне розходження не повинне перевищувати 1-2 см, що є контролем.

Наприклад. КТр. – ПК 0 = 521.00 м. (Див. Поздовжній профіль...)

Sзаг.= 139.56+66.73+84.20+78.24+152.27 = 521.00 м.

Дирекційні кути напрямків траси визначаються за формулами

αn+1=αn±ϕ,						(5)

де αn+1 – дирекційний кут наступної прямолінійної дільниці траси;

αn – дирекційний кут попередньої прямолінійної дільниці траси;

ϕ - величина правого чи лівого кута повороту траси.

Наприклад. α1−2=α0−1+ϕ1=283∘00'+76∘28'=35928'. 
(Див. Позд. профіль…).

r1-2 = 360∘−359∘28'=ПнЗ0∘32';

  - Нівелювання траси

Нівелювання точок траси для отримання їх висот, за якими будується її профіль, починають з прив’язування її найближчої точки до репера, який є на місцевості і позначка якого відома. Для цього прокладають від точки до репера хід технічного нівелювання. Якщо поблизу такий репер відсутній, то для початкової точки ПК0 приймають умовну висоту, а після висотного прив’язування початку траси до репера(марки) приводять перерахунок умовних висот всіх точок траси у абсолютні.

Нівелювання траси по пікетажу виконують для визначення висот усіх її пікетних і плюсових точок. У залежності від рельєфу місцевості, збільшення зорової труби нівеліра та рейок які застосовуються, нівелювання траси проводять по різному, але у всіх випадках із збереженням рівності відстаней від нівеліра до зв’язуючих точок у межах 5 м. На кожній станції нівелір встановлюють у створі між зв’язуючими точками і приводять його до робочого стану спочатку по круглому, а потім по циліндричному рівнях. Нівелір з компенсатором на кожній станції встановлюється по круглому рівню.

Роботу на кожній станції проводять у наступній послідовності, записуючи дані до журналу технічного нівелювання (див. журнал технічного нівелювання).

1. Візують на задню зв’язуючу точку і здійснюють відлік по рейці по чорній, а потім по червоній сторонах.

2. Візують на передню зв’язуючу точку, і здійснюють відлік по чорній, а потім по червоній сторонах.

3. Обчислюють перевищення h між зв’язуючими точками. Різниця отриманих перевищень, обчислених по чорних і червоних сторонах рейок не повинна перевищувати ±5 мм.

4. При дотриманні наведених вище умов, робітник, який знаходиться ззаду послідовно встановлює рейку на всі проміжні для даної станції точки і по ній беруться відліки тільки по чорній стороні.

На точках, де розбитий поперечний профіль, відліки беруться також тільки по чорній стороні рейки, спочатку на точці, що відноситься до поздовжнього профілю, а потім на ту, що знаходиться ліворуч від осі траси, а за нею на ту, що знаходиться праворуч від осі траси.

Після цього рейка переноситься в точку, яка є передньою зв’язуючою для наступної станції точку.

  - Обчислювальне опрацювання результатів технічного нівелювання

Згідно з наведеними в журналі технічного нівелювання (табл. 1) відліками по чорній та червоній сторонах рейок (див. гр. 3. та 5), обчислюють перевищення зв’язуючих точок та записують їх з дотриманням знаків до гр. 6.

Перевищення між зв’язуючими точками дорівнює різниці заднього відліку a та переднього відліку b, тобто

h=a−b. 						(6)

З перевищень, обчислених з використанням відліків по чорній та червоній сторонах рейки, обчислюють середнє значення та записують з відповідним знаком до гр. 7.

Наприклад. На станції 1: hІ = 1240 – 1648 = - 408 мм;

hІІ = 6025 – 6435 = - 410;

hср=−408−4102=−409мм.

Різниця між значеннями hІ та hІІ не повинна перевищувати ±5мм. Якщо в результаті обчислень середніх перевищень отримали число, яке закінчується на 0.5 мм, то його необхідно округлити до найближчого парного числа.

Контролюючи обчислення перевищень, необхідно виконати контроль на кожній сторінці журналу. Для цього необхідно знайти:

а – суму всіх задніх відліків (гр. 3);

в – суму всіх передніх відліків (гр. 5);

hобч– алгебраїчну суму обчислених перевищень (гр. 6 );

hср– алгебраїчну суму середніх перевищень (гр. 7).

Якщо спостерігається рівність

а−в2=hобч2=hср, 					 (7)

то обчислення на даній сторінці журналу вважаються правильними

Аналогічні обчислення, проведені на кожній сторінці складаються, а загальні результати записуються в кінці журналу у відповідних графах.

Контрольні обчислення в журналі виконуються олівцем, а потім оформляються чорнилом.

Щоб зрівноважити нівелірний хід між двома опорними реперами, необхідно:

а) визначити похибку нівелірного ходу за формулою

fh=hсер.−(HRp.кін.−НRp.поч.), 			(8)

де HRp.кін. та HRp.поч.– відмітки реперів початкового (Rp. 1) та кінцевого (Rp. 2);

б) знайти допустиму похибку для даного нівелірного ходу, яка вважається допустимою

fдоп≤±50L, 					 (9)

де L – довжина нівелірного ходу у кілометрах,

або

fдоп.≤±10n,					 (10)

де n – кількість станцій на 1 км ходу (формула застосовується у випадку коли n≻25).

Якщо fh  fh доп, то знайдена похибка fh вважається допустимою;

в) провести виправлення нівелірного ходу шляхом введення поправок ν з оберненим знаком до середніх перевищень зв’язуючих точок

ν=−fhn, 					(11)

де n - кількість станцій нівелювання;

Таблиця 1

Журнал нівелювання траси автомобільної дороги

| № № станцій | № № пунктів,, реперів, точок | Відліки по рейці, мм |  |  | Перевищення, мм |  | Горизонт приладу, м | Позначки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задні | проміжні | передні | з відліків | середні |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rp 1 | 1240 |  |  |  |  |  | 112.000 |
|  |  | 6025 |  |  |  | - 412 |  |  |
|  | ПК 0 |  |  | 1648 | - 408 | -3 |  |  |
|  |  |  |  | 6435 | - 410 | - 409 |  |  |
| 2 | ПК 0 | 1943 |  |  |  |  | 113.531 | 111.588 |
|  |  | 6726 |  |  |  |  |  |  |
|  | +42.7 |  | 0457 |  |  |  |  | 113.074 |
|  | П 20 |  | 1308 |  |  |  |  | 112.223 |
|  | Л 20 |  | 0220 |  |  |  |  | 113.311 |
|  | Х1 |  |  | 0684 | 1259 |  |  | 112.845 |
|  |  |  |  | 5471 | 1255 | 1257 |  |  |
| 3 | Х1 | 1482 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6268 |  |  |  |  |  |  |
|  | +71.9 |  | 2686 |  |  |  |  |  |
|  | ПК 1 |  |  | 1310 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6100 |  |  |  |  |
| 4 | ПК 1 | 1671 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6455 |  |  |  |  |  |  |
|  | + 47 |  | 1191 |  |  |  |  |  |
|  | +91.2 |  | 0878 |  |  |  |  |  |
|  | ПК 2 |  |  | 0858 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5640 |  |  |  |  |
| Сторінковий контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |

Закінчення табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ПК 2 | 0427 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5209 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 3 |  |  | 2208 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6991 |  |  |  |  |
| 6 | ПК 3 | 0227 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5012 |  |  |  |  |  |  |
|  | Х2 |  |  | 2281 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7066 |  |  |  |  |
| 7 | Х2 | 1221 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6004 |  |  |  |  |  |  |
|  | +87.1 |  | 2266 |  |  |  |  |  |
|  | ПК 4 |  |  | 1589 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6372 |  |  |  |  |
| 8 | ПК 4 | 1913 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6696 |  |  |  |  |  |  |
|  | +41.0 |  | 1787 |  |  |  |  |  |
|  | П 20 |  | 2650 |  |  |  |  |  |
|  | Л 20 |  | 0875 |  |  |  |  |  |
|  | ПК 5 |  |  | 0521 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5306 |  |  |  |  |
| 9 | ПК 5 | 0745 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5529 |  |  |  |  |  |  |
|  | К тр. |  |  | 1401 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6186 |  |  |  |  |
| 10 | К тр. | 2977 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7763 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rp 2 |  |  | 0142 |  |  |  | 113.171 |
|  |  |  |  | 4928 |  |  |  |  |
| Сторінковий контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль ходу |  |  |  |  |  |  |  |  |

г) обчислити позначки виправленого ходу за формулою

Hk=Hk−1+hk+v, 				  (12)

де Hk – позначка будь-якої зв’язуючої точки ходу;

Hk-1 – позначка попередньої зв’язуючої точки ходу;

hk – відповідне перевищення.

Наприклад. На станції 1 позначка ПК 0 буде:

H0 = HRp 1 + h1 + v = 112.000 м - 0.409 м – 0.003 м = 111.588 м.

Для обчислення позначок проміжних точок нівелірного ходу, необхідно попередньо обчислити позначку горизонту інструменту (HГІ) за формулою

НГІ = На+ ач = Нв + вч,  (13)

де На та Нв – позначки зв’язуючих точок станції;

ач та вч – відповідно задній та передній відліки по чорній стороні рейки на станції.

Наприклад. На станції 2 НГІ=111.588 м + 1.943 м = 113.531 м або

НГІ=112.845 м + 0.684 м = 113.529 м

Різниця 2-3 мм між двома значеннями НГІ, обчислена на одній станції, вважається допустимою.

Позначки проміжних точок НП нівелірного ходу та точок поперечного профілю, обчислюють через горизонт інструменту, за формулою

НП = НГІ - с,					 (14)

де с – відлік на плюсовій точці (або на точці поперечного профілю).

Користуючись опрацьованим журналом технічного нівелювання та пікетажним, на міліметровому папері будують поздовжній профіль траси автомобільної дороги (рис.1), як правило, в масштабах 1:2000 для горизонтальних відстаней та 1:200 для вертикальних, а також поперечні профілі (рис. 3) на ПК 0 + 42.7 та на ПК 4 + 41.0 в масштабі 1:200 як для горизонтальних так і для вертикальних відстаней. Позначки точок записують з точністю до 0.01 м.

  - Побудова поздовжнього та поперечного профілів

Поздовжній профіль викреслюють на міліметровому папері формату А - 3, поперечні – А - 4. При цьому червоним кольором викреслюють: проектну лінію бровки земляного полотна, вісь траси в графі „План траси”, напрямки нахилів у графі „Нахили”, графу „Прямі і криві” та „Кілометри”. Червоним кольором показують також: робочі та проектні позначки бровки земляного полотна, позначення в графах „Нахили”, „Прямі і криві”, а також позначення кілометрів по трасі та розподільчу лінію між графами “Проектні позначки” та „Нахили”. Синім кольором позначають відстані та відмітки точок нульових робіт, робочі відмітки 0.00, перпендикуляри з точок нульових робіт на лінію умовного горизонту. (рис. 1).

Побудову профілю починають з проведення лінії умовного горизонту та викреслювання профільної сітки. Приблизно посередині аркуша міліметрового паперу, залишивши 15 – 20 см для побудови профілю та написів, в відповідності з масштабом 1: 2 000 проводять лінію умовного горизонту. Нижче цієї лінії викреслюється профільна сітка (розміри див. Поздовжній профіль траси автомобільної дороги).

Позначка лінії умовного горизонту повинна бути кратною 10 м і такою, щоб найнижча точка профілю проходила від лінії умовного горизонту не ближче, ніж за 4 см. Цю позначку записують ліворуч від початкової точки (ПК 0) лінії умовного горизонту.

Графи профільної сітки заповнюють у такій послідовності:

1. У графі „Відстані”, використовуючи пікетажну книжку та журнал нівелювання, будують шкалу відстаней, відкладаючи на ній пікети та плюсові точки. Під шкалою підписують номери пікетів, а на шкалі біля плюсових точок – відстані до найближчих пікетів чи плюсових точок. Сума відстаней, вписаних у шкалу в межах одного пікету, повинна дорівнювати 100 м.

Поздовжній профіль траси автомобільної дороги

Грунти

Проектні нахили,  відстані

Проектні

позначки

Позначки

землі

Відстані

Пікети

План прямих

і кривих

Кілометри

0

0

1

2

3

5

4

5

20

15

10

15

10

5

20

10

42.7

29.2

28.1

47.02

44.2

8.8

87.1

12.9

41.0

59.0

21.0

ВК1

ВК2

Г   л   и   н   а

П    і    с    о    к

Rp.1

Rp.2

Р і  л  л  я

Київ

Буча

0.004

200

0.0066

321

111.59

112.08

112.85

113.02

113.50 113.35

112.62

113.83

112.05

109.99

109.62

109.75

111.01

110.36

110.36

110.50

110.89

111.16

111.25

111.82

112.48

112.47

112.30

112.11

112.00

111.88

111.71

139.56

152.27

ПдС 68°

ПнЗ 35°32'

84.20

ПнЗ 65°26'

Hл.у.г.= 100.00

Мг 1:2000

Мв 1:200

102

104

106

108

110

112

114

116

118

Сосна

30

0.30

6-9

0.12

0.20

0.85

0.91

1.20

0.15

0.23

1.26

1.54

1.14

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.69

47.11

5.90

16.01

7.92

85.44

14.55

40.76

18.24

0.88

К = 66.73

Т = 39.39

R =50.00

=76°28'

Д = 12.05

Б = 13.65

К = 78.24

Т = 40.05

R =150.00

=29°54'

Д = 1.86

Б = 5.25

39.56

6.29

90.496.29

68.73

0.00

Рис. 1

2. У графу „Позначки землі” з журналу нівелювання виписують зрівноважені позначки пікетів та плюсових точок з точністю до сотих одиниць метра.

3. За позначками землі наколюють поздовжній профіль у вертикальному масштабі 1:200. У відповідності до вибраної позначки лінії умовного горизонту, ліворуч від ПК 0 підписують шкалу висот і будують профіль траси, з’єднуючи вершини відкладених від лінії умовного горизонту відрізків, ламаною лінією.

4. Заповнюють графу „План траси”, використовуючи дані пікетажного журналу. Графу ґрунти можна заповнити довільно (на виробництві її заповнюють за даними геологічних вишукувань).

5. У графі „Прямі і криві” за розрахунковими даними, використовуючи пікетажні значення головних точок кривих, прямими відрізками зображають прямі ділянки траси, а дугами повернутими до низу чи до гори - криві. Якщо траса повертає праворуч, то дуга викреслюється випуклістю догори, коли ж ліворуч, то випуклістю донизу. У точках ПК та КК кожної кривої проводять перпендикуляри, вподовж яких пишуть відстані до найближчих пікетів. Сума цих відстаней повинна дорівнювати 100 м. Над і під дугами, які зображають на профілі криві, підписують значення основних елементів кривих ϕ, R, T, К, Б, Д. Над прямими відрізками підписують довжини прямих ділянок, а нижче - їхні румби.

6. У графі “Кілометри“ червоними кружками діаметром 5 мм позначають цілі кілометри траси. Половину кружка, яка вказує напрямок зростання номерів пікетів, зафарбовують червоним кольором. Під кружками підписують число, яке відповідає відстані в кілометрах від початку траси.

- Проектну лінію на поздовжньому профілі необхідно побудувати, забезпечивши найбільш характерну умову, приблизний баланс та мінімум земляних робіт. Проектну позначку (НПК 0) початку траси ПК 0 прийняти вищою від позначки землі на число сантиметрів, що дорівнює двом останнім цифрам номера залікової книжки студента. Проектну лінію побудувати двома відрізками з різними нахилами.

- Намітивши попереднє положення проектної лінії, графічно по шкалі висот, визначають ще не визначені позначки кінців цих відрізків. Потім визначають перевищення між початком та кінцем проектної лінії, та її нахил і за формулою

і=hd, 						 (15)

де h – перевищення між кінцями проектного відрізка (м);

d - довжина проектного відрізка (м).

- Використовуючи формулу

Ні = Н0+ іd,						 (16)

обчислюють проектні позначки зв’язуючих та проміжних точок.

10. З кінців відрізка де змінюється нахил лінії, червоним кольором проводять вертикальні лінії в графі “Нахили”. Тут же, між вертикальними лініями, проводять діагональні чи горизонтальні лінії, що позначають підйом, спуск чи горизонтальну площину запроектованої лінії.

- Обчислюють робочі позначки за формулою

hр = Нп - Нз, 					 (17)

де hр – робоча позначка, яка визначається в даній точці;

Нп – проектна позначка в даній точці;

Нз – природна позначка землі в даній точці.

Підписують обчислені позначки біля відповідних точок. При цьому робочі позначки зі знаком плюс (насип) викреслюють на профілі над проектною лінією, а робочі позначки зі знаком мінус (виїмка) – під проектною лінією. Обчислення проектних та робочих позначок виконують із точністю до 0.01 м.

- За робочими позначками визначити відстані l0 та l – l0 від точок нульових робіт (точок переходу насипу до виїмки і навпаки) до найближчого пікету чи плюсової точки за формулами

l0=h1h11+h2l;					(18)

l−l0=h2h1+h2l, 				(19)

де h1 та h2 – робочі позначки відповідно в точках С та В;

l – горизонтальні відстані між цими точками (рис. 2).

Значення l0 визначається з точністю до 0.01 м.

Наприклад. Якщо h1 = 2.35 м, h2 = 1.25 м та l = 100 м, то

l0 = 2.352.35+1.25100≈65.28 м; l−l0=1.252.35+1.25100≈34.72м.

Проектна лінія

Лінія землі

А

D

h2

h1

С

0

l – l0

l0

l

Рис. 2. Визначення відстаней до точки нульових робіт

1.6. Розмічування земляного полотна

Для будівництва необхідно вказати висоту насипу земляного полотна по осі дороги, висоти брівок земляного полотна, основу підошви насипу, канав для відведення води. За цими даними на поперечних профілях розраховуються закладення схилів, межі насипів, виїмок, після чого контури земляного полотна повинні бути розмічені і закріплені на місцевості.

Схили земляного полотна проектуються залежно від властивостей ґрунту і бувають: одинарними,

коли hd=11; полуторними, коли hd=11.5; подвійними, коли hd=12,

де h – висота схилу;

d – ширина схилу.

При розмічуванні насипу (рис. 3, а), якщо місцевість горизонтальна, встановлюють осьовий кілок так, щоб верх планки знаходився на проектній висоті.

Праворуч і ліворуч перпендикулярно до осі траси на відстані рівній половині ширини земляного полотна по горі встановлюють кілки, які позначають брівку земляного полотна. Після цього відкладають закладення схилів насипу і забивають кілки, які відмічають підошву насипу. Потім за проектними даними розмічують положення канав для відведення води. Підошву закріплюють, забивши у землю кілок. Висоту насипу hI визначають за формулою

hI=h+ph100,					 (20)

де h – проектна висота; p – процент на просідання.

При розмічуванні виїмки на горизонтальній місцевості (рис. 3 в), від осьової точки відкладають половину ширини земляного полотна, і закріплюють кілками, від них відкладають ширину кювета по горі та закладення зовнішніх схилів виїмки.

Рис. 3. Схема розмічування земляного полотна на горизонтальній площині

а

б

Lв

A

O

AI

bk

bk

b

1:m

1:m

b

1:m

1:m

h

b/2

L

AI

O

A

b/2

тh

Відстань від осі траси до брівки визначають за формулами:

при відсутності нахилу, для насипу

L=b2+mh; 					 (21)

для виїмки

L=b2+bk+mh, 					(22)

де L – ширина підошви насипу (ширина між брівками зверху виїмки);

b – ширина основного майданчика полотна;

h – висота насипу (виїмки);

m – знаменник крутизни схилу.

Якщо місцевість має чітко виражений однорідний нахил і,

і=1п,							 (23)

де n – знаменник нахилу місцевості, то горизонтальні відстані від осі траси до підошви насипу, підраховують за формулами:

для нагірної відстані насипу l1 (рис. 4, а) і підгірної відстані виїмки l1 (рис. 4, б):

l1=L1+m⋅і = Lnn+m; 					(24)

де L обчислюється за формулами (21) і (22);

b

BI

b/2

l1

AI

O

A

а

B

C

CI

l2

1:n

Рис. 4. Схема розмічування земляного полотна

BI

б

A

O

AI

bk

bk

b

C

B

CI

l2

l1

l1

l2

1:n

l1

l2

для підгірної відстані насипу l2 (рис. 4, а ) і нагірної відстані виїмки l2 (рис. 4, б)

l2=L1−m⋅і = Lnn−m,					(25)

Замість горизонтальних відстаней в указаних випадках можна відраховувати і відкладати нахилені відстані, обчислені за формулами:

для нагірної відстані насипуl1 (рис. 4, а ) і підгірної відстані виїмки l1 (рис. 4, б)

OB'=OB =Ln2+1n+m; 					 (26)

для підгірної відстані насипу l2 (рис. 4, а ) і нагірної відстані виїмки l2 (рис. 4, б)

OB = OB' =Ln2+1n−m. 				 (27)

Якщо поперечний нахил місцевості неоднорідний, то від осі відкладають горизонтальні відстані OA та OA' нормального профілю і від отриманих точок C і C' відкладають доміри Δl1 та Δl2

Δl1=Δh⋅m1+i⋅m, Δl2=Δh⋅m1−i⋅m, 			 (28)

де Δh – абсолютне перевищення точки C (C') відносно точки O;

i – нахил місцевості на ділянці доміру.

Поперечні профілі побудувати (див. рис. 5) на ПК 0 + 42.7 та на ПК 4 + 41.0 (згідно журналу нівелювання) в масштабі 1:200 для горизонтальних та вертикальних відстаней, користуючись обчисленнями, виконаними в журналі технічного нівелювання.

На поперечному профілі земляного полотна автомобільної дороги наносять лінії фактичної поверхні землі і ординати точок її перегину. Суцільною потовщеною лінією червоного кольору показують проектну лінію та ординати точок її перегину. Суцільною тонкою лінією показують фактичну поверхню землі. При побудові поперечних профілів напрямок погляду повинен бути направлений у сторону зростання кілометрів. Поперечні профілі викреслюють і розташовують на окремих аркушах.

Для нанесення проектної лінії використаємо типовий профіль автодорожнього полотна, який складається із проїжджої частини, узбіччя, схилів та кюветів. Приймемо ширину проїжджої частини дороги рівної a = 6м, її нахил 20 ‰; ширина узбіч b = 2.0м, їх нахил 40 ‰; коефіцієнт крутизни схилів 1:1; глибина кювету

h =1.0 м; ширина дна кювету c = 0.60м.

Відповідно до цих даних необхідно виконати побудову проектної лінії автодорожнього полотна (рис. 5), починаючи з побудови на профілі проектної позначки ПК 0. Проектні позначки кромок, брівок і дна кювету положення кінцевих точок проектного поперечника обчислюють аналітично.

Наприклад. Згідно з даними журналу нівелювання у масштабі 1 : 200 будуємо поперечний профіль на ПК 0 + 42.7 (рис. 5) . Для цього, спочатку знайдемо нахил місцевості напрямку від точки ПК0+42.7 до точки П20

іП20=НП20−НПК0+42.720= 112.223−113.07420= −0.043.

Потім знайдемо нахил місцевості від точки ПК0+42.7 до точки Л20

іЛ20=НЛ20−НПК0+42.720= 113.311−113.07420= 0.012.

Потім згідно даних поздовжнього профілю будуємо проектну позначку осі траси у точці ПК0+42.7 рівну 111.88м. Від неї відкладаємо 3м ліворуч і проводимо половину проїжджої частини з нахилом 20 ‰. Від краю проїжджої частини відкладаємо 2м і викреслюємо узбіччя з нахилом 40 ‰. Від краю узбіччя з нахилом 45° викреслюємо схил глибиною 1м. Від краю схилу горизонтально викреслюємо дно кювету довжиною 0.60м. Від краю дна кювету викреслюємо протилежну сторону схилу кювету.

100

Нл.у.г.=100.00 м

113.07

Позначки землі

Відстані

Проектні позначки

Нахили

20

20

113.31

112.22

102

104

106

108

110

112

114

-1.19

111.82

111.82

111.74

111.74

110.74

110.74

113.11

112.94

113.13

113.18

113.14

113.15

110.74

110.74

-1.29

-1.39

-2.40

-2.41

113.18

112.85

112.81

112.78

112.69

112.69

-1.12

-1.11

-2.07

-2.04

2.44

3.0

3.0

0.02

0.02

2.0

2.0

1.0

1.0

1.95

Поперечний профіль

Мг = 1: 200

Мв = 1: 200

Рис. 5. Типовий поперечний профіль

0

0

0.04

0

0

0.6

0.6

111.88

0.04

Паралельно з цим у графі “Позначки землі”, за підрахованими нахилами відрізків землі до точок П20 та Л20, обчислюємо позначки землі на краях проїжджої частини, узбіччя, дна кювету. У графі ”Проектні позначки” обчислюємо позначки відповідних частин земляного полотна.

Так проектна позначка краю проїжджої частини складе

Нп.ч.=111.88−(0.020×3)=111.82м.

Використовуючи аналогічні обчислення визначаємо проектну позначку дна кювету, яка дорівнює 110.74 м.

Робоча позначка зовнішнього краю дна кювету дорівнює

hp=Hnp−Hp = 110.74−112.78=−2.04м.

Зважаючи на те, що протилежний схил кювету має нахил 45°, його довжина дорівнює висоті 2.04 м. Але, враховуючи поперечний нахил землі на ділянці ПК0 + 42.7 – П20, горизонтальне прокладення до зовнішньої брівки схилу кювету, визначимо за формулою (24)

l1=L1+m⋅і= 2.041+1×0.043= 1.95 м,

де L=2.04м;

i = -0.043.

- Розрахунки у напрямку ПК0+42.7 – Л20 виконуються аналогічно.

  - Винесення пікету на криву

При вишукуваннях автомобільних доріг, залізниць чи інших лінійних споруд досить часто приходиться показувати положення пікетних точок на кривій. Нехай пікетна точка ПК потрапляє на криву (рис. 6), радіус якої дорівнює R. Її положення визначають способом прямокутних координат. Для цього спочатку визначають центральний кут γ за формулою

γ=k⋅180∘π⋅R, 						 (29)

де k – довжина дуги від початку кривої до пікета.

ПК 4

ПК 4 +84.43

ПК 5

y

k

x

k

ВК

k-x

О

R

R

Рис. 6. Винесення пікету на криву

Знаючи кут γ, підраховують прямокутні координати точки ПК за формулами

x5=R⋅sinγ; 					 (30)

y5=2R⋅sin2γ2.						 (31)

За цими координатами визначають положення точки ПК на кривій.

Наприклад. Нехай радіус кругової кривої R=50.00м. Пікетажне положення початку кругової кривої ПК 4 + 84.43 м. Пікетажне положення точки ПК 5 відповідає відстані 500.00 м від початку траси.

Отже визначимо довжину дуги від початку кривої до пікету ПК 5

k=500.00−484.43=15.57м.

Величина центрального кута, на який спирається дуга, відповідно до формули 19 дорівнює

γ=15.57⋅180∘3.14⋅50.00=17∘51'.

Визначимо координати точки ПК 5, згідно із формулами (20), (21)

x5=50.00⋅0.30639=15.32м

y5=2⋅50.00⋅0.02407=2.41м

(k−x)=15.57−15.32=0.25м.

Результати розмічування показують на кресленні (див. рис. 6).

  - Детальне розмічування кривих

При вишукуваннях трас лінійних споруд виконують розмічування головних точок кривих: початок кривої ПК, середина кривої СК, кінець кривої КК. Але для побудови кривої необхідно додатково знайти положення на місцевості ряду точок, які належать до цієї кривої, тобто виконати детальне розмічування кривої. При детальному розмічуванні застосовують способи прямокутних координат, продовжених хорд, кутів і інші. Розглянемо деякі із них.

Спосіб прямокутних координат

Детальне розмічування кривих найчастіше проводять способом прямокутних координат. Розмічування кривої цим способом проводять інтервалами через 5, 10 чи 20 м. Для кожного інтервалу в таблицях дається ордината „y”, а замість абсциси „x” - різниця „k−x”. За вісь „X” приймають лінію тангенса від початку кривої до вершини кута повороту, а за вісь „Y” – від початку кривої до її центру (рис. 5). Від початку кривої лінію тангенса розбивають на відрізки рівні заданому інтервалу. Після цього, до початку кривої відкладають величину „k−x” і з цих точок відкладають відповідні величини „y” по перпендикуляру до осі „x” (рис. 7). Розмічування кривої ведуть від початку кривої до її середини. Для цього спочатку визначають центральний кут γ за формулою

3x

γ=k⋅180∘π⋅R, 					(32)

де k – довжина інтервалу детального розмічування.

Знаючи кут γ, підраховують прямокутні координати точок детального розмічування 1, 2, …, n за формулами

x1=R⋅sinγ; x2=R⋅sin2γ; x3=R⋅sin3γ;		  (33)

y1=2R⋅sin2γ2; y2=2R⋅sin22γ2; y3=2R⋅sin23γ2. 	 (34)

Виконуючи аналогічні розмічування від кінця кривої, отримують другу половину кривої.

Рис. 7. Детальне розмічування кривої способом прямокутних координат

ВК

ПК

y2

2k-x2

О

R

R

1

2

3

k

k

k

k-x1

k

2k

y1

3k-x3

y3

3k

CК

КК

Б

R

R

T

Спосіб подовжених хорд

Цей спосіб застосовується у тісних умовах. Для визначення положення першої точки стрічку натягують від початку кривої (ПК) у напрямку вершини кута (ВК) і відміряють відрізок k = 10 м, отримуючи таким чином, точку А. Потім натягнуту стрічку відводять від центра кривої до тих пір, доки 10 м стрічки не відійде від свого початкового положення на величину крайнього переміщення (p2), в результаті отримують точку 1 (рис. 8). Після цього шпильку із ПК переносять до точки 1, а стрічку направляють по продовженню хорди ПК - 1. У точці В відмічають 10 м. Потім стрічку відводять у сторону кривої на величину проміжногот переміщення p, яке вимірюється рулеткою. Отримують точку 2. Розмічування інших точок проводиться аналогічно точці 2, і виконується до середини кривої. Виконуючи аналогічні розмічування від кінця кривої, отримують другу половину кривої.

Величину проміжного переміщення визначають за формулою

p=k2R, 						 (35)

де k – відрізок заданої величини;

Виконуючи аналогічні розмічування від кінця кривої, отримують другу половину кривої.

T

Рис. 8. Детальне розмічування кривої способом

подовжених хорд

ВК

ПК

О

R

R

1

2

3

k

k

k

CК

КК

Б

R

R

k

А

k

k

B

Список літератури

1. Клюшин Е.Б., Киселев М.И., Михелев Д.Ш. и др. Инженерная геодезия. – М.: Высш. шк., 2000. – 464 с.

2. Визгин А.А., Ганьшин В.Н., Коугия В.А., и др. Инженерная геодезия / Под общ. ред. проф. Л.С. Хренова. – М.: Высш. шк., 1985. – 352 с.

3. Визгин А.А., Коугия В.А., Хренов Л.С. Практикум по инженерной геодезии: Учебное пособие для вузов. –М.: Недра, 1989. – 286 с.

4. Власов Д.И., Логинов В.Н. Таблицы для разбивки кривых на железных дорогах. – М.: Транспорт, 1968. – 429 с.

5. СниП 1.02.07.87. Инженерные изыскания для строительства. – М.: Госстрой, ГУГК, 1988.

6. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 / ГУГК. – М.: Недра, 1989. – 286 с.

7. Инструкция по нивелированию І, ІІ, ІІІ, ІV классов. – М: Недра, 1990. – 167 с.

8. Справочник по инженерной геодезии / Под общей ред. Н.Г.Видуева. – К.: Вища школа, 1978. – 376 с.

9. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500, ГКНТА –2.04-02-98 (видання офіційне, виправлене та доповнене). – К.: ГУГКК, 1999. – 156 с.

10. Методичні вказівки до самостійного виконання розрахунково-графічних робіт з курсу „Інженерна геодезія” для студентів спеціальності 2903 „Промислове і цивільне будівництво” / Уклад.: Володін М.О., Чуланов П.О. – К.: КІБІ, 1991. – 120 с.

Навчально-методичне видання

- ПОЗДОВЖНІЙ ПРОФІЛЬ

- Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічних робіт

з курсу „Інженерна геодезія” студентами

за напрямом підготовки 7.0921 „Будівництво”

денної та заочної форм навчання

Укладачі: Чопенко Євген Федорович

Саєнко Василь Опанасович

Комп’ютерна верстка І. С. Аршинкіної

| Підписано до друку |  | Формат 60х84 1/16. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Папір офсетний. Гарнітура Аріал. Друк на різографі. |  |  |  |
| Ум. друк. арк. 1,86 | Обл.-вид. арк. 2,0 |  |  |
| Ум. фарбовідб. 18 | Тираж прим. Вид. № 3/ІІІ-07 |  | Зам. № |
| КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03680 |  |  |  |
| E-mail: red-isdat@knuba.edu.ua Віддруковано в редакційно-видавничому відділі Київського національного університету будівництва і архітектури Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2002 р. |  |  |  |