#### Лабораторна робота №1

#### Мета роботи

1. Дослідити нерозгалужене електричне коло з котушкою і конденсатором.

2. Вивчити умови виникнення резонансу та явища, які виникають при резонансі напруг.

3. Навчитися будувати за даними дослідів векторні діаграми.

#### Проведення дослідів

С

Uвх

V1

V3

А

L

Rк

V2

хк

1. Скласти електричне коло схема якого зображена на рисунку.

2. Враховуючи можливість виникнення великих напруг на ділянках кола, дослідження проводити при напрузі на затискачах схеми U£150 В.

Батарея конденсаторів  С

Амперметр А

Котушка L

Вольтметр V2

Вольтметр V1

Вольтметр V3

Лабораторна робота складається з обладнання та вимірювальних приладів:

А – амперметр, для виміру струму в електричному колі;

V1, V2, V3 – вольтметри для виміру відповідно напруги вхідної, котушки та конденсатора;L, C – котушка та батарея конденсаторів.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

Лабораторна робота №1

Розроб.

.

Перевір.

Реценз.

Н. Контр.

.

Затверд.

Дослідження явища «резонансу напруг»

Літ.

Акрушів

5

КНУБА, фАІТ, ______

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

Лабораторна робота №1

3. Змінюючи величину ємності в межах від 2 до 16 мкФ, виміряти величини, які зазначені у таблиці 1.

Таблиця 1.

| Дані вимірювань |  |  |  |  | Результати обчислень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | І | U | UC | Uк | P | S | cosj | j |
| мкФ | А | В | В | В | Вт | В А | - | град. |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Звернути увагу на резонанс напруги, який фіксується за максимальним значенням струму в електричному колі.

Rк

xк

~Uвх

V

А

Zк

=Uвх

~І,=І

Схема випробування котушки

4. Визначити дослідним шляхом параметри котушки індуктивності, для чого після виконання основних дослідів зібрати електричне коло відповідно рисунку.

Електричне коло з котушкою підключити спочатку до затискачів змінного струму, а потім до затискачів постійного струму і записати отримані дані в таблицю 2. (в таблиці вказані рекомендовані значення напруги та струму).

ТаТаблиця 2.

| Змінний струм |  | Постійний струм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ~U | ~I | =U | =I |
| В | А | В | А |
| 100,0 | … | … | 1,0 |

На підставі отриманих дослідних даних визначаємо параметри котушки індуктивності:

- Zк=UI - повний опір котушки (Ом);

- Rк==U=I - активний опір котушки (Ом);

- xк=Zк2−Rк2 - реактивний опір котушки (Ом);

- Lк=xкω=xк2π⋅f⋅103 - індуктивність котушки (мГн);

- з умов резонансу xC=xк визначимо Срез.=1ω⋅xC=12π⋅f⋅xC⋅106 (мкФ).

При проведенні досліду підібрати значення ємності, яке максимально наближається до резонансного.

Опрацювання результатів досліду

1. Розрахувати активну Р, загальну S потужності, коефіцієнт потужності cosj та кут зсуву j. Зробити висновки щодо цих величин.

P=I2⋅Rк (Вт);

S=U⋅I (ВА);

cos ϕ=PS;

ϕ=arccosϕ.

2. Побудувати в масштабі залежності: І=f(С), UC=f(С), UL=f(С), cosj=f(C), j=f(C).

3. Побудувати в масштабі векторні діаграми напруг і струмів для випадків С< Срез., С= Срез., С> Срез. по даним вимірювань.

Електричне коло з послідовним з'єднанням R, L і C елементів у програмі Electronics Workbench.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

Лабораторна робота №1

Графіки функцій:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

Лабораторна робота №1

Висновки:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

Лабораторна робота №1