# Лекція 4

# Вимоги до моделей

# До математичних моделей (ММ) пред'являється ряд вимог:

# універсальності;

# адекватності;

# точності;

# економічності.

# Ступінь універсальності ММ характеризує повноту відображення в моделі властивостей реального об'єкта. Математична модель відображає лише деякі властивості об'єкта. Отже, більшість ММ, використовуваних при функціональному проектуванні, призначені для відображення фізичних або інформаційних процесів, що протікають в об'єкті, при цьому не потрібно, щоб ММ описувала, наприклад, такі властивості об'єкта, як геометрична форма складових його елементів.

# Наприклад, ММ резистора в вигляді рівняння закону Ома характеризує властивість резистора пропускати електричний струм, але не відображає габарити резистора, як деталі, його колір, механічну міцність, вартість і т. п.

# Точність ММ оцінюється ступенем збігу значень параметрів реального об'єкта і значень тих же параметрів, розрахованих за допомогою оцінюваної ММ. Нехай відображаються в ММ властивості оцінюються вектором вихідних параметрів Y=y1,y2,...,ym. Тоді, позначивши справжнє і розраховане за допомогою ММ значення j-го вихідного параметра через yіст та yjM  відповідно, визначимо відносну похибку розрахунку параметра як

# εj=yjM−yістyіст

# Отримана векторна оцінка ε=ε1,ε2,...,εm. При необхідності зведення цієї оцінки до скалярної використовують будь-яку норму вектора ε, наприклад εM=ε=maxj∈1:mεj.

# Адекватність ММ – здатність відображати задані властивості об'єкта з точки зору поставленої задаічі з похибкою не вище заданої. Оскільки вихідні параметри є функціями векторів параметрів зовнішніх Q і внутрішніх X, похибка εj  залежить від значень Q і X. Зазвичай значення внутрішніх параметрів ММ визначають з умови мінімізації похибки εM в деякій точці Qном простору зовнішніх змінних, а використовують модель з розрахованим вектором X при різних значеннях Q. При цьому, як правило, адекватність моделі має місце лише в обмеженій області зміни зовнішніх змінних – області адекватності (ОА) математичної моделі:

# OA=QεM≤δ,

# де δ>0  задана константа, яка дорівнює гранично припустимій похибці моделі.

# Область адекватності – область в просторі параметрів, в межах якої похибки моделі залишаються в допустимих межах. Наприклад, область адекватності линеаризованной моделі поверхні деталі визначається системою нерівностей

# maxεij≤εдоп

# де εij та εдоп – допустима і гранично допустима відносні похибки моделювання поверхні, максимум береться по всіх координатах і контрольованим точкам:

# εij=xij−xijMxijM

# xij, xijM  – і-та координата в j-й точці поверхні в об’єкту та моделі відповідно.

# У більшості випадків області адекватності будуються в просторі зовнішніх змінних. Так, область адекватності моделі електронного радіоелементу зазвичай взначає допустимі для застосування моделі діапазони зміни модельованих температур, зовнішніх напруг, частот.

# Система може мати декілька різних моделей для різних діапазонів вхідних змінних. Наприклад, моделі для стаціонарного режиму роботи системи і модель перехідних процесів.

За ступенем відповідності параметрів моделі і оригіналу розрізняють подібності абсолютну і практичну (неабсолютну). Остання, в свою чергу, буває повною, неповною і наближеною. За адекватністю фізичної природи аналогічних явищ подібність поділяють на математичну і фізичну (електричну, механічну, теплову тощо).

Фізична подібність досягається за однакової фізичної природи явищ, математична – за відповідності схожих параметрів процесів різної фізичної природи. І перша, і друга подібності можуть бути повною, неповною і наближеною.

При абсолютній подібності оригінал і модель структурно та фізично подібні; вони відрізняються лише значеннями параметрів, що характеризують елементи і зв'язки між ними. Процеси у моделі і оригіналі в цілому, так само як стани окремих елементів, описуються однаковими функціональними залежностями, що пропорційно відрізняються лише значеннями аргументів. Відтворення процесу на моделі здійснюється без жодних спотворень щодо оригіналу і відрізняється від нього лише масштабом.

Слід підкреслити, що якщо з абсолютної фізичної подібності процесів випливає реальна або потенційна ідентичність математичних співвідношень, що їх описують, то зворотне ствердження у загальному випадку неправильне: ідентичність форм запису математичних рівнянь ще не означає подібності процесів, оскільки характер перебігу процесу визначається не лише видом функціональної залежності між змінними, що беруть в них участь, але і співвідношенням їх конкретних значень.

Абсолютна подібність свідчить про тотожність явищ, яка є поняттям доволі абстрактним і реалізується на практиці виключно в геометричних побудовах та в окремих видах математичної подібності. В переважній більшості випадків розв'язання конкретних задач дослідник не має змоги працювати з явищами, схожими абсолютно у всіх деталях. Тому виникає потреба введення поняття практичної подібності, в межах якої розрізняють повну, неповну і наближену подібності.

Повна подібність – це подібність перебігу у часі та просторі тих процесів, які є суттєвими для цього дослідження і з достатньою повнотою характеризують досліджуване явище стосовно конкретної постановки задачі дослідження.

Неповна подібність – це подібність перебігу процесів лише в просторі чи лише в часі (наприклад, при подібності перебігу перехідних процесів у двох електричних лініях розподіл електричного поля може бути різним внаслідок різної геометрії дроту).

Наближена подібність характеризується існуванням спрощених допущень, які дозволяють вважати подібними відмінні процеси за рахунок свідомих спотворень деяких їх властивостей. Наближена подібність може бути і повною, і неповною. Так, наближеною можна вважати подібність двох генераторів, виявлену на основі їх спрощених рівнянь, що не враховують аперіодичну складову струму статора і періодичну складову струму ротора.

Стосовно фізичної природи розрізняють фізичну і математичну подібності.

Фізична подібність передбачає однакову фізичну природу подібних явищ. За фізичної подібності механічним процесам у досліджуваній системі ставляться у відповідність механічні процеси у подібних їй системах, електричним – електричні тощо. Деколи виділяють кінематичну (подібність швидкостей і прискорень), матеріальну (подібність мас окремих елементів системи) і динамічну (подібність сил, що викликають рух) подібності. Системи, подібні кінематично, матеріально і динамічно, вважаються механічно подібними. Електрична подібність існує при подібності електричних і магнітних полів, напруг, струмів і потужностей окремих елементів. Аналогічно системи тіл, у яких подібні теплові потоки і температура мають теплову подібність тощо.

Фізична подібність може встановлюватися не лише для фізичних явищ, що підпорядковуються детермінованим законам, а і для стохастичних процесів; в цих випадках говорять про статистичну подібність.

# Основні поняття та положення терії подібності розглянемо нижче.

# Економічність ММ характеризується витратами обчислювальних ресурсів (витратами машинних часу ТМ і пам'яті ПМ) на її реалізацію. Чим менше ТМ і ПМ тим модель економічніше. Замість значень ТМ і ПМ, що залежать не тільки від властивостей моделі, а й від особливостей застосовуваної ЕОМ, часто використовують інші величини, наприклад: середня кількість операцій, які виконуються при одному зверненні до моделі, розмірність системи рівнянь, кількість використовуваних в моделі внутрішніх параметрів і т . п.

# Вимоги високої точності, ступеня універсальності, широкої області адекватності, з одного боку, і високої економічності, з іншого боку, суперечливі. Найкраще компромісне задоволення цих суперечливих вимог залежить від особливостей вирішуваних завдань, ієрархічного рівня і аспекту проектування. Ця обставина обумовлює застосування в САПР широкого спектру математичних моделей.

# Аналогічні вимоги по точності і економічності фігурують при виборі чисельних методів розв'язання рівнянь моделі.

# Інші характеристики

# Якість моделі в сенсі її відповідності своєму призначенню і практичної користі характеризується також такими показниками як:

# • наочність, видимість основних властивостей і відносин;

# • керованість, що припускає наявність у моделі повинна хоча б одного параметра, змінами якого можна імітувати поведінку модельованої системи в різних умовах;

# • доступність і технологічність для дослідження або відтворення;

# • адаптивність, під якою розуміється здатність моделі пристосовуватися до різних вхідних параметрів і впливів оточення

# • здатність до еволюції, тобто, до кількісного та якісного розвитку

# Теорія подібності

# Теорія подібності застосовується на різних етапах моделювання. Не тільки для перевірки адекватності системи і моделі, а і при побудові самої моделі. Одним з перших кроків процесу побудови моделі є пошук аналогів. Існування аналогів дозволяє перенести результати моделювання з однієї системи на іншу але зробити це можливо лише при виявленні не просто аналогії (схожості), а при встановленні саме подібності.

# Теорія подібності – метод математичного моделювання, заснований на переході від звичайних фізичних величин, що впливають на моделюєму систему, до узагальнених величин комплексного типу, складених з вихідних фізичних величин, але в певних поєднаннях, що залежать від конкретної природи досліджуваного процесу. Комплексний характер цих величин має глибокий фізичний зміст відображення взаємодії різних впливів.

# Теорія подібності вивчає методи побудови і застосування цих змінних і застосовується в тих випадках математичного моделювання, коли аналітичне рішення математичних задач моделювання неможливо через складність і вимог до точності. Теорія подібності застосовується в цих випадках для синтезу співвідношень, одержуваних на основі фізичного механізму досліджуваного процесу і даних чисельного рішення або експерименту.

# Через обмежені можливості аналітичного рішення багатьох рівнянь велике значення набуває експеримент. Однак, число експериментальних даних як правило велике, і потрібні методи узагальнення досвідчених даних. Одним із засобів для вирішення цього завдання є теорія подібності, яка тісн пов’язана з теорією експерименту.

# При постановці будь-якого експерименту необхідно заздалегідь знати:

# 1. які величини треба вимірювати в експерименті;

# 2. як обробляти результати експеименту;

# 3. які явища подібні досліджуваному, тобто на які випадки можна пошрювати отримані залежності.

# Відповіді на ці питання дає теорія подібності.

# Особливості застосування теорії подібності

# Поняття подібності може бути поширене на будь-які фізичні явища. Можна говорити, наприклад, про подібність картини руху двох потоків рідини - кінематичному подобі; про подібність сил, що викликають подібні між собою руху - динамічному подобі; про подібність картини розподілу температур і теплових потоків - тепловому подобі і т. д.

# У загальному випадку поняття подібності фізичних явищ зводиться до наступних положень:

# а) Поняття подібності щодо фізичних явищ може бути застосовано тільки до явищ одного і того ж роду, які якісно однакові і аналітично описуються рівняннями, однаковими як за формою, так і за змістом.

# Якщо ж математичний опис двох будь-яких явищ однаковий за формою, але різний за фізичним змістом, то такі явища називаються аналогічними. Така аналогія існує, наприклад, між процесами теплопровідності, електропровідності і дифузії.

# б) Обов'язковою передумовою подібності фізичних явищ повинно бути геометрична подібність. Останнє означає, що подібні явища завжди протікають в геометрично подібних системах.

# в) При аналізі подібних явищ зіставляти між собою можна тільки однорідні величини і лише в подібних точках простору і в подібні моменти часу.

# Однорідними називаються такі величини, які мають один і той же фізичний зміст і однакову розмірність. Подібними точками геометрично подібних систем називаються такі, координати яких задовольняють умові:

# x''=clx', y''=cly', z''=clz'.

# Два проміжку часу називаються подібними, якщо вони мають спільний початок відліку і пов'язані перетворенням подібності.

# г) Нарешті, подібність двох фізичних явищ означає подібність всіх величин, які характеризують розглянуті явища. Це означає, що в подібних точках простору і в подібні моменти часу будь-яка величина першого явища пропорційна однорідній з нею величиною другого явища:

# ϕ''=cϕϕ'.

# Коефіцієнт пропорційності називається константою (постійною) подібності; яка не залежить ні від координат, ні від часу. При цьому кожна фізична величина має свою постійну подібності, чисельно відмінну від інших. Щоб знати, до якої величиною відноситься постійна подібності, при кожній з них ставиться відповідний індекс.

# Таким чином, сутність подібності двох явищ означає подібність полів однойменних фізичних величин, що визначають ці явища.

# Постійні подібності для різних величин в подібних явищах можна призначати або обирати довільно. Між ними завжди є строго певні співвідношення, які виводяться з аналізу математичного опису процесів. Ці співвідношення мають центральне значення в теорії подібності, так як вони встановлюють існування особливих величин, званих числами подібності (інваріантами), які для всіх подібних між собою явищ зберігають одне і те ж числове значення. Числа подібності є безрозмірними комплексами, складеними з величин, що характеризують явище. Нульова розмірність є їх характерною властивістю. Числа подібності прийнято називати іменами вчених, які працюють у відповідній галузі наук, і позначати двома початковими буквами їхніх прізвищ, наприклад: Re (Reynolds), Eu (Euler), Nu (Nusselt) або просто літерами: К, N і ін.

# Числа подібності можна отримати для будь-якого фізичного процесу. Для цього необхідно мати його математичний опис. Останнє є необхідною передумовою теорії подібності.

# Геометрична і фізична подібність; аналоги

# Вперше з поняттям подібності зустрічаємося в геометрії, в якій введено поняття геометрично подібних фігур. Наприклад, зображені на рис.4.1 трикутники мають наступну властивість: їх відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні, тобто

# l1''l1'=l2''l2'=l3''l3'=C

# де l1, l2, l3 – лінійні розміри фігур; штрихи (') і ('') відносяться до позначень першої і другої фігури; С – коефіцієнт пропорційності, який називається константою подібності.

# Рис. 4.1 Подібні фігури та тіла

# До геометрично подібних відносяться фігури однакової форми, відповідні кути яких рівні, а відповідні сторони пропорціональні (рис. 4.2).

# Рис. 4.2 Геометрично подібні трикутники

# Подібність цих трикутників можна виразити двома способами. Це може бути зроблено як рівність відношень схожих відрізків подібних фігур:

# a'a''=b'b''=c'c''=C

# де a', b', c', h' – лінійні розміри одного трикутника; a'', b'', c'', h'' – відповідні, схожі лінійні розміри другого подібного трикутника.

# За допомогою константи подібності можна порівнювати між собою тільки дві подібні фігури, тому що для різних пар подібних фігур константи подібності – різні. Константа подібності показує, у скільки разів розміри однієї фігури відрізняються від розмірів другої, і від цього часто називається множником подібного перетворення.

# Подібність трикутників можна виразити також рівністю відносних, безрозмірних схожих відрізків фігур. Безрозмірні відрізки виражаються відношенням довжини відрізка до довжини певного відрізка фігури, прийнятого як масштаб виміру всіх інших довжин. Якщо в подібних трикутниках за масштаб прийняти висоту h, то подібність трикутників виразиться рівняннями:

# a'h'=a''h''=a=idem, b'h'=b''h''=b=idem, c'h'=c''h''=c=idem

# Позначення idem ("ідемпотентність") означає "одне і те ж", "те ж саме". Оскільки цей термін означає, що значення залишиться не зміниться при дії і повторній дії над ним. До ідемпотенціі можна віднести множення на 0 і 1, додавання до 0.

# Відносні безрозмірні елементи фігур можна називати інваріантами чи числами подібності. Використовуючи поняття відносної, безрозмірної довжини (число подібності), можна порівнювати довільну кількість подібних між собою фігур. При цьому всі подібні фігури, побудовані в одиницях масштабного розміру, тобто у відносних величинах, повністю однакові. Рівняння у відносних, безрозмірних величинах, які описують подібні фігури, оказуються теж однаковими. Це можна показати на наступному прикладі. Рівняння двох еліпсів можна записати так:

# xa+yb=1, xa+yb=1

# Де а і b – відповідно велика і мала півосі еліпса. Приймаючи велику піввісь еліпса як масштаб виміру всіх інших довжин і віднесемо всі лінійні величини рівняння до цієї величини, можна записати рівняння еліпсів у відносних величинах:

# x+yb=1, x+yb=1

# де x'=x'a',  x''=x''a'',  y'=y'a',  y''=y''a'' – відносні, безрозмірні змінні;

# b'=b'a',  b''=b''a'' – відносні, безрозмірні величини малих піввісей еліпсів.

# Для подібних еліпсів відносні, безрозмірні схожі довжини однакові. З цього випливає, що подібні еліпси мають тотожні рівняння у відносних величинах:

# x2+y2b2=1

# Таким чином, якщо геометричні фігури можна представити рівняннями, то умовою їх подібності є однаковість, тотожність їх рівнянь у відносних, безрозмірних величинах. Багато корисних практичних задач можна розв’язати, якщо відомі умови подібності. Властивості подібних трикутників, наприклад, дозволяють визначити висоту дерева чи ширину річки без посереднього їх вимірювання.

# Фізична подібність. Поняття подібності можна розповсюдити і на фізичні явища. Можна, наприклад, говорити про подібність руху двох потоків рідини, так звана кінематична подібність; подібність сил – динамічна подоба; про подібність температур – теплова подоба.

# Поняття подібності щодо фізичних величин може бути застосовано тільки до явищ одного роду, які якісно однакові, і аналітично описуються одними рівняннями і за формою, і за змістом. Якщо аналітичні рівняння двох будь-яких явищ однакові за формою, але різні за фізичним змістом, то такі явища називають аналогічними. Така аналогія існує, наприклад, між явищами теплопровідності і електрики. Основний закон і в тому і в іншому випадку формулюється однаково: потік (тепла q, електрики i) пропорційний градієнту (температури – grad t, потенціалу – grad U) – відповідно закони Фур'є і Ома :

# q=−λ⋅grad t, I=−σ⋅grad U

# де λ та σ – коефіцієнти пропорційності, тобто коефіцієнт теплопровідності і коефіцієнт питомої провідності.

# Хоча конструкції рівнянь однакові за формою, але за змістом вони абсолютно різні. Це дозволяє явища переносу тепла і електрики віднести до аналогічних явищ.

# Ознакою подібності є однаковість відносних, безрозмірних значень фізичних величин у всіх схожих точках.

# Схожими називаються точки, безрозмірні координати яких рівні, тобто точки, які задовольняють умову геометричної подібності. Тому що значення фізичних величин змінюються від точки до точки, то можна сказати, що ознакою подібності є однаковість, тотожність полів безрозмірних фізичних величин, побудованих у безрозмірних координатах. Відносне безрозмірне значення довільної фізичної величини отримують діленням дійсного значення цієї величини в даній точці на деяке характерне значення тієї ж величини, прийнятої як масштаб виміру цієї величини.

1

1

2

2

# Рис. 4.3 Подібність фізичних процесів під час руху рідини в трубах

# Дамо пояснення подібних фізичних явищ на наступному прикладі. Допустимо, що є дві геометрично подібних системи наведених на рис. 4.3, в яких мають місце подібні процеси течії рідини. Тоді, приймаючи як схожі точки 1 і 2, які задовольняють умову:

# a'd'=a''d''=a=idem, b'd'=b''d''=b=idem

# можемо стверджувати, що має місце рівність при наявності:

# кінематичної подібності: w2'w1'=w2''w1''=w=idem;

- динамічної подібності: p2'p1'=p2''p1''=p=idem або Δp2'Δp1'=Δp2''Δp1''=Δp=idem;

- теплової подібності: t2't1'=t2''t1''=t=idem або Δt2'Δt1'=Δt2''Δt1''=Δt=idem.

Для подібності нестаціонарних явищ необхідна ще наявність часової подібності, яка визначає схожі моменти часу, в які в схожих точках повинні бути однаковими ті чи інші відносні величини подібності. Наявність часової подібності визначається наступним чином. Допустимо, що у початковий момент часу τ=0 певна фізична величина ϕ у схожих точках двох систем мають значення ϕ0′ і ϕ0″. Через проміжок часу відповідно для систем Δτ1',  Δτ2' при цьому будемо мати відповідні значення ϕ1(2)′, ϕ1(2)″.

При Δτ′1 ≠ Δτ″1, у цих же схожих точках систем маємо значення фізичних величин ϕ1′ і ϕ1″. Через інший проміжок часу відповідно для систем Δτ′2 і Δτ″2 (Δτ′2 ≠ Δτ″2) значення фізичних величин в схожих точках систем ϕ2′ і ϕ2″. Якщо тепер виконуються рівності

ϕ2′ϕ1′=ϕ2″ϕ1″=ϕ=idem, τ2′τ1′=τ2″τ1″=τ=idem

то це значить, що має місце часова подібність явищ – гомохронність. Якщо при цьому Δτ′2 = Δτ″2, то є синхронність.

Таким чином, при подібності фізичних явищ для будь-якої фізичної величини, яка характеризує дане явище в схожих точках і в схожі моменти часу, повинно виконуватися співвідношення

ϕ2′ϕ1′=ϕ2″ϕ1″=...=ϕ=idem, ψ2′ψ1′=ψ2″ψ1″=...=ψ=idem і т.д.

Координати схожих точок і схожих моментів часу визначаються відповідно співвідношеннями:

x'l'=x''l''=...=x=idem, y'l'=y''l''=...=y=idem,

z''l'=z''l''=...=z=idem, τ'l'=τ''l''=...=τ=idem

Тому що у подібних фізичних явищах значення безрозмірних фізичних величин тотожні в схожих точках у схожі моменти часу, то функції, які виражають залежності безрозмірних фізичних величин від безрозмірних координат і часу: ϕ=fx,y,z,τ, ψ=fx,y,z,τ і т.д. також тотожні, однакові для всіх подібних між собою явищ.

Подібні фізичні явища, як і геометрична подібність, можуть бути виражені за допомогою констант подібності. Із навеених вище співвідношень можна для двох подібних явищ записати:

ϕ2′ϕ1′=ϕ2″ϕ1″=...=Сϕ, ψ2′ψ1′=ψ2″ψ1″=...=Сψ

# Значення констант подібності Сφ і  Сψ показують, у скільки разів величини ϕ і ψу системі відрізняються від аналогічних величин взятих у схожих точках подібної системи. Значення константи подібності даної фізичної величини однакове для всіх схожих точок двох систем з подібними фізичними явищами. Для фізичних величин різної фізичної природи значення констант подібності можуть бути різними. Поняття константи подібності використовується для попарного порівняння подібних явищ. Якщо існує декілька подібних явищ, то константи подібності при переході від одної пари явищ до іншої різні.

# Математична подібність.

# Математичні моделі представляються рівняннями або системаи рівнянь. Рівняння можна представити як функції, які можна прирівняти до нуля. Отже, можна сказати, що математичні моделі мають ознаки схожості, якщо в їх основі лежать схожі функції.

# Функції, що мають ознаки схожості – це ідентичні функції однакового вигляду, які відрізняються тільки аргументами та відмінними від нуля коефіцієнтами.

# Зінними, що мають ознаки схожостф називають змінні, які однаковим чином входять до функцій.

# Приклад.

# 1. zx,y=xcosy;

# 2. uv,a=2vcos3a

# 3. rs,t=4scos2y+1

# В даному прикладі функції 1 і 2 є схожими, а функція 3 ні, ьак як відрізняється наявністю 1. Змінні x, y та v, a відповідно  є схожими змінними.

## Теореми подібності

Основні положення теорії подібності узагальнені трьома теоремами подібності.

Перша теорема подібності (Ньютона-Бертрана)

Перша теорема подібності встановлює зв'язок між постійними подібності і дозволяє виявити числа подібності.

Якщо системи подібні, то завжди можна знайти такі безрозмірні комплекси величин, які мають однакові значення в схожих точках систем.

Для знаходження безрозмірних комплексів величин користуються двома методами:

- методом подібного перетворення диференційних рівнянь, що описують процес;

- методом аналізу розмірностей величин, що впливають на протікання процесу.

Суть першого методу заключається у наступному:

1. У диференційному рівнянні відкидають знаки математичних операторів (знак диференціювання d, +, -) і одержують при цьому декілька комплексів величин, що мають однакову розмірність;

2. Обирають один із комплексів величин в якості масштабу (одиниці порівняння) і ділять на нього по черзі інші комплекси величин, в результаті чого одержують безрозмірні комплекси величин (критерії подібності систем).

Наприклад, рух тіла під дією приложеної сили описується другим законом Ньютона:

f=mdwdτ

Відкинувши знаки диференціювання одержимо два комплекси, що мають розмірність сили: f~mwτ

Поділивши першу величину f на комплекс величини mwτ, обрану в якості масштабу, одержимо: f:mwτ=fτmw=idem, де fτmw – безрозмірний комплекс Ньютона, який характеризує відношення імпульсу сили до кількості руху, одержані тілом.

Перша теорема подібності показує, які величини необхідно вимірювати при проведені експериментів, тобто ті, що входять в критерії подібності.

Друга теорема подібності (Бекінгема-Фезермана)

Рішення будь-якого диференційного рівняння, що описує процес, може бути представлена у вигляді функціональної залежності між критеріями подібності, одержаними шляхом подібного перетворення цього рівняння.

Хай π1, π2, π3, … π4 – безрозмірні комплекси величин, одержані шляхом подібного перетворення дифрівняння. Тоді рішення цього рівняння може бути представлено у вигляді залежності між цими комплексами: π1=fπ2,π3,...,πn

В більшості випадків цю залежність виражають степеневою функцією: π1=c⋅π2m⋅π3k⋅...⋅πnp

Значення постійних С, m, k, … p знаходять на основі обробки результатів експериментів.

Критерії π2, π3, … πn називаються визначальними, а критерій π1 – визначним.

В визначальні критерії входять тільки величини із умов однозначності, які визначають хід процесу і його результат. В визначений критерій входять окрім деяких з цих величин також величина, яку потрібно визначити, тобто розрахувати.

Друга теорема подібності показує, як необхідно обробляти результати експериментів, проведених на моделях, а саме: їх необхідно представляти у вигляді функціональної залежності між безрозмірними комплексами величин, тобто між критеріями подібності.

Третя теорема подібності (Кирпигова-Гухмана)

Системи подібні, якщо їх визначальні критерії мають одинакові значення в схожих точках систем.

Ця теорема є наслідком перших двох теорем подібності.

## Умови підвищення ефективності аналогій.

Для підвищення міри імовірності аналогії треба дотримуватися таких вимог:

1. Число спільних для зразка і суб’єкта ознак повинно бути якомога більшим.

2. Основа аналогії повинна бути суттєвою для зразка і суб’єкта аналогії.

3. Спільні ознаки для зразка і суб’єкта повинні бути найрізноманітніші.

4. Переносна ознака повинна бути зв’язана із спільними ознаками.

Аналогія є своєрідним генератором нових ідей. За допомогою аналогій розкриваються нові грані ідей, які довели свою ефективність, встановлюються зв’язки між новими ідеями, гіпотезами і достовірним знанням.

# Контрольні питання

# Перерахуйте основні вимоги до моделей.

# В чому полягає принцип універсальності моделей?

# Як визначається точність моделі?

# Що таке дкватнсть моделі і як вона визначається?

# Що таке область адекватності? Наведіть приклади.

# Чим характеризується ефективність моделі?

# Які додаткові показники якості моделі Ви знаєте?

# Яка теорія є метологічною основою моделюванн?

# І чому полягає різниця між аналогією і подібністю?

# Які виділяють основні типи подібності?

# Що таке повна, неповна, наближена подібність?

# Що означає фізична подібність?

# Що є предметом теорії подібності?

# Які особливості  має застосування теорії подібності?

# Які величини називають однорідними?

# Що таке константи подібності?

# В яких випадках можна говорити про геометричну подібність? Наведіть приклади.

# Що означає позначення idem?

# Як встановлюється фізична подібність?

# Що таке математична подібність? Наведіть приклади.

# Сформулюйте першу теорему подібності.

# В чому полягає друга теорема подібност?

# Сформулюйте третю теорему подібності.

# За рахунок чого можна підвищити рівень аналогії?