Лекція 12

Моделювання з врахуванням зовнішніх впливів

В задачах моделювання реальних систем важливим завданням є врахування впливу збурень, обумовлених різними факторами. Такі фактори вносять спотворення в результати моделювання і їх прийнято називати шумами. Враховуючи, що реальна система функціонує в умовах зовнішнього середовища, в досліджені адекватності моделі та при імітації її роботи необхідно враховувати вплив цього середовища. Як правило, збурюючи фактори впливу на систему (шуми) представляються як випадкові величини.

Сьогодні, особлива увага впливу шумів приділяється при досліджені інформаційних систем. Інформаційні моделі передбачають схему передачі інформації в різних областях діяльності: в теорії радіо зв’язку, в аудіо- та відео системах, системах навчання, статистичній фізиці та інших областях природничих та соціальних наук.

Наприклад, схема передачі інформації починається з джерела інформації, яке генерує повідомлення або їх послідовність для передачі по лінії зв’язку на передаючий пристрій, який перетворює їх у відповідності до даного каналу зв’язку. На вихідний сигнал генератора можуть впливати різні чинники в результаті чого, на передаючий пристрій потрапляє вже спотворений сигнал. Сам передаючий пристрій також може спотворювати сигнал і, в результаті чого, сигнал, який отримується на виході системи, необхідно відновлювати (декодувати).

Основними завданнями в досліджені таких систем є відновлення інформаційного повідомлення, а саме ідентифікація корисного сигналу при наявності шумів.

В завданнях моделювання шумів необхідно враховувати, що в систему може потрапляти сигнал, що спотворюється під впливом зовнішніх факторів (наприклад, при отриманні цифрових зображень на вхідний сигнал впливають світлові характеристики, що залежать від джерела світла, прозорості оточуючого середовища і т.д.), а також на процес перетворення сигналу можуть впливати як зовнішні фактори, так і внутрішні шуми самої системи.

В залежності від своєї природи, перешкоди та збурення можуть по різному враховуватись у математичній моделі, в залежності від чого розрізняють:

- адитивний шум: yt=ft+εt;

- мультиплікативний шум: yt=ft⋅εt;

де yt – прийнятий сигнал; ft – переданий (корисний) сигнал;

εt – випадковий шум (або шумовий коефіцієнт), що спотворює сигнал.

Найчастіше розглядаються математичні моделі, які називаються «сигнал плюс шум» і записуються у вигляді:

yt=ft+εt, t∈Rn.

Так як шуми можуть мати різну природу та характер, їх класифікація залежить від багатьох факторів:

- за походженням: механічні, акустичні, оптичні і т.д.;

- за спектральним властивостями: високочастотні, низькочастотні, широкого або вузького спектру;

- за часовими характеристиками: постійні, непостійні, коливальні, переривчасті, імпульсні.

Як було зазначено вище, найчастіше шуми обумовлені випадковими факторами і представляються у вигляді випадкових величин із заданим законом розподілу.

Особливу роль в задачах моделювання відіграє «білий» шум – стаціонарний шум, спектральні складові якого рівномірно розподілені по всьому діапазону задіяних частот. Він отримав назву від білого світла, що містить електромагнітні хвилі частот всього видимого діапазону електромагнітного випромінювання. Дискретний білий шум – це просто послідовність незалежних (тобто статистично не пов'язаних один з одним) чисел. Його можна отримати використовуючи генератор псевдовипадкових чисел.

Важливою характеристикою оцінки систем «сигнал плюс шум» є відношення корисного сигналу до сигналу шуму (signal-to-noise ratio, скор. SNR):

SNR=PsignalPnoise,

де Р – середня потужність.

Основними методами дослідження систем «сигнал плюс шум» є аналіз Фур’є та вейвлет аналіз.

Приклад. В автоматизованій системі управління технологічним процесом передаються сигнали від виробничого обладнання (об'єкта управління) до керуючого комп'ютера. Тривалість передачі сигналу – випадкова величина, розподілена за експоненціальним законом із середнім значенням 5 мс. У каналі зв'язку можливі перешкоди. Інтервали між моментами перешкод – випадкові величини, розподілені по експоненціальному закону. Перешкоди виникають в середньому 20 разів на секунду. Якщо під час передачі сигналу виникає хоча б одна перешкода, то сигнал спотворюється.

Потрібно розробити алгоритм і програму імітації передачі сигналів на основі методу Монте-Карло. Визначити ймовірність передачі сигналу без спотворень.

Так як інтервали часу між перешкодами є експоненціальні випадкові величини, кількість перешкод за деякий інтервал часу t є випадковою величину, розподіленою по пуассонівському закону з параметром λ=Λt, де Λ – інтенсивність потоку перешкод. В даному прикладі Λ = 20 перешкод / с, або m0,02 перешкоди / мс.

Наведемо алгоритм імітації процесу передачі сигналів.

1. Виконується імітація часу передачі сигналу t. Для цього розігрується експоненціальна випадкова величина по формулі:

X=−XlnR

при X=5.

2. Розігрується кількість перешкод m за час передачі сигналу t. Для цього використовується алгоритм імітації пуассонівської випадкової величини при λ=0,02t. Для імітації пуассонівської випадкової величини застосовується наступний алгоритм:

- Значення модельованої величини приймається рівним нулю: m=0.

- Обчислюється значення допоміжної змінної P0=e−λ.

- Допоміжна змінна Q приймається рівною одиниці: Q=1.

- Розігрується рівномірно розподілені випадкові числа R.

- Обчислюється нове значення допоміжної змінної Q=Q⋅R.

- Якщо Q≥P0, то значення модельованої величини збільшується на одиницю (m=m+1), і виконується повернення до кроку 4. Якщо Q<P0, то алгоритм завершується. Змодельованої значення пуассонівської випадкової величини дорівнює m.

3. Якщо m=0 (за час передачі сигналу не було жодної перешкоди), то сигнал не спотворюється.

Кроки 1-3 повторюються багаторазово (наприклад, 100 000 разів). Обчислюється ймовірність передачі сигналу без спотворень як відношення кількості сигналів, переданих без спотворень, до загальної кількості змодельованих сигналів (кількості випробувань).

Наведемо програму на мові Matlab, що реалізує алгоритм імітації передачі сигналів.

>> n=100000;  knorm=0;

>> ts=5;   intens=0.02;

>> for i=1:n

t=exprnd(ts); l=intens*t;

m=poissrnd(l);if(m==0)

knorm=knorm+1;end;

end;

disp(knorm/n)

0.9098

Приклад. Розглянемо приклад, коли модель системи представляє собою синусоїдальну функцію:  yt=2sint

Нехай на роботу системи впливає детермінований імпульсний шум з амплітудою А=0.5 та шириною імпульсу 70% від амплітуди та випадковий «білий шум» з математичним сподіванням M=0 та дисперсією D=1.

Найбільш зручним інструментом створення імітаційної моделі системи є вбудована в середовище Matlab графічна мова імітаційного моделювання Simulink. Модель системи представлена на рис. 12.1.

Рис. 12.1 Імітаційна модель «сигнал плюс шум»

Графіки результатів моделювання на протязі 50 с. представлені на рис. 12.2 та рис. 12.3.

Рис. 12.2 Графіки сигналів системи

Рис. 12.3 Графік результуючого сигналу системи

Як видно з рис. 12.3, під впливом шуму результуючий сигнал зазнає значних спотворень і в цьому випадку модель, побудована за результатами експериментальних вимірювань методом найменших квадратів буде відрізнятись від моделі реального сигналу.

12.2 Оцінка якості та балансування моделі

Рішення, що приймаються дослідником за результатами імітаційного моделювання, можуть бути конструктивними тільки при виконанні 2 основних умов:

• отримані результати мають необхідною точністю і достовірністю;

• дослідник здатний правильно інтерпретувати отримані результати і знає, яким чином вони можуть бути використані.

12.2.1.Оцінка якості імітаційної моделі

Оцінка якості моделі є завершальним етапом її розробки і переслідує дві мети:

• перевірити відповідність моделі її призначенню (цілям дослідження);

• оцінити достовірність і характеристики якості моделі.

При аналітичному моделюванні достовірність результатів визначається двома основними факторами:

• коректним вибором математичного апарату, використовуваного для опису досліджуваної системи;

• методичною помилкою, властивою даному математичному методу.

При імітаційному моделюванні на достовірність результатів впливає цілий ряд додаткових факторів, основними з яких є:

• моделювання випадкових факторів, засноване на використанні датчиків ВЧ, які можуть вносити «спотворення» в поведінку моделі;

• наявність нестаціонарного режиму роботи моделі;

• використання декількох різнотипних математичних методів в рамках однієї моделі;

• залежність результатів моделювання від плану експерименту;

• необхідність синхронізації роботи окремих компонентів моделі;

• наявність моделі робочого навантаження, якість якої залежить, в свою чергу, від тих же факторів.

Придатність імітаційної моделі для вирішення задач дослідження характеризується тим, якою мірою вона володіє так званими цільовими властивостями. Основними з них є:

• адекватність;

• точність;

• стійкість;

• чутливість.

Нижче розглянуті деякі способи проведення оцінки моделі по кожному з них.

12.2.2.Оцінка адекватності моделі

У загальному випадку під адекватністю розуміють ступінь відповідності моделі тому реальному явищу або об'єкту, для опису якого вона будується. Разом з тим, створювана модель орієнтована, як правило, на дослідження певної підмножини властивостей цього об'єкта. Тому можна вважати, що адекватність моделі визначається ступенем її відповідності не стільки реальному об'єкту, скільки цілям дослідження. Найбільшою мірою це твердження справедливе щодо моделей в ситуаціях, коли реальна система взагалі не існує.

Порушення адекватності моделі може визначатися багатьма факторами, які можна віднести до однієї з двох груп.

Перша група чинників, що породжують так звану випадкову похибку, обумовлена деякою невизначеністю постановки задачі, пов'язаної з неповнотою вихідної інформації, відсутністю точних відомостей про зовнішні дії, зневагою деякими випадковими параметрами.

Друга група факторів, що породжує систематичні похибки, є наслідком прийнятих припущень і обмежень при розробці концептуальної і математичної моделі – виключення тих чи інших параметрів, апроксимація, інтерполяція, припущення і гіпотези, заміна нелінійних елементів лінійними, ідеалізація режимів функціонування системи і т.д.

Перший етап оцінки адекватності полягає в проведенні наступних перевірок:

• наявності в моделі всіх істотних параметрів і відсутності несуттєвих;

• правильності визначення обмежень на значення параметрів;

• наявності та правильності функціональних зв'язків між параметрами;

• реакції моделі при граничних значеннях параметрів;

• ступеня підпорядкування моделі законам математичної логіки.

На даному етапі здійснюється попередня перевірка адекватності моделі, що дозволяє виявити її грубі помилки. Для цієї перевірки рекомендується залучати експертів, які не брали участі в розробці моделі.

Після завершення попереднього етапу оцінки адекватності приступають до проведення подальших досліджень. При цьому може бути реалізований прямий метод перевірки адекватності, що має на увазі проведення натурного експерименту на реальній системі і дозволяє отримати істинні значення показників системи. Однак натурний експеримент можливий лише в разі, коли мова йде системи, що знаходяться на матеріальних стадіях їх життєвого циклу. Перевірка адекватності в цьому випадку має дуже високу ступінь визначеності. Для оцінки близькості результатів в цьому методі можуть бути використані середні значення відхилень характеристик, отриманих на системі і з моделі:

δy=y0−ym або δy=y0−ymy0,

де y0 – значення деякої характеристики системи; ym – значення тієї ж характеристики моделі; δy – відхилення значень даної характеристики.

У цьому випадку за критерій адекватності моделі можна прийняти ймовірність того, що відхилення δy не перевищує заданої величини Δ з ймовірністю більше допустимої ймовірності Pd:

Pδy<Δ≥Pd,

де Δ – величина гранично допустимого відхилення; Pd – гранично допустима ймовірність відхилення.

Для випадкових величин аналогічним критерієм адекватності може виступати ймовірність попадання відхилень в довірчий інтервал, що задається необхідною довірчою ймовірністю.

Найбільш поширені методи оцінки адекватності виконуються за наступними показниками:

• за середнім значенням відгуків моделі і системи;

• за дисперсією відхилень відгуків моделі від середнього значення відгуків системи;

• по максимальному значенню відносних відхилень відгуків моделі від відгуків системи.

При оцінці за середніми значеннями перевіряється гіпотеза про близькість середнього значення спостережуваної змінної Y, отриманого з моделі, середньому значенню відгуку реальної системи Y∗.

В результаті N дослідів на реальній системі отримують множину значень (вибірку) Y∗. Виконавши Mекспериментів на моделі, також отримують множину значень спостережуваної змінної.

Далі обчислюються оцінки математичного очікування і дисперсії відгуків моделі і системи, після чого висувається гіпотеза про близькість середніх значень величин Y і Y∗ (в статистичному сенсі). Основою для перевірки гіпотези є t- критерій (розподіл Стьюдента). Значення критерію tсп, обчислене за результатами випробувань, порівнюється з критичним значенням tкр, узятим з довідкової таблиці. Якщо виконується нерівність tсп<tкр, то гіпотеза приймається.

Другий та третій спосіб перевірки адекватності за дисперсіями фактично є перевіркою рівності міри розсіювання (похибки) на реальній системі та моделі. В цьому випадку використовується критерій Фішера (F-критерій) та χ2-критерій.

Застосування критерію Фішера полягає у порівнянні σа2=1fai=1nYi−YiM2 – дисперсії адекватності та σв2=i=1nj=1piYij−Yi2fв – дисперсії відтворення:

F=σa2σв2,

де fa=N−n – кількість степенів свободи дисперсії адекватності;N n

fв=Nm−1 – кількість степенів свободи дисперсії вимірювань;

N – кількість режимів роботи системи;

m – кількість вимірювань (повторних іспитів) на даному режимі;

n – кількість коефіцієнтів, що настроюються, в моделі;

Yij – значення відгуку відповідних вимірювань;

Yi – середнє значення відгуку в і-му режимі;

YiM – значення відгуку, отримане з моделі при відповідних значеннях аргументів.

Однак використання даного критерію оцінки на практиці виявляється неможливим з наступних причин:

• необхідність проведення оцінки адекватності системи за сукупністю характеристик, що призводить до необхідності вирішення складних багатокритеріальних задач;

• характеристики, що розглядаються, як правило, є випадковими величинами і функціями, в багатьох випадках нестаціонарними;

• відсутність обґрунтованих методик вибору граничних відхилень Δ і допустимих ймовірностей Pd; і ряд інших причин.

Оцінюючи можливості натурного експерименту, необхідно також враховувати, поряд з обмеженнями наявності реальних систем, інші дуже серйозні фактори, пов'язані з необхідністю створення спеціальної лабораторної бази, забезпеченням заданих характеристик вхідних параметрів, зовнішніх впливів і режимів функціонування, що визначає дуже високу вартість реальних експериментів.

Необхідно підкреслити, що статистичні методи застосовуються тільки в тому випадку, якщо оцінюється адекватність моделі існуючої системі. На системі, що, наприклад, проектується, провести вимірювання, природно, не представляється можливим. Єдиний спосіб подолати цю перешкоду полягає в тому, щоб прийняти в якості еталонного об'єкта концептуальну модель проектованої системи. Тоді для оцінки адекватності моделі використовують непрямі методи і оцінка адекватності полягає в перевірці того, наскільки коректно вона відображає концептуальну модель. Результативність непрямих методів багато в чому визначається досвідом і кваліфікацією дослідника.

Перш за все, до непрямих методів можна віднести аналіз результатів моделювання на несуперечливість. При цьому, по-перше, з'ясовується взаємна несуперечливість результатів моделювання, а по-друге, відповідність характеру поведінки вихідних характеристик при зміні вхідних параметрів в деякому діапазоні, що забезпечує розуміння впливу вхідних параметрів на оцінювані вихідні характеристики. Таким чином, здійснюється перевірка відповідності результатів моделювання концептуальній моделі.

Іншим ефективним непрямим методом є перевірка вихідних характеристик моделі при граничних значеннях вхідних параметрів.

Поширеним непрямим методом є перевірка результатів моделювання до вже відомих. Суть цього методу полягає в тому, що вхідним параметрам задаються значення з раніше дослідженої еталонної області, в якій вже визначено ступінь достовірності результатів моделювання.

Якщо математична модель будується на основі існуючої вже моделі, адекватність якої підтверджена, то адекватність створюваної моделі буде визначатись коректністю використання математичного інструментарію.

Непрямі методи не гарантують повну ступінь адекватності моделей досліджуваних систем. Модель вважається адекватною, якщо не виявлено жодного факту, що суперечить положенням, що використовувались в непрямих методах оцінки.

Оцінка адекватності моделі завершується формулюванням висновку про прийнятність моделі для вирішення поставленого завдання. Виявлення неприпустимих неузгодженостей моделі і системи визначає необхідність коригування моделі.

12.2.3.Оцінка точності математичної моделі

Оцінка точності математичної моделі представляє одну з найменш досліджених методологічних проблем в теорії моделювання. Можна виділити чотири основні причини виникнення похибок:

1) похибки моделювання, що є результатом незнання або неточного завдання вихідних даних;

2) похибки моделювання, що виникають при спрощенні вихідної математичної моделі;

3) похибки розрахунку вихідних характеристик через дискретність реалізації математичної моделі на комп’ютері, в тому числі помилки округлення;

4) похибки моделювання, зумовлені обмеженістю статистики при вибірковій обробці статистичної інформації або обмеженим числом випадкових випробувань моделі на ЕОМ.

Розглянемо причини виникнення та можливість оцінки зазначених похибок.

1. Прагнення зменшити об’єм обчислень змушує дослідника розглядати менш істотні фактори як детерміновані, вносячи тим самим помилки в результати моделювання. Крім того, неточність апріорних відомостей часто призводить до того, що вихідні дані у вигляді констант моделі будуть визначені з помилками. Тому крім наближеного числового значення вхідного детермінованого (або такого, що розглядається як детермінований) фактора, необхідно вказувати також його граничну абсолютну похибку (або довірчий інтервал), що визначаються евристично або за допомогою відомих методів математичної статистики.

Для вивчення впливу величини цих похибок на точність розрахунку характеристик функціонування об'єкта зазвичай застосовують методи теорії чутливості, засновані на лінеаризації досліджуваної функції. Обчислювані коефіцієнти чутливості функції по відношенню до зміни відповідного фактора характеризують ступінь, з якою вихідна характеристика схильна до змін при зміні вхідних факторів. Однак безпосереднє отримання рівнянь чутливості може наштовхнутися на серйозні труднощі, зумовлені великою розмірністю вектора вхідних факторів. Тому на практиці рівняння чутливості визначають для невеликого числа факторів моделі, що найбільш значимо впливають на точність визначення вихідних характеристик системи. Вибір значимих чинників проводиться експертними методами.

2. Найчастіше вихідну математичну модель спрощують з метою отримання нехай наближеного, але аналітичного рішення. Для вирішення подібних завдань, як правило використовують методи апроксимації вихідних елементів математичної моделі більш простими математичними залежностями, наприклад заміною нелінійних залежностей лінійними, поліномів високих ступенів поліномами низьких ступенів, негладких функцій гладкими і т.д. Величина помилки визначається ступенем апроксимації і в ряді випадків порівняно легко може бути розрахована.

3. Одним з видів помилок дискретної реалізації є похибка округлення за рахунок кінцевого числа розрядів ЕОМ. Похибка округлення виникає при діленні, множенні, зведенні в ступінь, в разі виконання трансцендентних операцій (таких, як логарифмування).

Застосовувані при вирішенні моделей чисельні методи вносять свою похибка, пов'язану із заміною нескінченного обчислювального процесу скінченним і звану похибкою даного методу або методичною помилкою. Наприклад, похідна замінюється кінцевою різницею, інтеграл – сумою і т.п. Похибки цього виду вивчаються в чисельних методах математичного аналізу і математичного програмування, де виводяться їх оцінки, наприклад залишковий член формули квадратури, залишковий член інтерполяційної формули.

Заміна неперервних величин дискретними при чисельному дослідженні процесів на ЕОМ також призводить до похибок, величина яких залежить від кроку дискретизації. Кількісну оцінку складових цих похибок вдається провести на рівні щодо автономних частин математичної моделі – модулів, що реалізують даний чисельний метод. При розробці модулів прагнуть вибрати такі методи дискретної реалізації, які на підставі наявних відомостей дозволяють стверджувати, що похибки моделювання не перевищуватимуть заданих величин. У процесі випробування моделі справедливість цих апріорних тверджень в ряді випадків можна перевірити з використанням результатів проведених експериментів.

4. Цей тип похибок характерний для моделей, що включають випадкові чинники. У зв'язку з тим, що на практиці дослідник завжди має справу тільки з обмеженою статистичної вибіркою, форма і характеристики побудованих на її основі експериментальних законів розподілу будуть відрізнятися від форми і характеристик законів розподілу, що відповідають генеральній сукупності статистичних даних. Величина помилок цього роду буде в першу чергу залежати від обсягу статистичної вибірки і в меншій мірі від обраного методу збору та обробки статистичних даних.

Для імітаційної статистичної моделі результуюча похибка цього роду буде визначатися як похибкою визначення законів розподілу вхідних випадкових факторів (залежить від обсягу експериментальних даних про значеннях випадкових величин), так і похибкою реалізації цих законів розподілу на ЕОМ (залежить від числа реалізацій – прогонів моделі на ЕОМ для різних значень випадкових величин). Мірою їх кількісного виразу є величина довірчого інтервалу тих чи інших характеристик експериментального (для вхідних факторів) або отриманого при моделюванні на ЕОМ (для вихідних факторів) закону розподілу (середнє, емпіричний стандарт і т.д.). при використанні в математичній моделі регресійних залежностей похибка моделювання буде визначатися також довірчими інтервалами для коефіцієнтів в рівнянні регресії (вони також залежать від об’єму статистики).

Помилки, зумовлені обмеженістю об’єму статистичних даних є контрольованими в тому сенсі, що при необхідності вони можуть бути зменшені за рахунок збільшення їх об’єму. Безумовно, це призводить до збільшення витрат (або на збір інформації, яких витрат машинного часу при реалізації моделі на ЕОМ), але в розумних межах цим фактором можна користуватися для зменшення сумарної похибки моделювання.

Щоб правильно підсумувати систематичні і випадкові помилки, необхідно спочатку їх розділити. Потім систематичні помилки алгебраїчно підсумовуються для отримання результуючої систематичної помилки для всіх розглянутих компонентів, тобто

| Результуюча систематична похибка Δс | = Σ систематичних похибок за окремими складовими з урахуванням знаку похибки |
| --- | --- |

Випадкові помилки підсумовуються в звичайному середньоквадратичному сенсі:

| Результуюча випадкова похибка Δв | = індивідуальні випадкові похибки2 |
| --- | --- |

Результуюча помилка Δ, викликана одночасною присутністю систематичної і випадкової помилок, визначається як:

Δ=Δс2+Δв2.

У всіх випадках побудови моделей слід вибирати оптимальне поєднання складності моделі і методу розрахунку з точністю вхідної інформації (лекція 7).

12.2.4.Оцінка стійкості моделі

Стійкість моделі – це її здатність зберігати адекватність при дослідженні ефективності системи на всьому можливому діапазоні робочого навантаження, а також при внесенні змін в конфігурацію системи.

Універсальної процедури перевірки стійкості моделі не існує. Розробник змушений вдаватися до методів «для даного випадку», частковим тестам і здоровому глузду.

Так, наприклад, якщо модель описується системою лінійних алгебраїчних рівнянь, її стійкість можна оцінити через міру обумовленості матриці, яка лежить в основі цієї системи.

Приклад 1. Нехай модель представлена системою лінійних рівнянь:

1223,999xy=47,999.

Розв’язком системи є значення: x=2, y=1.

Внесемо у праву частину системи незначні зміни:

1223,999xy=4,0017,998.

Тоді розв’язком будуть наступні значення: x=−3,99, y=4,000.

Якщо тепер внесемо зміни в коефіцієнти системи:

1,0012,0012,0013,998xy=47,999,

то отримаємо наступний розв’язок: x=3,994, y=0,001388.

Видно, що незначні зміни коефіцієнтів або правої частини системи тягнуть за собою значні зміни розв’язку. Це викликано паганою обумовленістю матриці, що лежить в основі моделі, її число обумовленості condA=24992 досить велике.

Приклад 2. Розглянемо іншу систему лінійних рівнянь:

3524xy=86.

Розв’язком системи є значення: x=1, y=1.

Внесемо незначні зміни в праву частину системи, трохи збільшивши їх значення:

3524xy=8,166,12.

Точним розв’язком будуть наступні значення: x=1,02, y=1,02, відхилення яких також незначні і їх можна співвіднести із змінами правої частини.

Тепер змінимо значення правої частини теж на незначне число:

3524xy=7,946,08.

Точним розв’язком будуть значення: x=0,68, y=1,18.

Таким чином в розглянутому прикладі збурення розв’язку, викликане меншими похибками в правій частині, дає значно більші похибки.

Це викликано тим, що міра обумовленості матриці є не малим числом: cond(A)=26,9629, але значно меншим ніж у попередньому прикладі, тому і зміни в розв’язку були менш значними.

Тому при вирішенні систем лінійних алгебраїчних рівнянь з похибками у вихідних даних обов'язково необхідно ідентифікувати матриці на предмет їх доброю чи поганою обумовленості, визначати кількісну міру обумовленості і обчислювати радіус довірчої області збурених рішень в залежності від міри чутливості матриць до помилок і рівня похибок у вихідних даних.

У загальному випадку оцінки стійкості можна стверджувати, що чим ближче структура моделі структурі системи і чим вище ступінь деталізації, тим стійкішою є модель. Стійкість результатів моделювання може бути також оцінена методами математичної статистики.

В даному випадку саме стійкість результатів моделювання можна розглядати як ознаку, що підлягає оцінці. Для перевірки гіпотези про стійкість результатів може бути використаний критерій Уілкоксона, який служить для перевірки того, чи належать дві вибірки до однієї і тієї ж генеральної сукупності (а саме, чи мають вони одну і ту ж статистичну ознаку).

При статистичній оцінці стійкості моделі відповідна гіпотеза може бути сформульована таким чином: при зміні вхідного (робочого) навантаження або структури ММ закон розподілу результатів моделювання залишається незмінним.

Оцінка стійкості є особливо важливою, якщо система, що моделюється, може працювати у різних режимах, при різних зовнішніх навантаженнях та зазнавати зовнішні впливи різного характеру.

При розгляді динамічних систем, моделі яких описуються диференційними рівняннями, необхідно розрізняти поняття стійкості моделі та стійкості системи.

Поняття стійкості системи пов'язано зі здатністю системи повертатися в стан рівноваги після зникнення зовнішніх сил, які вивели її з цього стану.

Система називається стійкою, якщо із збуреного стану A2 вона перейде в деякий окіл незбуреного стану рівноваги А0 (рис. 12.4).

Рис. 12.4 Представлення стійкості стану рівноваги: а) стійкий; б) нестійкий; в) невизначений

Якщо система знаходиться у нестійкому стані, то і її математична модель повинна описувати нестійкий стан. Така властивість моделі пов’язана з поняттям чутливості моделі.

Для систем, що описуються звичайними лінійними диференційними рівняннями, стійкість станів можна визначати на основі теорем Ляпунова:

1. Якщо характеристичне рівняння лінійної системи має всі корені з від’ємними дійсними частинами, то реальна система буде стійкою – малі нелінійні члени не можуть в цьому випадку порушити стійкість системи.

2. Якщо характеристичне рівняння лінійної системи має хоча б один корінь з додатною дійсною частиною, то реальна система буде нестійкою – малі нелінійні члени не можуть зробити її стійкою.

3. При наявності нульових і чисто уявних коренів система знаходиться на межі стійкості і поведінка реальної системи не завжди навіть якісно визначається її лінійними рівняннями.

При цьому навіть малі нелінійні члени можуть докорінно змінити вид перехідного процесу, зробивши систему стійкою або нестійкою.

Необхідною, але недостатньою умовою стійкості системи є позитивність всіх коефіцієнтів характеристичного рівняння. Воно справедливо тільки для рівнянь першого і другого порядків.

Для дослідження стійкості станів динамічної системи використовують методи теорії катастроф – розділу сучасної математики, який є подальшим розвитком теорії стійкості і біфуркацій.

12.2.5 Оцінка чутливості моделі

Очевидно, що стійкість є важливою властивістю моделі. Однак якщо зміна вхідних впливів або параметрів моделі (в деякому заданому діапазоні) не відбивається на значеннях вихідних параметрів, то користь від такої моделі невелика (її можна назвати «нечутливою»). У зв'язку з цим виникає задача оцінювання чутливості моделі до зміни параметрів робочого навантаження і внутрішніх параметрів самої системи.

Аналіз чутливості (англ. Sensitivity analysis) – оцінка впливу зміни вихідних параметрів моделі на її вихідні характеристики.

При аналізі чутливості визначається зміни в реакції моделі на відхилення окремих параметрів моделі. Це дозволяє зробити висновок про відносну важливість вхідних змінних для конкретної моделі, виділити ключові змінні і ідентифікувати ті, які можна без шкоди виключити з розгляду.

Оцінку чутливості проводять по кожному параметру х окремо. Вважається, що зазвичай діапазон можливих змін параметра відомий. Одна з найбільш простих і поширених процедур оцінювання полягає в наступному:

1. Обчислюється величина відносного середнього приросту параметра xk:

Δxk=2xkmax−xkminxkmax+xkmin⋅100%

2. Проводиться пара модельних експериментів при значеннях xk=xkmax і xk=xkmin і середніх фіксованих значеннях інших параметрів. Визначаються значення відгуку моделі y1=fxkmax і y2=fxkmin.

3. Обчислюється відносний приріст змінної y:

Δy=2y1−y2y1+y2⋅100%

В результаті для k-то параметра моделі мають пару значень Δxk,Δyk, що характеризує чутливість моделі за цим параметром.

Аналогічно формуються пари для інших параметрів моделі, які утворюють множину Δxk,Δyk.

Дані, отримані при оцінці чутливості моделі, можуть бути використані, зокрема, при плануванні експериментів: більша увага повинна приділятися тим параметрам, за якими модель є більш чутливою.

Калібрування моделі

Якщо в результаті проведеної оцінки якості моделі виявилося, що її цільові властивості не задовольняють розробника, необхідно виконати її калібрування, тобто корекцію з метою приведення у відповідність встановленим вимогам.

Як правило, процес калібрування носить ітеративний характер і складається з трьох основних етапів:

1. Глобальні зміни моделі (наприклад, введення нових процесів, зміна типів подій і т.д.).

2. Локальні зміни (зокрема, зміна деяких законів розподілу модельованих випадкових величин).

3. Зміна спеціальних параметрів, які називаються калібрувальними.

На перший погляд, структурні зміни моделі, як більш складні, повинні розглядатися тільки після того, як всі спроби відкалібрувати модель шляхом зміни параметрів і локальних модифікацій виявляться безуспішними. Однак така стратегія може приховати структурну невідповідність або недостатній ступінь детальності моделі. У цьому сенсі починати калібрування з внесення глобальних змін значно безпечніше.

Взагалі доцільно об'єднати оцінку цільових властивостей моделі і її калібрування в єдиний процес. Саме така стратегія прийнята в статистичному методі калібрування, описаному нижче.

Процедура калібрування складається з трьох кроків, кожен з яких є ітеративним (рис. 12.5):

Порівняння вихідних розподілів

Балансування моделі

Оптимізація

Рис. 12.5 Схема процесу калібрування моделі

Крок 1. Порівняння вихідних розподілів.

Мета – оцінка адекватності моделі. Критерії порівняння можуть бути різні. Зокрема, може використовуватися величина різниці між середніми значеннями відгуків моделі і системи. Усунення відмінностей на цьому кроці засноване на внесення глобальних змін.

Крок 2. Балансування моделі.

Основне завдання – оцінка стійкості і чутливості моделі. За його результатами, як правило, проводяться локальні зміни (але можливі і глобальні).

Крок 3. Оптимізація моделі.

Мета цього етапу – забезпечення необхідної точності результатів. Тут можливі три основних напрямки робіт:

• додаткова перевірка якості датчиків ВЧ;

• зниження впливу перехідного режиму;

• застосування спеціальних методів зниження дисперсії.

Відшукання аналітичних залежностей, що пов'язують між собою різні параметри, які фігурують в моделі, може бути засноване на спільному використанні групи методів математичної статистики: дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу.

Контрольні питання

- Що називають шумами в задачах моделювання систем?

- Чим обумовлена поява шумів? Наведіть приклади.

- З якими проблемами дослідження систем пов’язано виникнення шумів?

- Як враховуються шуми в математичних моделях?

- Що представляє модель типу «сигнал плюс шум»?

- За якими ознаками проводиться класифікація шумів?

- Що таке «білий шум»?

- Які показники необхідно враховувати при моделюванні шумів?

- Які основні цілі завдання перевірки якості моделі?

- Які основні фактори визначають достовірність математичної моделі?

- Які основні фактори впливають на достовірність імітаційної моделі?

- Які основні цільові характеристики перевірки якості моделі?

- Що означає перевірка адекватності моделі?

- Які фактори впливають на порушення адекватності моделі?

- В чому полягає перший етап перевірки адекватності моделі?

- Які завдання вирішуються на другому етапі перевірки адекватності моделі?

- В чому полягає прямий метод перевірки адекватності моделі?

- За якими показниками виконується перевірка адекватності прямим методом?

- Які математичні методи використовуються для перевірки адекватності моделі?

- Які фактори необхідно враховувати при оцінці адекватності моделі?

- Які існують непрямі методи перевірки адекватності моделі?

- Які основні причини виникнення похибки моделі?

- Які розрізняють типи похибок моделі?

- Як оцінюються систематичні похибки моделі?

- Як оцінюються випадкові похибки моделі?

- Як оцінюється результуюча похибка моделі?

- Що таке стійкість моделі?

- Що обумовлює стійкість моделі?

- Наведіть приклади нестійких моделей?

- Які методи використовують для оцінки стійкості моделі?

- В чому полягає різниця між стійкістю моделі та системи?

- Що таке чутливість моделі? Як пов’язана чутливість із стійкістю моделі?

- Наведіть алгоритм перевірки чутливості моделі.

- В чому полягає процес калібрування моделі?

- Які типи змін (корекції) виділяють у процесі калібрування моделі?

- З яких кроків складається процес калібрування моделі?