Лекція 7

Аналіз експериментальних даних та побудова на їх основі математичних моделей

Загальна постановка задачі ідентифікації

При побудові математичної моделі необхідно виходити з мети моделювання та обсягу інформації про систему, що моделюється, а отже за яким принципом ми будемо складати математичну модель: «білої скриньки», «сірої скриньки» чи «чорної скриньки». Якщо інформація про об’єкт обмежена  і модель будується, наприклад, з метою ідентифікації або вивчення взаємодії системи з оточуючим середовищем, застосовують підхід на основі «чорної скриньки». Модель будується на основі результатів наукового експерименту.

Отримання математичної моделі за експериментальними даними називається ідентифікацією.

У загальній постановці завдання ідентифікації формулюється так: по реалізації вхідних і вихідних сигналів визначити оператор А, який встановлює математичний зв'язок між входами і виходами об'єкта yx=Ax.

У загальному випадку вхідні і вихідні впливи можуть описуватися певними функціями (зазвичай функціями часу). Математично відповідність між вхідний і вихідний функціями можна записати у вигляді:

yt=Afut,

де yt  вектор вихідних значень, Af – оператор, що залежить від збурювань (оператор вхідних впливів), ut – вектор управління входами.

В теорії ідентифікації визначається оптимальна оцінка оператора А за результатами обробки експериментальних даних.

Перш ніж будувати модель, необхідно з'ясувати, чи має взагалі сенс робити це на основі наявної сукупності. Може виявитися, що порушені процедури збору даних, і отримана вибіркова сукупність не відображає досліджувані властивості генеральної сукупності значень досліджуваної величини в достатній мірі. Зокрема, може виявитися, що обсяг вибіркової сукупності малий, або самі дані мають недостатню точність, або даних досить і вони досить точні, але при цьому вони невдало згруповані і представляють властивості тільки частини генеральної сукупності. Нарешті, може виявитися, що висунута на початку дослідження гіпотеза про існування залежності між величинами невірна і встановлювати вид цієї залежності безглуздо.

Перевірка та аналіз експериментальних даних проводиться методами математичної статистики: перевірка гіпотез, оцінювання параметрів і числових характеристик випадкових величин і процесів, кореляційний і дисперсійний аналіз.

Коректність математичної моделі і можливість її застосування на практиці залежать від того, наскільки грамотно спланований експеримент, наскільки коректно з точки зору математичної статистики проведено процедури збору, обробки та аналізу результатів експерименту, і, нарешті, наскільки коректно виконана інтерпретація отриманих результатів. При цьому слід зазначити, що будь-які аналітичні моделі, які ми збираємося будувати на основі експериментальних даних, не можуть мати точність, що перевищує точність вимірювання самих даних.

Одним з найвідповідальніших моментів в експерименті є встановлення точності вимірювань і похибки. методи вимірювань повинні базуватися на законах спеціальної науки – метрології, що вивчає засоби і методи вимірювань.

При експериментальному дослідженні одного і того ж процесу повторні значення на приладах, як правило, неоднакові.

Відхилення можливі через низку причин: недосконалість приладів, неоднорідність властивостей досліджуваного матеріалу і ін. Тому експеримент ніколи не обходиться одним виміром, а отже, потрібно знати їх мінімальна кількість, яка змогла б забезпечити стійке середнє значення вимірюваної величини, що задовольняє заданій ступеня точності. Визначення необхідної кількості вимірювань визначається на етапі тактичного планування.

Розглянемо порядок аналізу експериментальних даних. Будемо вважати, що ми користуємось правильними приладами, експеримент проводиться коректно і ми маємо справу лише з випадковими похибками, а систематичні похибки відсутні.

Аналіз даних залежності вихідних даних від одного параметра при прямих та косвених вимірюваннях

Детермінований випадок

Нехай досліджується система, яка описується одним вхідним і вихідним значеннями: y=fx. Як було зазначено раніше, на значення величини у впливають різні зовнішні фактори і при її вимірюванні при однакових значеннях параметра х ці значення будуть відрізнятись.

При прями вимірюваннях при фіксованому вхідному значенні вимірювання вихідної величини у виконується багаторазово (проводиться серія експериментів).

За результатами вимірювань утворюють варіаційний ряд, який заноситься у таблицю (табл. 7.1)

Таблиця 7.1

Результати вимірювань

| Значення параметрів середовища та системи при яки виконувався експеримент |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значення вхідного параметру х= |  |  |  |  |  |
| Значення вхідного параметру у |  |  |  |  |  |
| Частота спостереження у |  |  |  |  |  |
| Статистичні оцінки |  |  |  |  |  |
| Вибіркове математичне сподівання а=і=1knixiN |  |  |  |  |  |
| Вибіркова дисперсія s2=i=1knixi−a2N−1 |  |  |  |  |  |
| Вибіркове середньоквадратичне відхилення s |  |  |  |  |  |

В результаті вимірювань та при занесенні їх у таблицю можуть виникнути помилки, обумовлені різними чинниками: якість вимірювання, уважність дослідника і таке інше. Такі помилкові дані можуть суттєво відрізнятись від інших значень і, як правило, у варіаційному ряді будуть стояти на початку або в кінці таблиці. Перед отриманням статистичних оцінок утворений варіаційний ряд переглядається і для зменшення впливу вище зазначених помилок (промахів) з нього відсікається 5% даних на початку та в кінці варіаційного ряду.

Для видалення промахів на практиці часто користуються критерієм Шовене (якщо очікуване число вимірювань, рівних підозрілому результату менше 1/2, то цей результат виключають).

Так як отримані у ході вимірювань значення можуть відрізнятись, то постає питання: що взяти у якості істинного значення вимірюваної величини? Очевидною відповіддю є – середнє значення (математичне сподівання). Щоб рішення було правомірним та обґрунтованим необхідно, що б отриманий варіаційний ряд мав нормальний закон розподілу, що означає, що всі значення вимірювань скупчені навколо одного значення (математичного сподівання) (рис. 7.1).

Рис. 7.1 Графік щільності нормального закону розподілу

Якщо закон розподілу не є нормальним, то це означає, що або експеримент проведений не коректно або серію вимірювань треба продовжити.

Для перевірки нормального закону розподілу можна застосувати критерій Пірсона про рівність емпіричних та теоретичних частот (курс «Математична статистика та ймовірності процеси»).

Якщо закон розподілу нормальний то в якості істинного значення береться математичне сподівання, але якщо середньоквадратичне відхилення є значним, то взяте за основу значення буде мати велику похибку, тому, у такому випадку необхідно прийняти рішення: чи брати отримані результати за основу, чи краще продовжити серію вимірювань.

Для визначення додаткових впливів знаходять асиметрію та ексцес:

As=μ3s3,  Es=μ4s4−3,

де μ3, μ4 – центральні моменти відповідно 3-го та 4-го порядків.

Рис. 7.2 Графіки асиметрії та ексцесу нормального закону розподілу.

Наступним кроком є визначення похибки прийнятого значення.

Похибка буде складатись з похибки результатів вимірювань Δекс та похибки безпосередньо приладу Δпр.

Абсолютну випадкова похибка Δ за результатами всіх N вимірювань, становить:

Δекс=tα,Ni=1Nyi−a2NN−1,

де tα,N – коефіцієнт Стьюдента (визначається з таблиці за заданим рівнем значущості α та кількістю вимірювань N).

Похибка приладів визначається як:

Δпр=23δ

де δ – гранична похибка приладу, вказана на його шкалі або у паспорті.

При вимогах високої точності визначається похибка округлення для приладу:

Δок=0б48ω

де ω – ціна мінімальної поділки приладу.

Сумарна похибка вимірюваної величини буде визначатись як:

Δ=Δекс2+Δпр2+Δок2.

Остаточне значення вимірювань буде записуватись як Y=а±Δ.

Цей запис означає, що значення належать довірчому інтервалу y−Δ,y+Δ з ймовірністю α.

Після цього визначаємо відносну похибку: δ=Δа, яка помножена на 100% дає змогу визначити відносну похибку у відсотках.

При косвених вимірюваннях, коли вихідна величина y безпосередньо залежить від прямих вимірювань величин xi, i=1,k:

y=fx1,x2,...,xk

Точність y визначається за наступною схемою:

- оцінюються середні значення величин xi, i=1,k;

- визначається їх абсолютна похибка Δi, i=1,k;

- визначається абсолютна похибка для y:

Δy=i=1k∂y∂xiΔi2.

Достовірність остаточної оцінки буде відповідати достовірності оцінок  величин xi, i=1,k.

Об’єднання результатів вимірювань. Коли проводилось декілька серій вимірювань постає питань: чи можна їх об’єднати в одну вибірку? Перш ніж виконати таку дії необхідно перевірити ряд статистичних гіпотез на встановлення однорідності окремих вибірок, що відповідають окремим серіям.

Розглянемо деякі основні гіпотези.

Для встановлення рівноточності окремих вибірок вимірювань найчастіше застосовують критерій Фішера F – порівняння дисперсій F=s12s22, де s12, s22 –  відповідно менша і більша дисперсії окремих вибірок.

Критерій Фішера використовується для порівняння тільки двох дисперсій, однак на практиці доводиться порівнювати між собою три і більше дисперсій.

Для порівняння дисперсій більше двох при рівних об’ємах застосовують критерій Кохрена (часто зустрічається Кочрена).

При зіставленні дисперсій ряду сукупностей нульова гіпотеза полягає в тому, що всі k сукупностей, з яких взяті вибірки, мають рівні дисперсії.

H0: s12=s22=..=sk2=s2

Нехай серед кількох серій вимірювань виявлена така, вибіркова дисперсія для якої smax2 помітно більше за всі інші. Завдання полягає втому, щоб з'ясувати, чи можна вважати відміну виділеної дисперсії smax2 істотнною. Іншими словами, альтернативна гіпотеза може бути сформульована як

H1: smax2>s2.

Статистика критерію Кохрена розраховується як G=smax2s2

Для встановлення однорідності застосовують χ2-критерій, критерій Смірнова або Уілкокса.

Розглянемо критерій Уілкокса (Вілкокса). Він застосовується для вибірок невеликого об’єму. Перевага цього критерію полягає в тому, що він застосовний до випадкових величин, розподіли яких невідомі; потрібно лише, щоб величини були неперервними.

Якщо вибірки однорідні, то вважають, що вони вилучені з однієї і тієї ж генеральної сукупності і, отже, мають однакові, причому невідомі, неперервні функції розподілу  F1x, F2x.

Таким чином, нульова гіпотеза полягає в тому, що при всіх значеннях аргументу (позначимо його через х) функції розподілу рівні між собою:

H0:F1x=F2x.

Нехай H1:F1x>F2x.

Перевірка статистичної гіпотези виконується за наступним алгоритмом:

- розташувати варіанти обох вибірок в зростаючому порядку, тобто у вигляді одного варіаційного ряду, і знайти в цьому ряду спостережуване значення критерію Wсп – суму порядкових номерів варіант першої вибірки;

- за таблицею критерію Уілкокса знаходять нижню критичну точку Wнα2,n1,n2, де n1, n2 – об’єми відповідних вибірок;

- знаходять верхню критичну точку Wв=n1+n2+1n1−Wн;

- якщо Wн<Wсп<Wв, то гіпотеза про однорідність приймається.

Приклад. При рівні значущості 0,05 перевірити нульову гіпотезу про однорідність двох вибірок обсягів n1=6 і n2=8:

х: 15 23 25 26 28 29

у: 12 14 18 20 22 24 27 30

при конкуруючій гіпотезі H1:F1x>F2x.

Розв’язок. Розташуємо варіанти обох вибірок у вигляді одного варіаційного ряду і перенумеруємо їх:

порядкові номери ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

варіанти ... 12 14 15 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Знайдемо спостережуване значення критерію Уілкокса – суму порядкових номерів (вони набрані курсивом) варіант першої вибірки:

Wсп=3+7+9+10+12+13=54

Знайдемо по таблиці нижню критичну точку: Wн0,025,6,8=29.

Знайдемо нижню критичну точку: Wв=6+8+16−29=61.

29<54<61, отже вибірки можна вважати однорідними.

Встановлення залежності між випадковими величинами

Якщо встановлюється залежність y=fx, де x, y – випадкові величини, то результати спостережень заносять у кореляційну таблицю (табл.. 7.2).

Таблиця 7.2

Кореляційна таблиця для двох випадкових величин

| XY | x1 | … | xn | ny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| y1 | n11 | … | n1n | ny1 |
| … | … | … | … | … |
| ym | nm1 | … | nmn | nym |
| nx | nx1 | … | nxn | N |

За даними кореляційної таблиці знаходяться статистичні оцінки випадкових величин x, y – математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення.

Для визначення степені впливу фактору на систему, застосовують теорію факторного аналізу.

Побудова математичних моделей на основі експериментальних даних

Детермінований випадок

Для побудови математичних моделей на основі експериментальних даних застосовують методи теорії апроксимацій: інтерполяцію, сплайн-апроксимацію, методи згладжування.

Враховуючи той факт, що експериментальним даним притаманна випадкова похибка, найчастіше для побудови моделей на основі результатів вимірювань застосовують метод найменших квадратів (МНК) – метод згладжування. Сутність методу полягає в тому, що необхідно побудувати таку залежність (функцію), що б середньоквадратична похибка була мінімальною:

У загальному випадку завдання можна сформулювати наступним чином: nнехай в результаті експерименту була отримані якась експериментальна залежність yx, представлена у табличному вигляді (табл.. 7.3).

Таблиця 7.3

Результати вимірювань

| № | х | y |
| --- | --- | --- |
| 1 | х1 | y1 |

Причому значення х повинно бути впорядковане у порядку зростання.

Необхідно побудувати аналітичну залежність fx,a1,...,an, яка найбільш точно описує результати експерименту. Для побудови параметрів функції будемо використовувати метод найменших квадратів. Ідея методу найменших квадратів полягає в тому, що функцію y=fx,a1,...,an будемо будувати таким чином, що б F=i=1nYi−fxi,a1,...,an2→min, де F – цільова функція.

Задача складається з двох етапів:

1. За результатами експерименту визначити зовнішній вигляд залежності.

2. Підібрати коефіцієнти залежності y=fx,a1,...,an.

Для визначення вигляду залежності можна застосовувати різну інформацію. Наприклад, спиратись на гіпотезу про закони, які лежать в її основі. Можна точки xi,yi нанести на графік і висунути гіпотезу про вигляд функції за їх взаємним розташуванням, знаючи вигляд графіків основних функцій.

Приклад. Нехай при значеннях вхідної величини x від 1 до 50 з кроком 5 отримали такі значення вихідної величиниy:  84.6471,-1.6569, -3.5908, 6.2006, 14.4841, 15.9329, 14.1967, 15.2451, 20.1131, 24.9604.

Результати вимірювань нанесли на графік (рис. 7.3).

Рис. 7.3 Графічне представлення результатів вимірювань

З розташування точок можна зробити припущення, що залежність між величинами має вигляд:

y=ax+bxsincx.

Аналізуючи вихідні значення y, видно, що на початку інтервалу спостереження вони сильно відрізняється від значень на кінці інтервалу. З вигляду залежності та значень вихідної величини можна зробити висновок, що в роботі системи спостерігається перехідний процес, який описуються визначеною вище залежністю і при збільшенні значень вхідного параметру х система прямує до стаціонарного режиму, опис якого прямую до лінійної моделі. Перехідний процес може бути спричинений різними чинниками. Після аналізу даних доцільно вивчити характер зовнішніх впливів, або структуру самого процесу системи, яка досліджується. Якщо такої можливості немає, то, перш ніж будувати модель на основі вимірювань, необхідно чітко визначити для якого діапазону вхідних даних це робиться і можливо доцільно побудувати декілька моделей для різних діапазонів вхідного параметра х.

Для визначення загального вигляду функції, яка буде покладена в основу моделі можна застосовувати табл. 7.4.

Таблиця 7.4

Підбір вигляду моделі за результатами вимірювань

| № пор. | Емпірична формула | xs | ys | Спосіб вирівнювання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | y=ax+b | x1+xn2 | y1+yn2 |  |
| 2 | y=axb | x1⋅xn | y1⋅yn | Y=AX+B, де X=lnx, Y=lny, A=b, B=lna |
| 3 | y=abx | x1+xn2 | y1⋅yn | Y=AX+B, де Y=lny, A=lnb, B=lna |
| 4 | y=alnx+b | x1⋅xn | y1+yn2 | y=aX+b, де X=lnx |
| 5 | y=ax+b | 2x1xnx1+xn | y1+yn2 | y=aX+b, де X=1x |
| 6 | y=1ax+b | x1+xn2 | 2y1yny1+yn | Y=ax+b, де Y=1y |
| 7 | y=xax+b | 2x1xnx1+xn | 2y1yny1+yn | Y=bX+a, де X=1x, Y=1y |

Умови перевіряють наступним чином. На заданому відрізку вибирають дві точки, розміщені якомога далі одна від одної, наприклад, x1, xn. Потім, залежно від типу залежності, що перевіряється, обчислюють значення xs і ys. Далі, користуючись даною таблицею значень xi, yi , для значення xs знаходять відповідне йому значення ys. Якщо xs немає в таблиці, то ys знаходять наближено з графіка або за допомогою лінійної інтерполяції ys=yi+yi+1−yixi+1−xixs−xi,  де xi і xi+1 ─ проміжні значення, між якими лежить xs xi<xs<xi+1. Обчисливши ys, знаходять величину ys−ys. Якщо ця величина велика, то відповідна емпірична формула не придатна для апроксимації заданих даних. З кількох придатних формул перевагу надають тій, для якої відхилення ys−ys якомога менше.

Задавшись загальним виглядом шуканої функції, визначаємо кількість параметрів, значення яких необхідно знайти, і як ці параметри входять у рівняння.

Наприклад, в основі лежить лінійна функція y=ax+b, отже, необхідно визначити значення параметрів a і b. Або в основі лежить тригонометрична залежність: y=a⋅sinbx+c, необхідно знайти параметри a, b, с.

Так як наша цільова функція є квадратичною параболою і має один екстремум, який є мінімумом і представлений вершиною параболи для визначення значень параметрів використовують необхідну умову існування екстремуму – рівність першої похідної нулю:

∂F∂ai=0,

де ai – і-й параметр моделі.

Приклад. Побудувати функцію y=fx за даними,наведеними у таблиці 7.5.

Таблиця 7.5

Результати вимірювань

| i | xi | yi |  | i | xi | yi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | -1 0 1 2 | 10,0 9,0 7,0 5,0 |  | 5 6 7 8 | 3 4 5 6 | 4,0 3,0 0,0 -1,0 |

Розв’язок. Перевіримо, чи підійде нам лінійна залежність: xs=x2+x82=3, ys=y2+y82=4,

ys−f3=0, отже будемо будувати лінійну функцію y=ax+b.

Знайдемо суми i=1nxi=20; i=1nxi2=92; i=1nxiyi=25; i=1nyi=37 і складемо систему рівнянь: 92a+20b=25. Розв‘яжемо систему і знайдемо значення a=−1,60714 і b=8,64286. Отже лінія, побудована методом найменших квадратів, буде мати вигляд: y=−1,60724x+8,64286. Графік лінії за заданими початковими точками представлений на рис. 7.4.

Y

Рис. 7.4 Графік лінії, побудованої  методом найменших квадратів

Знайдемо оцінку похибки моделі:

ε=i=18yi−1,60724xi+8,6428628=0,4173.

Розглянемо більш складний випадок множинної моделі, коли на вхід системи подається декілька сигналів і необхідно побудувати функцію від багатьох змінних.

Вхідні дані задані таблицею 7.6.

Таблиця 7.6

Вхідні дані

| X1 | X2 | … | Xm | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x11 | x21 | … | xm1 | y1 |
| … | … | … | … | … |
| x1n | x2n | … | xmn | yn |

Припустимо, що функціональна структура «ящика» знову має лінійну залежність:

y=a0+a1x1+...+amxm.

Помилка F залежить від вибору параметрів ai, i=1,m. Для знаходження екстремуму прирівняємо всі частинні похідні F=i=1nY−yi2→min до нуля: ∂F∂ai=0.

Отримаємо систему з m+1 рівняння з m+1 невідомими, яку слід вирішити, щоб визначити коефіцієнти лінійної множинної моделі ai, i=1,m. Для знаходження коефіцієнтів представимо систему в матричному вигляді: C⋅A=B

| n | i=1nx1i | i=1nx2i | … | i=1nxmi | * | a0 | = | i=1nyi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i=1nx1i | i=1nx1i⋅x1i | i=1nx2i⋅x1i | … | i=1nxmi⋅x1i |  | a1 |  | i=1nx1iyi |
| i=1nx2i | i=1nx1i⋅x2i | i=1nx2i⋅x2i | … | i=1nxmi⋅x2i |  | a2 |  | i=1nx2iyi |
| … | … | … | … | … |  | … |  | … |
| i=1nxmi | i=1nx1i⋅xmi | i=1nx2i⋅xmi | … | i=1nxmi⋅xmi |  | am |  | i=1nxmiyi |

Розв’язавши цю систему лінійних рівнянь знайдемо значення параметрів ai, i=1,m моделі: A=B−1⋅C, де

C=ni=1nx1i...i=1nxmii=1nx1ii=1nx1ix1i...i=1nxmix1i............i=1nxmii=1nx1ixmi...i=1nxmixmi,   B=i=1nyii=1nx1iyi...i=1nxmiyi

або AT=X⋅XT−1⋅X⋅YT, де

X=111...x11x21x31...x21x22x32............... 1xm1xm2... x1nx2nx3n... xmn

Приклад. Результати вимірювань представлені у таблиці 7.7:

Таблиця 7.7

Результати вимірювань

| X1 | X2 | X3 | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 | 22 |
| 5 | 1 | 6 | 24 |
| 9 | 4 | 2 | 18 |
| 8 | 5 | 3 | 26 |

Побудувати лінійну модель:

yx1,x2,x3=a0+a1x1+a2x2+a3x3

Розв’язок.

До матриці Х додамо одиничний рядок, так як у рівняння у нас є вільний член

Х=1111259833451623,  Y=22241826

Розв’яжемо матричне рівняння: AT=X⋅XT−1⋅X⋅YT і отримаємо рівняння лінії регресії:

y=11,0714+1,5x1+3,7143x2+2,7857x3

Аналогічно можна побудувати і нелінійні множинні моделі, але необхідно відзначити, що побудова моделей методом найменших квадратів вимагає виконання великої кількості арифметичних операцій, що впливає на похибку результату. Тому, на практиці, для побудови моделей від однієї змінної обмежуються поліномами п’ятого порядку, а для множинних моделей намагаються зменшити кількість параметрів і будують квадратичні або кубічні залежності.

Якщо чорна скринька має, наприклад, два входи, а залежність виходу від входів нагадує квадратичну, то доцільно вибрати таку гіпотезу:

y=a0+a1x1+a2x2+a3x1x2+a4x12+a5x22.

Позначимо: z1=x1x2, z2=x12, z3=x22 і підставимо ці вирази в попередню формулу лінійної залежності:

y=a0+a1x1+a2x2+a3z1+a4z2+a5z3

Таким чином, дана задача зведена до лінійної множинної моделі.

В деяких випадках завдання побудови нелінійної моделі (степенева або показникові функція) зводиться до лінійної задачі або спрощується. Наприклад, якщо необхідно побудувати залежність вигляду y=axb або y=aecx, логарифмуванням ці задачі приводяться до лінійного випадку:lny=lna+blnx,  lny=lna+cx.

Побудова лінії регресії

У випадку побудови залежності між випадковими величинами будується лінія регресії для чого також застосовується метод найменших квадратів (дисципліна «Математична статистика та ймовірності процеси»).

Для оцінки тісноти зв’язку між двома неперервними випадковими величинами визначається вибірковий коефіцієнт кореляції або вибіркове кореляційне відношення:

r=i=1nxi−xyi−yn−1sxsy, ηyx=σміжгруповеσзагальне=σyxσy

У випадку побудови множинної лінії регресії тіснота зв’язку оцінюється коефіцієнтом множинної кореляції R.

Для дискретних випадкових величин використовують коефіцієнти рангової кореляції Кендалла та Спірмена.

Величина коефіцієнта кореляції відображає силу зв'язку. При оцінці сили зв'язку коефіцієнтів кореляції використовується шкала Чеддока (табл. 7.8).

Таблиця 7.8

Аналіз сили зв'язку між змінними

| Значення | інтерпретація |
| --- | --- |
| від 0 до 0,3 | дуже слабкий |
| від 0,3 до 0,5 | слабкий |
| від 0, 5 до 0,7 | середній |
| від 0,7 до 0, 9 | високий |
| від 0,9 до 1 | дуже високий |

# Зауваження. Хоча метод найменших квадратів є одним з основним засобів побудови математичної моделі за результатами спостережень, він має певні обмеженні застосування пов’язані із значною кількістю арифметичних операцій, що суттєво впливає на похибку результатів, та погано обумовленою матрицею, яку необхідно розв’язати для відшукання коефіцієнтів моделі, ступінь обумовленості якої погіршується із зростанням складності моделі. Тому, на практиці вхідні дані задачі нормують для приведення матриці до нормального гауссівського вигляду. На практиці, при побудові моделі у вигляді поліному, найчастіше обмежуються стелінню не вище п’ятої.

# Побудова моделей складних систем в умовах малої апріорної інформації.

# Фільтр Каллмана

# Ідея фільтра Каллмана полягає в тому, що вихід системи в i-ий момент часу визначається вхідним сигналом, його передісторією і передісторією самого стану системи.

# Каллманом була доведена теорема про те, що будь-який динамічний сигнал може бути представлений у вигляді:

# yi=a1xi+a2xi−1+...+b1yi−1+b2yi−2+...+c.

# Чим більше є членів ряду, тобто чим більше змінних y враховується в записi моделі, тим глибше пам'ять системи. Зауважимо, що наявність члена yi−1 в моделі динамічної системи відповідає наявності першої похідної, yi−2 – другий похідною і т. д.

# Нехай задані експериментальні дані, представлені табл. 7.9.

# Таблиця 7.9

# Таблиця експериментальних даних

| # i | # xi | # yi |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # x1 | # y1 |
| # 2 | # x2 | # y2 |
| # … | # … | # … |
| # n−1 | # xn−1 | # yn−1 |
| # n | # xn | # yn |

# Оскільки для кожної експериментальної точки xi треба вказати її сусідів, то зручно відліки представити в розширеній таблиці (табл. 7.10).

# Таблиця 7.10

# Таблиця експериментальних даних і проміжних розрахунків

| # i | # xi | # xi−1 | # … | # yi | # yi−1 | # yi−2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # m | # xm | # xm−1 | # … | # ym | # ym−1 | # ym−2 |
| # m+1 | # xm+1 | # xm | # … | # ym+1 | # ym | # ym−1 |
| # m+2 | # xm+2 | # xm+1 | # … | # ym+2 | # ym+1 | # ym |
| # … | # … | # … | # … | # … | # … | # … |

# Знаходимо похибку між значенням експериментально знятої точки і теоретичним її значенням (гіпотезою):

# Em=ym−a1xi+a2xi−1+...+b1yi−1+b2yi−2+...+c

# Визначаємо сумарну похибку за всіма експериментальними точками і накладаємо умову її мінімізації:

# F=i=1mEi2→min.

# Після взяття частинних похідних від F по a1, a2, ..., b1, b2, ..., c, прирівнюємо їх до нуля і складаємо системи рівнянь. Виходить лінійна множинна регресійна модель, з якої визначаються невідомі коефіцієнти a1, a2, ..., b1, b2, ..., c моделі.

# Фільтр Каллмана – ефективний рекурсивний фільтр, що оцінює вектор стану динамічної системи, використовуючи ряд неповних і зашумлених вимірювань. Він широко використовується в інженерних і економетричних додатках: від радарів і систем технічного зору до оцінок параметрів макроекономічних моделей. Каллманівська фільтрація є важливою частиною теорії управління, відіграє велику роль в створенні систем управління.

# Методи самоорганізації моделей (МГОА – методи групового обліку аргументів).

# Ми вже знаємо, що похибка моделі залежить і від кількості спостережень, але часто зустрічаються випадки, коли таблиця спостережень обмежена. Виходячи з того, що кращою є модель, яка задовольняє необхідній точності і є найпростішою для побудови математичної моделі застосовують так звані індуктивні методи самоорганізації моделей. Ідея методу полягає в переборі множини варіантів моделей і відбір кращої за деяким заданим критерієм.

# Теорія самоорганізації моделей спрямована на раціоналізацію перебору в такій мірі, щоб він став однозначним і реально здійсненним на сучасній ЕОМ.

# Методи самоорганізації моделей на ЕОМ розширюють можливості вирішення завдань прогнозування, розпізнавання образів, ідентифікації та багатокритеріального управління. Це досягається в першу чергу за доцільне вибором зовнішніх доповнень – критеріїв перебору моделей. Ці методи досить ефективні у випадках побудови багато параметричних моделей.

# Вибір критерію не є критичним, наприклад, цифрове зображення можна правильно віднести до того чи іншого класу (образу) за багатьма ознаками, так справжню модель оптимальної складності можна розпізнати за багатьма критеріями майже з рівним успіхом. Однак в умовах наявності перешкод «ансамбль» критеріїв діє більш ефективно, ніж кожен окремий критерій, що сприяє однозначності вибору. Кожен з критеріїв забезпечує певну, потрібну нам властивість моделі. Особливо важливим є управління критеріями мінімуму зміщення і балансу змінних, що дозволяють максимально відсунути межу передбачуваності процесів по експериментальним даним.

# Найчастіше математичну модель будують у вигляді поліному. Методологічною основою цього є теорема, яка говорить, що в деякому околі елементарну функцію можна наблизити степеневим рядом.

# Завдання побудови математичної моделі зводиться до відшукання коефіцієнтів поліному на основі експериментальних даних.

# Для застосування методів самоорганізація вся множина експериментальних даних De розбивається на дві підмножини:

# - Dt – тестову (використовується для відбору моделей);

# - Do – навчаючу (використовується для відшукання параметрів поліному).

# Причому De=Do∪Dt і Do∩Dt=∅.

# Ці підмножини даних повинні однаково  і рівномірно представляти параметри моделі.

# Ідея методу полягає в тому, що починаючи з найпростішого поліному, їх поступово ускладнюють поки не буде досягнуто виконання заданого зовнішнього критерію.

# Критерій називається внутрішнім, якщо він визначений на використанні тієї ж інформації і тих же даних, які використовуються для побудови моделі. Необхідно зазначити, що при нарощувані складності моделі значення внутрішнього критерію падає, що вимагає використовувати для відбору зовнішній критерій.

# В методі найменших квадратів внутрішнім критерієм є мінімум середньоквадратичної похибки.

# Δ2=Уі−уі2→min,

# де Уі – експериментальні значення виходів системи,

# уі – вихідні значення, отримані з моделі.

# Критерій називається зовнішнім, якщо його визначення будується на новій інформації, «свіжих» точках, які не використовуються для синтезу моделі.

# Вибір зовнішнього критерію здійснюється дослідником в залежності від задачі, яка розв’язується. Досвід практичного застосування методів самоорганізації свідчить, що найбільш широке застосування мають критерій регулярності і критерій мінімуму зсуву.

# Критерії регулярності і мінімуму зміщення визначають якість опису: перший дозволяє отримати модель більш точною, а другий – більш стабільною щодо експериментальних даних.

# Критерій регулярності можна представити як середньоквадратичне відхилення результатів, отриманих на навчаючій множині даних та тестовій.

# Критерій регулярності вимагає, щоб середньоквадратичне відхилення результатів моделювання деякої залежної змінної Y від її фактичних значень, розраховане за даними перевірочної послідовності B, було мінімальним:

# ΔB2=i=1NByтабл−yмi2i=1NByтаблi2,

# де yтаблi – табличні (експериментальні) значення залежної змінної в точках xi i=1,NB, що належать до перевірочної послідовності B;

# yмi – значення залежної змінної в точках xi i=1,NB, розраховані за відповідною математичною моделлю;

# NB – кількість експериментальних точок перевірочної послідовності.

# Критерій мінімального зміщення. Інакше критерій несуперечності моделі: модель яка має на навчальній вибірці одну нев’язку, а на контрольній – іншу, називається суперечливою. Цей критерій включає різницю між залежними змінними моделі, обчисленими на двох різних вибірках. Критерій не включає помилку моделі в явній формі. Він вимагає, щоб оцінки коефіцієнтів в оптимальній моделі, обчислені на різних множинах, розрізнялися мінімально.

# nзсуву2=i=1αNyA−yBi2α⋅i=1NByтаблi2→min,

# де yтаблi – табличні (експериментальні) значення залежної змінної в точках xi i=1,NB, що належать навчальної та перевірочної послідовності A і B (N=NA+NB);

# yAi – значення залежної змінної в точках xi i=1,NA, розраховані за математичною моделлю, побудованою на навчальній вибірці A;

# yВi – значення залежної змінної в точках xi i=1,NВ, розраховані за математичною моделлю на перевірочній послідовності;

# α – коефіцієнт екстраполяції, α=1,0 − 3,0

# Математична модель формується у результаті ітеративних розрахунків, які називають рядами селекції моделі.

# Сформулюємо принцип самоорганізації моделі [А. Г. Івахненко,1985]: при поступовому збільшенні складності моделі значення зовнішніх критеріїв спочатку падає, досягає мінімуму, а потім або залишається постійним, або починає збільшуватися (рис. 7.5). Мінімуму зовнішнього критерію відповідає модель оптимальної складності (МОС).

# Рисунок 7.5. Залежність зовнішнього критерію від складності моделі

# Розглянемо метод самоорганізації на прикладі методу групового урахування аргументів, МГУА (Group Method of Data Handling, GMDH) – метод породження і вибору регресійних моделей оптимальної складності. Під складністю моделі в МГУА розуміється число параметрів. Для породження використовується базова модель, підмножина елементів якої має входити в шукану модель.

# Алгоритми самоорганізації моделей. Алгоритми самоорганізації розрізняють: ·

# - за ансамблем зовнішніх критеріїв, використовуваних для пошуку моделі оптимальної складності; ·

# - за набором базисних функцій, використовуваних для побудови моделей претендентів; ·

# - за способом перебору моделей-претендентів.

# Однорядні (комбінаторні) алгоритми самоорганізації моделей організують повний перебір множини моделей-претендентів і використовуються, коли кількість моделей-претендентів відносно невелика. Модель оптимальної складності в цьому випадку визначається мінімумом зовнішнього критерію.

# Багаторядні (порогові) алгоритми самоорганізації моделей організують неповний перебір множини моделей-претендентів і використовуються, коли кількість моделей-претендентів надто велика для того, щоб здійснити повний перебір. Модель оптимальної складності в цьому випадку знаходиться швидко, але не точно за рахунок того, що деякі моделі при переборі просто пропускаються.

# Однорядний алгоритм самоорганізації моделей. Для того, щоб побудувати однорядний алгоритм потрібно:

# - визначити зовнішні критерії, за якими здійснюється вибір моделі оптимальної складності;

# - визначити опорні функції,

# - визначити спосіб розподілу таблиці даних,

# - сформувати множину моделей-претендентів,

# - для кожної моделі-претендента визначити параметри моделі і розрахувати значення зовнішнього критерію,

# - за найменшим значенням зовнішнього критерію вибрати модель оптимальної складності,

# - уточнити параметри моделі оптимальної складності з урахуванням усієї таблиці даних.

# Комбінаторний (однорядний) алгоритм використовує тільки один ряд вибору. При цьому породжуються всі можливі лінійні комбінації обмеженою складності. Так як під складністю розуміється число параметрів w, що лінійно входять, то складність не перевищує задане значення F0. Нехай,

# y=a0+x1a1+x2a2+x3a3

# Алгоритм виконує наступні кроки. Для всіх комбінацій вхідних аргументів будуються моделі-претенденти з нарощуванням складності. наприклад,

# y1=a10+x1a11

# y2=a20+x2a21

# y3=a30+x3a31

# y4=a40+x1a41+x2a42

# y5=a50+x1a51+x3a53

# y6=a60+x2a62+x3a63

# y7=a70+x1a71+x2a72+x3a73

# Параметри кожної моделі налаштовуються методом найменших квадратів за навчальною вибіркою. Найкраща модель вибирається виходячи з мінімуму значення зовнішнього критерію. Значення зовнішнього критерію можна визначати як середньоквадратичну похибку за результатами прогону моделі за даними тренувальної вибірки (рис.7.6).

# Як варіант – призначається поріг і вибираються кілька моделей, значення критерію для яких не перевищує цей поріг.

# Кращою буде модель, яка має мінімальну складність (найпростіша) і задовольняє зовнішньому критерію (вимогам точності).

# Рис. 7.6 Структура однорядного алгоритму самоорганізації моделей

# Багаторядний алгоритм самоорганізації моделей. Багаторядні алгоритми дозволяють відійти від повного перебору моделей і скоротити шлях їх пошуку.

# На першому ряду багаторядного алгоритму формуються усі можливі пари змінних зі вхідних змінних системи і складаються моделі, що містять ці пари змінних (рис. 7.7). З усіх моделей першого ряду вибираються декілька кращих за значенням зовнішнього критерію і тільки вони допускаються до другого ряду.

# На другому ряді формуються усі можливі пари моделей першого ряду і складаються моделі другого ряду. Якість кожної моделі оцінюється за значенням зовнішнього критерію і декілька найліпших відбираються для наступного ряду і т.д. Нарощування рядів відбувається до тих пір, доки з переходом до наступного ряду відбувається зменшення значення зовнішнього критерію.

# Модель оптимальної складності вибирається як найліпша у найліпшому ряду. Для того, щоб побудувати багаторядний алгоритм потрібно:

# - визначити зовнішній критерій, за яким здійснюється вибір моделі оптимальної складності;

# - визначити вид моделі, використовувану для пари змінних на кожному ряду алгоритму;

# - визначити спосіб розподілу таблиці даних;

# - визначити кількість моделей, що переходять з одного ряду до наступного;

# - для кожної моделі ряду визначити параметри моделі і розрахувати значення зовнішнього критерію;

# - за значенням зовнішнього критерію вибрати найліпші моделі, що переходять до наступного ряду;

# - сформувати таблицю даних, що є вихідною таблицею для наступного ряду;

# - нарощувати кількість рядів, доки зростання складності моделі призводить до зменшення значення зовнішнього критерію;

# - визначити модель оптимальної складності як найкращу модель останнього ряду.

# Рис. 7.7 Структура багаторядного алгоритму самоорганізації моделей

# Контрольні питання

# Що таке задача ідентифікації системи і як вона вирішується?

# Які математичні методи лежать в основі аналізу експериментальних даних?

# Чим відрізняються прямі та косвені вимірювання?

# Якими правилами керуються для усунення грубих помилок (промахів) результатів вимірювання?

# Нехай досліджується детермінований випадок залежності y=fx. Як встановлюється значення вихідної величини?

# Яким вимога повинні задовольняти результати серії вимірювань?

# Яка величина приймається у якості істинного значення досліджуваної величини y=fx:

# у випадку прямих вимірювань?

# у випадку косвеих вимірювань?

# Яким вимога повинні задовольняти результати декількох серій вимірювання для їх об’єднання в одну сукупність?

# Що перевіряють за допомогою критерію Фішера?

# що можна встановити на основі критерію Уілкіксона?

# Який порядок виконання вимірювань випадкових величин?

# Які методи застосовують для побудови математичної моделі на основі експериментальних даних:

# у детермінованому випадку?

# у стохастичному випадку?

# В чому полягає сутність методу найменших квадратів? Які переваги та недоліки має цей метод?

# З яких основних етапів складається застосування методу найменших квадратів?

# Якими підходами користуються для визначення типу моделі?

# До якої задачі зводиться побудова детермінованої лінійної моделі y=fx?

# До якої задачі зводиться побудова детермінованої моделі у вигляді поліному n-ї степені? Чим обмежене застосування МНК у цьому випадку?

# Побудова яких типів залежностей зводиться до випадку лінійної задачі?

# Як вирішується задача побудови множинної лінійної моделі?

# Як можна звести задачу побудови множинної нелінійної моделі до лінійної?

# Визначте порядок побудови лінії регресії двох випадкових величин.

# Як будується нелінійна залежність між випадковими величинами?

# Як оцінюється тіснота зв’язку між випадковими величинами?

# Що таке фільтр Каллмана?

# Яка ідея лежить в основі побудови фільтру Каллмана?

# Що таке методи самоорганізації моделей?

# Який критерій називається внутрішнім (зовнішнім)?

# Опишіть порядок побудови математичної моделі на основі однорядного алгоритму самоорганізації?

# Опишіть багаторядний алгоритм самоорганізації моделей?