Лекція 8

Етапи побудови моделі при наявності апріорної інформації

Розглянемо побудову моделі за принципом сірого або білого ящика, коли існує можливість більш глибокого вивчення системи, що досліджується.

Концептуальна / Інформаційна модель.

На першому етапі проведення моделювання конкретного об'єкта (системи) необхідно побудувати концептуальну (змістовну) модель Мк процесу функціонування цієї системи, а потім провести формалізацію. Таким чином, основним змістом цього етапу є перехід від словесного опису об'єкта моделювання до його математичної (аналітико-імітаційної) моделі. Найбільш відповідальними моментами на цьому етапі є спрощення опису системи, а саме виділення власне системи S із зовнішнього середовища Е і вибір основного змісту моделі Мк шляхом відкидання всього другорядного з точки зору поставленої мети моделювання.

Моделі повинні відображати найбільш істотні ознаки, властивості, стану і відносини об'єктів предметного світу. Саме вони дають повну інформацію про об'єкт.

Інформації не обов'язково має бути багато. Важливо, щоб вона була «по суті питання», іншими словами, відповідала цілі, для якої використовується.

Інформаційна модель ніколи не характеризує об'єкт повністю. Для одного і того ж об'єкта можна побудувати різні інформаційні моделі.

Концептуальна (змістовна) модель – це абстрактна модель, яка визначає структуру модельованої системи, властивості її елементів і причинно-наслідкові зв'язки, властиві системі і суттєві для досягнення мети моделювання.

Побудова концептуальної моделі включає наступні етапи:

• визначення типу системи;

• опис робочого навантаження (визначення параметрів і змінних моделі);

• декомпозицію системи.

Якщо отримані результати аналізу відповідають принципам інформаційної достатності і здійсненності, то вони можуть служити основою для віднесення модельованої системи до одного з відомих типів (класів).

Опис робочого навантаження.

При дослідженні ефективності операції (функціонування системи) дуже важливу роль грає коректний опис умов її протікання. Як правило, він являє собою перелік і характеристики зовнішніх факторів, що впливають на виконавчу підсистему, яка використовується ОПР для досягнення цілей операції. Якщо при порівнянні різних стратегій інші види матеріальних ресурсів не розглядаються, то завдання дослідження ефективності операції може бути сформульоване як задача оцінки ефективності виконавчої підсистеми (саме в цьому сенсі раніше поряд з поняттям «ефективність операції» використовувалося поняття «ефективність системи»). У цьому випадку замість умов проведення операції зручніше розглядати робоче навантаження відповідної системи.

Робоче навантаження – це сукупність зовнішніх впливів, що впливають на ефективність застосування даної системи в рамках проведеної операції.

Наприклад, нехай оцінюється продуктивність споруджуваної бензоколонки. Як параметри робочого навантаження такої системи доцільно розглядати потік автомобілів, що підлягають заправці, і потік відмов, що приводить до порушення ритму роботи бензоколонки.

Для розробки моделі навантаження необхідно визначити наступне:

- список операцій;

- інтенсивність виконання операцій;

залежність зміни інтенсивності виконання операцій від часу.

У список повинні увійти операції, критичні з точки зору досліджуваноъ системи, а також з технічної точки зору:

Критичними з точки зору системи є операції, швидкість виконання яких, реально впливає на продуктивність системи. Наприклад, збільшення тривалості обслуговування клієнтів в банку, неможливість виконання необхідної кількості операцій протягом дня і так далі.

Критичними з технічної точки зору є ресурсномісткі операції, що вимагають, наприклад, велику кількість пам’яті, серйозно задіють процесор, що створюють значний мережевий трафік.

Під ступенем критичності операції мається на увазі її вплив на процеси і працездатність системи.

Опис робочого навантаження є не тільки важливим, але і досить складним завданням. Особливо в тих випадках, коли доводиться враховувати вплив випадкових чинників або коли мова йде про робоче навантаження принципово нової проектованої системи.

Декомпозиція системи

Декомпозиція системи проводиться виходячи з обраного рівня деталізації моделі, який, в свою чергу, визначається трьома факторами:

• цілями моделювання;

• обсягом апріорної інформації про систему;

• вимогами до точності і достовірності результатів моделювання.

Рівні деталізації іноді називають стратами, а процес виділення рівнів – стратифікацією.

Деталізація системи повинна проводитися до такого рівня, щоб для кожного елемента були відомі або могли бути отримані залежності його вихідних характеристик від вхідних впливів, істотні з точки зору обраного показника ефективності (принцип абстрагування) (рис. 8.1).

Система вищого рівня

надсистема

Система, що досліджується

Підсистеми

Суттєвий вплив середовища

Рис. 8.1 Декомпозиція системи

Підвищення рівня деталізації опису системи дозволяє отримати більш точну її модель, але ускладнює процес моделювання і веде до зростання витрат часу на його проведення. Наприклад, якщо моделюється дискретна система, то більш детальне її опис означає збільшення числа різних станів системи, що враховуються в моделі, і, як наслідок, – неминуче зростання обсягу обчислень. Тому при виборі рівня опису системи доцільно керуватися таким правилом: в модель повинні увійти всі параметри, які забезпечують визначення характеристик системи на заданому часовому інтервалі її функціонування, що цікавлять дослідника; інші параметри по можливості з моделі слід виключити.

Операція декомпозиції є не чим іншим, як співставленням об'єкта аналізу з деякою моделлю, виділення того, що відповідає елементам моделі, тобто питання повноти декомпозиції є питанням завершеності моделі. Декомпозиція системи може виконуватись як на етапі структурного так і функціонального аналізу.

Приклад. Декомпозиція основних процесів ВУЗу (рис. 8.2).

Учбовий процес

Планування навчання

Проведення вступної компанії

Моніторинг та контроль навчання

Уаправління учбовим процесом

Формування учбових планів

Складання розкладу

Планування спец. курсів

Облік абітурієнтів

Проведення вступних

випробувань

Облік успішності

Облік відвідування

Проведення держ. іспитів та захистів

Переведення

Відрахування

Випуск

Зарахування абітурієнтів

Рис. 8.2 Декомпозиція основних процесів ВУЗу

При імітаційному моделюванні для оцінки обраного рівня деталізації можна використовувати спеціальні критерії.

Перший з них – ставлення реального часу функціонування системи до часу моделювання (тобто до витрат машинного часу, необхідного на проведення модельного експерименту). Наприклад, якщо при одних і тих же підходах до програмної реалізації моделі моделювання 1 год роботи системи вимагає в одному випадку 3 хв машинного часу, а в іншому – 10 хв, то в другому випадку ступінь деталізації опису вище.

Другий критерій – роздільна здатність моделі, в тому числі:

• роздільна здатність за часом – може бути визначена як найкоротший інтервал модельного часу між сусідніми подіями;

• роздільна здатність за інформацією – найменша порція інформації, яка представлена у моделі (для обчислювальних систем, наприклад, такими порціями можуть бути: слово, сторінка, програма).

Третій критерій – число різних модельованих станів системи (або типів подій). Для тих компонентів, щодо яких відомо або передбачається, що вони сильніше впливають на точність результатів, ступінь детальності може бути вище. Необхідно відзначити, що зі збільшенням детальності зростає стійкість моделі, але зростають і витрати машинного часу на проведення модельного експерименту.

Розробка концептуальної моделі завершується складанням змістовного опису, який використовується як основний документ, що характеризує результати роботи на першому етапі і є основою для побудови математичної або імітаційної моделі.

Коли передбачається комп’ютерна реалізація моделі, крім перерахованих основних пунктів реалізації моделі необхідно вирішити ще наступні питання:

- алгоритмізація моделі системи і її машинна реалізація;

- побудова логічної схеми моделі;

- визначення вимог до обчислювальних засобів;

- розробка програми, що реалізує алгоритм моделі;

- планування та проведення машинного експерименту з моделлю системи;

- проведення робочих розрахунків, представлення результатів моделювання (у вигляді графіків, діаграм, таблиць і т. д.) та аналіз результатів моделювання системи.

Останній пункт є загальним для процесу моделювання, але тут мається на увазі комп’ютерне представлення та обробка.

Морфологічний опис системи

Морфологія наука про будову і форму системи. Морфологічний опис системи має давати уявлення про будову системи, її підсистем і елементів. Він не може бути вичерпним. Глибина опису, рівень деталізації, тобто вибір елементів, всередину яких опис не проникає, визначається його призначенням. Морфологічний опис найчастіше є ієрархічним. Конкретизація морфології дається на стількох рівнях, скільки їх потрібно для створення уявлення про основні властивості системи.

Морфологічний опис включає різні групи властивостей і може бути представлений, наприклад, наступним чином:

FM=AS,C,PC,K,

де FM – деякий оператор морфологічного опису; AS – множина елементів системи; C – множина зв’язків; PC – множина типів зв’язків; K – види композицій.

Для морфологічного опису часто застосовується теорія множин та відношень.

Концептуальна модель на теоретико-множинному рівні будується на основі відповідного опису системи (рис. 8.3)

Концептуальна модель

Морфологічний опис системи

Рис. 8.3 Зв'язок між описом системи і концептуальною моделлю

Почнемо з формалізації на теоретико-множинному рівні інформації про систему, яка була отримана на етапі структурно-функціонального аналізу. Враховуючи цілі моделювання, в загальному вигляді систему можна представити як сукупність множин, що містять інформацію про елементи системи та процеси, що в ній протікають:

S=<As, Proc,Fv>,

де S – система;

As=aii=1,n – впорядкована або частково впорядкована множина структурних елементів системи, ai – i-й елемент, n – кількість елементів системи. Те, що множина елементів утворює систему можна записати As=ni=1ai, а всі елементи різні: aiintersectaj=∅, i≠j;

Proc=pjj=1,m – впорядкована або частково впорядкована множина процесів, що протікають у системі, pj – j-й процес, m – загальна кількість процесів;

Fv=fvii=1,k – фактори зовнішнього середовища.

Кожний елемент і процес системи описується множиною своїх характеристик. Якщо сукупність характеристик позначити Ch=chii=1,n, то ∀i, ai→chi, де ai – i-й елемент.

Елементу системи ai можна поставити у відповідність сукупність наступних множин:

Pi=pi,k1=1,nk=1,n1 – множину параметрів i-го елементу, n1 – кількість параметрів;

Fi=fi,ki=1,nk=1,n2 – множину функцій i-го елементу, n2 – кількість функцій;

Xi=xi,ki=1,nk=1,n3 – множину входів i-го елементу, n3 – кількість входів;

Yi=yi,ki=1,nk=1,n4 – множину виходів i-го елементу, n3 – кількість виходів.

Множини параметрів та функцій можна розбити на класи, наприклад, геометричні параметри, фізичні параметри і т.д., основні та другорядні функції.

Кожний параметр або група параметрів описуються своїм набором характеристик:

- тип параметру (якісний або кількісний)ж

- позначення (ідентифікатор);

- шкала вимірювання та значення параметру;

- обмеження.

Кожній функції можна поставити у відповідність функцію яка залежить від параметрів елементу fi,k→fi,k(xi,k1,pi,k2) або обирається на підставі параметрів: fi,k→fi,k(xi,k1,pi,k2).

Процеси, що протікають у системі реалізують зв’язки між елементами системи. Процес має наступні характеристики:

- Proc=Pii=1,n – множина процесів;

- сукупність елементів системи, між якими протікає процес:

Pi→an,am – і-й процес протікає між елементами an та am;

- тип процесів – лінійні, розгалужені, циклічні, послідовні, паралельні:

Pi≺Pj – і-й процес передує j-му процессу;

Pi0≺Pi1≺Pi2≺...Pin – лінійний процес;

Pi0≺Pi21≺Pi22...Pi11≺Pi12... – розгалужений процес, де Pi0 – точка розгалуження;

Pi21≺Pi22Pi11≺Pi12Pi3 – процеси, що сходяться, де Pi3 – точка злиття;

Pi0≺...≺Pin – паралельні процеси:

- час протікання і-го процесу Ti

- початкові та кінцеві умови виконання процесу:

Pi0=Pi01,Pi02,...Pi0n – умови початку процесу з моменту часу t0;

Piti0+Ti=∅ – умова зупинки процесу;

- ресурси для виконання і-го процесу Ri=rikk=1,n.

Процес функціонування системи протікає у часі і проявляється зміною станів. Для динамічних систем важливою характеристикою є множина станів Z=zii=1,n – де zi – і-й стан системи, n – кількість станів, z0 – початковий стан системи. Всі, закони функціонування є функціями від часу t.

Іноді результат взаємодії декількох елементів породжує додатковий ефект (принцип емерджентності), який називається синергетичним ефектом, який може бути кількісно оцінений у вигляді синергетичного коефіцієнту. У таких випадках для множин As та Proc необхідно визначити множину Σ синергетичних відношень.

Після теоретико-множинної формалізації системи можна перейти до теоретико-множинного представлення математичної моделі.  Модель об'єкта (системи S) можна представити у вигляді множини величин, що описують процес функціонування реальної системи:

• сукупність вхідних впливів на систему: xii=1,nx=X;

• сукупність впливів зовнішнього середовища: vjj=1,nv=V;

• сукупність внутрішніх (власних) параметрів системи: hkk=1,nk=H

• сукупність вихідних характеристик системи: yii=1,ny=Y

Вхідні впливи, впливи зовнішнього середовища Е і внутрішні параметри системи є незалежними (екзогенними) змінними, а вихідні характеристики є залежними (ендогенними) змінними.

Функціонування системи можна описати різними способами. Найчастіше функціонування описують:

- процесами, що протікають в системі, які представляються як функціональні залежності, такий підхід є кращим для неперервних систем;

- множиною станів і переходів системи з одного стану в інше, цей підхід добре підходить до дискретних систем.

Процес функціонування системи S описується в часі оператором FS, який перетворює екзогенні змінні в ендогенні відповідно до співвідношеннями виду:

yt=FSx,v,h,t,                           (1)

де yt є вектор-функцією. До внутрішніх параметрів можна віднести просторові координати та параметри управління. Залежність (1) називається законом функціонування системи FS.

Якщо математичні співвідношення описують поведінку об'єкта (системи) моделювання в часі t, тобто відбиває динамічні властивості вони називаються динамічними.

Для статичних моделей математична модель являє собою відображення між двома підмножинами властивостей модельованого об'єкта Y і {X, V, H} в певний момент, що в векторній формі може бути записано як:

yt=fSx,v,h.

Для різних типів систем існують свої підходи до представлення моделі.

Дескриптивні моделі

Дескриптивна модель [description model] – модель, призначена для опису і пояснення фактів, що спостерігаються, або прогнозу поведінки об'єктів, на відміну від нормативних моделей, призначених для знаходження бажаного (наприклад, оптимального) стану об'єкта.

Такі моделі мають широке застосування в задачах прийняття рішень, особливо у вирішенні задач розпізнання образів, коли проблема не структурована або погано структурована.

Відмінною особливістю дескриптивних (описових) моделей є відсутність цільової функції. Дескриптивна модель носить описовий характер. Основним завданням подібних моделей є опис об’єкту дослідження  за допомогою математичного апарату з метою його ідентифікації та вивчення.

До описових моделей належать моделі кластеризації що описують групи (кластери), на які можна розділити об'єкти і дані про них піддаються аналізу. Групуються об'єкти (спостереження, події) на основі даних (властивостей), що описують сутність об'єктів. Об'єкти усередині кластера повинні бути "схожими" один на одного і відрізнятися від об'єктів, які увійшли в інші кластери. Чим більше схожі об'єкти усередині кластера і чим більше відмінностей між кластерами, тим точнішою є кластеризація.

Поділ на групи виконується на основі множини ознак і вирішальних правил, що характеризують властивості об’єкта в середині кластера.

Ознаки повинні задовольняти ти певним вимогам:

- їх можна спостерігати;

- їх можна кількісно або якісно оцінити (визначати, вимірювати або обчислювати).

Для ефективного застосування такої моделі ознаки представляють у вигляді ієрархічною структури, де на верхньому рівні ієрархіє розташовані основні ознаки, які є суттєвими для даного класу об’єктів і дозволяють виділити мінімальну підмножину з множини всіх об’єктів, що є на вході конкретної задачі. Наприклад, для задач розпізнання на основі цифрових зображень це ознаки кольору, топологічні ознаки (форми та їх взаємне розташування), геометричні ознаки (розміри).

Належність об’єкту до певного кластеру визначається на основі вирішального правила. Для застосування ознак формуються часткові критерії за якими визначається присутність ознаки у даного об’єкту. Віднесення об’єкту дослідження до певного кластеру визначається на основі узагальненого критерію, який є функцією від часткових критеріїв.

Як правило, ці моделі дають загальні уявлення про об'єкт. Але, незважаючи на це, значимість цих моделей велика, так як вони дозволяють вивчати явища в цілому, комплексно і дозволяють виявити фундаментальні властивості об'єктів і процесів. Методами дослідження і побудови цих моделей є методи і критерії математичної статистики. Інформаційною базою, як правило, є статистичні вибірки та часові ряди. Для процедури класифікації часто застосовують методи теорії нечітких множин та нейронні мережі.

Схематичне представлення моделі

Схематизаціє не є обов’язковим кроком побудови моделі, але схематичне представлення апріорної інформації дозволяє представити її у більш стислому та зручному вигляді для когнітивного сприйняття.

Існують різні способи схематичного представлення моделей. Сюди можна віднести креслення, аналогові схеми, схеми дії сил, графи різного типу та призначення і т. д. Як засоби структурного аналізу і проектування, найбільш розповсюджені такі нотації:

• SADT (Structured Analysis and Design Technique, IDEF0) – застосовується для визначення вимог (функцій) для розробки системи, що реалізує виділені функції. Модель в нотації IDEF0 являє собою сукупність ієрархічно впорядкованих і взаємопов’язаних діаграм. Вершина цієї деревовидної структури, що представляє собою саме загальний опис системи. Після опису системи в цілому проводиться розбиття її на великі фрагменти (функціональна декомпозиція).

• DFD (Data Flow Diagrams) діаграми потоків даних – зазвичай будуються для наочного зображення поточної роботи системи документообігу організації. Як правило, діаграми DFD використовують в якості доповнення моделі бізнес-процесів, виконаної в IDEF0.

• IDEF3 –дозволяє описати процеси, фокусуючи увагу на перебігу цих процесів, дозволяє розглянути конкретний процес з урахуванням послідовності виконуваних операцій.

• ER (Entity-Relationship Diagrams) діаграми «сутність-зв'язок». Методологія опису даних (IDEF1X).

• UML (Unified Modelling Language) – це графічна мова, призначена для моделювання програмних систем. Він являє функції моделювання і візуалізації на всіх етапах розробки програми, починаючи від аналізу вимог і закінчуючи деталізацією, конструюванням і розгортанням.

Методології структурного аналізу і проектування та їх застосування наведені у таблиці 6.1.

Таблиця 8.1

Методології структурного аналізу і проектування

| Методологія | Тип моделі |
| --- | --- |
| SADT (методологія структурного аналізу і проектування) | Функціональна |
| DFD (діаграми потоків даних) | Функціональна або компонентна |
| ERD (“сутність-зв’язок”) | Інформаційна |
| Flowcharts (блок-схеми) | Поведінкова |
| EPC (Event-driven Process Chain, подієвий ланцюжок процесів) | Функціональна або поведінкова |
| BPMN (Business Process Model and Notation,модель і нотація бізнес-процесів) | Функціональна або поведінкова |

Для побудови стандартних схем розроблені спеціалізовані програмні продукти, що розповсюджуються на правах ліцензування і відносяться до CASE-технологій. Оскільки кожний з програмних засобів охоплює тільки певне обмежене коло завдань, то засоби CASE – технологій об’єднують у комплекси і видають разом. Серед вказаних комплексів знаходяться пакети фірми Platinum: Designer/2000, куди входять програми Bрwin та Еrwin а також пакети PowerDesigner (PD) та Enterprise Architect, які мають широкий спектр схематичного представлення.

Досить розповсюдженим схематичним представленням концептуальної моделі є графи різного типу. Так для моделювання паралельних процесів широко застосовуються графи спеціального виду, які називаються мережами Петрі. Якщо передбачається комп’ютерна реалізація, то найкраще представляють програмну структуру Е-мережі.

Наприклад, при моделювання випадкових марківських процесів їх прийнято представляти графами, де вершини відповідають станам, а ребрам приписуються інтенсивності потоків.

Мережі Петрі

Мережа Петрі – це графічний і математичний засіб моделювання систем і процесів, який дозволяє відтворити функціонування системи з позиції зв’язків типу «причина-наслідок».

Модель графічно представляється у вигляді орієнтованого дводольного мультиграфу з маркерами («фішками»), який має дві групи вершин: позиції та переходи. Позиції можуть бути пустими або маркованими та визначають «стан» мережі, переходи визначають дії (але може бути і навпаки). Фішки, як правило, визначають ресурси (рис. 8.4). Орієнтовані ребра графу задають зв'язки між позиціями та переходами. Вершини одного типу не можуть бути з'єднані безпосередньо (не може бути наслідку без причини). Процес функціонування мережі Петрі полягає в послідовному «виконанні» переходів, та відповідному перерахункові кількості «фішок» у позиціях.

Рис. 8.4 Приклад мережі Петрі: білими кружками позначені вузли, смужками – переходи, чорними кружками – маркери

Дуги можуть бути кратними, коли два вузли з'єднані більше ніж однією дугою однакового напрямку. Альтернативно, для відображення кратності дуг може використовуватися функція «ваги» дуг.

Як правило, мережами Петрі моделюють паралельні (синхронні та асинхронні) системи і процеси.

Розвиток теорії мереж Петрі проводився за двома напрямками. Формальна теорія мереж Петрі займається розробкою основних засобів, методів і понять, необхідних для застосування мереж Петрі. Прикладна теорія мереж Петрі пов'язана головним чином із застосуванням мереж Петрі до моделювання систем, їх аналізу і що виходять в результаті цього глибоким проникненням в модельований системи.

Прості мережі Петрі.

Вузли позначаються кружками і визначають стан, в якому може знаходитись мережа або її частина. Переходи – це активні елементи мережі, які позначають дії, виконувані під час спрацювання переходів. Для того щоб перехід міг спрацювати, необхідне виконання певних умов, які визначаються наявністю маркерів у вузлах мережі, з'єднаних з переходом. Якщо умови настання подій виконано, то вважають, що перехід збуджений. Переходи позначаються короткими вертикальними або горизонтальними лініями. Вузли та переходи з'єднуються орієнтованими ребрами (дугами). Два вузли або два переходи з'єднуватись дугами не можуть.

Функціонування мережі Петрі можна описати так: вузли як певні умови, а переходи – як події. Таким чином, стан мережі в кожний момент часу задається системою умов (рис. 8.5).

Рис. 8.5 Приклад інтерпретації мережі Петрі

Виникнення певної комбінації маркерів у вузлах приводить до настання деякої події, яка у свою чергу викликає зміну стану умов мережі. Стан маркування або стан мережі Петрі визначається сукупністю маркерів кожного окремого вузда мережі.

Рис 8.6 Проста мережа Петрі та графічне зображення спрацювання переходу

На рис. 8.6 зліва зображено просту мережу Петрі з одним переходом, трьома вузлами, два з яких містять маркери. Перехід, в якого всі вхідні вузли містять маркери, називається збудженим. Збуджений перехід може спрацювати, після чого всі маркери із вхідних вузлів переходу перемістяться у вихідні. Таким чином, настає подія, яка змінює стан мережі. Перехід t активізований, якщо всі вхідні вузли pi цього переходу марковані або активні (в них знаходяться фішки).

Якщо одночасно збуджуються кілька переходів мережі, виникає невизначеність, тому одночасне спрацювання кількох переходів у мережі Петрі неможливе, тобто переходи спрацьовують послідовно, миттєво. Незважаючи на те, що маркери змінюють своє положення у вузлах, прості мережі Петрі – це статичні моделі, в яких не враховується динаміка в часі (зміна станів мережі не залежить від моментів часу).

Приклад. Потрібно описати за допомогою мережі Петрі процеси виникнення і усунення несправностей в деякій технічній системі, що складається з М однотипних блоків; в запасі є один справний блок; відомі статистичні дані про інтенсивності виникнення відмов і продовженості таких операцій, як пошук несправностей, заміна і ремонт відмов блоку (рис. 8.7).

В даному прикладі значення М в позиції p2 відповідає числу наявних в системі блоків. Переходи відображають наступні події: t1 – відмова блоку, t2 – виявлення несправного блоку, t3 – заміна несправного блоку, t4 – закінчення ремонту.

При наявності маркера в позиції p2 перехід t1 спрацьовує, але із затримкою, рівною обчисленому випадковому значенню моделюємого відрізка часу між відмовами. Після виходу маркера з t1 він потрапляє через p1 в t2, якщо є маркер в позиції p6. Це означає, що обслуговує систему бригада фахівців вільна і може приступати до пошуку несправності, що виникла.

Рис. 8.7 Мережа Петрі процесу усунення несправності

У переході t2 маркер затримується на час, що дорівнює випадковому значенню тривалості пошуку несправності. Далі маркер з’являється в р3, і, якщо є запасний блок (маркер в р4), то запускається перехід t3, з якого маркери вийдуть в p2, p5 і p6, через відрізок часу, необхідний для заміни блоку. Після цього в t4 імітується відновлення несправного блоку.

Розглянемо основні поняття для мереж Петрі.

Генерування марок: перехід, що не має жодного вхідного ребра, завжди активізований i може постійно видавати нові марки на вихідні вузли, що з’єднані з ним.

Знищення марок: перехід, що не має жодного вихідного ребра i має тільки одне вхідне ребро, завжди активізований тоді, коли це місце марковано i він може постійно знищувати марку.

“Мертвий" стан: мережа Петрі перебуває в "мертвому" стані (блокована), якщо жоден з переходів не активізований.

Блокована мережа Петрі є статичною, тобто в ній немає нових послідовностей станів.

“Живий” стан: мережа Петрі перебуває в "живому" стані (не блокована в жодному моменті часу), якщо хоча б один з її переходів активізований i це справедливо також для кожного наступного стану.

Зауважимо, що "живий" стан не є протилежністю "мертвого" стану. Мережа Петрі в "живому" стані не блокована i не перебуває в жодному із можливих послідовностей станів, в той час як не блокована мережа Петрі не обов'язково має бути в "живому" стані. Наприклад, блокування може відбутися тільки після багатьох послідовних кроків. На рис. 8.8 показано два приклади мереж.

p4

p3

p2

t1

t2

t3

p1

а) Не діюча мережа,

б) Діюча мережа,

Рис. 8.8 Приклад блокованої та діючої мереж Петрі

Верхня мережа Петрі є "живою" тому, що її маркування змінюється від одного вузла до іншого, але не зникає; перехід завжди тут активізований. В правій мережі Петрі можуть перемикатись або перехід t3 (i тоді мережа негайно переходить у "мертвий" стан), або перехід t1. Нарешті можуть перемикатись один раз переходи t2 i t3, що веде також до "мертвого" стану мережі Петрі. За допомогою мереж Петрі можна уникнути взаємоблокування процесів або виникнення суперечних даних у тих випадках, коли два процеси мають звернутися до однієї і тієї області даних.

Для того щоб за допомогою мережі Петрі відтворити динаміку роботи деякої детермінованої динамічної системи в часі, необхідно зазначати моменти спрацьовування переходів. Такі можливості мають тільки розширення мереж Петрі, в яких спрацювання переходів здійснюється в задані моменти модельного часу з деяким постійним кроком Dt.

Маркуванням М є присвоєння фішок позиціям мережі Петрі. Фішки привласнюються (можна вважати, що вони належать) позиціям. Кількість і положення фішок при виконанні мережі Петрі можуть змінюватися. Фішки використовуються для визначення виконання мережі Петрі.

Як видно з рис. 8.6, в процесі ввімкнення відбувається зміна маркування вузлів мережі Петрі: перехід активізований, бо обидва вузли вхідних ребер марковані. Після ввімкнення переходу маркування обох верхніх (вхідних) вузлів зникає, в той час як на нижньому (вихідному) вузлі з'являється нова марка:  М0(1,1,0)→ М1(0,0,1)

При аналітичному способі завдання мережа Петрі визначається наступними параметрами:

MP=<P,T,It,Ot,M>

, де

- Р – множина станів системи (позиції);

- Т – множина переходів;

- It –множина вхідних функцій;

- Ot – множина вихідних функцій;

- M – маркування.

Приклад. Так, наприклад, мережа, зображена на рис. 8.9 може бути представлена як

P ={ p1, p2 , p3, p4},

T ={t1,t2 ,t3,t4},

Початкове маркування

М0 = [1021].

Вхідні функції

І (t1) ={ p1},

І (t2 ) ={ p3},

І (t3 ) ={p2},

І (t4 ) ={p3, р4},

t1

t4

t3

t2

p4

p3

p2

p1

Вихідні функції:

О (t1) ={ p2},

О (t2 ) ={ p1},

О (t3 ) = {p4},

О (t4 ) ={p1, р2, р2},                                    Рис. 8.9 Приклад мережі   Петрі

Матрична форма визначення мережі Петрі еквівалентна аналітичному способу задання C = (P,T, D-, D+, М0 ), де D–  та  D+ – матриці вхідних і вихідних інциденцій відповідно розміром m ´ n , де m – число переходів и n – число позицій.

|  |  | р1 | р2 | р3 | р4 |  |  |  | р1 | р2 | р3 | р4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | t1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D-= | t2 | 0 | 0 | 1 | 0 | …….. | D+= | t2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | t3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | t3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | t4 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | t4 | 1 | 2 | 0 | 0 |

Матриця D = D+– D– називається матрицею інцидентності мережі Петрі.

|  |  | р1 | р2 | р3 | р4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| D= | t2 | 1 | 0 | -1 | 0 |
|  | t3 | 0 | -1 | 0 | 1 |
|  | t4 | 1 | 2 | -1 | -1 |

Аналіз моделі. Модель на основі мережі Петрі дозволяє аналізувати систему відносно її властивостей. До основних властивостей відносять:

- обмеженість. Позиція називається обмеженою, якщо кількість фішок в ній не перевищує деякого цілого числа n. Мережа є обмеженою, якщо обмежена кожна її позиція;

- безпечність. Позиція мережі Петрі називається безпечною, якщо число фішок в ній ніколи не перевищує одиниці. Мережа Петрі безпечна, якщо безпечні все її позиції. Ця властивість важлива при інтерпретації позицій як простих умов: якщо в позиції є фішка, то умова виконується, якщо немає, то не виконується. Безпечну позицію можна реалізувати одним тригером.

- збережність. Збереженість характеризується постійністю завантаження ресурсів: якщо сума фішок по всіх позиціях залишається строго постійної в процесі виконання мережі. Якщо M – початкове маркування мережі, а M' – інше можливе маркування, то iM'pi=iMpi. Ця властивість особливо важлива для мереж, в яких фішки інтерпретуються як ресурси; фішки не повинні ні створюватися, ні знищуватись, отже, число входів в кожен перехід має дорівнювати числу виходів.

- жвавість. Під жвавістю переходу ti розуміють принципову можливість його спрацьовування при функціонуванні мережі Петрі. Тупик (дедлок) в мережі Петрі – це перехід (або безліч переходів), який в наявному маркування і в наступних досяжних з нього маркувань не вирішений.

- досяжність – можливість переходу мережі з одного заданого стану (що характеризується розподілом міток) в інший. Задача досяжності є однією з найбільш важливих задач аналізу мереж Петрі. Дослідження досяжності дає відповідь на питання: чи можна з початкової позиції досягти всіх інших позицій? Тупикові ситуації в мережі називають дедлоками.

Розглянемо приклад на рис. 8.10 Мережа А визначає циклічний необмежену спрацьовування переходів t1, t2, t3. При спрацьовуванні переходи t2 і t3 споживають одиницю ресурсу з місця р3 кожен. Можна уявити собі для визначеності, що місце р3 містить дві ділянки пам'яті (буфери), які операційна система може динамічно виділяти програмі за її запитом. Поки процес, керований мережею А, виконується один процес, ситуації дедлок не виникає. Але якщо з'являється ідентичний процес, що виконується паралельно А і керований мережею В (рис. 8.10 б), тоді виникає конкуренція за ресурс у вершині р3.

Ситуація дедлоку виникає при такій послідовності спрацьовувань переходів мережі: t1, t4, t2, t5. В цьому стані маємо дедлок: жоден перехід не може спрацювати. Проте мережа буде нормально функціонувати, якщо в позиції p1 залишити одну фішку, тобто дозволити виконуватися або процесу А, або процесу В, але не обом одночасно.

t4

p1

t3

t2

t1

p5

p4

p3

p2

p1

t3

t2

t1

p5

p4

p3

p2

t6

t5

p7

p6

p5

a)

б)

Рис. 8.10 Приклад мереж Петрі без дедлока (а) та з дедлоком (б)

Для аналізу досяжності будується дерево досяжності.

Позначимо через M0початкову маркування СП. Нехай RM0 – множина маркувань, досяжних з M0. Дерево досяжності (ДД) – це орієнтований граф, вершинами якого є елементи множини RM0. Дерево досяжності будується наступним чином:

1) коренем дерева є початкове маркування мережі M0. Для початкової маркування визначаються дозволені переходи і нові маркування, що з'являються при спрацьовуванні цих переходів;

2) маркування, безпосередньо досяжним з M0, ставляться у відповідність вершини ДД наступного рівня. Дуги від початкового маркування до безпосередньо досяжного із нього маркування позначаються переходом, спрацьовування який переводить M0 в нове маркування, називається маркуванням першого рівня;

3) визначають маркування, безпосередньо досяжні з усіх маркувань першого рівня. Для знову отриманих маркувань другого рівня визначають дозволені переходи і т.д.

Процес побудови ДД завершується, коли всім вершин чергового рівня розгалуження відповідають дублюючі, внутрішні або тупикові маркування. Наведемо визначення цих понять:

а) маркування, яке раніше вже зустрічалося на ДД, називають дублюючим. Ці маркування не породжують нових маркувань, так як всі маркування, які може породити дублююче, вже породжені при його першій появі. Розгалуження з дублюючих маркувань вже не продовжується;

б) маркування (вершини ДД), розгалуження з яких лише збільшує кількість маркерів у позиціях мережі, називають внутрішніми, а нескінченне число отриманих з них маркувань позначають символом ϖ. Подальше розгалуження з таких маркувань не розглядається;

в) маркування називається тупиковим, якщо для нього немає дозволених переходів.

Дерево досяжності дозволяє просто вирішувати проблеми дослідження обмеженості, безпеки і зберігання МП. Очевидно, що МП – обмежена, тоді і тільки тоді, коли маркування ДД не містять символ ϖ.

Обмежена МП – безпечна, якщо всі маркування містять тільки нулі і одиниці.

Мережа Петрі – консервативна (збереженість), якщо вона обмежена (в маркуваннях дерева досяжності немає символу ϖ), і суми компонентів всіх досяжних маркувань постійні.

Приклад. Розглянемо приклад побудови дерева досяжності для мережі Петрі (рис. 8.11). На рис. 8.12, а показано дерево досяжності після перших семи етапів його побудови. При цьому для першого рівня дерева дозволений лише перехід t3 для другого – t2третього – t1, t3 переходи і четвертого – t2 і т.д.

t3

t2

t1

p4

p3

p1

p2

Рис. 8.11 Мережа Петрі

Очевидно, що число вершин дерева буде нескінченно зростати. Користуючись викладеними вище прийомами, можна уявити дерево досяжності, використовуючи кінцеве число вершин. Звернемо увагу на те, що, починаючи з третього рівня дерева, укладений в рамку фрагмент дерева буде постійно відтворюватися, але при цьому буде рости число маркерів в позиції Тому в компактному вигляді дерево досяжності може бути представлено так, як це показано на рис. 8.12, б.

t1

t3

t1

(1,0,1,0)

(1,0,0,1)

t3

(1,1,1,0)

t2

(1,0,0,0)

(1,1,0,1)

t2

(1,2,0,1)

t3

(1,1,0,0)

(1,2,0,1)

t1

t2

(1,3,1,0)

t3

(1,0,0,0)

(1,3,0,1)

t3

t1

(1,0,1,0)

(1,0,0,1)

t3

(1,
,1,0)

t2

(1,
,0,1)

t2

(1,
,0,0)

(1,
,1,0)

a)

б)

Рис. 8.12 Дерево досяжності

Приклад. Побудуємо модель, що описує процес обробки запитів в інформаційно-пошуковій системі (ІПС). Запит користувача потрапляє в буферний запам'ятовуючий пристрій (БЗП), де очікує, поки процесор звільниться від обробки запитів, що надійшли раніше. Відповідь на запит також потрапляє в буферний ЗП, де очікує, поки буде завершено виведення на термінал користувача відповіді на попередні запити.

У даній системі операції обробки і виведення відповіді на запити відбуваються паралельно, тому що управління виводом здійснюється каналом введення-виведення.

У табл. 8.2 перераховані події (переходи), а в табл. 8.3 стани (умови), які відповідають МП (рис. 8.13), яка описує процес обробки запитів ІПС.

Таблиця 8.2

Події МП (рис. 8.13)

| Події | Переходи |
| --- | --- |
| Запит розміщується в БЗП | t1 |
| Початок обробки запиту | t2 |
| Обробка запиту завершена | t3 |
| Початок виведення на термінал користувача | t4 |
| Виведення відповіді завершено | t5 |

p6

p3

t1

t2

t3

t4

t5

p1

p2

p4

p5

p7

p8

Рис. 8.13 Мережа Петрі, яка описує функціонування ІПС

Таблиця 8.3

Події МП (рис. 8.13)

| Умови | Позицій |
| --- | --- |
| Наявність запиту | р1 |
| Запит очікує обслуговування | р2 |

p6

p3

t1

p1

p2

p4

p5

p7

p8

Обробка

запиту

Виведення результату

Рис. 8.14 Мережа Петрі, яка описує функціонування ІПС при заданому часі обробки та виведення

Звернемо увагу, що при попаданні маркера в позиції р4 (обробка запиту) або р7 (виведення відповіді на термінал) система в цих станах не затримується, хоча здійснення відповідних операцій вимагає деякого часу. У цьому відбивається особливість МП, призначених, в першу чергу, для якісного аналізу інформаційних процесів. Однак при імітації інформаційного процесу тривалість перебування в тому чи іншому стані неважко врахувати. На графі МП при цьому вводиться спеціальне позначення: прямокутник, який замінює позицію і пов'язані з нею вхідний і вихідний переходи.

Прямокутник при цьому відповідає так званій не примітивній події, яка має певну тривалість, тобто що відбувається не миттєво. На рис. 8.14 приведена МП для опису функціонування ІПС, коли задані тривалості обробки запитів і виведення відповідей на термінал користувача.

Розширення мереж Петрі

При моделюванні за допомогою апарату мереж Петрі можна вводити додаткові правила, отримуючи їх різновиди. До основних видів мереж Петрі відносяться наступні:

1. Часова мережа Петрі

2. Стохастична мережа Петрі

3. Функціональна мережа Петрі

4. Кольорова мережа Петрі

5. Інгібіторна мережа Петрі

6. Ієрархічна мережа

7. WF-мережа

8. Мережа з пріоритетами.

При розробці особливо імітаційної моделі, корисно ввести модельний час, щоб моделювати не тільки послідовність подій, але і їх прив'язку до часу. Це здійснюється наданням переходам ваги – тривалості (затримки) спрацьовування, яку можна визначати, використовуючи заданий для цього алгоритм. Отриману модель називають часовою мережею Петрі.

Часова мережа Петрі – мережа характеризується введенням затримок при переміщенні маркера, затримка може бути пов'язана як з переходом так і з позицією. Часова мережа Петрі графічно відображається аналогічним способом, як і звичайна мережа Петрі, для якої до переходів додані позначення.

Приклад. Нехай концептуальна модель системи представлена мережею Петрі (рис. 8.15).

Рис. 8.15 Приклад часової мережі Петрі

Додамо до переходів час їх спрацьовування:

dt1=3, dt2=4, dt3=5, dt4=2.

Якщо затримки є випадковими величинами, то мережу називають стохастичною мережею Петрі. В стохастичних мережах вводяться ймовірності спрацювання порушених переходів.

Якщо затримки визначаються як функції деяких аргументів, якими можуть бути кількості маркерів в будь-яких позиціях, стану деяких переходів і т.п., то маємо функціональну мережу Петрі. Функціональна СП характеризується тим, що відображає не тільки послідовність подій, але і процеси обробки деяких потоків даних. Для цього в опис кожного переходу додається алгоритм обробки даних.

Функціональна мережа Петрі – мережа де додатково з кожним переходом зв'язується процес обробки потоків даних (пріоритети, черги, тобто можна ввести обробку пов'язану з кожним переходом); є прив'язка маркера до кольору (наприклад, завдання пріоритету).

У багатьох задачах динамічні об'єкти можуть бути декількох типів, і для кожного типу потрібно вводити свої алгоритми поведінки в мережі. У цьому випадку кожен маркер повинен мати хоча б один параметр, що позначає тип маркера. Такий параметр зазвичай називають кольором; колір можна використовувати як аргумент в функціональних мережах. Мережа при цьому називають кольоровою мережею Петрі.

Поняття кольоровості в них тісно пов'язано з поняттями змінних, типів даних, умов та інших конструкцій, більш наближених до мов програмування. Наприклад, кольорові мережі Петрі доповнюються введенням типів фішок і допомагають уникнути багаторазового дублювання фрагментів мережі в складних системах.

Серед інших різновидів мереж Петрі слід згадати інгібіторні мережі Петрі, що характеризуються тим, що в них можливі забороняючі (інгібіторні) дуги.

Наявність маркера у вхідній позиції, пов'язаної з переходом інгібіторної дуги, означає заборону спрацьовування переходу.

Ієрархічна мережа – мережа, що містить переходи, в які вкладені інші, можливо, також ієрархічні, мережі. Спрацьовування такого переходу характеризує виконання повного життєвого циклу вкладеної мережі.

Для наочності такі переходи часто позначаються великим прямокутником. Такий перехід починає виконання з вилучення фішок із вхідних позицій і завершує, відповідно, розміщуючи фішки у вихідні. Основна відмінність від простого переходу полягає в тому, що між цими двома моментами можуть спрацьовувати інші переходи.

У момент активації складеного переходу з його вхідних позицій витягуються фішки, після чого вкладена мережу починає функціонування виходячи зі своєї початкової розмітки. Коли після чергового спрацьовування внутрішнього переходу вкладеної мережі в ній не залишається дозволених переходів, вона припиняє роботу. У цей момент відповідний складений перехід поміщає фішки в вихідні позиції і переходить в пасивний стан. При наступній активації складеного переходу вкладена мережа знову розмічається відповідно до своєї початкової розміткою і починає новий життєвий цикл.

WF-мережі – це підклас мереж Петрі, які також називають мережами потоків робіт, застосовують для моделювання потоків робіт в WorkFlow системах.

Мережі Петрі з пріоритетами додають дозволеним переходам пріоритети і тим самим дозволяють знизити недетермінованість спрацьовувань, обмежуючи множину дозволених переходів групою переходів з найвищим пріоритетом.

Контрольні питання.

- Дайте визначення концептуальної моделі.

- Перерахуйте основні етапи побудови концептуальної моделі.

- Що таке робоче навантаження?

- Що повинна включати модель робочого навантаження?

- Що таке декомпозиція системи?

- Що є основою для виконання декомпозиції системи?

- Які основні принципи моделювання лежать в основі декомпозиції системи?

- Які критерії використовують при імітаційному моделюванні для оцінки рівня деталізації системи?

- В чому полягає завершальний етап побудови концептуальної моделі?

- Що таке морфологічний опис?

- Як можна узагальнено представити систему на теоретико-множинному рівні?

- Перерахуйте основні характеристики параметрів системи, які необхідно враховувати при побудові концептуальної моделі?

- Які типи процесів Ви знаєте?

- Як можна узагальнено представити модель функціонування системи?

- Що таке дескриптивна модель?

- Які основні компоненти дескриптивної моделі?

- Які вимоги висуваються до ознак дескриптивної моделі?

- Наведіть приклади застосування дескриптивних моделей.

- Які нотації схематичного представлення системи Ви знаєте?

- Які Ви знаєте CASE-засоби для схематичного представлення систем?

- Що таке мережа Петрі і д вони застосовуються?

- Визначте основні компоненти мережі Петрі?

- Яких правил необхідно дотримуватись при побудові мережі Петрі?

- Що означає живий (мертвий) стан мережі Петрі? Що таке дедлок?

- Який стан мережі Петрі називається активним?

- Які параметри необхідно визначити для аналітичного представлення мережі Петрі?

- Як матрично описується мережа Петрі?

- Відносно яких властивостей виконується аналіз мережі Петрі?

- Що є основою для проведення аналізу досяжності мережі Петрі?

- Які типи мереж Петрі Ви знаєте?

- Що таке часові мережі Петрі?

- Які мережі Петрі називають інгібіторними?