Лекція 9 Побудова математичних моделей

Поняття математичної моделі та принципи її побудови

На основі концептуальної моделі будується математична модель.

Математична модель – це спрощений опис реальності за допомогою математичних понять.

При побудові математичної моделі необхідно виходити з мети моделювання та обсягу інформації про систему, що моделюється, а отже за яким принципом ми будемо складати математичну модель.

Математична модель повинна представляти коректно поставлену математичну задачу.

Визначення. Математична задача:

y=Rx

називається коректно поставленою на парі просторів X та Y, якщо виконуються наступні умови:

- для будь-якогоx∈X розв’язок задачі існує;

- для будь-якого y∈Y цей розв’язок єдини;

- розв’язок задачі y неперервно залежить від вхідних даних x.

Якщо відомий закон функціонування системи (випадок «білої скриньки»), то аналітична модель неперервної системи будується на основі складання балансних рівнянь що базуються на фундаментальних законах збереження: збереження енергії, імпульсу, маси, тепла, ресурсів і т.д.

У загальному вигляді рівняння балансу можна представити як:

Витоки = Надходження

Приклади.

- Модель міжгалузевого балансу В. Леонтьєва «витрати - випуск»:

x=Ax+y,

де y=y1,y2,...,ynT – вектор кінцевого випуску продукції, yi – кінцевий випуск і-ї галузі i=1,n;

A – матриця технологічних коефіцієнтів, а її елементи aij – необхідний об’єм продукції і-ї галузі для виробництва одиниці продукції j-ї галузі;

x=x1,x2,...,xnT – вектор сукупного виробництва всіх галузей,xi – сукупний випуск і-ї галузі.

- Модель балансу енергії, що генерується у ланцюгу на основі законів Кірхгофа.

Дана схема (рис. 9.1)), і відомі опори резисторів і ЕРС джерел. Потрібно знайти струми в гілках, використовуючи закони Кірхгофа.

Дано: R1=100 Oм; R2=150 Oм;  R3=150 Oм;  E1=75 B;  E2=100 B.

Знайти: І1, І2, І3 –?

Рис. 9.1 Схема електричного ланцюга

Використовуючи перший закон Кірхгофа, можна записати n-1 рівнянь для ланцюга. У нашому випадку кількість вузлів n = 2, а значить потрібно скласти тільки одне рівняння.

Нагадаємо, що за першим законом, сума струмів, що сходяться у вузлі дорівнює нулю. При цьому, умовно прийнято вважати що входять струми в вузол позитивними, а виходять негативними. Значить для нашої задачі	І3−І1−І2=0 – рівняння балансу.

Потім використовуючи другий закон (сума падінь напруги в незалежній контурі дорівнює сумі ЕРС в ньому) складемо рівняння для першого і другого контурів ланцюга. Напрямку обходу обрані довільними, при цьому якщо напрямок струму через резистор збігається з напрямком обходу, беремо зі знаком плюс, і навпаки якщо не збігається, то зі знаком мінус. Аналогічно з джерелами ЕРС.

На прикладі першого контуру – струм  і І3 збігаються з напрямом обходу контуру (проти годинникової стрілки), ЕРС Е1, Е2 також збігається, тому беремо їх зі знаком плюс.

Рівняння для першого і другого контурів за другим законом будуть:

R1I1+R3I3=E1,   R2I2+R3I3=E2.

Ці рівняння утворюють систему:

І3−І1−І2=0R1I1+R3I3=E1

Розв’язавши її, отримаємо: І1=0,143;  І2=0,262;  І3=0,405

Дискретні моделі будуються в просторі своїх станів. Цей підхід використовується в тих випадках, коли під час функціонування об'єкт повинен міняти свою поведінку в залежності від свого стану. Моделювання систем за станами широко застосовується, наприклад, для детермінованих та стохастичних скінченних автоматів.

Приклад.

- Ланцюг Маркова. Розглянемо поведінку студента. Кожного дня у нього є 3 можливих стани: студент не відвідує заняття (N), студент відвідує заняття, але не всі (V) і студент відвідує заняття цілком (R). Отже, у нас є такий простір станів: E=N,V,R.

Припустимо, в перший день цей студент має можливість 50% тільки прийти на останні заняття і ймовірність 50% повністю відвідати заняття. Вектор, що описує вихідний розподіл ймовірностей  буде мати вигляд:

p0=0;0,5;0,5.

Також представимо, що спостерігаються такі ймовірності:

- коли студент не відвідує один день, то існує ймовірність 25% не відвідати його і на наступний день, ймовірність 50% тільки відвідати деякі заняття і 25% – відвідати заняття повністю;

- коли студент відвідує заняття один день, але не всі, то має ймовірність 50% знову частково їх відвідати на наступний день і ймовірність 50% відвідати всі заняття;

- коли студент відвідує всі заняття в один день, то має ймовірність 33% не завітати на наступний день, ймовірність 33% відвідати тільки частину занять і 34% - відвідати всі заняття.

Тоді у нас є наступна перехідна матриця:

р=0,250,500,2500,500,500,330,330,34

Ймовірністну динаміку такого процесу можна представити графом станів, представленому на рис. 9.2.

Рис. 9.2 Граф станів

Побудова математичної моделі складаєтьсь з послідовності наступних кроків:

- попередній аналіз, що включає:

- вибір системи відліку в якій буде розглядатися система;

- вибір способу опису функціонування – просторовий (у змінних Ейлера) або за відліком (у змінних Лагранжа);

- загальна кількісна оцінка першорядних та другорядних факторів, що характеризують систему.

- визначення фундаментальних законів на основі яких буде будуватись модель;

- визначення опису виразів для джерел та витоків, що доповнюють рівняння балансу основних законів;

- виконання перетворень з метою спрощення моделі або приведення її до стандартного вигляду;

- перевірка виконання умови замкненості – кількість рівнянь повинна дорівнювати кількості невідомих і рівняння повинні бути лінійно незалежні;

- виконання умови однозначності – задання початкових або граничних умов

Побудова математичної моделі в умовах повної інформації.

Типові схеми побудови математичних моделей

На практиці для подальшої формалізації концептуальних моделей ряду систем вигідніше застосовувати типові математичні схеми моделювання, що враховують з одного боку спосіб представлення часу в моделі (неперервна змінна або дискретна), а з іншого боку ступінь випадковості модельованих процесів. За цими ознаками розрізняють наступні математичні схеми моделювання (класи ММ).

- Неперервно - детерміновані моделі (D - схеми).

- Дискретно - детерміновані моделі (F - схеми).

- Дискретно - імовірнісні моделі (P - схеми).

- Неперервно - імовірнісні моделі (Q – схеми).

- Мережеві моделі (N - схеми).

- Агрегатні моделі (А - схеми).

Математична схема є перехідною ланкою від змістовного до формального опису.

При використанні математичної схеми загального вигляду модель об'єкта моделювання, тобто досліджуваної системи, представляється у вигляді множини величин, що описують процес функціонування реальної системи і утворюють чотири непересічних підмножини:

- підмножина сукупності вхідних впливів на систему X=xii=1,n;

- підмножина сукупності впливів зовнішнього середовища на систему V=vii=1,m;

- підмножина сукупності внутрішніх (власних) параметрів системи H=hii=k;

- підмножина сукупності вихідних характеристик системи Y=yii=1,l.

При моделюванні системи вхідні впливи X, впливи зовнішнього середовища V і внутрішні параметри системи H є незалежними (екзогенними) змінними, а вихідні характеристики Y – залежними (ендогенними) змінними.

Неперервно-детерміновані моделі. (D-схеми (dynamic))

У цих моделях час t покладається неперервною змінною, а випадковими чинниками в системі нехтують. Математичний апарат моделей – теорія диференціальних та інтегральних рівнянь, за допомогою якої досягається адекватний опис динамічних систем. Це найглибше розроблений операційний метод опису і дослідження процесів функціонування динамічних систем і їх структур.

Зазвичай в таких математичних моделях в якості незалежної змінної, від якої залежать невідомі шукані функції, служить час t. Тоді математичне співвідношення для детермінованих систем в загальному вигляді буде:

y'=fy,t,

де y'=dydt,  y=y1,,yn,  f=f1,...,fn – вектор функція, визначена і неперервна в деякому n+1 вимірному просторі.

Для повної коректної постановки задачі до рівнянь необхідно задати додаткові умови для визначення констант, які виникають у процесі інтегрування при їх розв’язанні. Ці додаткові умови модна задавати декількома способами:

- початкові умови – значення в початковий момент часу yt0=y0, t0 – початковий момент часу t∈t0,T.

- граничні умови – умови, примусово визначають на кордоні моделі значення параметрів, що характеризують її стан, наприклад, граничні умови першого роду  yt0=g1t,   yT=g2t,  t∈t0,T.

В залежності від задання додаткових умов розрізняють наступні типи задач:

- задача Коші або задача з початковими умовами. Для такой задачі необхідно задати значення функції та її похідних у початковій точці x0:

yx0=y0, y'x0=y1 і т. д. Задача Коші зазвичай виникає при аналізі процесів, які визначаються диференціальним законом еволюції і початковим станом. Від крайових задач завдання Коші відрізняється тим, що область, в якій повинно бути визначено шукане рішення, тут заздалегідь не вказується. Основні питання, які пов'язані з завданням Коші, такі:

- Чи існує (хоча б локально) рішення задачі Коші?

- Якщо рішення існує, то яка область його існування?

- Чи є рішення єдиним?

- Якщо рішення єдине, то чи буде воно коректним, тобто неперервним (в будь-якому сенсі) щодо початкових даних?

- – гранична або крайова задача. Сюди відносять здача Діріхле (крайові умови першого роду) або задача Неймана (крайові умови другого роду – задається потік через границю області). Додаткові умови задаються у вигляді функціональних співвідношень між шуканими розв’язками. Кількість умов повинна співпадати з порядком диференційного рівняння або системи рівнянь. Якщо розвязок визначається на деякому інтервалі x∈x0,xk, то такі умови можуть задаватись як на кінцях так і в середині інтервалу;

- здача на власні числа. Така задача відрізняється тим, що крім шуканої функції yx та її похідних в задачу додатково входять невідомі параметри λi,i=1,n, які називаються власними числами. Отже для однозначності вирішення задачі необхідно задати n додаткових умов. До таких задач відносяться задачі знаходження власних частот, коефіцієнтів дисипації, структури електромагнітних полів і т. д.

У найпростішому випадку звичайне диференціальне рівняння має вигляд:

y'=fy,t/

Диференціальні моделі є математичною основою методів системної динаміки. Моделі системної динаміки набули широкого поширення в задачах дослідження складних систем зі сфери виробництва і економіки, торгівлі і міського господарства, з області соціальних проблем, проблем екології та охорони навколишнього середовища.

Математичною основою методів системної динаміки є диференціальні рівняння, в яких використовуються уявлення динамічних процесів в просторі станів. Моделі такого виду – це системи диференціальних рівнянь:

z=fz,x,t,

де:

z=z1,...,zn– вектор станів системи;

x=x1,...,xn – вектор входів.

Диференціальні моделі, що застосовуються в математичній теорії систем, включають крім рівнянь, званих рівняннями стану, ще й рівняння:

y=y1,...,yn – вектор виходів моделюємих процесів.

При складанні диференціальних моделей проводиться вибір змінних стану і встановлюються зв'язки між цими змінними у вигляді функцій правих частин рівнянь стану. Процеси відбору, аналізу і формалізації різних фактів і припущень експертів стосовно досліджуваної проблеми в значній мірі обумовлені структурою, якій наділяються шукані функціональні залежності. Як правило, сформулювати такі залежності тільки з використанням змінних стану буває дуже важко. Більш продуктивним виявляється підхід, заснований на детальному описі ланцюжків причинно-наслідкових зв'язків між факторами, відображеними в моделі за допомогою змінних стану.

Розробка і формальний запис таких ланцюжків неможливий без включення в модель деяких додаткових змінних, спеціально призначених для явного визначення в моделі структури причинно-наслідкових взаємозв'язків між змінними стану. Бажано, щоб необхідне розширення набору змінних стану диференціальних моделей сукупністю додаткових змінних здійснювалося стандартним «технологічним» способом, що забезпечує ефективне виконання процесів структуризації інформації про проблему.

Якщо динамічна система описується нелінійним диференціальним рівнянням, то його лінеаризують і вирішують як лінійне.

Застосування неперервно-детермінованих моделей дозволяє кількісно здійснювати не тільки аналіз динамічних систем, а й їх оптимальний синтез.

Розглянемо приклади деяких математичних моделей, які представлені D – схемами.

Найбільш розповсюджений метод побудови моделей полягає у застосуванні фундаментальних законів природи до конкретної ситуації. Ці закони є загально визнаними, багаторазово підтверджені досвідом, служать основою багатьох науково-технічних досягнень. На перший план виходять питання, пов’язані з тим, який закон необхідно застосувати у конкретному випадку і як це зробити.

Приклад 1. Першою найпростішою моделлю розвитку популяції можна вважати модель в основі якої лежить послідовність Фібоначі, але вона є дуже спрощеною.

Сьогодні найпростіша модель – модель Мальтуса росту популяції.

Згідно до закону Мальтуса швидкість зростання популяції прямо пропорційна поточному розміру популяції, отже, виходячи з механічного сенсу похідної, цей закон можна записати наступним диференційним рівнянням:

x'=αx, х0=х0

де α – деякий параметр, який визначається різницею між народжуваністю і смертністю, х – розмір популяції. Рішенням цього рівняння є експоненціальна функція xt=x0eαt. Якщо народжуваність перевищує смертність (α> 0} \ alpha> 0), розмір популяції необмежено і дуже швидко зростає. Насправді цього не може відбуватися з-за обмеженості ресурсів. При досягненні деякого критичного обсягу популяції модель перестає бути адекватною, оскільки враховує обмеженість ресурсів. Уточненням моделі Мальтуса може служити логістична модель, яка описується диференціальним рівнянням Ферхюльста:

x'=α1−xxsx,

де xs – «рівноважний» розмір популяції, при якому народжуваність в точності компенсується смертністю. Розмір популяції в такій моделі прагне до рівноважного значення xs, причому така поведінка структурно стійко.

На основі закону Мальтуса можна скласти більш складну модель, яка враховує наявність “хижака» – модель Лотки-Вольтерра. Нехай х – розмір популяції жертв, а у – розмір популяції хижаків, тоді:

x'=α−βyxy'=−γ+δxy х0=х0, у0=у0

де α, β – коефіцієнти народжуваності і зменшення жертв за рахунок хижаків, γ, δ – коефіцієнти убування і зростання хижаків.

Приклад 2. Розглянемо рух маятника (рис. 9.3).

В основу побудови моделі покладемо закон збереження енергії:

Екінетична+Епотенційна=соnst,

де

Екінетична=mv22,  Епотенційна=mgh.

Рис. 9.3 Схема руху маятника

Позначимо mM, lM  – масу та довжину підвісу маятника, g — прискорення вільного падіння, θt – кут відхилення маятника в момент часу t. Будемо вважати, що при малих відхиленнях шлях лінійний і малі значення тригонометричної функції дорівнюють значенню аргументу у радіанах. Продиференціювавши основне рівняння, отримаємо:

mMlM2d2θtdt2+mMglMθt=0.

Цей закон можна застосувати і до розв’язання більш складнішої задачі, наприклад, необхідно визначити швидкість кулі, а спеціальне обладнання відсутнє.

Для вирішення задачі можна скористатись системою типу маятник – тілом, підвішеним на стержні (рис. 9.4).

Рис. 9.4 Схема руху тіла на стержні

Куля, яка застрягне у тілі надасть системі «тіло-куля» свою кінетичну енергію, яка в момент максимального відхилення перейде у потенційну:

mv22=M+mV22=M+mgl1−cosα

α – кут найбільшого відхилення

M, m – відповідно маса тіла і кулі

V, v – відповідно швидкість системи «тіло-куля» і кулі.

З отриманого рівняння можна визначити швидкість кулі:

v=2M+mgl1−cosαm

Ми не враховували втрати енергії на розігрів системи та опір повітрю так к вони незначні, але процеси, які протікають при злипанні кулі і тіла вже не є суто механічними і закон збереження енергії не справедливим: зберігається повна, а не механічна енергія. Отримана формула може давати лише нижню оцінку швидкості кулі.

Приклад 3. Рух тіла, приєднаного до пружини (рис. 9.5).

Рис. 9.5 Рух тіла, приєднаного до пружини

Нехай r – координата кульки вздовж осі пружини, яка лежить на горизонтальній площині в рух кульки співпадає з її віссю. Тоді згідно до 2-го закону динаміки:

F=ma=md2rdt2,

де m – маса кульки, а – її прискорення. Будемо вважати, о площина ідеально гладка (тертя відсутнє), також знехтуємо опором повітря і будемо вважати, що вага кульки врівноважується реакцією площини. Єдина сила, що діє на кульку вздовж площини, це сила пружності пружини яка визначається законом Гука:

F=−kr,

де k – коефіцієнт пружності, r – величина переміщення при стисненні або розтягуванні пружини, r=0 – нейтральне положення.

Тоді рівняння руху кульки буде мати вигляд:

md2rdt2=−kr, t>0

Це рівняння описує гармонічні коливання і має загальний розв’язок:

r=Asinωt+Bcosωt

де ω=k/m – власна частота коливань системи «пружина - кулька». Значення коефіцієнтів А та В визначаються з початкового стану об’єкту: r(t=0)=0, v(t=0)=v0

Приклад 4. Розглянемо модель вимушеного коливання 2-масної системи (ієрархія моделей). Якщо точка кріплення пружини ухається разом з масою, то виникає сила інерції, яку необхідно врахувати у балансному рівнянні. Також будемо вважати, що до системи прикладається деяка зовнішня сила:

Fреакції=Fзовнішньої сили

Для дослідження досліджень, що впливають на основні параметри, екіпажу на вертикальних колесах використовуємо модель з двома ступенями свободи, в якій дві маси з’єднуються пружними і дисипативними зв'язками (рис. 9.6). Така модель описує вертикальні колеса рельсових екіпажів з двоярусним підвішуванням: магістральних локомотивів (електровозів і тепловозів) і пасажирських вагонів.

Рівняння системи, що розглядається, з врахуванням збурень зі сторони залізниці описуються наступними диференціальними рівняннями:

m1z1+b1z1+b2z1−z2+c1z1+c2z1−z2=b1η+c1η

m1        –  маса воза з ресорами;

m2        – маса кузова, приєднаного до одного воза ;

с1, b1    – жорсткість и демпфування на першому ярусі підвішування;

с2, b2    – жорсткість и демпфування на другому ярусі підвішування;

(t)      – збурення зі стороны залізниці;

zi, zi, zi, i=1,2 – переміщування та його похідні у часі:

Рис.9.6 Розрахункова схема двомасної системи

Перетворимо рівняння руху до виду:

z1=−1m1b1z1+b2z1−z2+c1z1+c2z1−z2−b1η−c1η.

В якості збурення застосуємо модель Н.Н. Кудрявцева. Модель нерівності є сумою напівхвилі синусоїди з частотою ω і трьох напівхвиль синусоїди з частотою 3ω, які укладені на довжині рейкового ланки L. Амплітуди нерівностей A1 A2 вибираються в залежності від типу і стану колії.

ηt=A1sinωt+A2sin3ωt

де ω=πLV – частота збурення;V – швидкість руху.

Для моделювання взяті вихідні данні наведені в табл. 9.1.

Таблиця 9.1

Вхідні дані задачі коливань двомасної системи

| амплітуда першої гармоніки нерівності | A1 = 0.005 | м; |
| --- | --- | --- |
| амплітуда другої гармоніки нерівності | A2 = 0.002 | м; |
| довжина рельсової ланки | L = 25 | м; |
| маса першого тіла | m1 = 8.82 | т; |
| жорсткість першого ярусу | c1 = 7000 | кН/м; |
| демпфування першого ярусу | b1 = 60 | кН с/м; |
| маса другого тіла | m2 = 25.8 | т; |
| жорсткість другого ярусу | c2 = 2600 | кН/м; |
| демпфування другого ярусу | b2 = 125 | кН с/м. |

Результати моделювання наведені на рис. 9.7 (модель реалізована в середовищі Matlab).

Рис. 9.7 Графіки переміщення мас.

Приклад 5. Розглянемо рух пружного тіла, кинутого під кутом до горизонту (рис. 9.8).

Рис. 9.8 Рух пружного тіла, кинутого під кутом до горизонту

Такий рух буде представляти собою послідовність перевернутих парабол.

Нехай м’яч падає на поверхню де він зазнає дії пружної сили F=−mcy, відскакує і продовжує рух.

Система диференційних рівнянь, що описує такий рух у проекціяї на координатні осі буде мати вигляд:

d2xdt2=−kdxdt,           dxdt|t=0=v0cosα,   x0=0

d2ydt2=−kdydt−g,     dydt|t=0=v0sinα,   y0=0

Сила F, що штовхає м’яч вверх діє лише коли тіло знаходиться нижче горизонту:

F=0, при y≥0

де m – маса м’яча, k – коефіцієнт пружності м’яча. Враховуючи цю умову отримаємо:

dvxdt=−kvx,                dxdt=vx,  x0=0,  x0=v0cosα

dvydt=−kvy−g+Fm,  dydt=vy,  y0=0,  y0=v0sinα

Приклад 6. Траєкторія спливання підводного човна (рис. 9.9).

Нехай в момент часу t=0 човен знаходиться на глибині H і рухається з постійно горизонтальною швидкістю v. Поступає команда піднятись на гору. Нехай цистерна з водою на човні вивільняється за малий проміжок часу і ми будемо вважати, що при t=0 на човен починає діяти виштовхуючи сила (закон Архімеда):

F=gVρ0,

де ρ0, ρ1 – щільність човна відповідно при заповненій та порожній цистерні.

Сумарна сила, що діє на човен у вертикальному напрямку це різниця між виштовхуючою силою та вагою:

ρ1Vd2hdt2=F−P=gVρ0−ρ1.

Рис. 9.9 Траєкторія спливання підводного човна

Координата l, що характеризує горизонтальне переміщення змінюється з постійною швидкістю:

dldt=v=const

Розв’язавши наше рівняння будемо мати:

ht=gρ0−ρ1ρ1t2,

і човен підніметься у момент часу t=tk, коли

htk=gρ0−ρ1ρ1tk2,  tk=ρ1Hgρ0−ρ1.

При цьому в горизонтальному напрямку човен пройде шлях:

L=vtk=ρ1Hgρ0−ρ1.

Виключивши час у координатах l, h отримаємо

h=gρ0−ρ1ρ1v2l2,

що є параболою з вершиною l=0, h=0.

Приклад 7. Найпростіша модель зміни заробітної плати та зайнятості.

Ринок праці, де діють роботодавець та працівник, характеризується зарплатою pt та кількістю зайнятих працівників Nt. Нехай на цьому ринку існує рівновага, а саме, коли за зарплату p0>0 згодні працювати N0>0 працівників. Якщо з якоїсь причини ця рівновага порушується (наприклад, частина працівників виходить на пенсію за віком або у працедавця виникають фінансові труднощі), то функції pt, Nt відхиляються відзначень p0 N0.

Будемо вважати, що працедавці змінюють заробітну плату пропорційно відхиленню чисельності зайнятих від значення рівноваги.

Тоді: dpdt=−α1N−N0,   α1>0

Покладемо, що кількість працівників збільшується або зменшується також пропорційно росту або зменшення заробітної плати відносно значення p0:

dNdt=α2p−p0,  α2>0

Продиференціюємо перше рівняння  по t і виключимо з нього за допомогою другого рівняння величину N, отримаємо стандартну модель коливань:

d2p−p0dt2=−α1α2p−p0

заробітної плати відносно положення рівноваги (аналогічно і для величини N).

З першого інтегралу цього рівняння:

α1N−N0+α2p−p0=const>0

видно, що в деякі моменти часу t=ti i=1,2,..., коли p=p0 (заробітна плата стає рівною значенню рівноваги) маємо N>N0 – число зайнятих більше значення рівноваги, а при N=N0 p>p0 – заробітна плата перевищує рівноважну . Але в середньому за період коливань величина pN=p0N0.

Приклад 8. Організація рекламної кампанії.

Нехай фірма починає рекламувати новий товар або послугу. Бажано, щоб прибуток покривав витрати на рекламну компанію. Зрозуміло, що на початку витрати можуть бути більшими ніж прибуток, так як про товар буде знати лише мала частина потенційних споживачів. З просуванням компанії обсяги продажу будуть зростати і можна розраховувати на прибуток. Також настане момент, коли ринок буде насиченим і продовжувати рекламну компанію не буде сенсу.

Будемо будувати модель виходячи з наступних припущень:

- величина dNdt – швидкість зміни кількості споживачів у часі, які дізналися про товар і готові його придбати (t – час, що пройшов з початку рекламної компанії, Nt – кількість інформованих клієнтів) – пропорційна кількості споживачів, які ще не проінформовані про товар, а саме величні α1tN0−Nt, де N0 – загальна кількість потенційних платіжоспроможних споживачів. α1t>0 характеризує інтенсивність рекламної компанії (що фактично визначається витратами на рекламу в поточний момент часу);

- - вважається, що споживачі, які дізнались про товар, тим чи іншим способом розповсюджують інформацію серед не проінформованих, граючи роль «рекламних агентів». Їх внесок  дорівнює величині α2tN0−Nt. Величина α2t>0 характеризує степінь спілкування споживачів між собою (її можна визначити, наприклад, на основі опитувань).

В результаті отримаємо рівняння:

dNdt=α1t+α2tNtN0−N               (1)

При α1t>>α2Nt з рівняння (1) отримується модель типу Мальтуса, в протилежному випадку – рівняння логістичної кривої:

dNdτ=NN0−N,  dτ=α2tdt.

Отримана модель схожа на модель розвитку популяції так як при побудові обох моделей застосовувався однаковий принцип – «насичення»: швидкість зростання з часом деякої величини пропорційна добутку поточного значення Nt на різницю N0−Nt між рівноважним (популяція) або граничним (споживачі) та поточним значеннями.

Аналогія зникне, якщо в деякий момент часу величина α1t+α2tNt стане нульовою або від’ємною (обидва коефіцієнти стануть від’ємними). Такий ефект спостерігається у рекламних компаніях і повинен змусити організаторів або змінити або припинити компанію.

Дана модель не має нульових розв’язків в скінченні моменти часу (Nt→0 якщо t→∞). Для рекламної компанії це може означати, що ще до її початку є споживачі, які знають про товар. Якщо розглянути модель за умови N0=0, N<<N0 та α2tN<<α1t, то отриману модель можна спростити до рівняння:

dNdt=α1tN0             (2)

яке має розв’язок

Nt=N00tα1tdt,

що задовольняє початковій умові t=0.

З рівняння (2) легко вивести співвідношення між рекламними витратами та прибутком. Для цього позначимо через p величину прибутку від однієї продажі, якщо б компанія не проводилась, а через s – вартість елементарної рекламної операції. Вважаючи, що кожен споживач купує лише одну одиницю товару сумарний прибуток буде становити:

P=pNt=pN00tα1tdt,

а витрати:

S=s0tα1tdt.

Прибуток переважає витрати за умови pN0>s, якщо реклама дієва та недорога, а ринок має великий обсяг, то виграш досягається досить швидко ( в реальності між рекламою та покупками існує часова затримка – лаг, яку можна врахувати, ускладнивши модель). При великих витратах на рекламу на перших її етапах фірма несе втрати, але е закономірно і не є підставою для її припинення.

Умова pN0>s справедлива лише при малих значеннях Nt, коли функції P і S зростають з часом за однаковими законами.

При зростанні Nt відкинуті у рівнянні (1) члени стають помітними, зокрема збільшується вплив косвеної реклами. Тому функція Nt може швидше зростати у часі, що дає змогу компенсувати витрати на початковій стадії рекламної компанії.

Розглянемо це твердження для часткового випадку рівняння (1), коли коефіцієнти α1, α2 є сталими величинами.

Заміною N=α1/α2+N, dNdt=α2NN0−N воно зводиться до логістичного рівняння:

N0=α1α2+N0                (4)

яке має розв’язок:

Nt=N01+N0α2/α1−1exp−N0α2t−1     (5).

При цьому N0=α1/α2, так що N0=0 і початкова умова виконується. З рівняння видно, що похідна функції Nt, а отже і функції Nt може при t>0 може бути більшою за її початкове значення ( за умови N0>2α1/α2 або N0>α1/α2). Максимум похідної досягається при N=N02, N=α1α2+N02:

dNdtm=dNdtm=α2N024=α2α1α2+N024.

В цей період для поточного, отриманого за одиницю часу прибутку маємо:

Pm=pdNdt=pα2α1α2+N024.

Віднімаючи від Pm початковий поточний прибуток P0=pdNdtt=0=α1N0, отримаємо:

Pm−P0=pα1α2−α2N024,

що означає, що різниця між початковим та максимальним поточним прибутком боже бути досить суттєвою. Сумарний економічний ефект (його необхідною умовою є виконання нерівності Pm=pα1α2+α2N024>α1s) визначається ходом рекламної компанії, характеристики якої визначаються з рівнянь (4(, (5).

Як випливає з рівняння (4), починаючи з деякого моменту часу, продовжувати компанію невигідно. Дійсно при Nt близьких до N0 рівняння (4) можна записати у вигляді:

dNdt=α2N0N0−N.                     (6)

Його розв’язок при t→∞ прямує до граничного значення N0 (а функція Nt – до N0) за повільним експоненціальним законом. За одиницю часу з’являється дуже мала кількість нових споживачів, а прибуток, що надходить, не може покрити витрат.

Рівняння (1) широко застосовується для опису впровадження нових технологій та інших нововведень.

Контрольні питання

- Що таке математична модель?

- Наведіть приклади математичних моделей.

- Що означає коректність постановки математичної задачі?

- Що є основою складання математичної моделі за принципом «білого ящика»?

- Що таке рівняння балансу? Наведіть приклади.

- В яких випадках математична модель будується в просторі станів? Наведіть приклади.

- З яких кроків складається послідовність побудови математичної моделі?

- Що таке типова математична схема?

- Які типові математичні схеми Ви знаєте?

- Яка типова схема описує неперервні динамічні системи?

- Як математично представляються D-схеми?

- Що виступає в якості незалежної змінної в D-схемах?

- Що включає коректна постановка задачі в термінах диференційних рівнянь?

- Що таке початкові (граничні) умови задачі в диференційних рівняннях?

- Які основні типи задач в диференційних рівняннях Ви знаєте?

- Що  таке задача Коші?

- За рахунок чого виконується спрощення моделей в термінах D-схеми?

- Наведіть приклади математичних моделей в термінах D-схем?