Лекція 6

Науковий експеримент

При вивчені етапів моделювання була зазначена роль наукового експерименту. Науковий експеримент присутній на багатьох етапах, починаючи з першого. Проведення фізичного експерименту є основою збору інформації про об’єкт дослідження, перевірки адекватності та визначення області адекватності, визначення таких характеристик моделі як точність та стійкість. Тому, перш ніж переходити до процесу побудови моделі, розглянемо основні аспекти наукового експерименту.

Експеримент – це метод пізнання, при якому явища вивчаються в контрольованих і керованих умовах. Експеримент, як правило, здійснюється на основі теорії або гіпотези, що визначають постановку задачі та інтерпретацію результатів. Переваги експерименту в порівнянні зі спостереженням полягають у тому, по-перше, що виявляється можливим вивчати явище, так би мовити, в «чистому вигляді», по-друге, можуть варіюватися умови протікання процесу, по-третє, сам експеримент може багаторазово повторюватися.

Експерименти розрізняються:

• за способом формування умов (природний і штучний);

• за цілями дослідження (перетворюють, що констатують, контролюючі, пошукові, вирішальні);

• по організації проведення (лабораторні, натурні, польові, виробничі і т.п.);

• за структурою досліджуваних об'єктів і явищ (прості, складні);

• за характером зовнішніх впливів на об'єкт дослідження (речові, енергетичні, інформаційні);

• за характером взаємодії засоби експериментального дослідження з об'єктом дослідження (звичайний і модельний);

• за типом моделей, досліджуваних в експерименті (матеріальний і уявний);

• по контрольованим величинам (пасивний і активний);

• за кількістю варійованих факторів (однофакторний і багатофакторний);

• за характером досліджуваних об'єктів або явищ (технологічний, соціометричний) і т.п.

Для класифікації експериментів можуть бути використані і інші ознаки.

З числа названих видів природний експеримент передбачає проведення дослідів в природних умовах існування об'єкта дослідження (найчастіше використовується в біологічних, Соціальних, педагогічних і психологічних науках).

Виділимо два основних типи експериментів:

- Фізичний експеримент – спосіб пізнання природи, що полягає у вивченні природних явищ в спеціально створених умовах. Експеримент проводиться безпосередньо на системі.

- Модельний (або комп'ютерний) експеримент – це експеримент над математичною моделлю об'єкта часто з дослідженням ЕОМ, який полягає в тому що, по одним параметрам моделі обчислюються інші її параметри і на цій основі робляться висновки про властивості об'єкта, що описується математичною моделлю. Даний вид експерименту можна лише умовно віднести до експерименту, тому що він не відображає природні явища, а лише є чисельної реалізацією створеної людиною математичної моделі.

Науковий експеримент є невід'ємною частиною процесу моделювання і проводиться на його різних етапах:

- в процесі збору інформації;

- при перевірці гіпотез;

- для визначення значень параметрів системи і моделі:

- для перевірки адекватності моделі;

- для балансування моделі;

- для отримання і обробки результатів моделювання.

Розрізняють декілька видів експерименту.

Найпростіший вид експерименту – якісний, що встановлює наявність або відсутність пропонованих теорією явищ.

Другим, більш складним видом є вимірювальний або кількісний експеримент, який встановлює чисельні параметри якого-небудь властивості (або властивостей) предмета, процесу.

Особливою різновидом експерименту у фундаментальних науках є уявний експеримент.

Нарешті, специфічним видом експерименту є соціальний експеримент, який здійснюється з метою впровадження нових форм соціальної організації та оптимізації управління. Сфера соціального експерименту обмежена моральними і правовими нормами.

Особливе значення має правильна розробка методики експерименту. Методика – це сукупність розумових і фізичних операцій, розміщених в певній послідовності, відповідно до якої досягається мета дослідження. При розробці методики проведення експерименту необхідно передбачати:

- проведення попереднього цілеспрямованого спостереження над досліджуваним об'єктом або явищем з метою визначення вихідних даних (гіпотез, вибору варіюють факторів);

- створення умов, в яких можливо експериментування (підбір об'єктів для впливу, усунення впливу випадкових факторів);

- визначення меж вимірювань;

- систематичне спостереження за ходом розвитку досліджуваного явища і точні описи фактів;

- проведення систематичної реєстрації вимірювань і оцінок фактів різними засобами і способами;

- створення ситуацій, що повторюються, перехресних впливів, зміна їх характеру і умов;

- створення ускладнених ситуацій з метою підтвердження або спростування раніше отриманих даних;

- перехід від емпіричного вивчення до логічних узагальнень, до аналізу і теоретичної обробці отриманого фактичного матеріалу.

Перед кожним експериментом складається його план, який включає:

- мета і завдання експерименту;

- вибір варійованих факторів;

- обґрунтування обсягу експерименту, числа дослідів; порядок реалізації дослідів;

- визначення послідовності зміни чинників;

- вибір кроку зміни чинників, завдання інтервалів між майбутніми експериментальними точками;

- обґрунтування засобів вимірювань;

- опис проведення експерименту;

- обґрунтування способів обробки і аналізу результатів експерименту.

Важливе місце в експериментальних дослідженнях займають вимірювання.

Вимірювання – це знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів. Суть вимірювання складає порівняння вимірюваної величини з відомою величиною, прийнятої за одиницю (еталон).

Теорією і практикою вимірювань займається метрологія – наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності. До основних проблем метрології відносяться:

- загальна теорія вимірювань;

- одиниці фізичних величин і їх системи;

- методи і засоби вимірювань;

- методи визначення точності вимірювань;

- основи забезпечення єдності вимірювань.

Найважливіше значення в метрології відводяться стандартам і зразковим засобам вимірювань.

Важливим розділом методики є вибір методів обробки і аналізу експериментальних даних. Обробка даних зводиться до систематизації всіх цифр, класифікації та аналізу. Результати експериментів повинні бути зведені в таблиці, графіки, формули, номограми, що дозволяють швидко і якісно зіставляти і аналізувати отримані результати. Всі змінні повинні бути оцінені в єдиній системі одиниць фізичних величин.

Особлива увага в методиці повинна бути приділена математичним методам обробки і аналізу даних, наприклад, встановлення емпіричних залежностей, апроксимації зв'язків між варьйованими характеристиками, встановленню критеріїв і довірчих інтервалів та ін. Діапазон чутливості (нечутливості) критеріїв повинен бути стабілізований (експлікований).

На обсяг і трудомісткість проведення експериментальних робіт істотно впливає вид експерименту. Наприклад, натурні та польові експерименти, як правило, завжди трудомісткі, що слід враховувати при плануванні.

Планування експерименту

При розробці плану-програми експерименту завжди необхідно прагнути до його спрощення без втрати точності і достовірності.

Планування експерименту включає ряд етапів.

1. Встановлення мети експерименту (визначення характеристик, властивостей і т. п.) І його виду (визначальні, контрольні, порівняльні, дослідницькі).

2. Уточнення умов проведення експерименту (наявне або доступне обладнання, терміни робіт, фінансові ресурси, чисельність і кадровий склад працівників і т. П.). Вибір виду випробувань (нормальні, прискорені, скорочені в умовах лабораторії, на стенді, полігонні, натурні або експлуатаційні).

3. Виявлення і вибір вхідних та вихідних параметрів на основі збору і аналізу попередньої (апріорної) інформації. Вхідні параметри (фактори) можуть бути детермінованими, тобто реєструється і керованими (залежними від спостерігача), і випадковими, тобто реєструється, але некерованими. Поряд з ними на стан досліджуваного об'єкта можуть впливати незареєстровані і некеровані параметри, які вносять систематичну або випадкову похибку в результати вимірювань. Це - помилки вимірювального обладнання, зміна властивостей досліджуваного об'єкта в період експерименту, наприклад, через старіння матеріалу або його зносу, вплив персоналу і т. д.

4. Встановлення потрібної точності результатів вимірювань (вихідних параметрів), області можливої зміни вхідних параметрів, уточнення видів впливів. Вибирається вид зразків або досліджуваних об'єктів, враховуючи ступінь їх відповідності реальному виробу станом, влаштуванню, формою, розмірами та іншими характеристиками.

На призначення ступеня точності впливають умови виготовлення і експлуатації об'єкта, при створенні якого будуть використовуватися ці експериментальні дані. Умови виготовлення, тобто можливості виробництва, обмежують найвищу реально досяжну точність. Умови експлуатації, тобто умови забезпечення нормальної роботи об'єкта, визначають мінімальні вимоги до точності.

Точність експериментальних даних також істотно залежить від обсягу (кількості) випробувань - чим випробувань більше, тим (при тих же умовах) вище достовірність результатів.

Для ряду випадків (при невеликому числі факторів і відомому законі їх розподілу) можна заздалегідь розрахувати мінімально необхідну кількість випробувань, проведення яких дозволить отримати результати з необхідною точністю.

5. Складання плану і проведення експерименту – кількість і порядок випробувань, спосіб збору, зберігання і документування даних.

Порядок проведення випробувань важливий, якщо вхідні параметри (фактори) при дослідженні одного і того ж об'єкта протягом одного досвіду приймають різні значення. Наприклад, при випробуванні на втому при ступінчастому зміні рівня навантаження межа витривалості залежить від послідовності навантаження, так як по-різному йде накопичення пошкоджень, і, отже, буде різна величина межі витривалості.

У ряді випадків, коли систематично діючі параметри складно врахувати і проконтролювати, їх перетворюють в випадкові, спеціально передбачаючи випадковий порядок проведення випробувань (рандомізація експерименту). Це дозволяє застосовувати до аналізу результатів методи математичної теорії статистики.

Порядок випробувань також важливий в процесі пошукових досліджень: в залежності від обраної послідовності дій при експериментальному пошуку оптимального співвідношення параметрів об'єкта або якогось процесу може знадобитися більше або менше дослідів. Ці експериментальні завдання подібні математичним завданням чисельного пошуку оптимальних рішень. Найбільш добре розроблені методи одновимірного пошуку (однофакторні однокритеріальні завдання)

Весь комплекс дій з планування експерименту поділяють на дві самостійні функціональні частини:

• стратегічне планування;

• тактичне планування.

Стратегічне планування – розробка умов проведення експерименту, визначення режимів, які забезпечують найбільшу інформативність експерименту.

Тактичне планування забезпечує досягнення заданих точності і достовірності результатів.

6. Статистична обробка результатів експерименту, побудова математичної моделі поведінки досліджуваних характеристик.

Необхідність обробки викликана тим, що вибірковий аналіз окремих даних, поза зв'язком з іншими результатами, або ж некоректна їх обробка можуть не тільки знизити цінність практичних рекомендацій, а й призвести до помилкових висновків. Обробка результатів включає:

- визначення довірчого інтервалу середнього значення і дисперсії (або середнього квадратичного відхилення) величин вихідних параметрів (експериментальних даних) для заданої статистичної надійності;

- перевірка на відсутність помилкових значень (викидів), з метою виключення сумнівних результатів з подальшого аналізу. Проводиться на відповідність одному зі спеціальних критеріїв, вибір якого залежить від закону розподілу випадкової величини та виду викиду;

- перевірка відповідності дослідних даних раніше апріорно введеному закону розподілу. Залежно від цього підтверджуються обраний план експерименту і методи обробки результатів, уточнюється вибір математичної моделі.

Побудова математичної моделі виконується у випадках, коли повинні бути отримані кількісні характеристики взаємопов'язаних вхідних і вихідних досліджуваних параметрів. Це – завдання апроксимації, тобто вибору математичної залежності, який найкраще відповідає експериментальним даним. Для цих цілей застосовують регресивні моделі, які засновані на розкладанні шуканої функції в ряд з утриманням одного (лінійна залежність, лінія регресії) або декількох (нелінійні залежності) членів розкладання (ряди Фур'є, Тейлора). Одним з методів підбору лінії регресії є широко поширений метод найменших квадратів.

Для оцінки ступеня взаємозв'язку факторів або вихідних параметрів проводять кореляційний аналіз результатів випробувань. В якості оцінки взаємозв'язку використовують коефіцієнт кореляції: для незалежних або нелінійно залежних випадкових величин він дорівнює або близький до нуля, а його близькість до одиниці свідчить про повну взаємозв'язку величин і наявності між ними лінійної залежності.

При обробці або використанні експериментальних даних, представлених в табличному вигляді, виникає потреба отримання проміжних значень. Для цього застосовують методи лінійної та нелінійної (поліноміальної) інтерполяції (визначення проміжних значень) і екстраполяції (визначення значень, що лежать поза інтервалом зміни даних).

7. Пояснення отриманих результатів та формулювання рекомендацій по їх використанню, уточненню методики проведення експерименту.

Елементи стратегічного планування експериментів

Формування стратегічного плану виконується в так званому факторному просторі.

Факторний простір – це множина зовнішніх і внутрішніх параметрів, значення яких дослідник може контролювати в ході підготовки і проведення експерименту.

Об'єктами стратегічного планування є:

• вихідні змінні (відгуки, реакції, екзогенні змінні);

• вхідні змінні (фактори, ендогенні змінні);

• рівні факторів.

Математичні методи планування експерименту засновані на так званому кібернетичному поданні процесу проведення експерименту (рис. 6.1), де:

xi, i=1,n – вхідні змінні, фактори;

y=fx+ξ – вихідна змінна (реакція, відгук);

ξ – похибка, перешкода, обумовлена впливом випадкових факторів;

fx – оператор, що моделює дії реальної системи та визначає залежність між вихідною змінною у та факторами xi. Інакше: fx – модель процесу, що протікає в системі.

Рис. 6.1. Кібернетичне представлення експерименту

Першою проблемою, що розв'язується при стратегічному плануванні, є вибір відгуку (реакції), тобто визначення, які величини потрібно вимірювати під час експерименту, щоб отримати шукані відповіді. Природно, вибір відгуку залежить від мети дослідження.

Наприклад, при моделюванні інформаційно-пошукової системи може цікавити дослідника час відповіді системи на запит. Але може цікавити такий показник як максимальне число обслужених запитів за інтервал часу. А може, те й інше. Вимірюваних відгуків може бути багато: у1,у2,.... Надалі будемо говорити про один відгук у.

Другою проблемою стратегічного планування є вибір (визначення) істотних факторів і їх поєднань, що впливають на роботу об'єкта, що моделюється. Факторами можуть бути напруги, температура, вологість, ритмічність поставок комплектуючих і багато іншого. Зазвичай число факторів велике і чим менше ми знайомі з системою, що моделюється, тим більше, нам здається, число їх впливає на роботу системи. У теорії систем наводиться так званий принцип Парето:

• 20% чинників визначають 80% властивостей системи;

• 80% чинників визначають 20% властивостей системи. Отже, треба вміти виділяти суттєві чинники. А це досягається досить глибоким вивченням модельованого об'єкта і протікають в ньому процесів.

Фактори можуть бути кількісними та (або) якісними.

Кількісні фактори – це ті, значення яких числа. Наприклад, інтенсивності вхідних потоків і потоків обслуговування, ємність буфера, число каналів в СМО, частка браку при виготовленні деталей і ін.

Якісні фактори – дисципліни обслуговування (LIFO, FIFO і ін.) В СМО, "біла збірка", "жовта збірка" радіоелектронної апаратури, кваліфікація персоналу і т. п.

Фактор повинен бути керованим. Керованість фактора – це можливість установки і підтримки значення фактора постійним або постійно змінюваних відповідно до плану експерименту. Можливі й некеровані фактори, наприклад, вплив зовнішнього середовища.

До сукупності факторів, що впливають пред'являються дві основні вимоги:

• сумісність;

• незалежність.

Сумісність факторів означає, що всі комбінації значень факторів здійсненні.

Незалежність факторів визначає можливість встановлення значення фактора на будь-якому рівні незалежно від рівнів інших факторів.

У стратегічних планах фактори позначають латинською буквою xi, де індекс вказує номер (тип) фактора. Зустрічаються і такі позначення факторів: A, B, C і т. д.

Третьою проблемою стратегічного планування є вибір значень кожного фактора, званих рівнями фактора.

Число рівнів може бути два, три і більше. Наприклад, якщо в якості одного з факторів виступає температура, то рівнями можуть бути: 80o С, 100o С, 120o С.

Для зручності і, отже, здешевлення експерименту число рівнів слід вибирати менше, але достатня для задоволення точності і достовірності експерименту. Мінімальна кількість рівнів – два.

З точки зору зручності планування експерименту доцільно встановлювати однакове число рівнів у всіх чинників. Таке планування називають симетричним.

Аналіз даних експерименту істотно спрощується, якщо призначити рівні факторів, рівновіддалені один від одного. Такий план називається ортогональним. Ортогональність плану зазвичай досягають так: дві крайні точки області зміни фактора вибирають як два рівня, а інші рівні розташовують так, щоб вони ділили отриманий відрізок на дві частини.

Наприклад, діапазон напруги живлення 30 ... 50 В на п'ять рівнів буде розбитий так: 30 В, 35 В, 40 В, 45 В, 50 В.

Види стратегічних планів. Стандартні плани

Багато планів експериментів в даний час стандартизовані. Вони є в довідниках, математичних пакетах програм і системах моделювання. Однак дослідник повинен бути готовий до модифікації наявних планів і пристосування їх до специфічних умов конкретних завдань.

1. Повним факторним експериментом (ПФЕ) називається експеримент, в якому реалізуються всі поєднання рівнів всіх факторів. План ПФЕ гранично інформативний, але він може зажадати неприйнятних витрат ресурсів.

Якщо відволіктися від комп'ютерної реалізації плану експерименту, то число вимірів відгуків (реакцій) моделі NC при ПФЕ дорівнює:

NC=q1⋅q2⋅...⋅qk

де qi – число рівнів i-го фактора, i=1,k; k – число факторів експерименту.

Величина NC визначає структуру стратегічного плану, тобто кількість спостережень (інформаційних точок).

При машинній реалізації ПФЕ в кожному спостереженні (інформаційній точці) потрібно виконати певне число прогонів (реалізацій) моделі, щоб забезпечити задану точність і достовірність значень відгуків. Визначення числа прогонів моделі є предметом тактичного планування.

Позначимо число прогонів в кожному спостереженні p. Тоді для симетричного ПФЕ загальне число необхідних прогонів моделі дорівнює: N=pqk.

Приклад.. Планується провести комп'ютерний експеримент, в якому на відгук моделі впливають три фактори. Для кожного фактора встановлено три рівні. Вимоги по точності і достовірності вимагають 6000 прогонів моделі на кожному рівні (для кожного спостереження). Час одного прогону моделі дорівнює 2 с.

Оцінити витрати часу на проведення комп'ютерного експерименту.

Розв’язок. Початкові дані: k=5, q=2, h=6000, tp=260=130хв..

Кількість прогонів: N=pqk=6000⋅35=6000⋅243=1458000.

Витрати часу: T=N⋅tp60=1458000⋅160⋅30=810год.

ПФЕ самий інформативний план, зрозумілий по структурі, але і самий неекономічний. Тому ПФЕ застосовують, коли число факторів невелике. Тому актуальною стає проблема більш-менш обгрунтованого скорочення плану експерименту (числа спостережень). Способів скорочення плану і, отже, зменшення витрат часу на проведення експериментів, багато, але всі вони, в кінцевому рахунку, засновані на зневазі ефектами парних, потрійних і більш взаємодій чинників. Природно, це знижує точність моделювання, але в багатьох випадках це допустимо.

2. Напіврепліки. Розглянемо приклад.

Приклад. Необхідно провести експеримент з моделлю, що має три дворівневих фактора, з метою побудови математичної моделі ("вторинної моделі") процесу у вигляді:

y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b12x1x2+b13x1x3+b23x2x3+b123x1x2x3

Рівняння має вісім коефіцієнтів, отже, досить провести вісім спостережень. Це рівняння відповідає ПФЕ типу N=23=8.

Повний факторний експеримент дає можливість визначити не тільки коефіцієнти b1, b2, b3 відповідні так званим лінійним ефектам (їх також називають головними), але і коефіцієнти, які відповідають усім ефектам взаємодії чинників b12, b13, b23, b123, а також вільний член b0.

Ефекти взаємодії двох і більше факторів проявляються, якщо вплив кожного з них на відгук залежить від рівнів, на яких встановлені інші фактори.

Тепер припустимо, що число спостережень в експерименті, рівне восьми, неприйнятно і план треба скоротити. Цілком природно припустити, що ефекти взаємодії чинників надають на реакцію системи істотно менший вплив, ніж лінійні, або навіть відсутні зовсім, якщо чинники мають властивість незалежності.

Виключимо їх і тоді модель процесу (рівняння відгуку, рівняння реакції, "вторинна модель") набирає вигляду:

y=b0+b1x1+b2x2+b3x3.

Тепер число невідомих коефіцієнтів скоротилося вдвічі і число необхідних спостережень для їх визначення стало дорівнювати чотирьом.

Що це за спостереження?

Чотири спостереження достатні для проведення ПФЕ при двох факторній моделі N=2. Цими факторами, наприклад, можуть бути x1, x2 або інша двухфакторная комбінація з трьох чинників.

Рівні третього фактора x3 отримують з перших двох з допомогою, так званого генеруючого співвідношення:

Оскільки фактори дворівневі, то в загальному вигляді рівні прийнято позначати так:

• верхній рівень: +1;

• нижній рівень: -1.

Новий, скорочений план експерименту називають напіврепліки і позначають План наведено в табл. 6.1.

Одиничний стовпець x0 забезпечує обчислення вільного члена  b0 в моделі процесу.

Таблиця 6.1

| План ПФT 22 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | План ПФT 22 |  |  |  | Відгук |
|  | x0 | x1 | x2 | x3=x1⋅x2 | yi |
| 1 | 1 | -1 | -1 | +1 | y1 |
| 2 | 1 | +1 | -1 | -1 | y2 |
| 3 | 1 | -1 | +1 | -1 | y3 |
| 4 | 1 | +1 | +1 | +1 | y4 |

Таким же чином можна проводити подальше скорочення планів типу 2k−1 отримуючи чверть репліки і більш дрібні репліки.

Природно, таке скорочення числа експериментів призводить до "огрубіння" коефіцієнтів bi. Отже, отриману модель процесу y=fx потрібно перевіряти на адекватність, використовуючи для цього "зекономлені" спостереження.

Розглянуте планування є основою і складовою частиною для розробки більш складних – несиметричних багаторівневих планів.

Не менш часто метою експериментів є перевірка різного роду гіпотез про природу порівнюваних об'єктів. Наприклад, однорідні чи виходи двох систем в сенсі законів розподілу, характеристик цих законів. Оскільки обробка даних експерименту ведеться методами дисперсійного аналізу, то і плани в даному випадку називаються планами дисперсійного аналізу. Сутність дисперсійного аналізу ми розглянемо в наступній темі.

Плани дисперсійного аналізу можуть бути повні, якщо використовуються всі можливі поєднання умов (аналогічно ПФЕ), і неповні, які застосовуються тоді, коли повні плани виявляються громіздкими і неекономічними. Скорочення планів відбувається, як і раніше, за рахунок виключення деяких поєднань чинників (взаємодій) і рівнів випадковим або традиційним чином.

3. Латинський квадрат.  Найбільш популярним з неповних планів є симетричний план "латинський квадрат" або його варіації. Цей план доцільно застосовувати, коли з усіх істотних факторів можна виділити один домінуючий (найістотніший).

У планах дисперсійного аналізу часто фактори позначають латинськими буквами A, B, C, а рівні – індексами при відповідних факторах: A1, A2, B1.

Приклад. Побудувати план "латинський квадрат" симетричного трифакторного чотирирівневого експерименту. Домінуючий фактор А.

Розв’язок.

Початкові дані: k=3, q=4 .

Введемо позначення чинників і рівнів:

A1,A2,A3,A4 – рівні домінуючого фактора;

B1,B2,B3,B4 – рівні фактора B;

C1,C2,C3,C4 – рівні фактора C.

План наведено в табл. 6.2.

Таблиця 6.2.

План "латинський квадрат"

| Рівні В | Рівні С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1 | С2 | С3 | С4 |
| В1 | А1 | А2 | А3 | А4 |
| В2 | А2 | А3 | А4 | А1 |
| В3 | А3 | А4 | А1 | А2 |
| В4 | А4 | А1 | А2 | А3 |

В цьому плані число спостережень N=4⋅4=16. У повному плані їх було б N=43=64 Скорочення відбулося за рахунок виключення деяких комбінацій: A1B2C1, A1B2C2 і ін.

Зауважимо, що план може бути і несиметричним. У цьому випадку замість квадрата буде прямокутник. І ще: виділення домінуючого фактора не є істотним, тобто, всередині квадрата можна розташовувати рівні будь-якого з діючих факторів.

У практиці планування експериментів зустрічаються і такі неповні плани: один з факторів змінює свої значення при фіксованих значеннях інших. Тобто досліджується по черзі вплив кожного фактора окремо.

Маємо приклади застосування та так звані рандомізовані плани. В таких планах поєднання чинників і рівнів для кожного прогону моделі вибираються випадково. Вид випадковості і обсяг вибірки визначається дослідником.

Формальний підхід до скорочення загального числа прогонів

Розглянуті способи скорочення загального числа прогонів носять евристичний (суб'єктивний) характер. Вони здійснювалися за рахунок виключення якихось комбінацій рівнів факторів.

Однак у багатьох випадках дослідник має свободу дій у виборі числа факторів k числа рівнів q і числа прогонів p моделі в одному спостереженні. Кожен з цих аргументів в конкретній ситуації по-різному впливає на загальне число прогонів моделі N.

Дослідимо ці впливи.

Як нам вже відомо, загальне число прогонів (реалізацій) моделі дорівнює: N=pqk.

Розглянемо відносний вплив аргументів k,q, p на число реалізацій N.

Спочатку потрібно отримати вирази для обчислення швидкостей зміни функції N при зміні одного аргументу і незмінних інших аргументах. Для цього послідовно знайдемо приватні похідні першого порядку від функції N по цих аргументах:

∂N∂k=pqklnq, ∂N∂q=pkqk−1, ∂N∂p=qk.      (1)

Тепер порівняємо попарно отримані похідні:

1.∂N∂k∂N∂q=qlnqk, 2. ∂N∂p∂N∂q=qkp, 3. ∂N∂p∂N∂k=1plnq   (2)

Із співвідношень 1 та 2 випливає: якщо kp>q i k>qlnq, то найбільший вплив на значення N має змінна числа кількості рівнів q.

Із співвідношень 1 та 3 випливає: якщо plnq>1 i k<qlnq, то найбільший вплив на значення N має змінна k числа кількості факторів.

Із співвідношень 2 та 3 випливає: якщо q>kp i 1>plnq, то найбільший вплив на значення N має змінна числа реалізацій моделі на кожному рівні факторів р.

Розглянутий формальний підхід до скорочення числа реалізацій не зовсім коректний, тому що функція загального числа прогонів N носить не неперервний, а дискретний характер. Проте, такий підхід застосовується з наступним округленням результатів до цілих чисел.

Покажемо застосування формального підходу скорочення реалізацій на прикладі.

Приклад. На вхід моделі об'єкта діють чотири трирівневих фактора (k=4, q=3).  В кожному спостереженні передбачаються вісім прогонів моделі (p=8). Повний факторний експеримент потребуватиме N=pqk=8⋅34=648 прогонів або 81 спостереження. Такі витрати ресурсів неприйнятні.

Потрібно визначити, який з аргументів слід зменшити, щоб досягти найбільш істотного зменшення числа реалізацій N.

Розв’язок.

Підготуємо дані для порівнянь:

qlnq=3ln3=3,3;     kp=4⋅8=32;     plnq=8⋅1,1=8,8.

Виконується умова:

kp>q∧k>qlnq  32>3∧4>3,3.

Отже, найбільший вплив на зміну N надає зміна числа рівнів q.

Зменшимо q на одиницю: q=3−1=2. В цьому випадку при ПФЕ потрібно виконати N=8⋅24=128 прогонів або 16 спостережень, тобто в п'ять разів менше.

Варіювання факторів на двох рівнях зустрічається часто і рішення q=2 буде прийнятно, якщо немає обставин, які не влаштовують це рішення.

Елементи тактичного планування

Основним завданням тактичного планування є забезпечення результатами комп'ютерного експерименту заданих точності і достовірності.

Розглянемо випадок, коли імітаційна модель будується для визначення характеристик деяких випадкових величин.

Такими випадковими величинами можуть бути:

• час обслуговування заявки в СМО;

• кількість протиборчих сторін;

• витрата ресурсів;

• час напрацювання на відмову технічного пристрою і ін.

З характеристик випадкових величин, як правило, цікавлять середнє значення (мат. очікування), дисперсія і характеристика зв'язку випадкових величин – коефіцієнт кореляції.

Характеристику випадкової величини позначають грецькою лытерою Θ.

За допомогою імітаційного моделювання точне значення Θ визначити не можна, так як число реалізацій моделі N скінченне. При кінцевому числі реалізацій моделі визначається наближене значення характеристики Θ.

Наближене значення Θ називають оцінкою відповідної характеристики: оцінкою мат. очікування, оцінкою дисперсії, оцінкою коефіцієнта кореляції.

Точністю характеристики Θ називають величину ε у відношенні

Θ−MΘ<ε

де MΘ – мат. очікування випадкової величини.

Величина ε являє собою абсолютне значення помилки у визначенні значення шуканої характеристики.

Достовірність оцінки характеристики Θ називають імовірність того, що задана точність досягається:

PΘ−MΘ<ε=α.

Достовірність характеризує повторюваність, стійкість експерименту і трактується так: якщо для оцінки MΘ використовувати величину  то в середньому на кожні 1000 застосувань цього правила в 1000⋅α випадків величина Θ буде відрізнятися від MΘ на величину меншеε .

У ряді випадків доцільно користуватися поняттям відносної точності:

d=εMΘ

В цьому випадку вірогідність оцінки має вигляд:

PΘ−MΘMΘ<d=α.

Точність і кількість реалізацій моделі при визначенні середніх значень параметрів. Знайдемо функціональний зв'язок точності ε і достовірності α з кількістю реалізацій моделі, коли в якості показників ефективності виступають мат. очікування і дисперсія деякої випадкової величини (часу, відстані і т. п.).

Визначення оцінки мат. очікування. Знайдемо шуканий зв'язок для випадку, коли метою експерименту є визначення оцінки мат. очікування деякої випадкової величини.

У N прогонах моделі отримані незалежні значення даного показника ефективності: a1, a2,…, ai,…,aN. В якості оцінки мат. очікування візьмемо вибіркове середнє (середнє арифметичне):

a=i=1NaiN.

Згідно центральній граничній теоремі, якщо значення ai незалежні і мають кінцеві дисперсії одного порядку, то при великому числі доданків N випадкова величина має практично нормальний розподіл з мат. очікуванням і дисперсією відповідно:

Ma=Ma,  σa2=σa2N,  σa=σaN,

де σa2 – дисперсія шуканої випадкової величини a.

Отже справедливо:

Pa−Ma<taσa=Φ∗tα,

де Φ∗tα=22π0tαe−z22dz – інтервал ймовірності.

Іноді під інтегралом ймовірності розуміють дещо інше вираз, тому доцільно користуватися інтегралом Лапласа, який пов'язаний з інтегралом ймовірності, так: Φ∗tα=2Φtα, Φtα – інтеграл Лапласа. З наведеного випливає:

Pa−Ma<taσa=2Φtα.

ε=tασa=tασαN=α,  tα=Φ−1α2.            (1)

Інтеграл Лапласа табульований, отже, задаючись значенням достовірності α, визначається аргумент tα. Отже, шуканий зв'язок між точністю ε, достовірністю α і числом реалізацій моделі отримана:

ε=tασa=tασαN=α,  N=tα2σα2ε2

Звідси випливає:

• збільшення точності на порядок (зменшення помилки) вимагатиме збільшення числа реалізацій на два порядки;

• число необхідних реалізацій моделі N не залежить від величини шуканого параметра a,а від дисперсії σa2.

Достовірність результату α вказана значенням аргументу функції Лапласа tα. Зв'язок значення tα з α знаходиться з таблиці значень функції (інтеграла) Лапласа (табл. 6.3).

Таблиця 6.3.

| Фрагмент таблиці функції (інтеграла) Лапласа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.99 | 0.995 | 0.999 |
| tα | 1.28 | 1.44 | 1.65 | 1.96 | 2.58 | 2.81 | 3.30 |

Щоб користуватися формулами (1), потрібно знати дисперсію σa2. Дуже рідкісні випадки, коли значення дисперсії відоме з експерименту, тому можливі два способи попереднього визначення дисперсії.

Перший спосіб. Іноді заздалегідь відомий розмах значень шуканої випадкової величини:

R=maxai−minai.

У припущенні нормального розподілу випадкової величини a, можна з використанням "правила трьох сигм" отримати наближену оцінку σa:

R2≈3σa,   σa≈R6,   σa2≈R236.

Другий спосіб. Треба скористатися оцінкою дисперсії. Для цього необхідно виконати попередній прогін моделі в кількості реалізацій N=1000. З використанням отриманого ряду ai, i=1,N, знайдемо оцінку дисперсії:

sa2=1N∗−1i=1Nai−a2,  sa=1N∗−1i=1Nai−a2.

Тут a – середньоарифметичне значення за вимірюваннями N. І в цьому випадку:

N=tα2sa2ε2,  ε=tαsaN.

Обчислену дисперсію sa2 підставимо в формулу для визначення N. Якщо виявиться N>N∗, то моделювання повинно бути продовжено до виконання реалізацій N. Якщо ж N≤N∗, то моделювання закінчується. Необхідна точність ε оцінки випадкової величини a (шуканого показника ефективності) при заданій достовірності α досягнута.

Якщо в технічних умовах задана відносна точність d=εa:

N=tα2sa2d2a2,  d=tαsaaN.

Значення a визначається на підставі N=1000 прогонів моделі. Всі подальші розрахунки аналогічні щойно розглянутим аналітичним виразам.

Вищенаведені міркування і вирази були справедливі в припущенні нормального закону розподілу випадкової величини a. Якщо в цьому є сумнів, то для визначення зв'язку ε, α, N і можна скористатися нерівністю П. Ф. Чебишева:

Pa−Ma≥ε≤σa2Nσ2

З урахуванням напрямку знаків нерівностей отримаємо:

σa2Nσ2=1−α⇒N=σa2ε21−α⇒ε=σa2N1−α.

Як і в попередніх випадках замість невідомої дисперсії σa2 слід використовувати її оцінку sa2, обчислену за даними прогонів моделі N∗. І ще: звернемо увагу, що в даному випадку достовірність α бере участь в формулах в явному вигляді.

У цьому випадку замість аргументу функції Лапласа tα треба використовувати параметр розподілу Стьюдента, значення якого залежать не тільки від рівня достовірності, але і від числа так званих ступенів свободи k=N−1, N – число прогонів моделі. Взагалі-то, при N→∞ розподіл Стьюдента прямує до нормального розподілу, але при малому числі прогонів моделі tα помітно відрізняється від tα.

Для практичних цілей значення можна взяти з табл. 6.4.

З табл. 6.4 видно, що при значенні k>120 tα і tα практично збігаються, але при менших значеннях користуються величиною tα.

Таблиця 6.4.

| Значення tα |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.99 | 0.999 |
| 10 | 1.37 | 1.81 | 2.23 | 3.17 | 4.6 |
| 20 | 1.33 | 1.73 | 2.1 | 2.85 | 3.73 |
| 30 | 1.31 | 1.7 | 2.04 | 2.75 | 3.65 |
| 40 | 1.3 | 1.68 | 2.02 | 2.7 | 3.55 |
| 60 | 1.3 | 1.67 | 2.0 | 2.67 | 3.41 |
| 120 | 1.29 | 1.66 | 1.98 | 2.62 | 3.37 |

Визначення оцінки дисперсії. Розглянемо задачу визначення оцінки дисперсії s2 випадкової величини a також із заданими точністю і достовірністю.

Наведемо остаточний вигляд формул для розрахунку:

N=tα2μ4−σ4ε2,   ε=tαμ4−σ4ε2,

де μ4=1Ni=1Nai−a4 – емпіричний центральний момент четвертого порядку.

Невідоме значення σ замінюється оцінкою s, як було розглянуто раніше.

Якщо випадкова величина, що визначається, має нормальний розподіл, то μ4=3a4≈3s4 і вирази для N і ε приймають вид:

N=tα22s4ε2,   ε=tαs22N.

При малих значеннях N<120 слід використовувати параметр розподілу Стьюдента tα.

Очевидно, що однакова кількість реалізацій моделі забезпечить різне значення помилки при оцінці мат. очікування випадкової величини а і її дисперсії – при однаковій достовірності α. І інакше: однакову точність визначення оцінок мат. очікування і дисперсії випадкового параметра при однаковій достовірності забезпечить різну кількість реалізацій моделі.

Приклад. В результаті попередніх прогонів моделі N=1000 визначена оцінка дисперсії s2=10.

Визначити число реалізацій моделі N1 і N2 для визначення оцінок мат. очікування і дисперсії випадкової величини a відповідно з точністю ε=0,1 і достовірністю α=0,9.

Розв’язок.

N1=tα2s2ε2=1,652100,12≈2720,  N2=tα22s4ε2=1,6522000,12≈54450.

Точність і кількість реалізацій моделі при визначенні ймовірностей результатів. Розглядаємо випадок, коли в якості показника ефективності виступає ймовірність звершення (або не звершення) якої-небудь події, наприклад, ураження цілі, виходу з ладу техніки, завершення комплексу робіт в заданий час і ін.

В якості оцінки ймовірності P події a виступає частота його звершення:

P=mN,

де N – число реалізацій моделі; m – число появи відповідної події.

Використання частоти P в якості оцінки шуканої ймовірності P грунтується на теоремі Я. Бернуллі, яку в даному випадку можна в формалізованому вигляді записати так:

limN→∞mN=P

Точність і достовірність цієї оцінки пов'язані вже з відомим визначенням достовірності: PP−P<ε=α.

Завдання зводиться до знаходження такої кількості реалізацій N щоб оцінка P відрізнялася від шуканого значення P менш, ніж на ε із заданою вірогідністю α. Тут, як і раніше, ε - абсолютне значення, що характеризує точність оцінки.

Для знаходження функціонального зв'язку між точністю, достовірністю і числом реалізацій моделі введемо змінну xi – результат i-ї реалізації моделі:

xi=1, подія відбулася з ймовірністю Р

Тоді частота звершення події (оцінка шуканої ймовірності) буде визначатися таким виразом:

P=i=1NxiN.

Величина i=1Nxi – випадкова і дискретна. Вона при такому завданні xi має біноміальний розподіл (розподіл Бернуллі) з характеристиками:

- мат. очікування: Mi=1Nxi=NP;

- дисперсія: Di=1Nxi=NP1−P.

З цього випливає:

MP=1NNP=P,  DP=1N2NP1−P=P1−PN.

У теорії ймовірностей є теорема Лапласа (окремий випадок центральної граничної теореми), сутність якої полягає в тому, що при великих значеннях числа реалізацій біноміальний розподіл досить добре узгоджується з нормальним розподілом.

Отже, можна записати:

PP−P<tασP=tαP1−PN=2Φtα.

Звідси отримаємо:

ε=tαP1−PN,  N=tα2P1−Pε2,  tα=Φ−1α2/

Якщо апріорні відомості хоча б про порядок шуканої ймовірності Pневідомі, то використання значення абсолютної помилки ε може не мати сенсу. Наприклад, може бути так, що дослідник поставив значення абсолютної помилки ε=1, а шукане значення ймовірності виявилося P=0,01. Очевидно, явна невідповідність. Тому доцільно оперувати відносною похибкою: d=εP.

В цьому випадку:  N=tα21−PPd2.

З формул випливає, що при визначенні оцінок малих ймовірностей з прийнятно високою точністю необхідно виконати дуже велике число реалізацій моделі. При відсутності високопродуктивного комп'ютера застосування статистичного моделювання стає проблематичним.

Приклад. Імовірність P=0,1

Визначити число реалізацій моделі і витрати машинного часу для оцінки даної ймовірності з відносною точністю d=1 і достовірністю α=0,9. На виконання однієї реалізації моделі потрібно 5 сек.

Розв’язок.

З табл. 4.3 знаходимоtα=1,65. Відносна точність d=0,01

N=tα21−PPd2=1,6521−0,10,1⋅0,012=245000.

Якщо на виконання однієї реалізації потрібно 5 сек, то витрати машинного часу складуть 245000⋅53600≈340 год.

У формулах для обчислення N або d присутня та ж невизначеність, яку ми обговорювали раніше: обчислення вимагають знання ймовірності, а вона до експерименту невідома. Ця невизначеність знімається так.

Виконується попередньо N∗ прогонів моделі. Зазвичай N∗1000. За даними цих прогонів обчислюють орієнтовне значення оцінки ймовірності Р, яку і підставляють замість ймовірності Р.

Якщо виявиться N>N∗, моделювання слід продовжити до виконання Nреалізацій.

Якщо виявиться N≤N∗ то моделювання закінчується.

Але зручніше розраховувати число реалізацій на так званий найгірший випадок. Повернемося до формули: N=tα2P1−Pε2.

Аналіз формули показує, що число реалізацій моделі в залежності від ймовірності P змінюється від 0 (при P=0) до 0 (при P=1), проходячи через максимум. Максимальне значення N приймає при P=0,5:

NP=tα2ε21−2P=0

У цьому випадку число реалізацій визначається так:

Nm=tα2P1−Pε2=tα24ε2.

Якщо в результаті моделювання виявиться, що шукана ймовірність значно відрізняється від 0,5 (в будь-яку сторону), то точність моделювання буде вище заданої (помилка менше). Для визначення цієї точності слід скористатися вже відомою формулою при N=Nm:

ε=tαP1−PN.

Приклад. Сервер обробляє запити, що надходять з автоматизованих робочих місць (АРМ) з інтервалами, розподіленими за експоненціальним законом із середнім значенням T=2 хв. Обчислювальна складність запитів розподілена по нормальному закону з мат. очікуванням s1=6⋅107 оп. і середньоквадратичним відхиленням s2=2⋅105 оп. Продуктивність сервера по обробці запитів Q=5⋅105 оп.с

Побудувати алгоритм імітаційної моделі з метою визначення ймовірності обробки запитів за час Дослідити залежність ймовірності обробки запитів від інтервалів їх надходження, обчислювальної складності і продуктивності сервера.

Розв’язок. Для побудови алгоритму імітаційної моделі введемо позначення:

t1 – поточний час надходження запиту;

t2 – інтервал надходження запитів;

t3 – поточний час закінчення обробки запиту;

t4 – час обробки запиту;

k – лічильник кількості прогонів моделі (реалізацій);

P – ймовірність обробки запитів;

M – лічильник кількості оброблених запитів;

N – задану кількість прогонів моделі (реалізацій);

R – кількість запитів за прогонів моделі;

T – час моделювання.

Алгоритм моделі наведено на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Алгоритм моделі обробки запитів сервером

Виберемо інтервали варіювання рівнів факторів:

T1=120±60 c – середній інтервал надходження запитів.

Для зміни математичного очікування і середньоквадратичного відхилення доцільно ввести коефіцієнт, який приймає два значення, наприклад, h1=0,5 і h2=1,5. Тоді, s1=2⋅107±3⋅107 оп., s2=2⋅105±1⋅105 оп. Q=5⋅105 оп.с – продуктивність сервера.

Відповідно до інтервалів варіювання представимо рівні факторів таблицею (табл. 6.5). У табл. 6.5 індекси н і в – нижній і верхній рівні факторів відповідно.

Таблиця 6.5

| Рівні факторів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 |  |  |  | s1/s2 |  |  |  | Q |  |  |
| T1н |  | T1в |  | s1/s2н |  | s1/s2в |  | Qн | Qв |  |
| 60 | 180 |  | 3⋅107/1⋅105 |  | 9⋅107/3⋅105 |  | 3⋅105 |  |  | 7⋅105 |
| -1 | +1 |  | -1 |  | +1 |  | -1 |  |  | +1 |

Складемо план факторного експерименту (табл. 6.6).

Таблиця 6.6

| План повного факторного експерименту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | T1 | s1/s2 | Q | Y |  |
|  |  |  |  | N0=1000 | N0=9600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | -1 | -1 | -1 | 0.375 | 0.375 |
| 2 | -1 | -1 | +1 | 0.584 | 0.583 |
| 3 | -1 | +1 | -1 | 0.166 | 0.167 |
| 4 | -1 | +1 | +1 | 0.32 | 0.319 |
| 5 | +1 | -1 | -1 | 0.64 | 0.642 |
| 6 | +1 | -1 | +1 | 0.809 | 0.808 |
| 7 | +1 | +1 | -1 | 0.376 | 0.375 |

Проведемо експеримент. Виконаємо перше спостереження при N0=1000 прогонів моделі. Отримаємо ймовірність обробки запитів P0=0,375. Занесемо її в табл. 4.5 (рядок 1, стовпчик 5) Задамося точністю ε=0,01 і довірчою ймовірністю α=0,95. По таблиці значень функції Лапласа знайдемо її аргумент tα=1,96.

Розрахуємо необхідну кількість прогонів моделі при ε=0,01 і α=0,95:

N=tα2P1−Pε2=1,9620,3751−0,3750,012=9003

При розрахунку числа прогонів для "гіршого випадку" (а такий варіант можливий) отримаємо:

N=1,9620,5⋅0,50,012=9604.

Точність і кількість реалізацій моделі при залежному ряді даних. До цього часу ми припускали, що вихідні дані моделі ai утворюють ряд значень, статистично незалежних які належать одному закону розподілу. Однак це не завжди так.

Нехай, наприклад, метою статистичного моделювання буде визначення мат. очікування часу перебування заявки в черзі tоч одноканальної системи масового обслуговування.

В результаті експерименту з моделлю буде отримано ряд значень tоч,i i=1,N, які свідомо статистично залежні: при великому часі очікування k-ї заявки значення tоч,k+1, не може бути малим, якщо обидві заявки перебували одночасно в черзі. Зв'язок точності оцінки ε, середнього часу очікування  tоч з кількістю реалізацій N в цьому випадку виглядає інакше, ніж було розглянуто раніше. Розглянемо метод визначення точності і кількості реалізацій для статистично залежних послідовностей – відгуків моделі, в основі якого лежить так званий регенеративний аналіз.

Припустимо, що в результаті експерименту з імітаційної моделлю отримано ряд значень tоч,i, наведений в табл. 6.7. Тут i – порядковий номер заявок.

Таблиця 6.7

| Результати эксперименту – час очікування заявки в черзі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | … |
| tоч | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | … |

Звернемо увагу на те, що заявка 1 застає канал обслуговування вільним: її час очікування в черзі дорівнює нулю. Така ж ситуація виникла для заявок 4, 6 і 11. Період зайнятості і простою каналу обслуговування утворюють цикл його роботи. У табл. 6.7 можна виділити три таких цикли, в які входять наступні набори заявок, що були оброблені:

• цикл 1 – заявки 1, 2, 3;

• цикл 2 – заявки 4, 5;

• цикл 3 – заявки 6, 7, 8, 9, 10.

Заявка 11 є початком нового циклу 4 і т. д.

Початок кожного циклу не відрізняється один від одного – заявка надходить на обслуговування без очікування. Кажуть так: система відновлюється (регенерує) до початку кожного циклу, отже, поведінка системи в черговому циклі не залежить від її поведінки в попередніх циклах.

Введемо позначення:

Θk – сума часу очікування k-го циклу, k=1,N;

qk – кількість заявок, що утворює k-й цикл.

Для даних, наведених у табл.. 4.5:

Θ1=0+5+7=12, Θ2=0+3=3, Θ3=0+3+9+11+2=25,…,q1=3, q2=2, q3=5,…

Таким чином, ми отримали пари чисел – незалежних і однаково розподілених: Θk,qk. Зауважимо, що числа Θk і qk між собою залежні.

Метою подальших міркувань є визначення оцінки мат. очікування часу перебування заявки в черзі tоч, що відрізняється від Mtоч на величину не більше ε при заданій достовірності α. Так як:

i=1Ntoч,i=k=1nΘk,  N=k=1nqk,

де n – число циклів, то оцінка мат. очікування часу перебування заявки в черзі визначається так:

tоч=i=1Ntоч,iN=k=1nΘkk=1nqk.

Розділимо чисельник і знаменник на число циклів і отримаємо:

tоч==k=1nΘknk=1nqkn=Θq

Відповідно до центральною граничною теоремою оцінка тривалості циклу Θ при числі циклів n→∞ є випадкова величина, розподілена за нормальним законом з математичним очікуванням і дисперсією відповідно:

MΘ=MΘ,  σΘ2=σ2n

де σ2 – дисперсія, що представляє собою суму дисперсій залежних між собою випадкових величин Θ і q.

Отже, має місце вже знайоме нам вираз:

PΘ−MΘ<tωσn=2Φtσ

Якщо ε – граничне значення помилки для оцінки tоч, то очевидно граничне значення помилки для оцінки Θ дорівнює εq.

Тоді tασn=εq, tα=Φ−1α2.

Значення σ2 і q до експерименту невідомі. Їх орієнтовні значення повинні бути визначені за даними попередніх прогонів моделі в кількості n∗ реалізацій циклів, зазвичай n∗50...100.

Оцінку дисперсії σ2 позначимо s2 Вона обчислюється так:

s2=sΘ2−2tочrΘ,q+tоч2sq2

де sΘ2=1n∗−1k=1n∗Θk−Θ2 – оцінка дисперсії Θ;

sq2=1n∗−1k=1n∗qk−q2 – оцінка дисперсії;

rΘ,q=1n∗−1k=1n∗Θk−Θqk−q – кореляційний момент випадкових величин Θ і q.

Θ=k=1n∗Θkn∗,  q=k=1n∗qkn∗,   tоч=Θq

Необхідне число циклів буде становити:

n=tα2s2ε2q2.

Якщо виявиться n>n∗, то моделювання триває до досягнення циклів. Якщо ж виявиться n≤n∗, то моделювання закінчується і, якщо необхідно, дається оцінка досягнутої точності.

Ознака кінця моделювання: або кількість обслужених СМО заявок:

n=Nзад=nзад⋅q.

Проблема початкових умов. До тактичного планування експерименту відноситься і рішення так званої проблеми початкових умов.

На відміну від реальної системи модель працює прогонами – для накопичення потрібної статистики. Тому при кожному новому прогоні моделі потрібен якийсь час, щоб встановився стаціонарний режим, характеристики якого цікавлять дослідника.

Тобто початкові умови спотворюють характеристики стаціонарного режиму.

Наприклад, моделюється функціонування напрямки зв'язку. У сталому режимі вхідний буфер напрямку має середнє заповнення повідомленнями, які надійшли, але поки не оброблені. Але перед кожним черговим прогоном в моделі встановлюються нульові початкові умови.

Або ще: ймовірність обслуговування заявки в СМО має якесь стаціонарне значення. Але в початковий момент ця ймовірність дорівнює нулю.

Отже, початкові установки реєстрованого параметра (показника ефективності та ін.) спотворюють результат.

Для усунення помилок, що виникають при невідповідності установки початкових умов, можливе застосування наступних заходів:

1. Ставити початкові умови, близькі значенням стаціонарного режиму, тобто модель розробляється так, що умови функціонування системи типові з самого початку.

2. Збільшити інтервал дослідження так, щоб він став значно більше передбачуваного часу встановлення стаціонарного режиму.

3. Відкинути інформацію, що знімається в проміжку часу від пуску до сталих стаціонарних значень, і продовжити моделювання, збираючи статистику, на яку вже не впливають нетипові ситуації.

### Перший підхід вимагає від розробника знання типових умов роботи і вміння внести в модель ці умови. У моделях складних систем це навряд чи реально.

### При другому підході потрібно занадто довгий проміжок моделювання до настання такого стану, коли зникає вплив зібраних невірних даних. Вартість такого моделювання для складних систем може виявитися занадто високою, що робить цей підхід небажаним.

### Третій підхід виявляється найбільш зручним. Потрібно на певній стадії моделювання відкинути статистику з подальшим продовженням моделювання без будь-яких модифікацій моделі. Такий підхід використовується в ряді систем моделювання. Зауважимо, однак, що час встановлення стаціонарних значень в моделі важко визначити до експерименту.

Всі ці прийоми можуть зменшити вплив перехідних процесів в моделі на результати експерименту, проте звести його до нуля не можуть. їх поділяють на:

• активні (передбачають формування вибірки спеціальним чином);

• пасивні (застосовуються після того, як вибірка вже сформована);

• непрямі (в яких для отримання оцінок спостерігається змінної використовуються значення деяких допоміжних величин).

Активних методів зниження дисперсії відомо досить багато. Вибір конкретного методу визначається, як правило, специфікою моделі і цілями експерименту. Розглянемо ті з них, які спрямовані на зниження впливу перехідного періоду. Вибір пояснюється тим, що наявність і тривалість перехідного режиму істотно впливають на якість результатів моделювання (в сенсі точності). Разом з тим, більшість ІМ використовується для вивчення функціонування системи в сталому режимі.

На практиці зниження впливу перехідного періоду зазвичай домагаються одним із таких способів:

• методом повторення;

• методом підінтервалів;

• методом циклів.

Метод повторення. При використанні цього методу кожне спостереження виходить за допомогою окремого прогону моделі, причому всі прогони починаються при одних і тих же початкових умовах, але використовуються різні послідовності випадкових чисел.

Перевагою методу є статистична незалежність одержуваних спостережень. Недолік полягає в тому, що спостереження можуть виявитися сильно зміщеними під впливом початкових умов.

Метод підінтервалів. Даний метод заснований на розбитті кожного прогону моделі на рівні проміжки часу. Початок кожного інтервалу збігається з початком чергового етапу спостережень (на рис. 6.3 в якості спостерігається змінної використовується довжина черги заявок – Q).

Перевага методу полягає в тому, що вплив перехідних умов з часом зменшується, і спостереження точніше відображають поведінку системи в стаціонарному режимі. Недолік – значення спостережуваних змінних, отримані на початку чергового інтервалу, залежать від кінцевих умов попереднього інтервалу (тобто між інтервалами існує автокореляція).

Рис. 6.3 Приклад застосування методу підінтервалів

Метод циклів. При використанні методу циклів вплив автокореляції зменшується за рахунок вибору інтервалів таким чином, щоб в їх початкових точках умови були однаковими. Наприклад, в якості таких умов можна розглядати довжину черги заявок на обслуговування. У цьому випадку зручно вибрати початок чергового інтервалу збігається з моментом, коли довжина черги стає рівною нулю. Недоліком методу є менша в порівнянні з методом підінтервалів число одержуваних спостережень (рис. 6.6).

Рис. 6.4 Приклад застосування методу циклів

Метод стратифікованою вибірки. Даний метод відноситься до групи пасивних методів зниження дисперсії. Пасивні методи впливають на підготовку і проведення експерименту, але реалізуються на етапі обробки і аналізу результатів моделювання. Суть методу стратифікованої вибірки полягає в наступному. Вибірка розділяється на частини, звані шарами (стратами). При цьому необхідно, щоб значення елементів вибірки якомога менше відрізнялися всередині одного шару і як можна більше – між різними верствами. Усередині кожного шару виконують випадковий відбір елементів і обчислюють середнє значення шару уi. Отримані оцінки використовують для обчислення мат сподівання та дисперсії по вибірці в цілому:

y=1Ni=1kNiyi,  Dy=1Ni=1kNiDyi

Тут Dyi – дисперсія для i-го шару.

При вдалому виборі шарів величини Dyi будуть малі, а значить, і вибіркова дисперсія Dy буде краще, ніж для оцінки, отриманої методами простої випадкової вибірки.

Непрямі методи зниження дисперсії засновані на тому, що часто деякі з вихідних характеристик моделі отримати (обчислити) легше, ніж інші. Їх використання передбачає не тільки вельми глибоке знання суті процесів, що протікають в системі, а й наявність формального опису взаємної залежності параметрів моделі.

### Питання для самоконтролю

### 1. Дайте визначення наукового експерименту.

### 2.За якими ознаками класифікують експерименти?

### 3. Які два основних типи експериментів розрізняють у процесі моделювання?

### 4. Які типи експериментів розрізняють відносно типу вимірюваних характеристик?

### 5. Що таке методика експерименту і що вона включає?

### 6. Що таке вимірювання і яка наука займається теорією вимірювань?

### 7. Що необхідно враховувати при розробці експерименту?

### 8. Що розуміється під комп'ютерним експериментом?

### 9. Які цілі планування експериментів?

### 10. Які основні аспекти необхідно враховувати при плануванні експерименту?

### 12. Що таке стратегічне і тактичне планування експерименту?

### 13. Які основні задачі стратегічного планування експерименту?

### 14. Що розуміється під кібернетичним поданням експерименту?

### 15. Що таке реакція або відгук системи?

### 16. Що таке фактори і рівні факторів?

### 17. Наведіть варіант класифікації факторів.

### 18. Що таке симетричний факторний експеримент.?

### 19. Що таке повний факторний експеримент (ПФЕ)?

### 20. Як визначається кількість інформаційних точок в ПФЕ? У симетричному ПФЕ?

### 21.В чому полягає метод напівреплік побудови стратегічного плану експерименту?

### 22. В чому сутність стратегічного плану «латинський квадрат»?

### 23. Перерахуйте основні задачі тактичного планування експерименту.

### 24. Які статистичні оцінки застосовують при тактичному плануванні експерименту?

### 25. Які існують шляхи скорочення витрат на проведення експерименту?

### 26. Дайте визначення точності і достовірності оцінки характеристики випадкової величини.

### 27. Як отримано вираз, що зв'язує точність і достовірність оцінки з числом реалізацій моделі?

### 28. Способи апріорного визначення оцінки дисперсії.

### 29. Як отримано вираз N=tα2P1−Pε2? Що означають аргументи цього виразу?

### 30. Способи апріорного визначення ймовірності P.

### 31. У результаті прогонів імітаційної моделі очікується отримати три випадкових показника з наступними характеристиками, які розподілені не за нормальним законом розподілу:

### - σ=0,6; ε=0,1; α=0,95;

### - σ=1,2; ε=0,2; α=0,95;

### - σ=1,8; ε=0,01; α=0,9.

### Визначити необхідну кількість N реалізацій моделі для досягнення необхідної точності і достовірності.

### 32. У чому полягає проблема початкових умов, і які шляхи її вирішення?

### 33. Які методи зменшення дисперсії Ви знаєте?